铂尔曼酒店一期客房地毯换新工程

一、概况要求

位置：铂尔曼大酒店东翼5F,6F,7F楼所有房间,约共5700平方米

最高限价：  240  元/平方米（包干价，含设计，测量，拆除清运旧地毯，铺设地毯及辅材，人工，空气质量检测，阻燃检测）

描述：1.参与报价的公司需是原厂或者原厂授权的省一级代理。

2.参与报价的公司需要有已完成的国际五星级酒店客房地毯设计，施工5个以上案列。

3.参与报价的公司需按酒店需求免费为酒店设计效果图(如有需要，提供免费打样)

4.地毯公司与酒店工程部，客房部现场测量每一间地毯面积。

5.按酒店给出的时间段进行更换分时段施工。

6.拆除并清运走原有旧地毯地垫。

7.①铺设环保阻燃防潮膜②铺设环保阻燃底垫（具体要求附后）③铺设地毯4.安装与风格相符的不锈钢/纯铜收边条（收边条厚度＞2mm）

8.安装完成的地毯不可以有鼓起，凹陷，褶皱情况，四周不可以与原有接触面有明显落差，纹路图案不可以与效果图安装方式有出入。

9.施工方需委托第三方进行空气质量检测,费用由施工方承担（检测比例10%以下）

10.施工方需委托第三方对地毯与辅材进行阻燃检测,费用由施工方承担。

二、地毯工艺材质要求参数

- 制作方法：全新阿克明斯特电脑提花地毯

- 纱线成分：80%进口羊毛20%进口尼龙

- 毛纱支数: 660/2 Tex/3支2合股

- 底被成分：进口优质黄麻（或优质PP）纬线，高强力、高防腐性的涤纶经线

- 粘接剂：SBR环保羧基丁苯胶

- 经密: 7/英寸 (276 /米)

- 纬密: 9/英寸 (354 /米)

- 密度:63 绒头/平方英寸 (97704/平方米)

- 绒高：8mm

- 绒头重量：1425克/㎡， 42Z/yd2

- 染料：瑞士CIBA环保染料使用进口，

- 阻燃测试等级：通过 GB8624-2012 阻燃标准 B1(c-s1,t1)或者cf1级

- 抗菌性能：抗菌、防螨、耐磨、不褪色

- 地毯幅宽：4m/3.66m

- 使用进口Mystox CMP进行防虫防蛀处理

- 室内空气纯度：GB18587-2001 A级、美国CRI室内外空气质量认证、中国环保地毯认证

- 静电抑制类型：符合GB/T18044—2008

- 其他：按国家标准（GB/T14252-2008《机织地毯》）

地毯底垫技术参数

产品名称：  阻燃软垫  双面覆膜

产品型号：  TZE11

成    分：  海绵93%      胶水等7%

防 水 膜:   经过高温消毒，PE膜表面粘合而成。

产品重量：1.3KG/m²

成品规格：密度（120/㎥），厚度（11mm）

产品规格：每件1.83×13.67=25m²/卷

阻燃级别:GB8624-2006  CF1级