- 湛江机场公司自走式撒药机采购竞价函

广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司对其认可的供应商进行国内竞价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、竞价项目说明

| 序号 | 设备名称 | 车辆主要配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自走式撒药机 | - 品牌：青州爱科 - 3WPZ-2000：数值 - 外形尺寸：4900*2350*2800mm - 发动机形式：直列 水冷 四冲程直喷柴油 - 发动机缸数：四缸 - 发动机功率：36.8/2400kw - 发动机进气方式：自然吸气 - 离合器形式：干式单片 - 变数箱形式：机械换挡变速箱 - 变速箱链接形式：独立万向传动轴链接 - 变数箱档位数：（3+1）*2 - 变数箱换挡方式：手动直齿换挡 - 制动形式：盘式 - 驻车制动形式：鼓式 - 驱动桥形式:边箱加高 - 驱动形式:四轮四驱 - 转向形式:液压铰接转向 - 前/后轮距:1800mm - 前/后轮胎型号:14.9/30 - 底盘离地间隙:700mm - 传动轴数:3根 - 药箱容量：2000L - 药箱材质：不锈钢 - 整机工作压力：0.3-1.0MPa - 喷副：14000mm - 喷杆升降形式：液压 - 喷杆折叠形式：液压 - 喷杆折叠段数：5段四折叠 - 喷头形式:空心锥+扇形组合式 - 喷雾泵形式:齿轮式 - 喷雾泵流量:100mL/r - 驾驶室： 单门 带天窗 - 空调：冷空调 - 蓄电池：60AH*12V*2 - 警示灯 | 1 | - 合格证、使用说明书、质保书、随车工具一应俱全。 - 质保期至少1年。当产品损坏时，维修中心需12小时内派专业维修人员到场负责具体维修工作。 - 车体颜色和文字图案根据需方要求喷涂。 |

1.竞价编号：(网站自动生成）

2.项目名称：自走式撒药机

3.竞价内容：见上图

4. *合格的应邀人必须为：

①来自中华人民共和国的法人企业，具有增值税一般纳税人资格，可提供17%的增值税专用发票。

②提供有效的营业执照复印件，并加盖公章。

③提供的文件符合本询价内容中的技术参数要求。

④投标人在本项目招标公告发布前必须已在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络平台（网址：http: wz.gdairport.com）注册为供应商；

⑤本项目投标截止日没有被列入以下系统相关名录或名单：

a.国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

b. 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录。

5.应邀文件有效期：自竞价文件提交后30天之内。

6.交货期：发布中标结果后 30个日历天内交货并完成安装调试。

供给货物必须是正品货，如发现假货、仿真货我方有权拒绝支付此批货物费用。

7.项目位置：湛江市机场路24号

8.*付款条件：买方收货确认为原装正品且质量合格后，再开具验收单，供货方凭验收单开具发票（增值税专用发票），买方收到发票后15日内一次性付款。

9.*报名期限：2020年06月23日—2020年06月30日17:00，报价时间：2020年7月1日8:00-2020年07月2日17:30，在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台（wz.gdairport.com）的竞价系统中报名及报价（截止时间以竞价系统服务器时间为准）。

10.*竞价方式：报价人用注册的供应商用户名和密码登陆后即可进行报价及上传电子资料，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的调价幅度、次数和截止时间范围内修改自己的报价和电子文档。报名资料须加盖公章。

11.供应商的选择：竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，经审核所有报价文件资料符合竞价文件要求排名最前的报价人为最终选定供应商。未按照公告要求上传资质资料、上传资料不清晰、上传的报价文件与竞价系统报价不一致、资质文件资料与实际情况不符或与上传至采购平台资料不符的，文件造假的，我公司有权将其报价作废。

12.*本项目最高限价为人民币280000元整（到货价，含税，事后不再增加任何费用），在系统平台上填写的投标报价须为此次竞价总价，填写单价参与竞价的视为无效。如报价文件所报价格（总价）超出本项目的限价，湛江机场公司将有权拒绝其报价；如报价文件所报价格（总价）恶意低于成本价，湛江机场公司将有权拒绝其报价。

13.如报价文件对竞价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将作为废标。

14.*最终选定的供应商必须提供设备说明书、技术资料（含图纸、图册等）和维修维护手册的电子文档。

15.联系人：刘秋明，电话：13828282662      监督人：陆洪兵    监督电话：0759-3255025

二、竞价范围

1.应邀人需完成广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司自走式撒药机采购的设计、制造、运输、保险、交货、安装、调试、试运行及售后服务等工作，并提供符合用户要求的资料。

2.交货地点：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司指定地点落地交货。

3.所有技术文件及资料均免费提供，且必须为中文版，如果资料中有外文则必须提供中文译本。所有的文件和资料必须提供相应的电子文档。

4.*免费保修期以各设备厂家提供的期限为准，但不得少于一年,时间从接受验收合格之日起计算。交付货物时中标人同时提交质保承诺书。

5.应邀人应在对设备的安装、使用，安排工程师给予指导和演示，应对如何正常使用、功能键说明，配件基本安装操作、如何排除故障等方面进行指导和演示。由应邀人派出的指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，业主不再额外支付费用。

三、其他需提供的资料

1. *法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （应邀人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的           （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就竞价编号为              的           项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

2.*营业执照及税务登记证明复印件（加盖公章）