广州白云国际机场商务航空服务基地工程

地形测量询价文件

受委托，广东民航机场建设有限公司（以下简称“询价人”）负责开展广州白云国际机场商务航空服务基地工程的项目前期工作，现我司就该项目的地形测量工作进行询价，邀请有相应资质的服务商（以下简称“报价人”）进行报价。

询价项目名称：广州白云国际机场商务航空服务基地工程地形测量服务

# 一 询价项目基本信息

拟建广州白云国际机场商务航空服务基地工程，位于现白云机场南工作区东南侧，本期用地面积约145680平方米（约合218.51亩），估算投资约4.25亿元。本期拟建停机坪85300平方米（包括用地红线外新建机坪工程7000平方米），商务航空服务楼9280平方米，机库11498平方米。

# 二 测量目的

为工程的初步设计、施工图设计提供测量基础资料，为办理现状地形图规划核查、编制报批《修建性详细规划》和办理《建设工程规划许可证》提供测量基础资料。相关测量成果符合广州市规划局《关于贯彻执行〈广州市建设工程项目技术审查事项目录〉的通知》（穗规〔2015〕231号）要求。

# 三 测量任务

1.测量标准

中华人民共和国国家标准《工程测量规范》（GB50026-2007）、《民用机场勘测规范》（MH/T5025-2011）。

2.测量内容

a)测绘指定区域的1：500 地形图，等高线基本等高距为0.5 米。测量范围对照附图，地形地物变化处应加密测点，并标出代表性的高程。地形图测绘除一般的地形地物外，要求突出表现水沟（要求标有沟底高程）等。

b)测绘本工程建设范围附近区域的沟渠分布平面及其横断面、纵断面，每隔20m 测一横断面，横断面比例自定。

c)测量与周边道路相接部分原水泥混凝土道路边缘的砼板分缝线、砼板角点标高及板块尺寸，绘制成1：200 平面尺寸高程图，高程及尺寸单位精确至mm。测量范围对照附图。

3.测量要求

a)地形测量:

在场区作1:500 的场地水准地形图测量；采用1985 国家高程基准。对与周边道路相接部分原水泥混凝土道路边缘的砼板分缝线、砼板角点标高及板块尺寸应进行准确平面和高程测量，其测点误差应不大于3 毫米（用同一水准点两次检测数之差），绘制成1：200 平面尺寸高程图，高程标注到毫米。

本工程建设范围附近区域的排水沟，应对其进行平面定位，并测量其沟宽、沟的类型、沟底及沟顶高程。

b)测量精度：

地形图测量精度要求详见《工程测量规范》、《民用机场勘测规范》。必须按照规范要求操作，严格控制测量精度，以保证测量成果的精确度。

c) 测量成果：

测量报告书；

场区内的1：500 地形图；

1：200 混凝土板角平面尺寸高程图；

测量单位应提供与上述内容相同的图形、数据文件光盘（图形文件为*.dwg 文件，文本文件为*.doc）。

未明之处按国家有关标准、规范执行。

# 三 报价人资质要求

1、报价人应具备在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

2、具有乙级及以上城乡规划编制资质和测绘资质及广东省建设厅核发的规划测量资格证书的社会机构。

3、报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gamc.cn/）上完成合作商注册；

4、报价人必须严格保守秘密，未经询价人许可，不得将本询价文件内容对外公开；

5、本项目不接受联合体形式报价。

# 四 报价文件内容

1、报价文件需阐述开展工作的方案及实施计划、完成工作的时限，包含费用报价及构成说明（报价为含税价格）；

2、提供法定代表人证明书或法人代表授权委托书（复印件加盖单位公章，授权委托书参考格式附后）；

# 五 报价要求

- 递交报价文件截止时间：2015年8月5日17时，迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝；

2、报价人需将报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达或寄递到广东民航机场建设有限公司；

3、报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价；

4、报价人需对报价文件予以密封；

5、不接受以邮件、电话、传真等方式的报价，若确因客观原因无法如期送达或寄递，需至少在截止时间前24小时联系我司联系人，经同意后方可通过邮件或传真方式提交报价文件，并在之后三天内补齐要求的纸质报价资料；

6、若响应报价只有一家单位，询价人有权重新再次询价，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，报价人需无条件同意此项要求。

# 五 联系方式

单位名称：广东民航机场建设有限公司

联系人：刘生

联系电话：36063031

地址：广州市白云区人和镇 新白云机场东南工作区

邮编：510470

邮箱：liuy@baiyunairport.com

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 询价项目名称 的询价项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该询价项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。

本授权书于签字日期后生效，特此声明。

法定代表人（签名、单位盖章）：

日期：

被授权人（签名）：

日期：

公平竞争承诺书

本公司承诺有良好的历史诚信记录，对 询价项目名称 的询价项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

单位名称（盖章）

年  月  日