B777前客舱门工作梯技术参数：

梯架平台尺寸：长2400*宽1200*高4900

栏杆：高1050

梯架配2定2万向轮，万向轮带90度锁定，配有2根地面手轮式地撑、工作面前端配防撞橡胶条，前端栏杆包裹防撞海绵。

梯架主体结构采用Q235材料，表面处理采用喷砂除锈，富锌底漆，碳氟面漆。

梯架台面及踏步铺设基板厚度3花纹铝板

梯架配有使用标牌，包含制造厂家、日期、梯架参数等。

主体框架立柱采用Q235 □40*40*3材料

主体框架底框及台面主要型材采用Q235 □60*40*3材料

栏杆采用Q235 G32*2.5材料

脚轮采用科顺牌，承载不低于300kg/只

支撑采用手轮丝杆支撑且为内管套筒结构

B737前客舱门工作梯技术参数：

梯架平台尺寸：长2400*宽1200*高2600

栏杆：高1050

梯架配2定2万向轮，万向轮带90度锁定，配有2根地面手轮式地撑、工作面前端配防撞橡胶条，前端栏杆包裹防撞海绵。

梯架主体结构采用Q235材料，表面处理采用喷砂除锈，富锌底漆，碳氟面漆。

梯架台面及踏步铺设基板厚度3花纹铝板

梯架配有使用标牌，包含制造厂家、日期、梯架参数等。

主体框架立柱采用Q235 □40*40*3材料

主体框架底框及台面主要型材采用Q235 □60*40*3材料

栏杆采用Q235 G32*2.5材料

脚轮采用科顺牌，承载不低于300kg/只

支撑采用手轮丝杆支撑且为内管套筒结构

符合以下规定、标准：

- 《民用航空器地面设备的安全技术规定》MH3445.53

- 《民用航空器维修地面安全 第23部分》 MH/T3011-2006

- 《民用航空器维修 地面维修设施 第17部分--维修机坞》  MH/T 3012.17-2010

- 《中华人民共和国民用航空行业标准》 MH3145-2001

- 《钢结构设计规范》 GB50017-2003

- 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

- 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ82-2011

- 《固定式工业防护栏杆》 GB4053.3-93

- 《钢结构焊接技术规程》JGJ81-2011

- 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 GB985-80

- 《焊接通用技术条件》 JB/JQ4000.3-86

- 《安全标志及其使用导则》 GB9894-2004

- 《安全色》 GB2893