附件2：

报价人应根据以下基本要求格式提供相关产品及参数说明，可高于基本要求提供更优化设备及更详细参数清单，以此作为单个附件，做为技术评估及产品验收的参数依据。（详见下表）

| 停车场管理系统硬件设备参数说明表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品特性主要功能要求 | 参数详情 | 是否支持 | 备注 |
| 1 | 视频车辆检测、车牌识别应采用车牌自动识别算法技术，可实现全天候工作。基于LPR识别系统提高了识别的速度和准确性；可识别的最小号牌宽度为 个像素 |  |  |  |
| 2 | 支持网络识别高清摄像机低照度，高灵敏度，捕捉运动图像无锯齿 |  |  |  |
| 3 | 采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器，内置（ARM CortexA ）和高速视频协处理器，稳定可靠，低功耗。 |  |  |  |
| 4 | 支持DC自动光圈镜头 |  |  |  |
| 6 | 自动道闸(挡车器) |  |  |  |
| 8 | 手动按钮可作 “升闸”、“降闸”及“停止” 操作 |  |  |  |
| 9 | 无线遥控可作 “升闸”、“降闸”及“停止” 操作 |  |  |  |
| 10 | 停电自动解锁、停电后可用摇把手动抬杆 |  |  |  |
| 11 | 具有便于维护与调试的“自栓模式” |  |  |  |
| 12 | 可选配车辆检测器，使具有“车过自动落闸”“防砸车”或“冲闸自动抬杆”功能。 |  |  |  |
| 13 | 可选配路闸及通道两对红绿灯 |  |  |  |
| 14 | 备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统电脑可对道闸作最完备的控制 |  |  |  |
| 15 | 可根据客户需要增加其它特殊功能 |  |  |  |
| 17 | 外形美观大方，结构小巧，箱体采用不锈钢等，坚固防水 |  |  |  |
| 18 | 采用电动机的减速机构、传动机构来实现闸杆的升降 |  |  |  |
| 19 | 具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机 |  |  |  |
| 20 | 采用精密的全自动平衡机构使任意位置静态力距为零，从而最大限度的减小驱动功率和延长机体寿命 |  |  |  |
| 21 | 箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色 |  |  |  |
| 22 | 配上地感检测保护装置，以及先进的压力电波检测技术，可有效防止砸车现象发生 |  |  |  |
| 23 | 闸杆升降平缓、可靠、升降时间< 秒，当闸杆长度超过 米时，一般需要安装叉杆 |  |  |  |
| 24 | 电气特性 |  |  |  |
| 25 | 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠 |  |  |  |
| 26 | 采用磁感应霍尔器件进行行程控制，非接触工作，永无磨损偏移. |  |  |  |
| 27 | 采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花干扰，高可靠工作 |  |  |  |
| 28 | 采用升降超时与电机过热保护，防止电闸非正常损坏 |  |  |  |
| 29 | 采用双重机械行程开关，进行切电总保护 |  |  |  |
| 30 | 二：相关说明要求： |  |  |  |
| 31 | 电机:蜗轮、蜗杆变速机械结构，散热快、运行平稳、使用寿命更长. |  |  |  |
| 32 | 控制系统:采用数字式芯片技术,误动工作接近零,采用弱电控制强电方式,无漏电、触点无老死现象,运行中,安全稳定。设有延时保护功能,和双生自锁功能,防止在道闸关闭状态下的人为抬杆. |  |  |  |
| 33 | 缓冲平衡机构:保证闸杆永久起杆垂直,落杆水平,准确平稳. |  |  |  |
| 34 | 非等速运行机构,使闸杆慢起动,快运行,慢停止,排除闸杆在运行起、止中带来的抖动. |  |  |  |
| 35 | 闸杆永久性 度角运行机构：免除故障而带来的 度运转的意外事故发生. |  |  |  |
| 36 | 热保护装置：马达设智能过热保护系统，在频繁的使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。 |  |  |  |
| 37 | 主机采用高灵敏度限位开关控制、起落、杆到位准确。 |  |  |  |
| 38 | 机箱： X X MM主材采用， * mm的钢板，表面处理工艺为除锈、酸洗、水洗、烘干、颜色处理，采用先进的电泳工艺，使颜料离子与金属离子有机结合，抗紫外线，在阳光下暴晒不易变色。 |  |  |  |
| 39 | 手动起落杆机构：防止停电状态下闸杆的起落操作。 |  |  |  |
| 40 | 使用寿命长达 万次以上。 |  |  |  |
| 41 | 闸杆规格 |  |  |  |
| 42 | 主材采用高强度锌铝合金，壁厚大于等于 * mm. |  |  |  |
| 43 | 表面采用黄黑或白红相间 M的反光膜 |  |  |  |

| 44 | 收费标准，缴费流程等指示牌共4块 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |