惠州机场扩容扩建工程飞行区项目平行检测询价公告

一、项目名称

惠州机场扩容扩建工程飞行区项目平行检测服务项目。

二、项目概述

在现有站坪东侧扩建3个C类停机坪，机位中心线间距按50米控制，其中C类飞机翼展按36米考虑，机位安全线距飞机4.5米，相邻机位的机位安全线间剩余5米作为车辆通道，扩建后停机坪满足8个C类飞机的停放。新增高杆照明、机务用电、标记牌、飞行区围界入侵报警系统、飞行区围界视频监控系统、飞行活动区视频监控系统。升级跑道消防设施等。

现行《民航专业工程施工监理规范》（MH5031-2015）要求：“民航专业工程应在施工单位自检合格的基础上，根据工程需要采用平行量测、平行试验或平行测试对工程质量进行验证”，据此对惠州机场扩容扩建工程飞行区项目平行检测工作。

三、工作内容

3.1具体工作内容

惠州机场扩容扩建工程飞行区项目平行检测服务项目，要求出具相应的检测服务方案和试验测试报告。检测工程量详见附件，检测的范围包括但不限于以下内容：

（1）按以下要求对原材料及各种混合料进行平行试验:对施工单位的击实试验、灰剂量标准曲线等标准试验及配合比设计进行验证；对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石、砂及各种混合料的试验频率，不低于施工单位试验频率的20％；其他材料的试验频率，不低于施工单位试验频率的10％。

（2）对用于永久工程的构配件，应按不低于施工单位试验频率的10％进行平行试验。

（3）工程实施期间，对已完工程实体(工序) 质量的量测和试验项目，应按不低于施工单位试验频率的30％进行平行试验。

3.2平行检测方案

（1）总体概述。包括对项目总体和现场实际情况的认识了解，以及可能遇到的难点简要分析。

（2）人员及设备的进场组织计划。应根据项目的实际情况，科学、合理，有针对性的组织检测人员、设备的进场，加快各个工作面工作的开展，为本工程进度目标的实现提供基础保证。

（3）检测技术、检测方法、数据处理方法的先进性、适用性等。应根据国家、广州或民航专业的检测技术规程与标准的规定，结合本项目的实际情况制定科学、合理的检测技术、检测方法、数据处理等方案，为本工程质量目标的实现提供保障。

（4）检测工作质量目标及保证措施。应结合工程实际和询价文件的质量要求，制定合理的质量目标，以及为实现质量目标所采取的相关措施，以可能影响检测工作质量的各种可能因素有充分的预计，并制定合理、有效的防范及解决措施。

（5）结合工程实际，制订合理、可行的为信息化施工提供检测服务的相关措施。

（6）安全文明作业保证措施。应采用正确的安全生产规范，制定切实可行的安全文明作业措施。

（7）报价人认为自身完成本工程所具有优势条件。

（8）对询价人的意见或建议，以及报价人认为应该补充的其他资料。

3.3试验和测试设备

试验和测试设备应在检定有效期内，其数量和性能必须满足工程施工进度要求。

3.4 现场施工环境

惠州机场扩容扩建工程飞行区项目施工场地全部位于飞行区围界内，工程施工单位将遵照民航局191号令的相关规定开展施工，乙方也应结合现场施工实际做好平行检测服务工作，相关费用在报价中综合考虑。

四、报名人资质要求

4.1 报价人必须为在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

4.2 报价人具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（认证范围覆盖本询价内容）且在有效期内；

4.3具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围覆盖本询价内容），资质证书在有效期以内；

4.4 拟委派项目负责人要求具备相关专业的工程师（或）以上职称；

4.5 本项目不接受联合体报价。

五、报价文件组成

5.1 法定代表人证明书、授权委托书及联系方式（详附件1）；

5.2 营业执照、税务登记证、组织机构代码证合格有效或三证合一复印件；

5.3 CMA计量认证合格证书和建设工程质量检测机构资质证书复印件；

5.4公平竞争承诺书（详附件2）；

5.5报价应包括完成询价文件规定的委托范围内的全部检测、实验以及成果编制等所有工作；

5.6 提供在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上注册成功的截图证明文件；

5.7所有提供的资料复印件需加盖单位公章。

5.8报价人法定代表人或其授权委托人未按时参加开启报价文件会议或未能出示有效身份证明的将被视为自动放弃报价。报价文件有下列情况之一者将被视为无效：

（1）无有效的法定代表人证明书和法定代表人授权代理人的授权书，以及授权代理人与签字人不符而又无有效更改授权代理人证明的；

（2）报价文件无按规定加盖法人单位公章，及无法定代表人签字或印鉴，或其授权代理人签字和印鉴；

（3）报价文件的编制，承包内容及报价方式与询价文件要求不相符；

（4）报价文件中各项检测有两个或两个以上的报价；

（5）逾期送达的报价文件。

业主当众启封报价文件，当场公布核查结果，宣读并记录报价文件的主要内容，报价人的法定代表人或其授权代表应签字确认。

六、相关要求

6.1 技术服务进度：乙方必须充分配合甲方及施工方的施工进度安排，确保不因平行检测服务工作影响施工进度。

6.2 技术服务期限：检测服务与施工同步，计划90日历天，工期调整引起检测服务期变化，费用不予调整。

6.3 本次询价设置的报价最高限价为人民币150210.00元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。投标单位应报出综合单价以及总价，并作出单价分析，结算方式为单价包干。（工程量清单详见下表）

| 惠州机场扩容扩建工程飞行区项目平行检测服务项目 工程量清单报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：惠州机场扩容扩建工程飞行区项目平行检测服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 地基处理及土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 石渣垫层 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 粗骨料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 粗骨料检测 | 混石垫层块碎石15675m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.含泥量 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 粗骨料检测 | 混石垫层块碎石15675m³ | 组 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.固体体积率、含水量 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 粗骨料检测 | 混石垫层块碎石15675m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碎石毛体积密度 |  |  |  |  |  |
| 2、 | 土基检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 土基检测 | 土基顶面15675㎡ | 点 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.土基顶面道基反应模量 |  |  |  |  |  |
| （二） | 填石渣碾压 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 土工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 压实度检测 | 石渣填筑碾压密实15675㎡ | 点 | 27 |  |  |  |
|  |  | 1.压实度、含水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.灌砂法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.试验量85点，第三方抽检17点 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 | 土工试验 | 石渣填筑碾压密实15675㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.液塑限 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | 土工试验 | 石渣填筑碾压密实15675㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.有机质含量 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.4 | 土工试验 | 石渣填筑碾压密实15675m³ | 项 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.重型击实 |  |  |  |  |  |
| 二 | 水泥混凝土道面及基础 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 基层材料试验（含上下两层） |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 基层混合料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 压实度检测 | 水泥混凝土道面基层压实31662㎡ | 点 | 30 |  |  |  |
|  |  | 1.压实度、含水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.灌砂法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.试验量75点，第三方抽检15点 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 基层无侧限抗压检测 | 水泥混凝土道面基层压实31662㎡1.7天无侧限抗压 | 块 | 10 |  |  |  |
|  |  | 2.试验量25块，第三方抽检5点 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | 基层混合料配合比检测 | 水泥混凝土道面基层31662㎡ 1.水稳层材料配合比 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.1.1.4 | 水泥灰剂量检测 | 水泥混凝土道面基层31662㎡ | 组 | 10 |  |  |  |
|  |  | 1.水稳层水泥剂量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量25组，第三方抽检5组 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | 碎石原材料筛分检测 | 水泥混凝土道面基层31662㎡ | 组 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.碎石、粒料人工级配及筛分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量20组，第三方抽检4组 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 | 钻芯取样 | 水泥混凝土道面基层31662㎡ | 组 | 6 |  |  |  |
|  |  | 1.基层钻心取样 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.含钻芯洞口的修复费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.试验量15组，第三方抽检3组 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | 集料压碎值检测 | 水泥混凝土道面基层5483.1m³ 1.基层集料压碎值 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.1.1.8 | 集料颗粒分析检测 | 水泥混凝土道面基层5483.1m³ 1.颗粒分析 | 样 | 2 |  |  |  |
| （二） | 水泥混凝土道面 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 道面碎/卵石试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 粗骨料检测 | 1. 水泥混凝土道面碎/卵石5288.97m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值 、超径颗粒含量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5组，第三方抽检1组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | 粗骨料检测 | 水泥混凝土道面碎/卵石5288.97m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碱活性、坚固性 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | 粗骨料检测 | 水泥混凝土道面碎/卵石5288.97m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.红白皮含量 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 | 粗骨料检测 | 水泥混凝土道面碎/卵石5288.97m³ | 批 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.表观密度、堆积密度、空隙率、 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5批，第三方抽检1批 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 | 粗骨料检测 | 水泥混凝土道面碎/卵石5288.97m³ | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.有机物含量 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.6 | 粗骨料检测 | 水泥混凝土道面碎/卵石5288.97m³ | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.岩石抗压强度 |  |  |  |  |  |
| 2、 | 道面砂试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂2593.63m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.颗粒级配（细度模数）、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5组，第三方抽检1组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂2593.63m³ | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碱活性 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂2593.63m³ | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.塑性指数（常规） |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5次，第三方抽检1次 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂2593.63m³ | 批 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.砂石粉含量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5批，第三方抽检1批 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂2593.63m³ | 批 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.空隙率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5批，第三方抽检1批 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.6 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂 | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.坚固性 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.7 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂 | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.云母含量 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.8 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂 | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.轻物质含量 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.9 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂 | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.有机物含量 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.10 | 细骨料检测 | 水泥混凝土道面砂 | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.硫化物及硫化酸含量 |  |  |  |  |  |
| 3、 | 道面水泥试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 水泥检测 | 水泥混凝土道面水泥 (2466.02t) | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.强度、 安定性、凝结时间 、细度、标准稠度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5组，第三方抽检1组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | 水泥检测 | 水泥混凝土道面水泥5019.4m³ | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碱含量、三氧化硫 、氧化镁、烧失量 、游离氧化钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩率、耐磨性 、氯离子含量 |  |  |  |  |  |
| 4、 | 道面水泥混凝土试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面15230㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土配合比 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.2 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面5019.4m³ | 组 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.28天抗折强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量20组，第三方抽检4组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.3 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面15230㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.水灰（胶）比、纤维体积率、泌水率、表观密度 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.4 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面15230㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.离析 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.5 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面15230㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.钻心取样、钻心劈裂试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.含钻芯洞口的修复费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.试验量5组，第三方抽检1组 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.6 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面15230㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.坍落度（坍落度损失） |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.7 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面15230㎡ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.含气量 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.8 | 混凝土检测 | 水泥混凝土道面15230㎡ | 组 | 19 |  |  |  |
|  |  | 1. 表面平均纹理深度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量95组，第三方抽检19组 |  |  |  |  |  |
| 5、 | 填缝料试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 填缝料试验 | 水泥道面填缝料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.拉伸模量（23℃~-20℃） |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.密度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.流平性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.表干时间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.弹性恢复率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.加热质量损失率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.浸油后损失率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.与混凝土的粘结性（浸油前、后记168h人工老化后） |  |  |  |  |  |
| 6、 | 钢筋力学试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 钢材检测 | 水泥混凝土道面钢筋 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.拉伸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.钢筋原材 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格型号综合考虑 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.2 | 钢材检测 | 水泥混凝土道面钢筋 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.弯曲 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.钢筋原材 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格型号综合考虑 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.3 | 钢材检测 | 水泥混凝土道面钢筋 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.重量偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.钢筋原材 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格型号综合考虑 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.4 | 钢材检测 | 水泥混凝土道面钢筋 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.拉伸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.钢筋焊接 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格型号综合考虑 |  |  |  |  |  |
| 7、 | 道面外加剂试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1 | 外加剂检测 | 水泥混凝土道面36.8t | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.减水率、固含固量、相对密度、不溶物含量、氯离子含量、总碱量 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.2 | 外加剂检测 | 水泥混凝土道面 36.8t | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.弯拉强度比、抗压强度比、凝结时间、收缩率比 |  |  |  |  |  |
| 8、 | 水试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.1 | 水检测 | 水泥混凝土道面 | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.PH值、CI-含量、SO42-含量、.碱含量、杂质含量、不溶物含量、可溶物含量 |  |  |  |  |  |
| 9、 | 土工布试验 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9.1 | 土工布检测 | 水泥混凝土道面 16984.5㎡ | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.单位面积质量、厚度 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9.2 | 土工布检测 | 水泥混凝土道面 16984.5㎡ | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.拉伸强度、伸长率为5%时的拉伸力、CBR顶破强力、梯形撕破强力 |  |  |  |  |  |
| 10、 | 胀缝板 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10.1 | 聚乙烯泡沫塑料板检测 | 水泥混凝土道面聚乙烯泡沫塑料板106.69㎡ | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.压缩应力、、复原率、挤出量、弯曲荷载 |  |  |  |  |  |
| 三 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 土方检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 压实度检测 | 飞行区排水沟基槽长度1220.76m | 点 | 4 |  |  |  |
|  |  | 1.压实度、含水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.灌砂法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.试验量20点，第三方抽检4点 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | 土工试验 | 飞行区排水沟长度1220.76m | 项 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.重型击实 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 | 回填土压实度检测 | 飞行区排水沟侧背回填土方7392.8m³ | 点 | 251 |  |  |  |
|  |  | 1.压实度、含水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.环刀法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.试验量288点，第三方抽检201点 |  |  |  |  |  |
| （二） | 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 碎/卵石检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 粗骨料检测 | 飞行区排水沟碎/卵石3122.27t | 组 | 4 |  |  |  |
|  |  | 1.颗粒级配、含泥量、泥块含量 、针片状含量、压碎值、超径颗粒含量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量10组，第三方抽检2组 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | 粗骨料检测 | 飞行区排水沟碎/卵石3122.27t | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.表观密度、堆积密度、空隙率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5组，第三方抽检1组 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 | 粗骨料检测 | 飞行区排水沟碎/卵石3122.27t | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碱活性 、坚固性 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4 | 粗骨料检测 | 飞行区排水沟碎/卵石2081.51m³ | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.红白皮含量 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.5 | 粗骨料检测 | 飞行区排水沟碎/卵石2081.51m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.有机物含量 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.6 | 粗骨料检测 | 飞行区排水沟碎/卵石2081.51m³ | 次 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.岩石抗压强度 |  |  |  |  |  |
| 2、 | 砂试验 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.颗粒级配（细度模数）、含泥量 、泥块含量、 表观密度、堆积密度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量10组，第三方抽检2组 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碱活性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量1组，第三方抽检1组 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.塑性指数（常规） |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.4 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.石粉含量 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.5 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.空隙率 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.6 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.坚固性 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.7 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.云母含量 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.8 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.轻物质 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.9 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.有机物含量 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.10 | 细骨料检测 | 飞行区排水沟砂1997.14m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.硫化物及硫酸盐 |  |  |  |  |  |
| 3、 | 水泥试验 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | 水泥检测 | 飞行区排水沟水泥873.61t | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.强度、安定性 、凝结时间、细度 、标准稠度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量5组，第三方抽检1组 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2 | 水泥检测 | 飞行区排水沟水泥873.61t | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碱含量、三氧化硫 、氧化镁、烧失量 、游离氧化钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩率、耐磨性 、氯离子含量 |  |  |  |  |  |
| 4、 | 外加剂试验 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | 外加剂检测 | 飞行区排水沟混凝土外加剂7.08t | 批 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.固含固量、相对密度、不溶物含量、氯离子含量、总碱量 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.2 | 外加剂检测 | 飞行区排水沟混凝土外加剂7.08t | 批 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.减水率、泌水率、弯拉强度比、抗压强度比、凝结时间、收缩率比 |  |  |  |  |  |
| 5、 | 钢筋力学试验 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | 钢材检测 | 飞行区排水沟沟体钢筋 30t | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.拉伸 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.2 | 钢材检测 | 飞行区排水沟沟体钢筋 30t | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1冷弯 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.3 | 钢材检测 | 飞行区排水沟沟体钢筋 30t | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.重量偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.钢筋原材 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.4 | 钢材检测 | 飞行区排水沟沟体钢筋 30t | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.拉伸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.钢筋焊接 |  |  |  |  |  |
| （三） | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 混凝土检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | 混凝土检测 | 飞行区排水沟混凝土500.38m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 混凝土配合比C30 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 | 混凝土检测 | 飞行区排水沟混凝土 500.38m³ | 组 | 6 |  |  |  |
|  |  | 1.28天抗压强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.试验量15组，第三方抽检3组 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3 | 混凝土检测 | 飞行区排水沟混凝土 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.坍落度（坍落度损失） |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.4 | 混凝土检测 | 飞行区排水沟混凝土500.38m³ | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.水灰（胶）比、纤维体积率、泌水率、表观密度 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.5 | 混凝土检测 | 排水沟混凝土 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.离析 |  |  |  |  |  |
| 四 | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 土工试验 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 压实度检测 | 飞行区消防、污水、给水管线长度400m | 点 | 5 |  |  |  |
|  |  | 1.基底及回填土方压实度 400m³ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.灌砂法 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 | 土工试验 | 飞行区消防、污水、给水管线长度400m | 项 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.重型击实 |  |  |  |  |  |
| （二） | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 水稳料试验 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 水稳料基础 | 飞行区消防管线基础400m | 点 | 3 |  |  |  |
|  |  | 1.压实度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.灌砂法 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.2 | 基层无侧限抗压检测 | 飞行区消防管线基础400m | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.7天无侧限抗压 |  |  |  |  |  |
| (三) | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 混凝土检测 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 混凝土检测 | 飞行区消防管线、消防井 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土配合比C10、C15、C20、C35P6、水稳层 |  |  |  |  |  |
| （四） | 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 | 水泥检测 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | 水泥检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.强度、、安定性 、凝结时间、细度 、标准稠度 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.2 | 水泥检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1.碱含量 、三氧化硫、氧化镁、烧失量 |  |  |  |  |  |
| 2、 | 粗骨料试验 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.1 | 粗骨料检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 压碎值、 含泥量、泥块含量 、针片状含量、表观密度 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.2 | 粗骨料检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 坚固性、硫化物和硫酸盐含量 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2.3 | 粗骨料检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 软弱颗粒 |  |  |  |  |  |
| 3、 | 细骨料试验 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.1 | 细骨料检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 表观密度、 含泥量、 细度模数 |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.2 | 细骨料检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 硫化物和硫酸盐含量 |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.3 | 细骨料检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 有机质含量 |  |  |  |  |  |
| 4、 | 外加剂试验 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4.1 | 外加剂检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 1. 减水率、泌水率比、凝结时间差、 抗压强度比、抗拉强度比 |  |  |  |  |  |
| 5、 | 钢筋试验 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.1 | 钢筋检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1. 钢筋拉伸 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.2 | 钢筋检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1. 钢筋冷弯 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.3 | 钢筋检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.总量偏差 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.钢筋原材 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格型号综合考虑 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5.4 | 钢筋检测 | 飞行区消防工程 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1. 钢筋拉伸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 钢筋焊接 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.试验检测单位除完成委托试验检测项目外，还应无偿配合各阶段性验收或竣工验收试验检测，并出具试验检测报告 2.综合单价除了包含完成该检测项目所需投入的人材机及其他相关费用外，还包含利润、管理费、措施费、其他项目费、规费和税金 |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 若报价人少于三家单位，询价人有权重新再次询价，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，报价人需无条件同意此项要求。

七、评审办法

询价小组对报价人的报价进行评审，如：是否按照本次通知要求进行报价、报价是否完整等。询价小组将各报价单位所报的总价进行算术平均数计算然后再下浮 3% 后的结果作为报价总体水平的参考价。当有效报价等于参考价时，有效报价得分为100分；将有效报价与参考价相比，每高1%，扣1分，每低1%，扣0.3分，中间值采用插值法计算，最多扣至0分为止。最终得分保留小数点后两位。

询价小组按上述评出有效报价文件的报价得分后，将得分最高的单位确定为本项目的成交单位

八、封装要求及联系方式

询价文件需签字盖章（含骑缝章），资料提交需纸质文件一式三份，并附一份电子版（光盘），包裹密封，封口处加盖章，请于2019年1月22日16：00前到我司。

快递地址：广州市白云区人和镇白云机场东南工作区工程建设指挥部315室

询价人名称：广东民航机场建设有限公司；

联 系 人：周工

联系电话：020-36063190

2019年1月4日

附件1

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 询价项目名称 的询价项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该询价项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。

本授权书于签字日期后生效，特此声明。

法定代表人（签名、单位盖章）：

日期：

被授权人（签名）：

日期：

附件2

公平竞争承诺书

本公司承诺有良好的历史诚信记录，对 询价项目名称 的询价项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

单位名称（盖章）

年  月  日

附件3

惠州机场XX检测服务合同

工 程 名 称： 惠州机场扩容扩建工程飞行区项目平行检测服务项目

工 程 地 点：惠州机场内

### 第一条  项目概况

一、工程检测任务（内容）与技术要求：

## 第二条   检测单位的义务、权利与责任

一、检测单位应按合同、询价文件、报价文件等履行与项目有关的检测服务；

二、指定一名授权代表,与发包人代表联系；检测单位的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

三、按国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求等开展检测工作，检测单位应独立地实施检测，承担检测操作试验等工作；

四、检测工作量以检测报告为准，对于超出规范规定要求的工作量的增减，检测单位应取得发包人的书面批准，方可实施检测；

五、检测单位应接受发包人的管理，并接受发包人及监理工程师对工期、质量、人员资格、设备、仪器和检测过程的监督；

六、检测的质量及赔偿

1、对检测的质量和数据的准确性负完全责任,如果因检测单位过失或服务水平低下、检测数据错误而造成工程经济损失，检测单位除免收该部分的检测费外，发包人有权要求检测单位赔偿；如因检测质量造成重大经济损失或工程事故时，检测单位除赔偿发包人经济损失外.还需根据相关法律负相应法律责任。

- 由于检测单位原因造成的扩大检测，由检测单位自行承担全部责任并不得向发包人收取其他费用；

- 由于检测单位不能按发包人指定的时间和要求完全完成检测工作，发包人有权要求本标段未成交单位（第二成交侯选人或其它侯选人）按其报价时提出的报价参与检测，如该报价高于检测单位报价，则该多出部分费用责任由检测单位承担；

  - 如因对检测单位出具的检测结论多方存有异议，须聘请第三方检测单位进行鉴定检测时，以鉴定检测的结论为准，若因本标段检测单位过失造成的检测错误，检测单位需负责第三方鉴定检测费用及工程经济损失。

七、检测单位向发包人提供的技术成果以及发包人向检测单位提供的项目相关资料的知识产权属于发包人所有，未经发包人事先书面许可，检测单位不得将上述资料用于本合同目的之外。

八、检测单位承担的本合同任务，不得分包或转包给第三方，经发包人事先书面同意的除外。

九、配合工程设计和施工的需要,提供技术服务。

十、检测单位应保证提供真实可靠的检测资料。

十一、检测单位应到该工程承包商施工现场收取混凝土试样和材料见证取样，不得委托承包商或其他无关人员送样。

十二、检测单位及其人员在服务期间只能获得与发包人签订的承包合同中规定的报酬，此外不得向发包人或实施本工程的承包商索要额外的报酬，不得与承包商在本工程中发生经济活动。

十三、检测单位必须如实按报价文件中的人员组织架构配备人员，若出现冒名顶替、弄虚作假，发包人将有权调整检测工作量，并进行经济处罚，同时上报市建委，予以不良业绩记录登记与通报。

十四、检测单位必须在广州市或惠州市自有实验室并取得惠州市建委的认可文件。

十五、发包人有权以书面形式要求检测单位更换不能按照检测合同的规定履行检测合同的试验检测人员，对违反检测合同对发包人或工程造成损失或不良影响的检测人员，发包人有权对其进行警告、通报批评、罚款、直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

十六、即使是发包人要求或同意更换的检测人员，其代替的检测人员的资质仍应得到发包人的认可。

十七、检测单位在报价书承诺的合同段项目负责人合同履行期间原则上不允许变动，发包人要求更换的情况下除外。

十八、检测单位还应保证工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期可能发生的检测工作。

十九、对发包人支付的检测费用，检测单位应按照国家法律缴纳有关税款。

二十、检测单位应对检测过程中检测人员的人身安全负全部责任。

二十一、检测工作需按发包人要求24小时内进行检测,并在相应规定的时间和发包人指定的时间内保质保量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能按相应规定的时间和发包人要求的时间进行检测的，则每违约一次，检测单位应向发包人支付违约金1000元。在完成检测后的3天内（经发包人许可7天内）提交正式检测报告。对于不合格的结果，应立刻通知监理，并在24小时内将检测结果以书面形式报告监理和发包人。检测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的检测试验报告应具有法定效力，符合工程验收要求。

二十二、正式检测报告的数量和提交方式：检测报告一式八份，在完成该项检测3天内向监理工程师提交六份（由监理工程师转交五份给施工单位），计量时向发包人提交一份作为附件，待工程验收时向发包人提交两份。

二十三、编制检测工作月报，归纳统计当月的检测情况，并提出分析意见和建议，上报发包人。

二十四、检测单位必须严格按照《民用机场运行安全管理规定》（191号令）、《飞行区施工不停航管理手册》等相关安全管理法规文件执行检测工作，并按上述文件规定承担的责任及义务

### 第三条  发包人的义务、权利与责任

一、批准或认可检测单位的检测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利该单位开展工作；

二、提供检测工作开展所必须的批准技术资料、技术要求、施工图等资料；

三、发包人和监理工程师对工期、质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工；

四、有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，检测单位不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定；

五、根据本合同规定按时付款；

六、组织检测报告成果的审查和验收；

七、负责工程建设外部关系的协调，负责为检测工作提供外部条件；发包人应要求土建检测单位进行见证取样工作并负责把待检样品送到检测单位，按要求填写好相应的委托单和提供必要的信息资料；

八、在约定的时间内就项目检测机构书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

九、授权一名熟悉本工程情况的发包人代表，负责与项目检测机构联系。更换发包人代表，要提前通知项目检测机构；

十、经发包人进行业务测验和工作考核，对检测单位不称职或严重失职的检测人员，发包人有权要求限期更换；

十一、发包人有权否定任何在本工程中检测工程师作出损害发包人利益的决定和行为，并有权向检测工程师索赔或追究法律责任；

十二、如检测单位随意更换检测人员，或不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，发包人有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

十三、发包人如果向检测单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的检测单位的各种费用支出。

十四、本合同有关条款规定的或补充协议中发包人应负责的其它责任。

### 第四条  成果的提交和验收

1．成果的提交：           。

2．验收程序

（1）自审：检测单位自审（预审意见作为进度款申请附件）。

（2）验收：发包人验收（验收意见作为合同结算证明文件）。

### 第五条  合同价格及调价原则

1、本合同范围所有检测任务采用综合单价包干。根据报价文件并经双方确认，本合同预计总价为人民币  XXX 万元（大写）。

2、本项目按照批准的实际发生的检测工程量进行计费和结算。除非合同中另有约定，报价人在工程量清单报价表中填入的单价或费用应为综合单价。所谓综合单价应被理解为单价或费用已包含报价人为完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、以及询价文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等。未报价的项目则视为该项费用已含在相关项目的综合单价和综合单价内

3、工程量发生变化，偏差超过10%（不含10%）的分部分项工程项目，如承包人报价分部分项清单工程量项目填报的综合单价与发包人询价控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过10%时，按照下列规定调整分部分项工程费和措施费：

(1)当P0 <P1×(1-L)×(1-10%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-10%)调整。

(2)当P0 >P1× (1+10%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+10%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人询价控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L——承包人报价浮动率，即L=(1-成交价/控制价)*100%。

4、预计检测工作量：见下表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 项目特征 | 综合单价 | 合 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 第六条  支付与结算

合同价款

1．合同定金：本招标工程合同总价为人民币：XXX（大写：XXX）。在合同签订后7个工作日内先支付暂定合同总价15%的合同定金。合同执行后，定金转为进度款。

2．进度款：

（1）检测费每次进度款累计支付至按实际完成工作量计取检测费的60%；

（2）当累计的检测费小于定金时，甲方不支付检测费。直至此累计值超过定金，委托人一次性扣除定金后支付检测费。此后每月按上述方法向甲方申请支付检测费。

3．结算款：检测工作完工并按要求提交竣工观测成果分析报告,以及按甲方要求办理归档及结算手续,结算经审核及业主确认后付清结算款。

4．如累计实际检测量费与合同检测量费的差异超过15%，乙方应按甲方要求办理合同变更报批手续，合同变更经批准后，变更部分可纳入合同总价并按合同进度款方式支付进度款。

### 注：每一阶段付款前，乙方需提供等额的合法增值税发票给甲方，否则甲方有权暂不支付该阶段款项。涉及本合同的支付及发票原则均按增加用户即广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司的三方协议约定执行。

### 第七条  合同变更

在实施过程中，只有发生下列情况之一或另有约定的，可进行合同变更：

1、经发包人确认超出合同约定承包范围的项目；

2、经发包人同意另行委托的其他项目的检测工程；

3、单价包干项目的工程量超出工程量清单的部分；

4、新增的工程内容，应维持报价水平，具体计算方法如下规定并依次取用：（1）工程量清单已有的项目单价套用相应的项目单价；（2）工程量清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；（3）不属上述情况属新增工程项目，单价按发包人认可的有关收费标准下浮20%计算确定（若市场价与此有较大差异情况，则参照市场价确定）；

5、是否属新增工程由发包人确定；

6、对于发包人确定的新增工程，试验检测单位不得推诿。

### 第八条   违约责任

一、发包人责任

- 合同生效后，若发包人不按合同履行职责，已支付的检测费用不得收回。

- 合同生效后，由于工程停建或因发包人原因而需要终止合同的，发包人有权单方解除合同，解除合同后发包人应向检测单位支付已完成工作量的检测费用。

二、检测单位责任

1、如检测单位不按合同履行职责，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，履约保证金不予退还；检测单位并须补偿发包人的损失，包括但不限于发包人重新询价的费用及延误工期的损失。

2、检测单位未按规定时间提交检测成果，每超过一周，减收该部分费用的2‰；超过___周的，发包人有权单方解除合同，履约保证金不予退还，检测单位还应承担合同总价款的    %作为违约金。

3、如检测单位提供的检测成果质量不合格，检测单位应自行返工并承担由此增加的费用。如返工后检测单位提交的检测成果质量仍然不合格，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。如因检测成果质量不合格或检测单位的其他原因造成发包人工程变更的（无论增加或减少），检测单位须赔偿工程变更费用的10%。

4、检测单位应保证提供真实可靠的检测资料，如检测单位故意提交虚假的检测资料，发包人一经发现，有权扣减合同总价的5%，并要求检测单位限期改正。检测单位未按要求进行改正的，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。

5、如检测单位未安排报价书承诺的项目负责人、技术负责人，则应向发包人承担违约责任：项目负责人不到位的，应支付违约金2万元人民币/次，技术负责人不到位的，应支付违约金1万元人民币/次，工程师、测量工程师不到位的，应支付违约金5000元人民币/次。上述情形发生5次以上（含）的，发包人有权单方解除合同，无需向检测单位支付任何费用，履约保证金不予退还。

6、检测单位不配合发包人进行监督检查的，每次扣减合同总价5％，不配合情形包括但不限于：阻挠、迟滞，以内部的管理制度限制查阅有关资料或限制对试件去向进行追索，提供虚假信息等。

7、除法律规定和本合同另有约定，检测单位违反本合同约定的，发包人有权要求其限期纠正并承担由此产生的费用，检测单位未能按要求进行纠正的，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。

### 第九条  不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

### 第十条  检测文件归档要求

1、检测单位应按国家、广东省、广州市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关工程检测、测量文件，经整理后向指挥部档案室归档。归档的勘测文件必须符合《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程勘测文件归档细则》文件要求及相关档案规定。属于广州市城建档案馆接收的工程文件，按照《广州市建筑工程/市政基础工程文件整理和档案移交规定》有关要求执行。建设工程勘测文件归档细则文件要求。

2、检测单位应在检测任务完成后30天内向指挥部档案室归档移交有关检测成果文件，其中纸质文件及电子文件（以光盘存储）各四套。

3、档案验收不合格且限期整改不合格的勘测文件，经指挥部档案工作领导小组批准后由指挥部档案室接收，出具《不合格档案接收证明》，指挥部结算部门根据档案接收证明酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向指挥部档案室移交需归档勘测文件的检测单位，指挥部将不予进行工程结算。

### 第十一条  未尽事宜与争议

1．对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2．因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向检测工程所在地人民法院提起诉讼。

### 第十二条  其他

本合同自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期至检测报告经终审验收通过之时。本合同一式拾份，发包人七份、检测单位叁份。

（以下无正文）

发包人：                      （盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

检测单位：            （盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

开户银行：

银行帐号：

签订日期：     年   月   日