惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目综合评审文件

综合评审文件

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（盖章）

2022年8月

目  录

第一部分  邀请函	6

附件1	10

第二部分 报 价 人 须 知	11

一、说   明	12

1.项目说明	12

2.定义	13

3.合格的报价人	13

4.合格的服务	13

5报价费用	14

二、综合评审文件	15

1.综合评审文件构成	15

2.综合评审文件的澄清	15

3.综合评审文件的修改	15

4.采购语言及计量单位	16

三、项目报价文件的编制	17

1.项目报价文件	17

2.商务文件（格式自拟，须与技术文件分开装订）	18

3.技术文件（注：格式自拟，须与商务文件分开装订）	18

4.报价文件有效期	19

5.不允许偏离的条款	19

四、项目报价文件的递交	20

1.项目报价文件的密封和标记	20

2.递交报价文件截止时间	20

3.迟交的项目报价文件	20

4.报价文件的修改和撤回	20

五、综合评审过程	21

1.报价文件的递交	21

2.评审小组	21

3.项目报价文件的评审	21

4.报价文件的评审步骤	22

5.综合得分计算	25

6.成交报价人的确定	25

7.与采购人的接触	25

六、授予合同	26

1.资格后审	26

2.合同授予标准	26

3.授予合同时更改采购服务数量的权力	26

4.接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	26

5.成交通知书	26

6.签订合同	26

7.成交结果通知	27

第三部分合同条款	28

第四部分 项目报价文件格式	45

附录1	46

报价企业概况表	46

附录2	47

报 价 函	47

附录3 诚信承诺函及企业声明	48

3.1诚信承诺函	48

3.2企业声明	49

附录4	50

4.1法定代表人证明书	50

4.2法定代表人授权书	51

附录5	52

报价明细表	54

附录6	52

报价人的类似业绩	54

附录7	55

1.1组织机构	55

1.2现场主要人员安排	55

附录8	56

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求	56

附录9	57

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求	57

附录10	59

实质性（“★”项）响应表	59

附录11	60

商务文件响应表	60

附录12	61

技术文件响应表	61

附录13	62

资格审查和报价文件有效性审查表	62

第五部分 用户需求书	64

- 第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（以下简称“采购人”）就惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

1.项目概况：

1.1项目名称：惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目

1.1.1项目编号：HZJC-CG-2022014

1.2项目地点：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场。

1.3采购内容及项目限价

1.3.1采购内容详见用户需求书

1.3.2项目限价：1499976.40元

1.3.3 供货及安装调试周期：采购人发出成交通知书后30日内供货，30日内完成安装调试。

1.3.4结算方式：

1）本项目不设预付款。全部货物交付、安装调试完毕并经双方签署验收合格证明书后30日内，甲方向乙方支付合同总金额95%的款项。请款时乙方必须提供合同价款全额增值税专用发票；

2）质保期满后，甲方凭乙方出具的质保金申请书在30日内向乙方支付合同总金额的5%的质保金。

1.3.5质保期要求：安装调试验收合格后2年。

2、合格报价人资格条件：

2.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照。

2.2报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消报价资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（格式详见附录3）。

2.3报价人出具未被列入以下系统相关名录的截图：

（1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

（2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单查询（截图格式要求详见附录9）；

2.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

2.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

2.6本项目不接受联合体报价。

3、报价文件的提交形式、地址和截止时间

3.1报价人须采用现场递交或邮寄递交方式中之一的递交项目报价文件。

3.2报价文件现场递交或邮寄地址为：惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼。

3.3递交报价文件截止时间：2022年8月30日10：00止。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准，而不以邮寄、物流公司信息为准，采购人不承担因报价人逾期送达的任何责任）

3.4开标时间：2022年8月30日14：30。（具体按采购人实际工作情况安排）

3.5报价文件须在指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

3.6采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

3.7采购人将统一对所有报价文件同时进行拆封并交由本项目评委会进行评选，最终确定成交的报价人。

4、报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购信息查询：

http://wz.gdairport.com/  （广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台）

6、有关此次采购之事宜，可按下列联系方式向采购人联系：

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼

联系人：罗先生

联系电话：13516662658

电子邮箱：hzjccg001@163.com

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼。

7、投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向惠州机场公司纪检室投诉。

联系电话：0752-5718005

注：提出质疑的报价人，应当是已报名参与本项目采购活动的报价人；如本项目接受联合体投标的，质疑资料须由组成联合体的所有报价人法定代表人共同签字并加盖公章。

- 第二部分 报 价 人 须 知

# 一、说   明

## 1.项目说明

1.1广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司拟就惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交的报价人

1.2采购需求

采购内容详见用户需求书

## 2.定义

本文件中下列术语定义为：

服务：指报价人提供会议系统相关技术支持。

报价人：符合第一部分“合格报价人资格条件”，响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

合同：指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司与成交报价人签订。

## 3.合格的报价人

合格的报价人要求见邀请函中的要求。

## 4.合格的服务

合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

# 二、综合评审文件

## 1.综合评审文件构成

1.1综合评审文件包括：

第一部分   邀请函

第二部分   报价人须知

第三部分   合同条款

第四部分   项目报价文件格式

第五部分   用户需求书

1.2报价人应认真阅读综合评审文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照综合评审文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对综合评审文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 2.综合评审文件的澄清

2.1采购人可以对已发出的综合评审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为综合评审文件的组成部分。

2.2报价人对综合评审文件有异议的，应当在报价文件递交截止之日前2日内前以书面形式提出，纸质版应加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱hzjccg001@163.com。采购人将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为综合评审文件的组成部分。

2.3采购人可根据综合评审文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 3.综合评审文件的修改

3.1综合评审文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对综合评审文件进行必要的澄清或修改。

3.2综合评审文件修改的纸质版并加盖公章扫描件以电子邮件方式发送给所有报价人，综合评审文件的修改内容作为综合评审文件的组成部分，具有约束作用。

3.3综合评审文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当综合评审文件、综合评审文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 4.采购语言及计量单位

4.1报价人提交的报价文件以及报价人与采购人的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

4.2综合评审文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 1.项目报价文件

1.1报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。商务和技术文件应分别编制，报价单位应将投标文件分两袋（包）密封包装，报价文件电子文件与报价文件正本一起密封，报价文件正本、副本分别密封包装外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、报价人联系电话和“在（综合评审文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖报价单位公章和法定代表人或授权代表人盖章或签名。

1.2报价文件的签署要求：

（1）报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

（2）报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，报价文件的副本可采用正本的复印件。

（3）报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖章或签字才有效。

（4）报价文件统一用A4幅面纸印制，正本和副本必须分开装订成册并逐页编目编码。

（5）报价文件应根据综合评审文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，严重影响评审的，将被视为无效投标。

（6）投标文件未按1.1进行密封和标记。

（7）投标文件必须符合上述要求，如出现偏离或不满足，将可能导致废标。

（8）报价文件包括商务技术文件纸质版一式5份，电子文件一式1份。商务技术纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

1.3电子文件包括以下内容：

（1）一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件和技术文件；

（2）一套WORD格式的电子版文本文件；

（3）电子文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“电子文件”，与报价文件正本一起密封包装。

1.4报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用公制系统，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 2.商务文件（格式自拟，须与技术文件分开装订）

2.1封面：写明商务文件、项目编号及名称、报价人名称、日期。

2.2目录。

2.3广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表。

2.4报价函（格式见附录2）。

2.5企业营业执照复印件。

2.6报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（格式见附录3）。

2.7法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录4）。

2.8报价明细表（格式见附录5）

2.9报价人的类似业绩（格式见附录6）。

2.10组织机构人员（格式见附录7）。

2.11“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图。（格式见附录8）

2.12信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单查询截图（格式见附录9）。

2.13企业资质证书：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书、有线广播电视网络工程设计安装许可证，包括省广播电视局颁发的许可证书、主投LED和智慧屏原厂厂家产品授权函（按报价人实际情况提交，非资格审查条件）；

2.14项目经理PMP项目管理职业资格证书或高级项目经理证书、项目经理近半年社保证明（按企业实际情况提交，非资格审查条件）；

2.15报价人认为有必要提供的其他资料。

- 3.技术文件（注：格式自拟，须与商务文件分开装订）

3.1目录。

3.2技术响应表

3.3项目建设实施方案。

3.4产品选型方案。

3.5项目运维、售后服务响应方案。

## 4.报价文件有效期

4.1★项目报价文件应在邀请函规定的递交截止日起的90日历天有效期内保持有效。报价文件有效期短于此规定限期的投标，采购人将予以拒绝。

4.2特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可要求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求，同意延期的报价人在原有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

## 5.不允许偏离的条款

5.1综合评审文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离。

5.2对报价人须知4.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

5.3下述条款不应视作不可偏离：

（1）未加注“★”号的条款；

（2）用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

5.4项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 1.项目报价文件的密封和标记

1.1报价人应将项目报价文件按三、项目报价文件的编制要求密封和标记。

1.2如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

1.3如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 2.递交报价文件截止时间

2.1报价人应将正本和所有副本及电子文件，由报价人代表按邀请函要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

2.2采购人可以通过修改综合评审文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 3.迟交的项目报价文件

采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

- 4.报价文件的修改和撤回

4.1报价单位在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按综合评审文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。在报价截止时点之后，报价单位不得对其报价文件做任何修改和补充。

4.2报价单位在递交报价文件后，可以撤回其投标，但报价单位必须在规定的报价截止时点前以书面形式告知采购人。

4.3报价单位所提交的报价文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

# 五、综合评审过程

## 1.报价文件的递交

采购人在综合评审文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 2.评审小组

本项目的评审工作由采购人组织评审小组进行评审。评审小组成员为5人。

## 3.项目报价文件的评审

3.1评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

3.2算术错误将按以下方法更正：

（1）如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以数量乘单价为准计算总价。

（2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。

3.3在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了综合评审文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与综合评审文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.4如果项目报价文件实质上没有响应综合评审文件的要求，其报价文件将被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将被拒绝：

（1）不符合邀请函中“合格的报价人”要求；

（2）报价有效期不符合综合评审文件规定；

（3）报价人递交两种或以上报价方案和报价；

（4）报价超过最高限价；

（5）报价函没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

（6）报价文件没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

（7）法定代表人授权书没有法定代表人和没有被授权人的签字或没有加盖公章。

3.5如果通过初步评审的报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正综合评审文件后重新组织采购。

3.6如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足3名的，采购人按3.5条程序继续进行。

3.7没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

## 4.报价文件的评审步骤

4.1评标委员会对合格报价人的报价文件进行资格审查和有效性审查、评价报价文件是否符合综合评审文件的商务、技术等实质性要求；对通过有效性审查的报价文件按照综合评审文件确定的评标方法和标准进行商务、技术及价格评估、综合比较与评价。

4.2比较与评价：

（1）商务评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照各项商务要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的商务评价评分的算术平均值作为该报价人的商务评价得分。

（2）技术评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照技术要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的技术评价评分的算术平均值作为该报价人的技术评价得分。

商务、技术评分（60分）标准如下：

商务部分（20分）：

| 综合 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务20分 | 类似项目业绩 | 6 | - 报价人需提供近三年项目总金额100万元以上的会议系统或信息系统集成项目业绩，报价文件需要附上相应证明材料复印件。 - 每提供一个同类项目业绩得2分，得分不超过6分。 注：提供合同关键页（规模、时间以合同为准）的扫描件，无提供不得分。 |
|  | 企业资质证书 | 10 | 质量管理体系认证证书；2分 信息系统集成及服务资质证书；2分 提供主投LED、智慧屏、音频系统、扩声系统原厂售后服务承诺函和项目授权函；6分 注：无提供不得分。 |
|  | 项目经理资质情况 | 4 | 报价人拟派本项目的项目经理具有：PMP项目管理职业资格证书或高级项目经理；4分，须提供项目经理近半年社保证明。 注：无提供不得分。 |

技术部分（40分）：

| 综合 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术40分 | 对项目现状、需求与服务内容的整体理解情况 | 5 | 1.对项目的建设现状、招标需求、服务内容要求等理解充分，需求分析透彻，投标文件结构清晰，内容完整，优得5分； 2.对项目的建设现状、招标需求、服务内容要求等理解尚可，需求分析基本理解，投标文件结构清晰，内容完整，良得3分； 3.对项目的建设现状、招标需求、服务内容要求等理解一般，需求分析一般，投标文件结构，内容基本完整，中得1分； 其他或不提供得0分。 |
|  | 项目建设实施方案 | 15 | 本项目建设的实施方案，计划合理、保障措施较好、方案具体，优得15分； 本项目建设的实施方案，计划基本合理、保障措施基本完善、方案尚可，良得10分； 本项目建设的实施方案，计划、保障措施一般、方案不够完善，中得5分； 其他或不提供得0分。 |
|  | 产品选型情况 | 15 | 横向对比报价人提供的技术响应表，根据偏离情况对报价人的产品技术参数响应情况进行评分： 能够满足或优于用户需求书的产品技术参数的，得15分； 能够基本满足用户需求书的产品技术参数的，得10分； 多项不满足或不能满足用户需求书的产品技术参数的，得5分。 |
|  | 项目运维、售后服务响应情况 | 5 | 售后服务要求，运维服务方案，能针对本项目需求，建立专业的技术服务团队、提出完善的运维保障措施，应急服务能力、服务方案具体、完善，售后服务响应时间小于12小时的，优得5分； 售后服务要求，评估比较报价人运维服务方案，能针对本项目需求，建立专业的技术服务团队、提出运维保障措施，应急服务能力、服务方案基本完善，售后服务响应时间小于24小时的，良：3分； 售后服务要求，评估比较报价人运维服务方案，基本能针对本项目需求，建立专业的技术服务团队、提出运维保障措施，应急服务能力、服务方案一般，售后服务响应时间小于48小时的，中：1分 其他或不提供得0分。 |

3）价格评估（评分计算保留2位小数）：

该分值（40分）为价格满分基数，评分标准如下：

| 综合 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格40分 | 40 | 价格评分基准价确定方法：所有满足报名条件要求的报价人报价作的平均值为基准价。 ①评标价等于基准价的，得40分； ②评标价高于基准价的，每高于基准价1%，在40分的基础上扣0.5分,扣到0分为止； ③评标价低于基准价）的，每低于基准价1%，在40分基础上扣0.2分，扣到0分为止。 2）小数点后面保留两位，第三位四舍五入。 |

## 5.综合比较与评价：

## 根据每个报价人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个报价人的综合得

## 分：

## W＝C ＋ S ＋ M

## 其中：

## W      某个报价人的综合得分；

## C       某个报价人的价格评审得分；

## S       某个报价人的服务评审得分；

## M       某个报价人的商务评审得分；

## 注： S、M均为所有评委评分的算术平均值。

## 6.成交报价人的确定

6.1评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

6.2采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交报价人。

## 7.与采购人的接触

7.1除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

7.2报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都将导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 1.资格后审

1.1采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

1.2如果审查通过，则将合同授予综合得分最高的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，采购人将对技术和商务上充分满足综合评审文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 2.合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应综合评审文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 3.授予合同时更改采购服务数量的权力

采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 4.接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 5.成交通知书

5.1在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的《成交通知书》以书面形式通知成交报价人。

5.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

## 6.签订合同

6.1成交报价人在收到《成交通知书》后，应派遣其法定代表人或授权代表与广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司签署合同。

6.2合同的组成基于本综合评审文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）第三部分 合同条款；

（2）采购人的澄清文件；

（3）第五部分 用户需求书；

（4）报价人的报价文件；

（5）《成交通知书》。

6.3如果成交报价人没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 7.成交结果通知

采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台（wz.gdairport.com）发布采购结果公示，并于公示完毕并无接到异议后14个工作日内向成交报价人发出《成交通知书》。

第三部分合同条款

采 购 合 同

甲  方：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：                         传真：

乙  方：

法定代表人：

联系地址：

联系电话：                         传真：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，买卖双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过友好协商的方式就采购             一事订立本合同，并约定如下：

- 货物情况

乙方同意提供且甲方同意购买本合同所规定的             （以下简称“货物”）。货物的品名、规格、型号、原产地、数量、质量标准、单价及总价详见本合同附件（附件共  页）。

2. 质量标准

2.1 乙方保证本合同项下的货物不存在材料、设计和制造缺陷，符合国家、地方以及行业的相关质量技术标准以及本合同附件列明的标准。

2.2 如交付的货物残损、短少或规格、质量、数量与合同约定不符或者不符合国家、地方、行业标准的，甲方有权：

- 全部或者部分地解除合同，退回全部货物或者退回不合格货物，由此造成的一切费用由乙方承担；或者

- 要求降低价格；或者

- 要求乙方修理、更换不合格货物，由此造成的一切费用由乙方承担；或者

- 按照事前双方协商一致的费用对不合格的货物自行修理或请第三方修理，由此造成的一切费用由乙方承担；或者

- 要求违约赔偿。赔偿范围包括但不限于：上述不符合合同约定或标准的货物的价款、检验费、修理费，以及因换货、退货而产生的包装、装卸、运输和仓储等费用和其他损失。

3．知识产权

乙方保证本合同项下的货物不构成对任何第三方的知识产权的侵犯或不正当使用。如果任何第三方对货物的权利或利益提出主张，或声称货物侵犯或不正当使用其知识产权而起诉甲方，造成甲方的一切损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

4．包装、装卸和运输

4.1 乙方应根据货物自身特性以及运输、装卸的要求，充分考虑华南地区的气候特点以及露天存放等运输途中可能出现的各类情况，采取防潮、防锈、防尘、防碎、防震及防霉等措施，妥善地包装、装卸、运输和储存货物，确保货物安全、完好抵达甲方指定地点。

4.2由于不当包装而造成货物在运输过程中发生任何损坏的，由乙方负责在原定交货期限内免费更换并承担甲方由此遭受的一切直接、间接损失。

5. 交货及验收

5.1  供货及安装调试周期：甲方发出成交通知书后30日内供货，30日内完成安装调试。乙方交货时，应将送货到达时间提前通知甲方，甲方有权视情况要求乙方延迟交货时间。

- 5.2 交货地点： 甲方指定地点                               。

- 5.3交货方式：_ 落地交货并负责安装调试 ____________________。

- 5.4 甲方于收到货物后 2 个工作日内应进行货物检验。买卖双方应派出代表对货物品牌、规格、型号、数量等进行检查，符合合同规定的，乙方出具验货记录两份，买卖双方共同签收并各执一份。

5.5 发现货物不符合约定的，甲方应在收到货物后_5_个工作日内向乙方提出异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在_3个工作日内负责处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。在异议没有得到解决前，甲方有权拒付不符合合同规定的货物货款。

5.6 依本合同约定的检验方法不能确定的，或只有在实际使用中才能确定的质量瑕疵，甲方不受5.5款期限的限制。

5.7 乙方于双方签订验货记录之日起30日内负责货物的安装和调试，承担安装调试的相关费用。货物经安装调试后符合法律法规及技术规程、以及合同约定的，双方共同签署验收合格证明书。不合格的，乙方应在 2 个工作日内重新进行安装调试，直至符合法律法规及技术规程、以及合同约定的质量和技术标准的要求，双方才能签署验收合格证明书。

5.8  乙方无法在甲方收到货物后30日内调试合格的，按照违约条款执行。

6.	现场培训

6.1.乙方要对甲方技术人员、操作人员和维修人员进行现场培训。所有培训使用中文进行。

6.2.乙方派出的培训人员，应在所提供的产品上具有三年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交甲方批准。甲方认为培训人员不合适可要求更换。

6.3.乙方培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使甲方技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。

6.4.乙方派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，甲方不再提供。

6.5.现场培训完成后，乙方应向甲方的受训人员颁发证书，甲方向乙方签发现场培训完成证明。

7. 所有权及风险转移

当甲方在指定的交货地点接收乙方交付的货物，安装调试完毕并取得共同签收的验收合格书后，货物的所有权和风险转移至甲方。

8. 价格

8.1 合同总金额为人民币        元（大写：       ）。单价见本合同附件。

8.2 除非双方另有约定，乙方提供的价格应为含税的售价，涵盖任何可能的税费，包括但不限于增值税、消费税及关税等有关的支出和花费。甲方无义务向乙方支付或报销任何本合同中未规定的其他税收或费用。

8.3 除非双方另有约定，以上合同总金额已包括乙方将货物运至甲方指定地点，并经甲方检验合格、接收货物之前的一切费用，包括但不限于保险、包装以及运输、仓储过程中的不可预见费用。

- 9. 付款

9.1 付款方式

（1）全部货物交付、安装调试完毕并经双方签署验收合格证明书后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 95%的款项，即人民币￥               元（大写：               ）。请款时乙方必须提供合同价款全额增值税专用发票；

（2）质保期满后，甲方凭乙方出具的质保金申请书在30日内向乙方支付合同总金额的5%的质保金，即人民币￥              元（大写：                   ）。

9.2 乙方接收划款的账户信息

单位全称：

开户银行：

开户账号：

9.3 议付单据

A．合法有效的正式发票原件，载明货物名称、数量、金额及甲方合法要求载明的其他内容；

B．使用手册和维护手册（含电子版）。

10. 质量保证期

10.1  合同货物保修期为    个月，从双方取得验货记录之日起计算，在保修期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。如甲方要求，乙方应按优惠价格与甲方签订保修期后的定期维修保养合同。乙方怠于履行保养义务的，甲方有权自行委托第三方机构进行保养，由此所产生的费用由乙方来承担。

10.2  乙方在广东地区应设立或委托有关专业部门作为本货物的常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是 24 小时内提供的，在接到保修通知后必须连续进行，直至故障排除。如乙方不能按时到达，甲方可以另行委托他人负责修理，所需费用由乙方承担，甲方有权自行在质保金内支付相关费用。

10.3  保修期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

11．保险

货物交付给甲方之前的所有保险费用和为派往甲方进行服务的人员所投的人身险等其他有关险种，一律由乙方负责。

12．违约责任

12.1 乙方逾期交货或安装调试的，每日应按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金。乙方逾期交货满30日的，甲方还可向乙方索赔并解除本合同。乙方赔偿范围包括但不限于：逾期交货的货物价款、因解除合同并退货而产生的包装、装卸、运输和仓储等费用和其他损失。

12.2 甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日千分之三计算，向乙方支付违约金。

12.3甲方发现货物的质量或技术标准等不符合规定，按本合同的约定向乙方提出异议后，乙方的处理结果仍不能解决货物的质量或技术标准问题，甲方有权单方解除合同，乙方应按照本合同约定总金额的5%支付甲方违约金 。

12.4乙方负责货物的安装和调试无法通过甲方验收，甲方有权单方解除合同，乙方应按照本合同约定总金额的5%支付甲方违约金。

13．不可抗力

13.1  如果本合同任何一方因不可抗力事件（定义如下）的影响迟延履行或不能履行其在本合同项下的义务，则其可免于承担由此产生的本合同项下的任何责任。“不可抗力事件”是指不能预见、超出受影响一方控制，且不能通过合理的谨慎操作而避免的任何事件，包括但不限于政府行为、火灾、爆炸、地理变异、洪水、地震、浪袭、雷击、战争、疫情或其他任何不可预见、不可避免及不能克服的事件。 然而，任何信用、资本或资金的不足或短缺不属于超出本合同一方合理控制之外的事件。

13.2 由于不可抗力影响合同的继续或者完全履行时，遭遇不可抗力的一方应立即将情况书面通知对方，并应在7个工作日内提供事故详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明文件，并采取所有必要的行动和措施以尽量减少和减轻相关损失和损害。

13.3 按照不可抗力对合同影响的程度，由双方友好协商解决合同是否履行或者如何履行等相关事宜。

14．法律适用和争议解决方式

14.1本合同依据中华人民共和国法律订立，适用中华人民共和国法律、法规和规章。

14.2如果出现争议，双方须尽力友好解决。如果该等争议无法解决，选择以下第   2 种方式解决：

（1）任何一方均有权将相关争议提交惠州仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”），按仲裁委员会当时有效的仲裁规则于惠州进行仲裁。仲裁裁决将为终局的，对双方具约束力。败诉方将承担并支付所有的仲裁费用。

（2）任何一方均有权将向甲方所在地人民法院提起诉讼。败诉方将承担并支付所有的诉讼费用。

14.3 在争议解决期间，除争议事项外，双方将继续履行在本合同项下各自的其它义务。

15．变更和解除

除非法定事由，本合同的变更和解除须经买卖双方共同协商并签订书面补充合同。

16. 效力和文本

16.1本合同自买卖双方签字盖章之日起生效。本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

16.2本合同是双方关于本合同项下事宜的唯一的合同，并取代双方之间此前与本合同项下事宜有关的全部口头或书面的合同、意向、备忘和沟通。

16.3 本合同所有附件均为本合同不可分割的部分。

16.4本合同未尽事宜，买卖双方共同协商并签订书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

买  方: （盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字）

签约日期:          年      月      日

卖  方：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字）

签约日期:          年      月      日

附件：

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司采购货物清单

| 序号 | 设备名称、型号 | 制造商产地 | 主要性能参数 | 数量 | 单价（元） | 总价格（元） | 具体配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写: |  |  |  |  |  |

- 第四部分 项目报价文件格式

# 附录1

- 报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、统一社会信用代码 | 2、经营范围 | 3、登记机关 |
| 在职人数 |  | 注册资本（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

# 附录2

- 报 价 函

项目名称：惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

根据贵方惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________（报价人名称和地址）的报价文件书的代理人____________________（代理人，职务），在此提交项目报价文件，正本一份，副本四份。

签字人代表以此函申明并同意：

1）我方同意并接受综合评审的各项要求，遵守综合评审文件中的各项规定，按综合评审文件的要求提供报价。

2）我方将承担按照综合评审文件的所有条款履行合同的责任和义务。

3）我方已详尽研究了所有综合评审文件包括修正文（如果有），并完全明白所有已提供的参考资料以及有关附件，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4）我方之报价文件有效期为自报价之日起90日历天。

5）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

6）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同，直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

- 3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我司承诺（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

（1）取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

（2）由采购人没收合同履约保证金；

（3）三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

（4）对不良行为予以纪录，并进行公告；

（5）报广东省机场管理集团有限公司备案；

（6）其他行政处理决定。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 3.2企业声明

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我公司就参加惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

报价人名称：                          .

单位性质：                          .

地址：                          .

成立时间：        年   月   日

经营期限：                          .

姓名：         性别：     年龄：     职务：          .

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

附：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 4.2法定代表人授权书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为            的惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （盖公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：            .

代理人身份证号码：                        职务：          .

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

注：法定代表人亲自参加报价活动的，无需出具此授权委托书。

# 附录5

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 总价(含税价) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

附录6

- 报价人的类似业绩

| 项目 | 同类项目名称 | 时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近3年内（2019年1月1日至今）类似业绩，提供签约合同关键页复印件加盖公章（规模、时间以合同为准）。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录7

组织机构和人员

## 1.1组织机构

报价人应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与报价人总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要人员的具体安排情况。

## 1.2现场主要人员安排

报价人应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

项目主要工作人员名单（表一）

| 本项目担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事相关工作年限 | 注册资质证书证号 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写2人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人类似业绩须提供证明材料。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录8

- 国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

- 附录10

- 实质性（“★”项）响应表

| 序号 | 采购服务要求 | 采购服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.报价人必须对应采购文件的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.若综合评审文件无打“★”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录11

- 商务响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：报价有效期为报价文件递交截止日起90天，成交单位有效期延至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购人以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录12

- 技术响应表

| 序号 | 综合评审文件要求 | 报价实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 报价人必须对应综合评审文件“第五部分 用户需求书”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录13

- 资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：惠州机场综合业务备勤用房会议系统采购项目

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有按照综合评审文件要求签署、盖章 |  |  |  |
| 2 | 有按要求提供广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表 |  |  |  |
| 3 | 有按要求提供报价函 |  |  |  |
| 4 | 报价人只递交一种报价方案和报价且没有超过最高限价 |  |  |  |
| 5 | 报价人为在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照（提供营业执照复印件）。 |  |  |  |
| 6 | 有按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书 |  |  |  |
| 7 | 有按要求提供在“国家企业信用信息公示系统”查询的截图 |  |  |  |
| 8 | 有按要求提供在“信用中国”网站查询的截图 |  |  |  |
| 9 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章） |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”或“不通过”。

5.本表为专家评审表，报价人无须在报价文件内提供。

- 第五部分 用户需求书

用户需求书

报价人须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效投标。

项目概况：引进整体会议室系统，立足满足未来几年机场发展的需求，方便开展日常工作及提高会议效率，建设经济实惠、美观大方、具有科技感的多媒体会议室。

一、功能需求

## 会议室建设需求

## 二楼大会议室

### 显示系统

主要显示设备：作为主会场， 需建设P1.25 LED 196英寸会议一体机，搭配终端可以双屏双显，主流辅流分别显示，搭配辅屏能够给距离主席台较远观众给到良好观看视角。铝合金边框和机身，轻奢风格，纤薄机身，超窄边框，小间距LED，高精度无缝拼接。德国莱茵TÜV低蓝光认证，有效呵护眼睛健康，屏幕最高4K分辨率，5000:1超高对比度，最高94%NTSC色域，细节纤毫毕现，3840Hz高刷新率，动态画面更流畅，展现瞬息精彩，可视角度170°，最高93%屏占比，画面一览无余。

辅助显示：配两个台75寸显示屏，用于后排与会人观看显示内容，采用挂壁式安装方式。

## 远程视频会议系统

分体式视频会议终端：采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构。配置触控平板，采用不小于10英寸尺英寸的IPS触控屏，使得操作人会更便捷，易与操作终端可以通过SIP方式加入到云会议，与在外办公的人员进行会议。提高沟通效率，降低差旅成本。

配置三个12倍高清摄像头，可以用于观看领导特写发言，用于全景观看。

## 专业扩声系统

根据该场所建筑结构及扩声需求，采用主扩+补声分散式配置；通过对会议室环境的分析，选择同类产品中音色优美的中高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术成熟、性能先进、使用可靠的产品型号。

前面和中间各配2个壁挂阵列音柱，前面的主扩声，中间的辅助扩声。再配合同轴返听音响，多用途的超低音箱。加两台功放进行声音扩大。配置调音台，进行声音切换，支持增益调整、定值衰减、高/中/低音调节、辅助输出控制、混响效果控制、分配控制、通道调整等；

配合16进16出的音频处理器，进行音频音量大小的控制。

配备鹅颈麦， 用于主席台演讲者发言，还有一拖二的麦克风和天线放大器，用于台下人员发言。

## 会议发言系统

发言系统配无线会议主机，会议发言系统主要承担发言讨论的功能，采用的桌面麦克风具备美观、稳定、可扩展性、音质清晰无杂音、无干扰、不失真；无线麦克风也具备较好的拾音功能、配对连接能力、较强的抗干扰能力和覆盖范围有效减小声源间的干扰，音质优良、视听方向一致、听感自然、声场均匀。一个发言主席单元，6个讨论代表单元，以及配置相应的电池，为无线话筒提供强大续航。

## 智能控制系统

会议室控制系统：让系统之间有了联系，有了可以通讯的语言，相互间有了交流。使原本相对独立的各个自系统，有机的结合在一起，并产生了互动,达到声音与图象的完美互动，事件与环境的完美结合。

中控主机使得会议室内的设备统一控制，让音频处理器，视频矩阵能够在一台平板上进行控制，无需在PC端进行复杂化的操作。视频矩阵可以把输入的型号统一管控，进行分配。

## 其他

将设备统一摆放在设备间，安装在机柜上面，统一整理线材，会议室内配地插，保持美观。

# 4楼会议室

## 显示系统

作为分会场， 86寸智慧屏一体化高清视频会议终端，通过专网SIP协议注册上服务器，然后加入云会议。

也可以作为显示器，显示视频内容，内置电子白板，支持本地和远端双向远程协作，同时会议纪要支持通过微信扫码带走，高效快捷。可以调整屏幕布局，从而在1个显示设备上观看会场视频和共享材料的组合图像。在数据协作会议中，还可以观看会场视频、共享材料或者白板协作的组合图像。

智慧屏支持双屏双显，支持双屏同时输出不同的图像。

支持通过会议日程加入会议，支持输入会议ID即时加入会议。

支持如下几种会议召集方式：

- 支持快速新建会议

可以一键召开VMR（Virtual Meeting Room）会议或者一键主叫呼集召开即时会议，主要应用于会议免预定，快捷入会，随时随地召开会议的场景。创建会议后可以邀请会场入会，也可以将会议接入号发送给与会人，与会人拨打该会议接入号加入会议。

- 支持发起多点会议

选择多个联系人召开会议，可以设置会议主席密码、是否加密会议等会议参数。

- 支持发起点对点会议

直接呼叫会场号码或者会场IP地址，也可以在联系人列表中搜索或者选择单个会场发起呼叫。

## 专业扩声系统

专业扩声系统：根据该场所建筑结构及扩声需求，采用主扩+补声分散式配置；通过对会议室环境的分析，选择国内同类产品中音色优美的中高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术成熟、性能先进、使用可靠的产品型号。选用两个壁挂阵列音柱，进行主要的声音外扩，还有4个吸顶音响辅助扩声，还有2和四通道的数字功放与扬声器搭配使用。后端有音频处理器进行声音的处理，让声音更无损，保真。再配备一个电源时序器，让设备有序的打开，无电流突然过大，损伤设备的风险。

## 会议发言系统

会议发言系统主要承担发言讨论的功能，采用的桌面麦克风具备美观、稳定、可扩展性、音质清晰无杂音、无干扰、不失真；无线麦克风也具备较好的拾音功能、配对连接能力、较强的抗干扰能力和覆盖范围有效减小声源间的干扰，音质优良、视听方向一致、听感自然、声场均匀。

配备会议主机，手拉手环路网络连接，系统更可靠，系统更可靠,替换和一个单元或线出现故障,不会影响系统其他单元正常工作。高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。

圆桌配26个代表单元，1个主席单元，以及相对应的数字会议延长线。确保每个座位都能自由发言。

## 无纸化会议系统：

配置20个平板电脑，搭建的无纸化会议系统，可根据领导的要求进行推流，自由选看视频会议画面。无纸化会议系统适合于各种高端会议场合。触摸终端采用国产化配置，包含多核处理器、多点触摸屏及高分辨率真彩液晶屏。会议系统实现全数字化管理，支持Ethernet网络连接方式，有力保障通信质量。系统中央节点采用千兆以太网串行模式连接，级联扩展全部通过网线实现，终端采用有线通讯组网方式，对各种规格的会议厅以及监视监测中心均具有良好的适应性。无纸化会议系统可提供丰富的会议功能，协助会议主办方对整个会议流程进行高效便捷的控制，对会前准备，会中管理以及会后归档操作提供多种服务功能，保证会议正常、有序、安全地进行。

无纸化会议系统，由服务器会议管理端软件以及平板客户端软件组成。

服务器会议管理端软件：无纸化会议服务器会议管理端软件负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的转发。

平板客户端软件：平板客户端软件通过加密无线网络接入无纸化会议系统，主要供参会人员使用，参会人员使用平板电脑进行会议签到、浏览会议议程、查看会议材料，参加会议投票表决，发起会议主讲/跟随，对会议进行圈点批注等操作，是代替了纸质文件的电子化会议工具。

- 会前准备

会议开始前，由会议助理根据会议主题、与会者名单等，创建会议室、填写会议主题、上传会议资料等会议信息。会议助理使用管理端电脑上传会议用到的会议资料，会议资料上传后，会议助理可以将会议资料推送给全体参会人员，参会人员使用平板电脑登录，即可自由查看、标注会议资料。

- 签到

参会人员进入会场后，参会人员进入指定位置拿起平板电脑，点击界面中的签到按键，实现会议签到。服务器会议管理端可以查看签到信息，掌握签到情况。

- 会议开始

参会人员进入无纸化会议系统后可以清晰看到当前会议的主题、与会人员、 会议资料、议程、公告等信息，参会人员有权限查阅此会议授权的所有文档。会议过程中，参会人员可以随时发起主讲或跟随主讲，主讲人可以将自己对文档的操作同步给全体人员。

- 会议进行

全体参会人员可以在本地平板客户端软件界面或会议室大屏幕中看到当前会议资料，同时展开讨论。讨论时可以根据实际需要也发起多个主讲进行分组讨论。

会议过程中可以由全体人员就某系议题发起投票，全体参会人员通过平板客户端软件参与投票。同时，会议助理可以将会议中的会议议程、资料文档、投票表决、会议考勤等内容，作为会议资料进行存档保管。

- 会议结束

会议结束后，会议助理的主要工作是将会议资料、会议批注、评论、考勤签到等打包存档，以及会议记录、保密文件的销毁与清除。

系统架构

无纸化会议室的搭建一般采用如下的软硬件部署：

硬件构成

（1）移动会议终端（平板电脑）

（2）系统服务器

（3）无线路由器ap

（4）智能无纸化会议管理系统

（5）智能无纸化会议系统客户端

（6）网络交换机

（7）无纸化会议信号处理器

## 会议室控制系统

让系统之间有了联系，有了可以通讯的语言，相互间有了交流。使原本相对独立的各个自系统，有机的结合在一起，并产生了互动,达到声音与图象的完美互动，事件与环境的完美结合。矩阵能够在一台平板上进行控制，无需在PC端进行复杂化的操作。视频矩阵可以把输入的型号统一管控，进行分配。界面可编辑自定义，根据需要的模块进行个性化。拥有视频矩阵，可以随意切换视频信号以及处理。

## 其他

将设备统一摆放在设备间，安装在机柜上面，统一整理线材，会议室内配地插，保持美观。

# 领导办公室以及航站楼

中小会议室使用一体机，有麦克风，音响，显示设备，可作为硬件视频会议终端加入视频会议中，简单易操作。产品是集投屏、书写合一的智慧平板、高清智能云会议、海量办公应用为一体的智能终端，是面向团队协作的新终端品类。

超高清视频

主视频和材料编解码协议都采用H.265，结合专利活动视频增强技术（VME），可获得1080p 30fps视频和4K数据体验。

4K拥有4倍于1080p的分辨率、信息量，可以在更大的屏幕上呈现更精细的图像。

高保真音频

- 支持快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、语音清脆化、语音增强和唇音同步。

- 支持Opus，前向纠错FEC（Forward Error Correction）、后向纠错BEC（Backward Error Correction）、抗丢包PLC（Packet Loss Concealment）、自动传输增强NetATE（Net Automatic-Transfer-Enhancement）和自适应音频抖动缓冲AJB（Audio Jitter Buffer）。

- 内置阵列麦克风，8米范围清晰拾音，精准捕捉发言人信息，支持外接麦克风扩展拾音距离。

智能投屏

支持有线投屏、无线投屏等多种方式，轻松实现移动设备或PC上的音视频、图片和文件的分享，同时支持反向控制和远程标注，让投屏与信息交互简单高效。

有线投屏

支持共享计算机桌面，支持材料即插即发，如果会议中无会场共享材料，无需更多操作即可以分享自己的计算机桌面；如果会议中已有会场共享材料，需要根据界面提示选择共享材料给远端会场。

无线投屏

无线投屏让您摆脱连线的繁琐，轻松实现计算机、移动设备的桌面共享。多个无线投屏源连接时，支持投屏源切换，支持最多20个投屏源连接。

- 使用IdeaShare Android客户端支持共享移动设备屏幕。

- 使用IdeaShare PC客户端支持共享计算机桌面。

- 使用智慧投屏器支持一键共享计算机桌面。

反向控制

使用智慧投屏器或者IdeaShare PC客户端投屏时，IdeaHub支持通过触控界面反向控制计算机桌面，例如点击、拖动、双击等。当IdeaHub外接键盘或者计算机开启软键盘时，还可以编辑计算机上的文档等。当计算机上的PPT处于放映模式时，可以通过触控屏对PPT翻页和结束放映。

使用IdeaShare 移动客户端投屏时，可以通过触控屏停止投屏。

智能语音助手

用户对着麦克风呼喊“小微，小微”便可唤醒智能语音助手，唤醒后说出操作指令，IdeaHub便可完成相应操作，从而享受到人工智能带来的便捷和智能化会议体验。

通过智能语音助手可以执行如下操作：

- 呼叫/取消呼叫会场

- 新建会议

- 加入会议

- 延长会议

- 离开/结束会议

- 添加/删除会场

- 观看会场和多画面

- 共享/停止共享材料

- 调大/调小本地会场音量

- 音量最大/音量最小

- 静音/取消静音会场

- 智能诊断

- 打开白板

- 隐藏白板

白板协作

IdeaHub内置电子白板，支持本地和远端双向远程协作，同时会议纪要支持通过微信或者WeLink扫码带走，高效快捷。

白板协作主要功能：

- 新建白板

- 白板书写

- 白板操作

- 保存白板

- 关闭白板

- 删除白板

- 打开白板

- 共享白板

- 标注

网络通讯录

网络通讯录保存各会场的信息，可以节省召开会议时输入会场的时间。IdeaHub通过访问企业通讯录或者LDAP服务器来获取会场。

管理员可以进行如下操作：

- 可以通过Web界面查询、编辑、删除通讯录，对通讯录进行排序，添加会场到通讯录、添加群组操作。从LDAP服务器搜索到的会场可以保存到本地通讯录中。从企业通讯录搜索的会场不支持保存到本地通讯录中。

- 可以通过Web界面导出和导入，快速、批量地更新本地通讯录。

- 可以在触控屏界面、Touch界面、Web界面对这些会场发起呼叫，或者在会议中邀请其他会场加入会议。

多流会议

多流会议采用SVC（Scalable Video Coding）技术，由IdeaHub完成视频编解码和多画面的布局，CloudMCU只需转发各种不同帧率或分辨率的视频流，从而减轻负载，降低时延，实现海量IdeaHub接入。

IdeaHub发送到CloudMCU的视频码流最多4路，分辨率在90p~720p之间变化，CloudMCU转发给各个IdeaHub的视频码流最多16路，分辨率由实际带宽决定，最高为720p。

多种屏幕布局

可以调整屏幕布局，从而在1个显示设备上观看会场视频和共享材料的组合图像。在数据协作会议中，还可以观看会场视频、共享材料或者白板协作的组合图像。

IdeaHub支持双屏双显，支持双屏同时输出不同的图像。

双屏克隆

IdeaHub支持双屏克隆功能，无需修改连线和配置，只需通过界面操作即可将IdeaHub屏幕上的内容克隆显示到另一个显示屏。

国密

IdeaHub通信过程中，媒体流采用国家密码局认定的国产密码算法，国密算法SM3，SM4。

无线连接

支持2×2双路Wi-Fi技术，支持双天线，支持2.4GHz和5GHz双频无线Wi-Fi通信方式，支持同时启用客户端和热点。

启用Wi-Fi客户端后，支持自动扫描和连接无线接入点，支持动态获取和静态设置客户端IP地址。适合有线网络部署不方便，需要通过无线路由器连接网络的场景。

启用Wi-Fi热点时，无线设备（如PC等）通过连接IdeaHub无线热点，接入到无线网络中，免受线缆连接束缚。

网络适应性和安全性

- 支持超强纠错技术SEC（Super Error Concealment）和视频HARQ（Hybrid Automatic Repeat Request）重传和自动降速，即使在网络状态不佳，视频丢包率达30%的情况下，也能保持清晰与流畅。

- 支持Opus，根据不同的网络状态，通过网络自动传输增强NetATE（Net Automatic Transfer-enhancement）和自适应音频抖动缓冲AJB（Audio Jitter Buffer），可以在音频丢包率达80%的情况下降低丢包率，提升音频质量。

- 支持带宽共享，会议中视频、材料可以共享网络带宽，提高网络利用率的同时，也能保持高清视频图像的清晰与流畅。

- 专有IRC技术，自动侦测网络业务占用带宽变化情况，智能选择适合各种网络带宽的最佳图像分辨率，保持会议良好质量。

- SRTP、TLS、HTTPS等多重安全加密措施，充分适应网络资源，保障会议系统安全稳定运行。

加入与召集会议

支持通过会议日程加入会议，支持输入会议ID即时加入会议，支持扫码入会。

支持如下几种会议召集方式：

- 支持快速新建会议

可以一键召开VMR（Virtual Meeting Room）会议或者一键主叫呼集召开即时会议，主要应用于会议免预定，快捷入会，随时随地召开会议的场景。创建会议后可以邀请会场入会，也可以将会议接入号发送给与会人，与会人拨打该会议接入号加入会议。

- 支持发起多点会议

选择多个联系人召开会议，可以设置会议主席密码、是否加密会议等会议参数。

- 支持发起点对点会议

直接呼叫会场号码或者会场IP地址，也可以在联系人列表中搜索或者选择单个会场发起呼叫。

会议控制

会议控制包括主席会议控制和非主席会议控制。

拥有主席身份的会场比非主席身份的会场拥有更多更丰富的会议控制操作。非主席身份的会场也可以进行简单、实用的会议控制操作。

信息窗

支持首页发布各类信息，展示政企文化、作战指令、行政服务、迎宾至辞等信息。发布内容可分级管理，根据使用场景灵活定义内容。

负一屏欢迎页面

支持负一屏欢迎页，提供3种欢迎页模块并可对欢迎页内容、字体等按需定制。

领导办公室配65寸，航站楼配86寸。

# 一楼大厅

## 显示系统

搭配两个普通75寸电视，用于航展信息及宣传视频的展示1.7会议预约系统

会议室预定功能

a.支持快速预定功能，所有会议室都以图形列表形式展示在界面上，并在时间进度条上以不同的颜色来表示会议室的预订或使用状态，可自由选择日期、选择会议室，设置会议主题、会议时间、支持人、参会人和外部人员等信息，确认提交会议预订；

b.支持先选择时间，通过可用时间段来自动筛选可用的会议室，再进行对会议室的预约使用；

▲c.支持预约周期会议，支持预约固定每隔若干天/每月的某一天/每周的某一天等周期性会议，且可设置某次会议选择特定的会议室。支持统计查询功能，默认显示所有会议预定信息，可设置时间段和关键词查询；

6、支持会议预约信息的短信通知、邮件通知、微信通知（微信通知适用于公众号平台），通知包含会议时间、主题、会议室名称和签到码。

7、会议审核功能

支持待审核会议列表，管理员可以查看普通用户提交的会议待审核列表，并决定是否审核通过；

支持审核通过列表，管理员可查看已经审核通过的会议详情；

支持审核不通过列表，管理员可查看审核不通过的会议详情。

搭配台式工作站，运行会议预约系统。

会议室门口配备10.1寸会议预约屏，还有前端摄像头，对人脸采集，对前端摄像头采集设备（一体机）的活体人脸识别算法与终端授权。

人脸识别管理系统：进行会议的签到，或者可以对接门禁系统。

- 产品技术参数

以下标“▲”为重要技术指标项，非“▲”为一般技术指标项；请报价单位认真重视，不满足将会扣分。

- 二楼大会议室

1.1显示系统

1.1.1 主显示设备：196寸LED一体机

- ▲整机采用铝合金材质，高精度无缝拼接，整机全前维护

- 整屏厚度≤108mm，边框宽度≤3mm，平整度(箱体)≤0.3mm，节省空间

- 最大功耗≤5KW，平均功耗≤2KW，待机功耗≤5W

- 物理分辨率≥3840*2160,显示比≥16:9

- ▲屏幕尺寸≥196英寸，点间距≤0.93mm,

- 像素构成:SMD0606金线封装

- 显示对比度≥5000:1

- 水平/垂直视角：水平≥170°，垂直≥140°

- 5000K≤色温≤9500K 可调，出厂默认值6500K

- 300≤亮度≤600nits 可调，出厂默认值450nits

- 亮度均匀度 ≥ 97%

- 刷新率≥3840Hz，换帧频率≥60Hz

- 灰度等级≥14bits

- 内置扬声器≥2*3，支持立体声环绕

- 扬声器的额定功率双组，单组≥2*20W+20W(重低音)

- 扬声器灵敏度≥84±3dB

- 扬声器响度≥99dB SPL@1m，八米以内，会议音响效果好

- 支持通过HDMI CEC指令与会议终端交互，可由触摸屏进行控制，包括:休眠/唤醒、亮度调节、音量调节

- 音视频输入接口≥2*HDMI，HDMI无/有信号自动休眠、唤醒

- 电源输入接口≥2*电源输入接口(100~240V，50~60Hz最大电流16A)

- 电源输出接口≥2*电源输出接口，输出AC 100~240V，50~60Hz，单路功率最大150W

- ▲防护等级≥IP3X

- ▲产品支持质保期3年

### 辅助显示屏：75寸

- CPU架构：双核A53+双核A73

- ▲存储内存：16GB

- WIFI频段：2.4G&5G

- ▲系统：HarmonyOS

- 背光方式：直下式/DLED

- CPU核心数：四核

- 智能语音助手

- GPU ：Mali-G51 MP4

- 运行内存/RAM：2GB

- HDMI2.0接口数：3个

- USB3.0接口数：1个

- 支持格式（高清）：2160p

- 亮度：200-300尼特

- 屏幕比例：16:9

- 对比度：5000：1

- 屏幕分辨率：超高清4K

- ▲屏幕尺寸：75英寸

- 色域值：92%

- 响应时间：8ms

- 色域标准：DCI-P3

- HDR显示：支持HDR

## 远程视频会议系统

### 分体式视频会议终端：

- ▲采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，必须与LED一体机为同一品牌。

- 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。

- 支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。

- ▲支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议，须提供权威机构检测报告证明复印件加盖厂商印章。

- 支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。

- 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议。

- 支持H.239和BFCP双流协议。

- ▲支持PC(Windows、MAC)，移动设备（手机和PAD）无线双流功能，双流清晰度不少于1080P，支持音频共享，须提供权威机构检测报告证明。

- ▲提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口，提供终端背板截图。

- 提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，提供终端背板截图。

- 支持4K30fps视频信号远距离传输，通过以太网线无须增加额外设备，传输距离不少于120米，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式。

- ▲30%网络丢包时，视频和语音清晰连续无卡顿；80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行，提供权威机构检测报。

- ▲支持384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持通过USB接口自动导入终端配置，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持USB连接键盘鼠标，通过键盘鼠标进行操作，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持高温告警功能，超过临界温度时终端界面弹出告警提示框，须提供权威机构检测报告证明。

- 提供API二次开发接口，实现与第三方系统集成。

- ▲支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能，须提供权威机构检测报告证明。

- ▲配置触控平板，采用不小于10英寸尺英寸的IPS触控屏。

- 支持通过有线、无线网络与终端连接，须提供权威机构检测报告证明。

- ▲支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能，须提供权威机构检测报告证明。

- 支持电源适配器、终端PoE口及PoE交换机供电，须提供权威机构检测报告证明。

- 须提供所投设备的电信入网证、CCC证书。

### 高清摄像头

- 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。

- ▲支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。

- 支持4K 25/30 fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。

- 支持不小于12倍光学变焦。

- ▲支持≥80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。

- 水平转动范围：≥+/-100°，垂直转动范围：≥+/- 30°。

- 支持≥254个预置位。

- ▲支持不少于2路高清视频输出接口。

- 支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。

- 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。

- 支持本地USB接口软件升级功能。

## 专业扩声系统

### 专业会议音箱

- 频率响应：65Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m

- 灵敏度：95dB /W(lm)

- 最大声压级（额定/峰值）：120dB/125dB

- 阻抗：8Ω

- 额定功率：150W Nominal

- 峰值功率：600W Peak

- 峰扩散角度-6dB：100°（H）x 70°（V）

- 高音单元：34芯高音×1

- 低音单元：8寸低音×1

- 吊挂硬件：多个螺丝吊装孔位，

- 材质：高强度中纤板

- 表面处理：高强度黑色点漆

13、颜色：黑色

### 舞台监听音箱

- 定阻8ohm,

- 白色烤漆窄边铁网

- 3.8英寸PP cone+25mm Silk Dome 360度旋转

- 式高音

- 功率90瓦

- 灵敏度 89dB±2dB

- 安装开孔：Φ245mm

### 专业功放机

- 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：

- 立体声/并联8Ω×2：350W×2；

- 立体声/并联4Ω×2：450W×2；

- 连接座：XLR输入 、接线柱和四芯卡侬输出

- 电压增益 (@1KHz)：32dB

- 输入灵敏度：0.775V/1.44V

- 输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡

- 频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB

- THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％

- 信噪比 (A计权)：≥90dB

- 阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms

- 分离度 (@1KHz)：≥80dB

- 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护

- 指示灯：电源 、保护、失真

- 冷却方式：风扇冷却

- 供电：~ 220V； 50Hz

- ▲具有中国国家强制行产品认证证书（CCC)扫描件并加盖制造商鲜章；

- ▲须与音箱同一品牌；

### 二通道监听音箱功放机

- ▲功放自带4路时序器，可时序开关机，时序控制时间为2秒（提供后板功能截图加章公章佐证）

- ▲可远程摇控和手动开关机；功放后板带220V电源输出座（提供后板功能截图加章公章佐证）

- ▲实时显示当前工作电压、工作电流和市电频率、设备消耗的功率以及系统的用电量（提供面板功能截图加章公章佐证）

- ▲功放可以用卡侬和莲花座输入信号；功放带过载自恢复保险功能（提供后板功能截图加章公章佐证）

- 5）1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：

- 立体声/并联8Ω×2：300W×2

- 立体声/并联4Ω×2：450W×2

- 立体声/并联2Ω×2：900W×2

- 桥接8Ω：900W

- 桥接4Ω：1500W

- 连接座：XLR 、TRS接口

- 电压增益 (@1KHz)：33dB

- 输入灵敏度：0.775V/1.4V

- 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡

- 频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB

- THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％

- 信噪比 (A计权)：≥100dB

- 阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms

- 分离度 (@1KHz)：≥80dB

- 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护

- 指示灯：电源 、保护、失真

- 冷却方式：风扇冷却

- 供电：~ 220V  50Hz

- 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护

- ▲提供中国质量认证中心同等级实验室出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（带CQC标识、CNAS、CMA、ilac-MRA标识），并提供中国国家认监委查询截图

- ▲具有中国国家强制行产品认证证书（CCC)扫描件并加盖制造商鲜章；

### 调音台

1)≥12路MIC单声道+2路立体声输入

2)≥4辅助编组输出，≥2推子前折返，≥1衰减后辅助，≥1衰减后效果

3)内置48V幻想电源供电，每通道带独立开关

4)≥7段立体声图示均衡器

5)≥100MM行程推子

6)≥24种DSP数字效果器

7)内置USB播放器，MP3播放，USB直插录音

8)内置USB音频声卡

9）▲须提供带有CNAS字样的第三方实验室出具的试验报告复印件并加盖制造商公章；

### 数字音频处理器

1）≥8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；

2）≥8路平衡式输出，采用凤凰插接口

3）面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能；

4）支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制

5）▲内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法；

6）输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡

7）▲输出每通道：≥31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器

8）全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能；

9）内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；1U全铝机箱

10）具有≥5段全参量均衡器，≥31段图示均衡器，具有压缩及限幅器、自动增益、分频器、自动混音器、延时器、矩阵混音器、分量矩阵调节器、噪声门限、静音模块、信号发生器和信号指示电平表。

11）▲内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；

12）设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能；

13）RS-232双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制。

14）≥8路输入提供 +48 VDC10 mA幻象电源。

15）可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。

16）支持≥8路逻辑输入/输出，≥4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口。

17）▲具有ADFC主动动态反馈抑制软件著作权证书,高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制,抑制系统啸叫;

18）▲具有ADEC主动分布式回声处理软件著作权证书,为每一路输入提供回声消除功能,消除话筒拾取的远端声音;

19）▲具有主动语音防窃听处理软件著作权证书；

20）▲具有新一代自动降噪控制软件著作权证书；

21）提供中国质量认证中心同等级实验室出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（带CQC标识、CNAS、CMA、ilac-MRA标识），并提供中国国家认监委查询截图

### 鹅颈麦克风

1)▲话筒采用全金属外壳设计，更稳重，更经久耐用。

2)换能方式：电容式

3)指向性：心型指向

4)频率响应：20Hz-18KHz

5)输出阻抗（欧姆）：75Ω

6)灵敏度：-40dB±2dB

7)供电电压：DC3V/幻象48V

8)咪管长度：420mm

9)咪线长度、配置：8米双芯

10)开关：电子轻触

11)抗手机、电磁、高频干扰

### 一拖二无线手持麦克风

A、接 收 机：

1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。

2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。

3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。

5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。

8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。

9. 配套有1台接收主机和2个手持或2个领夹式或2个头戴式话筒。

技术参数

系统指标

1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率

2.调制方式：宽带FM

3.频道数目：500个

4.频道间隔：250KHz

5.频率稳定度：±0.005%以内

6.动态范围：100dB

7.最大频偏：±45KHz

8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）

9.综合信噪比：105dB

10.综合失真：≤0.5%

11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍

12.工作温度：-10℃~+60℃

接收机指标

1．接收机方式：二次变频超外差

2．中频频率：110MHz，10.7MHz

3．无线接口：BNC/50Ω

4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N)

5．灵敏度调节范围：12-32dB μV

6．离散抑制：≥75dB

7．最大输出电平：+10dBV

8．供电方式：DC12V-1A输入

发射机指标

1.音头：动圈式（领夹头戴话筒），电容式（领夹头戴话筒）

2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线

3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW

4.离散抑制：-60dB

5.供电：2节5号1.5V碱性电池

6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时

7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离

8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华

### 天线分配器及天线

1)类型：天线放大系统

2)射频波段 ： ≥470-960MHz

3)三阶滤波 ：24dBm交截斜度

4)交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º

5)分配端口：≥8个BNC

6)级联端口：≥2个BNC，可做级联或分配使用

7)天线馈电：12V 150mA

8)阻抗 ： 50Ω

9)电压驻波比（VSWR）：≤2.0

## 会议发言系统

### 全数字会议主机

1) 系统最大支持同时开≥29个有线话筒和≥6个无线话筒。

2) ▲采用WPA/WPA2无线5G安全技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰，系统最大支持≥4096台全数字有线会议单元，≥500台无线会议单元；

3) 支持5G WiFi会议单元与全数字会议有线单元同时接入使用，数字会议主机支持双机热备份功能；

4) 实现全数字信号传输与处理，高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，不低于20Hz~20KHz响应频率；

5) ▲前面板配置有2.5寸液晶显示屏，面板具有10个功能操作按键,主机具有五种会议模式功能（FIFO先进先出模式、NORMAL轮流发言模式、FREE开放模式、APPLY申请发言模式、LIMIT限时发言模式）；发言人数管理（1/2/4/6个列席话筒管理）；数字均衡处理，支持低音、高音、总音量五段增益调节；会议话筒ID管理（具有5G WiFi无线会议单元和全数字会议有线单元的ID设置开关）；摄像机控制管理，支持快速查看主机的当前运行状态信息；时钟设置（英文菜单，万年历设置、时间设置）；可查询5G WiFi无线会议单元连接数量。；

6) 具有5路全数字有线会议单元输出连接口（3个RJ45网口+2个8芯航空接口），可用于连接扩展主机和同传翻译单元机, 具有WIFI网络接口，可接入5G WiFi加密无线路由器，支持通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围；

7) 有线话筒支持CW手拉手连接或T型连接；

8) ▲4组音频输出接口：XLR、RCA、凤凰座x2，满足不同接口需求，支持平衡及不平衡接法，支持混音输出，支持4组音频独立分区输出；

9) ▲支持电脑与主机TCP/IP连接，PC软件端可查看5G WiFi无线单元的电池电量信息状态和信号状态，支持一键关机所有无线单元功能，具有茶水及服务申请功能, 控制会议模式、发言人数限制、增益调节、签到、表决及数据管理功能；

10)▲ 内置1路RS-232控制接口，支持搭配中控系统实现发言自动摄像跟踪, 1路RS-485控制接口，主机内置独立摄像跟踪功能，可通过主机软件设置控制摄像机功能，支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA、SAMSUNG等协议，最大支持16台高清云球摄像机进行预置位跟踪, 支持1路PELCO-D协议摄像机控制键盘接口；

11) ▲1：须提供该产品CCC认证证书、2：具有第三方检测机构出具的CNAS检测报告、3：数字会议系统具有不低于三份由国家版权局颁发的相关软著证书，软著证书名称须含有“数字会议系统主机”、“数字会议系统主席单元”、“数字会议系统代表单元”字样、4：具有国家知识产权局颁发的专利证书，专利证书名称须含有“数字会议主机”字样、5：制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证及厂家针对该项目的售后服务承诺函加盖公章；

### 数字会议管理软件

1） 支持与会人员信息的会场座位安排，议案编辑，资料录入及保存，会场座位布局模拟排位。支持会议主机数据及功能设置实时备份功能，支持设置管理员登录密码和修改。支持低音、高音、总音量五段增益调节。持会议模式、发言人数限制、签到、表决、评分、选举及数据管理功能。支持话筒管理功能，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。

2） 支持设置5G WiFi无线单元的AP分区连接功能；支持4组音频独立分区输出设置功能。支持查看5G WiFi无线单元的电池电量信息状态和信号状态，支持一键关机所有无线单元功能，支持茶水及服务申请功能。

### 2.无线讨论主席单元

- ▲具有2.23寸OLED显示屏，全触摸按键；支持时钟显示、电量显示、发言计时、会议签到功能；

- ▲无线话筒单元内置5000mAH可充电锂电池，电量可使用时间少于1小时，单元自动进入低电量节能模式，确保正常发言；

- 会议单元采用5G WiFi传输技术，具有严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；

- ▲电容式心型指向性麦克风，带双色指示灯圈，发言为红色，等待发言为绿色；

- 具有3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能；

- 无线主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；

- 含有二个操作按钮，发言按钮，优先关闭按钮：

- 无线话筒单元支持中英文语言界面切换；

- 采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质；

- ▲无线话筒单元底座带电源适配器供电接口，用于紧急供电使用；

- 内置DSP音频处理；

- 可拔插咪杆，标配420mm咪杆，支持长度定制;

- ▲制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证及厂家针对该项目的售后服务承诺函加盖公章；

### 无线讨论代表单元

- ▲具有2.23寸OLED显示屏，全触摸按键；支持时钟显示、电量显示、发言计时、会议签到功能；

- ▲无线话筒单元内置5000mAH可充电锂电池，电量可使用时间少于1小时，单元自动进入低电量节能模式，确保正常发言；

- 会议单元采用5G WiFi传输技术，具有严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；

- ▲电容式心型指向性麦克风，带双色指示灯圈，发言为红色，等待发言为绿色；

- 具有3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能；

- 无线代表单元具备发言申请功能，通过主席单元授权方可进行发言；

- 含有一个操作按钮，发言按钮：

- 无线话筒单元支持中英文语言界面切换；

- 采用非压缩音频传输，48K采样，带宽20HZ~20KHZ完美音质；

- ▲无线话筒单元底座带电源适配器供电接口，用于紧急供电使用；

- 内置DSP音频处理；

- 可拔插咪杆，标配420mm咪杆，支持长度定制;

- ▲制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证及厂家针对该项目的售后服务承诺函加盖公章；

### 加密无线路由器

- ▲5G WiFi加密无线路由器可连接数字会议主机使用，支持多个路由器同时接入POE交换机，覆盖更大范围；

- 覆盖范围半径不低于20m；

- 支持天花安装或墙壁上安装，实现最佳接收效果；

- ▲采用128位AES数字加密技术，具有WAP/WAP2安全连接，MAC地址过滤，隐藏SSID安全保障，可防止窃听和未经授权的访问；

- 单个无线接入点最多支持连接不低于55台；

- 支持DC48V电源供电，支持POE供电使用；

### 单元专用可拆卸电池(内置安装)

- ▲内置5000mA 7.4VDC专用锂电池；

- 完全充电后一般情况下可待机12小时，发言8小时；

- 完全充电不需要3个小时即可完成；

- 锂电技术超长寿命和持久稳定的充电性能；

- 与无线话筒单元匹配使用，可充电；

### 5G WiFi单元充电器

- ▲每个充电箱可同时为14个无线会议单元进行充电；

- ▲具有充电电路保护，确保会议单元充满电后自动断电保护；

- 具有电源指示灯，单元显示充电状态；

- 快速充电技术可3小时内充满电池；

### 数字会议地插

- 根据现场及业主要求定制地插；

## 智能控制系统

### 智能控制系统主机

- 1) ▲前面板具有红外学习窗，数据状态、运行状态等指示灯, 内置主频500MHz的32位内嵌式处理器，128M DDR-RAM，512M Flash。; 完全可编程开放式架构，支持扩展各类控制模块

- 2) 主机8路独立可编程RS-232控制接口（2路RS-485/232/422+6路RS-232双向接口）,8路独立可编程IR红外发射口(可设置为单向RS-232控制协议); 2路RS-NET/CW控制接口,1路USB接口；

- 3) 不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备；

- 4) 支持传统射频触屏 ipad/iphone/Android( 安卓 )/ HarmonyOS(鸿蒙)手持终端；

- 5) 支持远程控制，控制接口可扩展，支持一键式联动控制功能，控制软件中文界面，提供开放式可编程控制平台，支持第三方设备控制；

- 6) ▲支持Windows系统控制终端，模式面板，有线控制屏，中控专用屏；

- 7) 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；

- 8) ▲中控主机支持双机热备份功能，支持TCP/IP、UDP、Ethernet网络通讯控制协议，可控制支持TCP/IP协议的设备，支持多媒体文件播控功能，支持广域网及局域网组网控制功能，支持同一控制界面控制多台中控主机，支持编辑时间轴计划事件，自动执行预约控制；

- 9) 支持大型组网集中管理；开放式类C语言编程，可编程多种控制协议和代码，主机支持自动备份程序方便日后维护；

- 10）▲具有第三方检测机构出具的CNAS检测报告。具有国家版权局颁发的软著证书，软著证书名称须含有“网络中控系统控制软件”字样。具有国家知识产权局颁发的专利证书，专利证书名称须含有“中控主机”字样。制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证。

### 高清无缝混插矩阵（含高清混合矩阵系统V1.0）

- 混合插卡式矩阵，最大支持：16路信号输入，16路信号输出；四路板卡结构设计，最大可配置：4张信号输入卡，4张信号输出卡。

- ★支持配置HDMI、4K HDMI、DVI、SDI、VGA、光纤、HDBaseT矩阵卡，全数字切换，所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节。

- 倍频倍线功能，支持将不同分辨率的信号进行处理，输出相同分辨率图像。

- 支持EDID管理，支持EDID读取、EDID编辑、EDID存储功能。

- 支持HDCP管理，可设置加密和解密HDCP内容，确保信号源正常显示。

- 支持掉电保护，断电不会丢失参数和功能设置。

- 前面板具有LCD屏，可实时显示当前信号切换信息及工作状态。

- 控制方式：面板按键、IR、RS-232、TCP/IP。

- 支持选配移动端控制软件，安装矩阵控制软件即可直接控制。

- 工作电压：AC110-240V。

- 3U机箱设计，可安装在19寸标准机柜中。

- ▲混合矩阵支持双机热备份功能。（需提供“混合插卡矩阵双机热备份方案”说明，并加盖制造商公章）

- ▲具有第三方检测机构出具的CNAS检测报告。（需提供检测报告复印件，并加盖制造商公章；同时需提供检测报告的网站查询地址链接，并加盖制造商公章）

- ▲混合插卡矩阵具有不低于三份由国家版权局颁发的相关软著证书，软著证书名称须含有“混合插卡矩阵主机”、“混合插卡矩阵输入卡”、“混合插卡矩阵输出卡”字样。（需提供证书复印件，并加盖制造商公章）

- ▲制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证。（需提供相关证书复印件，并加盖制造商公章）

### 无线平板电脑触摸屏

- 屏幕尺寸：10.8英寸

- 可扩展容量：最大支持256GB

- ▲处理器：高通骁龙870

- ▲系统：HarmonyOS

- CPU核心数：八核

- 厚度：7.1-9mm

- 分辨率：2560*1600

- 运行内存：8GB

- 支持IPv6：支持IPv6

- 内存容量：128GB

- 特性：分屏应用

- 颜色：灰色

### 无线路由器

1、双频八天线无线路由器，不低于4个RJ45千兆接口；

2、传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段，6000M并发双频，支持wifi6，支持IPV6；

3、5G MIMO技术：4x4 MIMO

4、2.4G MIMO技术：4x4 MIMO

### 电源时序器

1、最大输入电流：60A

2、单路最大输出电流：30A

3、工作电压：220V/50-60Hz

4、每一路功率：可达3000W

5、输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出）

6、输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座,前面板2个直通万用插座

7、插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装

8、每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS）

9、电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理

10、电压显示表：数字显示电压表

### 平板电脑中控界面控制软件

1.支持音频、视频传输控制；

2.支持包括计算单元编程软件、iPad界面编程软件及苹果商店软件授权

3.支持对第三方设备控制设；

4.软件自动与系统和平板终端同步；

5.支持iOS、Windows平台下对系统进行交互式控制；

6.集成音频系统、数字会议系统、视频显示系统、录播系统等系统，集成可视化管理和一体化控制为一体；

7.可视化管理具备信号源统一管理、信号源预监、感应器检测结果显示等；

8.一体化控制具有显示单元控制、显示预案调取管理、录播系统管理、音频控制管理、设备使用状态查询、文案PPT控制、播放软件控制等功能；

9.后期系统编程、界面编辑、脚本语言编程，多平台解析软件，可根据用户要求定制化管理界面，设置多级管理权限，软件运稳定界面友好、简学易用；

### 网络交换机

- 交换容量：48Gbps

- 包转发率：35.71Mpps

- 下行端口：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口

- MAC 地址表：8K MAC

- 最大功耗：带 PoE：217.76W（PoE：191W）

## 其他

设备机柜：

- 42U，600*800*2055mm，前玻璃后钢板门，内含1块固定板，1套八位电源排插，2只风扇，20套螺丝，支脚，脚轮各4只。

翻盖式桌面信息点：

- 接口类型：HDMI×1、RJ45×1、3.5mm音频输入×1、USB×1、AC电源×1

线材辅材：

- 含视频线、音频线、音箱线、控制线、接插头，音箱安装支架等；

# 四楼大会议室

## 会议系统

### 会议一体机

### ▲采用国产自研芯片，一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、86英寸4K触摸白板显示器，标配2只触控笔。

#### 内置专业级摄像机支持4K30图像格式，水平视角不低于80度。

#### 内置12个阵列麦克风支持前向8米20kHz拾音，双音腔6喇叭音质20-20kHz。

#### 配置不低于双芯片8核CPU，12G运行内存，64G硬盘存储

#### 配套可移动落地支架（或壁装支架），无线投屏器

#### 带宽支持64Kbps-4Mbps，支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议。

#### ▲支持H.265、H.264视频编解码协议。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### 支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议。

#### ▲支持在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到4K8fps。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲提供至少2路高清视频输入（1路电脑输入和1路摄像机输入），1路高清视频输出接口。

#### 提供至少2路音频输入接口，至少1路音频输出接口。

#### 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式。

#### ▲支持外接同品牌全向麦克风，并且支持2个全向麦克风级联，实现15米长桌拾音。

#### 支持主席会控功能，能够实现点名发言、广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、设置多画面、广播多画面、结束会议等功能。

#### 支持演讲者模式（一大六小）、画廊模式（最大4*4）和画中画等模式

#### 384Kbps实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps实现720P30帧图像格式编解码。

#### 支持通过触摸平板进行召集会议、接收会议预约信息、一键入会、申请主席、选看画面。

#### 支持会议协作，与会多方可以同时对一个材料进行共同标注，并可以修改他人标注

#### ▲30%网络丢包下，图像流畅清晰、无卡顿无马赛克现象。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲支持低于35ms书写延时，达到无延时书写体验，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲支持智能书写辅助，自动中英文书写体校正，自动11种图案校正。

#### 支持微信扫码保存，本地保存和导出U盘。

#### 支持无线投屏的帧率不低于1080P60fps、4K30fps。

#### 支持一碰投屏、DLNA投屏、APP、智慧投屏器、HDMI有线投屏。

#### 支持Windwos、MAC、Android、IOS四种主流系统无线投屏，支持实时传输图像声音。

#### 支持同品牌手机碰一碰传屏，实时传输图像声音，反向控制手机，消息免打扰。

#### ▲支持发言人智能跟踪功能，自动给发言人特写画面，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。支持自适应全景拍摄功能，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

## 专业扩声系统

### 壁挂阵列音柱

#### 高密度板木质箱体，表面喷进口水性漆保护，原创独特钢网设计                                                                                                                                                                     提供墙面安装支架孔位，提高辐射宽度以及减少垂直辐射波瓣宽度，有效预防啸叫产生

#### 长时间功率： 240W+30W

#### 瞬时功率： 480 W+60 W

#### 阻抗：   6 Ω

#### 频率响应：  100Hz - 20KHz

#### 低频单元：  6 x 4.5" 音圈

#### 高频单元：1 x 1.25"高效能丝钛膜号角高音

#### 灵敏度：   99 dB

#### 最大声压 连续/峰值：   124 dB / 127 dB

#### 扩散角度：H x V   150° x 10°

#### 建议高通滤波：   100Hz - 24dB倍频

#### 输入连接：    2 x 纯铜挤压柱形输入

#### 体积(宽x高x深)： mm   146x865x150

#### 净重公斤：   10 Kg

#### ▲提供中国质量认证中心同等级实验室出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（带CQC标识、CNAS、CMA、ilac-MRA标识），并提供中国国家认监委查询截图

### 吸顶音箱

全新专业设计天花喇叭系统，功率可调；

同轴单元喇叭，全频段范围覆盖；

特殊阻尼处理，降低失真，频率响应平坦宽广；

高灵敏度，优越指向性，音质清澈亮丽悦耳；

功率：30W；

功率选择：30W/15/7.5/3.8W/8Ω；

定压输入：70V-100V/8Ω；

频响：90Hz-20KHz；

灵敏度：92±3 dB；

天花板开孔：Φ200mm；

产品外形尺寸：Φ230*155mm；

安装形式：吸顶式；

材料：ABS+IRON；

重量：2.2kg；

喇叭单元规格：6"*1+1"*1；

### 两通道数字功放机

- 1U D类数字功放；

- 采用独创的数字化电源管理技术和先进的矢量开关电源；

- 采用先进的CPU智能数显技术（显示实时供电电压及消耗功率﹑功放当前工作模式及功放温度；

- 额定输出功率2*400W /8Ω，2*600W/4Ω；

- 频响：20Hz-20KHz ＋－0.5dB ；

- 输入灵敏度：1.0V ；

- 输入阻抗：20KΩ平衡，10KΩ非平衡；

- 信噪比（A计权）：>103dB；

- 输入、输出连接:两路XLR平衡输入，专业4芯Speakon输出；

- 保护：短路、过流过压保护，开/关机喇叭冲击保护，功率管及变压器过热保护；

- ▲具有中国国家强制行产品认证证书（CCC)扫描件并加盖制造商鲜章；

### 数字音频处理器

1）≥8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；

2）≥8路平衡式输出，采用凤凰插接口

3）面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能；

4）支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制

5）▲内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法；

6）输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡

7）▲输出每通道：≥31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器

8）全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能；

9）内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；1U全铝机箱

10）具有≥5段全参量均衡器，≥31段图示均衡器，具有压缩及限幅器、自动增益、分频器、自动混音器、延时器、矩阵混音器、分量矩阵调节器、噪声门限、静音模块、信号发生器和信号指示电平表。

11）▲内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；

12）设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能；

13）RS-232双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-232设备，或接收第三方RS-232控制。

14）≥8路输入提供 +48 VDC10 mA幻象电源。

15）可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。

16）支持≥8路逻辑输入/输出，≥4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口。

17）▲具有ADFC主动动态反馈抑制软件著作权证书,高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制,抑制系统啸叫;

18）▲具有ADEC主动分布式回声处理软件著作权证书,为每一路输入提供回声消除功能,消除话筒拾取的远端声音;

19）▲具有主动语音防窃听处理软件著作权证书；

20）▲具有新一代自动降噪控制软件著作权证书；

21）▲提供中国质量认证中心同等级实验室出具的检测报告复印件并加盖制造商公章（带CQC标识、CNAS、CMA、ilac-MRA标识），并提供中国国家认监委查询截图

### 一拖二无线手持麦克风

A、接 收 机：

1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。

2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。

3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。

5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。

8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。

9. 配套有1台接收主机和2个手持或2个领夹式或2个头戴式话筒。

技术参数

系统指标

1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率

2.调制方式：宽带FM

3.频道数目：500个

4.频道间隔：250KHz

5.频率稳定度：±0.005%以内

6.动态范围：100dB

7.最大频偏：±45KHz

8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）

9.综合信噪比：105dB

10.综合失真：≤0.5%

11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍

12.工作温度：-10℃~+60℃

接收机指标

1．接收机方式：二次变频超外差

2．中频频率：110MHz，10.7MHz

3．无线接口：BNC/50Ω

4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N)

5．灵敏度调节范围：12-32dB μV

6．离散抑制：≥75dB

7．最大输出电平：+10dBV

8．供电方式：DC12V-1A输入

发射机指标

1.音头：动圈式（领夹头戴话筒），电容式（领夹头戴话筒）

2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线

3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW

4.离散抑制：-60dB

5.供电：2节5号1.5V碱性电池

6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时

7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离

8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华

### 电源时序器

- ▲WiFi智能时序器，带彩屏显示，手机 APP 远程控制， 8 路可控输出,一台手机可以管理多台设备。

- ▲内置功率计，电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控，带有过压保护，过流保护，面板有银色和黑色两种颜色可选。

- 电压保护：当电压超过 260V 不启动，使用中超过260V 自动跳开(断开后可手动和 APP 开启)。

- 电流保护：当电流超过 35A 自动跳开(断开后可手动和 APP 开启)。

- ▲一键配网：在同一WiFi 局域网下即可通过APP 配网,匹配完成后自动连接网络。

- 中控系统：支持 RS232 DR9 接口，波特率可设置(4800-128000,默认 9600)

- 掉电记忆：当设备突然断电数据自动储存。

- WIFI 传输距离 30m 无遮挡(2.4G WIFI 网络)。

- 可循环定时开关(服务器控制)。

- 面板颜色:高档拉丝黑色/银色铝面板。

- 电力输入条件(单相 3 线)： AC90-265V 50-60HZ 两相(三线:零,火，地)

- 通道数量： 8 路继电器受控，1 路万用插座直通， 单路额定输出最大电流: 16A。

- 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率:3500W/7700W（总功率在显示屏上会显示注意观察即可）。

- 输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受16A 电流磷铜材质，标准万用插座。

- 每路开关间隔时间/定时时间：1.2 秒输出继电器触点电流：40A240VAC。

- ▲须与音箱、功放机同一品牌

## 会议发言系统

### 数字化会议系统主机

1) 数字会议主机可连接128台会议单元，支持通过会议扩展主机进行扩容，最大可接入4096台会议单元, 4路会议单元接口：2路8芯航空公头，2路网口,支持会议单元手拉手、CW环形手拉手、T型三种连接方式；

2) 支持多台会议主机级联，支持双机热备份功能；

3) ▲前面板配置有5寸触摸液晶显示屏，具有显示万年历及时钟显示功能，内置会议主机功能管理菜单；1路USB接口，支持插入U盘进行录音功能；

4) 内置数字均衡音频处理模块，支持低音、高音、总音量五段增益调节；

5) 支持FIFO、NORMAL、FREE、APPLY、LIMIT五种发言模式，发言人数限制1/2/4/6可调，主席单元发言不受限制；

6) 系统发言单元可支持热插拔功能，自动恢复功能；

7) ▲1组RCA外部音频输入接口, 1组RCA音频输出接口, 1路XLR会议音频输出接口,12路RCA译员音频输出接口，支持选配“11+1”种语言同声传译功能；

8) ▲1路RS-232控制接口，支持搭配中控系统实现发言自动摄像跟踪、发言模式控制、发言人数控制等功能, 1路RS-485控制接口，主机内置独立摄像跟踪功能，可通过主机前面板5寸触摸液晶显示屏控制摄像机功能，支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA、SAMSUNG等协议，最大支持16台高清云球摄像机进行预置位跟踪,1路PELCO-D协议摄像机控制键盘接口；

9) 信噪比＞96 dB，总谐波失真 ≤ 0.05%；

10) ▲须提供该产品CCC认证证书、2：具有第三方检测机构出具的CNAS检测报告、3：数字会议系统具有不低于三份由国家版权局颁发的相关软著证书，软著证书名称须含有“数字会议系统主机”、“数字会议系统主席单元”、“数字会议系统代表单元”字样、4：具有国家知识产权局颁发的专利证书，专利证书名称须含有“数字会议主机”字样、5：制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证及厂家针对该项目的售后服务承诺函加盖公章；

### 全数字讨论主席单元

1) ▲会议单元通过六类网线连接，具有2.23寸OLED显示屏，全触摸按键；支持中英文切换、发言计时、会议签到功能；

2) 支持手拉网络连接、T型连接，系统更可靠,T型连接方式当一个单元或线出现故障,不会影响系统其他单元正常工作；

3) ▲电容式心型指向性麦克风，带双色指示灯圈，发言为红色，等待发言为绿色；

4) 具有3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能；

5) 主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；

6) 无损音频传输技术，48K音频采样频率；

7) 支持预置位发言自动摄像跟踪功能；

8) 由数字会议主机或数字会议扩展盒直接供电；

9) ▲席单元具备会议控制功能，主席单元可批准代表单元的发言申请，可强行关闭正在发言的代表单元；

10) 可拔插咪杆，标配420mm咪杆，支持长度定制;

11) ▲具有数字会议系统主席单元软著证书；

12）▲数字会议系统须与中控系统同一品牌

### 全数字讨论代表单元

1) ▲会议单元通过六类网线连接，具有2.23寸OLED显示屏，全触摸按键；支持中英文切换、发言计时、会议签到功能；

2) 支持手拉网络连接、T型连接，系统更可靠,T型连接方式当一个单元或线出现故障,不会影响系统其他单元正常工作；

3) ▲电容式心型指向性麦克风，带双色指示灯圈，发言为红色，等待发言为绿色；

4) 具有3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能；

5) 无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率；

6) 支持预置位发言自动摄像跟踪功能；

7) 由数字会议主机或数字会议扩展盒直接供电；

8) ▲代表元具备申请发言功能，经主席单元批准才能发言，完全受主席单元控制；

9) 可拔插咪杆，可拔插咪杆，标配420mm咪杆，支持长度定制;

10) ▲具有数字会议系统代表单元软著证书；

### 数字会议延长线

20米8芯延长线，一公一母接口，可搭配不同长度使用。

航空锁扣式接头，线身具有铝箔屏蔽层，线芯采用纯无氧铜，具有极强的导电性及抗干扰性。

### 数字会议地插

#### 弹起式会议专用地插，1路母头与会议延长线连接，1路8芯公头连接会议单元。；

## 移动无纸化会议系统

### 桌面平板电脑Ⅰ

#### 屏幕尺寸：10.8英寸

#### 可扩展容量：最大支持256GB

#### 处理器：高通骁龙870

#### 系统：HarmonyOS

#### CPU核心数：八核

#### 厚度：7.1-9mm

#### 分辨率：2560*1600

#### 运行内存：8GB

#### 支持IPv6：支持IPv6

#### 内存容量：128GB

#### 特性：分屏应用

#### 颜色：灰色

### 桌面平板电脑Ⅱ

#### 屏幕尺寸：12.6英寸

#### 可扩展容量：最大支持256GB

#### 处理器：高通骁龙870

#### 系统：HarmonyOS

#### CPU核心数：八核

#### 厚度：7.1-9mm

#### 分辨率：2560*1600

#### 运行内存：8GB

#### 支持IPv6：支持IPv6

#### 内存容量：128GB

#### 特性：分屏应用

#### 颜色：灰色

### 智能无纸化会议系统客户端

1)基于Windows/Android系统开发，支持Windows系统无纸化终端与Android系统无纸化终端完美兼容运行，加快信息传递速度，消除时间、空间差异，随时随地开启会议，具备丰富强大的会议功能，充分保障会议的高质量进行，全新打造的人性化UI界面，科技与美感并行，功能操作一目了然；

2)兼容性极高，适用市面上多种Windows/Android系统平板电脑；

3)自适应分辨率无需调节，上手即用；

4)后台管理系统采用BS系统架构，无需安装直接使用；

5)客户端软件使用加密软件授权方式，安全稳定保密；

6)即时会议，局域网内任意位置，组网连接即时组建会议；

7)配合信号处理系统，与外部远程视频交互无缝连接，即时接收或传输视频页面；

8)软件界面与平板界面一键切换，方便调用平板内文件；

9) ▲支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间、主讲人、秘书信息，可以配置显示所需信息，支持背景图片、单位名称、公司logo更换；

10) ▲支持签到功能，需后台配置本次会议是否开启签到，签到界面显示：会议主题信息、参会人员信息、签到按钮，页面实时显示当前签到状态（参会总人员数、已签到、未签到），主席位进入主功能菜单签到信息页面可控制统一签到、默认全签、结束签到；

11)支持会议资料快速查阅，内置office软件可直接浏览，在后台可以创建相应的议题目录（议题节点名称、议题内容说明），以议题形式呈现，点击议题便可打开查看相应文件，显示相应文件格式，格式以图标标识；

12)支持菜单键功能，单击开启多项会议辅助功能，全屏幕截图按钮；

13) ▲支持多模式同屏广播功能，包含强制同屏，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，辅助同屏等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰；

14) ▲支持会议纪要文件即时保存即时查看，包含手绘批注、电子白板内容保存后的图片。原文件修改后保存（文件名+人名+时间）可在此查阅（显示文件、保存人、时间等）；

15) ▲支持U盘读取，对临时文件做出处理，可以读取U盘文件（文件格式：一般电脑读取的所有格式），文件可在U盘直接打开预览，上传文件到后台并提示上传成功，监测后台临时上传、U盘导入的临时文件，当接收到任意文件即时弹窗提醒（点击查看/忽略），上传成功的文件可在临时文件中展示；

16) ▲支持发送信息功能，终端互发信息交流，发件箱、收件箱，可选择向指定参会人员发送信息，支持全选发送所有人；

17) ▲支持呼叫服务功能，支持系统预设的8种服务直接选择将文本输入到下面输入框（多项用逗号隔开），并支持手动输入，点击“确认呼叫”发送到后台，提示“呼叫成功”；

18) ▲支持投票表决功能，单选或多选、实名或匿名多种投票模式，可从主席机直接发起投票；

19) ▲支持主席集中控制功能，主席发起指令切换列席显示页面一键切换；

### 智能无纸化会议管理系统

1）负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发；会务人员添加，高效的会务人员座位安排。

2) ▲支持多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已预设的会议；

3) ▲支持多个会议室同时开启不同会议，同时可根据会议需要合并/拆分会议；

4)支持创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所添加的功能模块；

5)支持随时任意编辑/删除会议；

6)支持对后台界面，终端界面添加LOGO展示，直接上传图片即可；

7) ▲支持对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，商务主题；

8)支持参会人员管理，针对参会人员资料进行单个添加或者批量导入人员信息；

9)支持对参会人员权限进行管控或者创建标签按照标签分类管理；

10)支持模拟顺位功能，导入的人员资料自动生成顺位图，每个终端ID对应相对的人员资料；

11) ▲支持直接拉动人员互换位置，锁定保存后人员信息资料立马互换；删除人员后，后续人员自动替补序号依次延顺；增加人员后，后续人员自动延后位置；

12)支持对显示人名桌牌显示内容进行编辑，可编辑字体大小、颜色，背景颜色，自定义上传背景图片；

13)支持设置会议签到并自动统计投票结果；

14)支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看；

15)支持多模式投票创建发起，包含单选、多选、实名、匿名、表决、自定义多种投票模式；

16) ▲支持发送系统通知功能，推送编辑的内容至每个终端自动显示，支持多选、单选、全选人员推送；

17) ▲支持接收终端发起的服务请求，可设置弹窗，声音提醒；

18)支持集中控制功能，控制所有会议终端显示页面，升降器上升下降，统一关机；

19)支持检查所有终端联机状态，是否正常工作；

20)支持在后台软件内直接更改服务器配置，快捷方便；

21)支持添加/删减系统管理员，不同管理员创建的会议互相保密；

22) ▲支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置；

23) ▲支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新，支持历史会议资料检索归档；

24) ▲支持会议文件一键保存，自动生成人员名称文件夹保存对应人员资料；

25)▲提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书【无纸化智能会议管理软件V1.0】

### 无纸化服务器

#### ▲负责议程管理、资料管理、用户管理、权限管理、会议控制、会议统计功能，以及会议进行时数据等信息的交流转发；会务人员添加，高效的会务人员座位安排。；

#### 工业级设计坚固耐用，4U温控机箱，标准机柜接口；

#### CPU：Intel I5；

#### 内存：8G DDR4；

#### SSD：128G；

#### 网口：RJ45千兆网络接口；

#### 视频输出接口：HDMI；

#### 音频接口：1×3.5mm音频输入、1×3.5mm音频输出；

#### ▲2路串口、4路USB接口；

#### ▲与智能无纸化会议管理系统同一品牌；

### 无纸化会议信号处理器

1）CPU：Intel I5

2)内存：4G DDR3

3)SSD：64G

4)网口：RJ45千兆网络接口

5)视频输入输出接口：HDMI

6）音频接口：1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口

7）其他：2路串口、4路USB接口

8）操作系统：Windows

9）工作电压范围：110-240V，50/60Hz

10）采用2U航空铝机箱设计，可安装在19寸标准机柜中。把接入的所有视频信号进行数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式，能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上如：大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号如：摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通。

11）▲支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备；

12）▲支持HDMI输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；

13）支持根据权限选择全部终端显示内容一致，也可根据需要选择部分终端不同步画面；

14）▲支持网络信号源与视频信号相互转换；

15）支持多种视频信号输入如HDMI、VGA等；

16）▲提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书【无纸化数字信号控制软件V1.0】

### 无线路由器

### 无线路由器千兆全屋WiFi6/三频11000M/四核2.5G端口

### 网络交换机

#### 交换容量：48Gbps

#### 包转发率：35.71Mpps

#### 下行端口：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口

#### MAC 地址表：8K MAC

#### 最大功耗：带 PoE：217.76W（PoE：191W）

## 智能控制系统

### Ⅱ代网络可编程中控主机

1) ▲前面板具有红外学习窗，数据状态、运行状态等指示灯, 内置主频500MHz的32位内嵌式处理器，128M DDR-RAM，512M Flash。; 完全可编程开放式架构，支持扩展各类控制模块

2) 主机8路独立可编程RS-232控制接口（2路RS-485/232/422+6路RS-232双向接口）,8路独立可编程IR红外发射口(可设置为单向RS-232控制协议); 2路RS-NET/CW控制接口,1路USB接口；

3) 不低于8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备（如：DVD/TV）的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备；

4) 支持传统射频触屏 ipad/iphone/Android( 安卓 )/ HarmonyOS(鸿蒙)手持终端；

5) 支持远程控制，控制接口可扩展，支持一键式联动控制功能，控制软件中文界面，提供开放式可编程控制平台，支持第三方设备控制；

6) ▲支持Windows系统控制终端，模式面板，有线控制屏，中控专用屏；

7) 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器；

8) ▲中控主机支持双机热备份功能，支持TCP/IP、UDP、Ethernet网络通讯控制协议，可控制支持TCP/IP协议的设备，支持多媒体文件播控功能，支持广域网及局域网组网控制功能，支持同一控制界面控制多台中控主机，支持编辑时间轴计划事件，自动执行预约控制；

9) 支持大型组网集中管理；开放式类C语言编程，可编程多种控制协议和代码，主机支持自动备份程序方便日后维护；

10）▲具有第三方检测机构出具的CNAS检测报告。具有国家版权局颁发的软著证书，软著证书名称须含有“网络中控系统控制软件”字样。具有国家知识产权局颁发的专利证书，专利证书名称须含有“中控主机”字样。制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证。

### 手自一体电源控制箱-网络版

1. 支持8路独立电源开关控制，每路提供三连接点的接线柱，具有常开及常闭接口选择。

2. 前面板具有8路独立开关按键，各路控制指示灯。

3. ▲支持手动按键控制、RS-NET/CW、RS-232、TCP/IP、I/O。

4. 兼容所有中控网络协议。

5. 旋转ID按钮设置网络ID身份代码。

6. 每路电源模块自带3个的接线端子,具有常开与常闭的功能，单路电源模块支持功率≧2100W。

7. 1U挂耳式机箱设计，可直接安装上标准42U机柜或挂墙上。

### 高清无缝混插矩阵（含高清混合矩阵系统V1.0）

#### 混合插卡式矩阵，最大支持：16路信号输入，16路信号输出；四路板卡结构设计，最大可配置：4张信号输入卡，4张信号输出卡。

#### ★支持配置HDMI、4K HDMI、DVI、SDI、VGA、光纤、HDBaseT矩阵卡，全数字切换，所有通道的输出均支持无缝切换，且分辨率可单独调节。

#### 倍频倍线功能，支持将不同分辨率的信号进行处理，输出相同分辨率图像。

#### 支持EDID管理，支持EDID读取、EDID编辑、EDID存储功能。

#### 支持HDCP管理，可设置加密和解密HDCP内容，确保信号源正常显示。

#### 支持掉电保护，断电不会丢失参数和功能设置。

#### 前面板具有LCD屏，可实时显示当前信号切换信息及工作状态。

#### 控制方式：面板按键、IR、RS-232、TCP/IP。

#### 支持选配移动端控制软件，安装矩阵控制软件即可直接控制。

#### 工作电压：AC110-240V。

#### 3U机箱设计，可安装在19寸标准机柜中。

#### ▲混合矩阵支持双机热备份功能。（需提供“混合插卡矩阵双机热备份方案”说明，并加盖制造商公章）

#### ▲具有第三方检测机构出具的CNAS检测报告。（需提供检测报告复印件，并加盖制造商公章；同时需提供检测报告的网站查询地址链接，并加盖制造商公章）

#### ▲混合插卡矩阵具有不低于三份由国家版权局颁发的相关软著证书，软著证书名称须含有“混合插卡矩阵主机”、“混合插卡矩阵输入卡”、“混合插卡矩阵输出卡”字样。（需提供证书复印件，并加盖制造商公章）

#### ▲制造商须同时通过国家级高新技术企业认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证。（需提供相关证书复印件，并加盖制造商公章）

### 无线平板电脑触摸屏

#### 屏幕尺寸：10.8英寸

#### 可扩展容量：最大支持256GB

#### 处理器：高通骁龙870

#### 系统：HarmonyOS

#### CPU核心数：八核

#### 厚度：7.1-9mm

#### 分辨率：2560*1600

#### 运行内存：8GB

#### 支持IPv6：支持IPv6

#### 内存容量：128GB

#### 特性：分屏应用

#### 颜色：灰色

### 其他

### 设备机柜

#### 22U设备机柜，600*600*1166mm；前玻璃后钢板门，内含1块固定板，1套八位电源排插，1只风扇，20套螺丝，支脚，脚轮各4只。

### 线材辅材

#### 含视频线、音频线、音箱线、控制线、接插头，音箱安装支架等；

# 领导办公室

## 会议一体机

#### ▲采用国产自研芯片，一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、65英寸4K触摸白板显示器，标配2只触控笔。

#### 内置专业级摄像机支持4K30图像格式，水平视角不低于80度。

#### 内置12个阵列麦克风支持前向8米20kHz拾音，双音腔6喇叭音质20-20kHz。

#### 配置不低于双芯片8核CPU，12G运行内存，64G硬盘存储

#### 配套可移动落地支架（或壁装支架），无线投屏器

#### 带宽支持64Kbps-4Mbps，支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议。

#### ▲支持H.265、H.264视频编解码协议。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### 支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议。

#### ▲支持在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到4K8fps。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲提供至少2路高清视频输入（1路电脑输入和1路摄像机输入），1路高清视频输出接口。

#### 提供至少2路音频输入接口，至少1路音频输出接口。

#### 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式。

#### ▲支持外接同品牌全向麦克风，并且支持2个全向麦克风级联，实现15米长桌拾音。

#### 支持主席会控功能，能够实现点名发言、广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、设置多画面、广播多画面、结束会议等功能。

#### 支持演讲者模式（一大六小）、画廊模式（最大4*4）和画中画等模式

#### 384Kbps实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps实现720P30帧图像格式编解码。

#### 支持通过触摸平板进行召集会议、接收会议预约信息、一键入会、申请主席、选看画面。

#### 支持会议协作，与会多方可以同时对一个材料进行共同标注，并可以修改他人标注

#### ▲30%网络丢包下，图像流畅清晰、无卡顿无马赛克现象。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲支持低于35ms书写延时，达到无延时书写体验，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲支持智能书写辅助，自动中英文书写体校正，自动11种图案校正。

#### 支持微信扫码保存，本地保存和导出U盘。

#### 支持无线投屏的帧率不低于1080P60fps、4K30fps。

#### 支持一碰投屏、DLNA投屏、APP、智慧投屏器、HDMI有线投屏。

#### 支持Windwos、MAC、Android、IOS四种主流系统无线投屏，支持实时传输图像声音。

#### 支持同品牌手机碰一碰传屏，实时传输图像声音，反向控制手机，消息免打扰。

#### ▲支持发言人智能跟踪功能，自动给发言人特写画面，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。支持自适应全景拍摄功能，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

# 航站楼

## 会议一体机

#### ▲采用国产自研芯片，一体化设计，内置摄像头、麦克风、扬声器、硬件视频会议编解码器、86英寸4K触摸白板显示器，标配2只触控笔。

#### 内置专业级摄像机支持4K30图像格式，水平视角不低于80度。

#### 内置12个阵列麦克风支持前向8米20kHz拾音，双音腔6喇叭音质20-20kHz。

#### 配置不低于双芯片8核CPU，12G运行内存，64G硬盘存储

#### 配套可移动落地支架（或壁装支架），无线投屏器

#### 带宽支持64Kbps-4Mbps，支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议。

#### ▲支持H.265、H.264视频编解码协议。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### 支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议。

#### ▲支持在主流1080P30帧的情况下，辅流可达到4K8fps。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲提供至少2路高清视频输入（1路电脑输入和1路摄像机输入），1路高清视频输出接口。

#### 提供至少2路音频输入接口，至少1路音频输出接口。

#### 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式。

#### ▲支持外接同品牌全向麦克风，并且支持2个全向麦克风级联，实现15米长桌拾音。

#### 支持主席会控功能，能够实现点名发言、广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、设置多画面、广播多画面、结束会议等功能。

#### 支持演讲者模式（一大六小）、画廊模式（最大4*4）和画中画等模式

#### 384Kbps实现1080P30帧图像格式编解码，256Kbps实现720P30帧图像格式编解码。

#### 支持通过触摸平板进行召集会议、接收会议预约信息、一键入会、申请主席、选看画面。

#### 支持会议协作，与会多方可以同时对一个材料进行共同标注，并可以修改他人标注

#### ▲30%网络丢包下，图像流畅清晰、无卡顿无马赛克现象。须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲支持低于35ms书写延时，达到无延时书写体验，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

#### ▲支持智能书写辅助，自动中英文书写体校正，自动11种图案校正。

#### 支持微信扫码保存，本地保存和导出U盘。

#### 支持无线投屏的帧率不低于1080P60fps、4K30fps。

#### 支持一碰投屏、DLNA投屏、APP、智慧投屏器、HDMI有线投屏。

#### 支持Windwos、MAC、Android、IOS四种主流系统无线投屏，支持实时传输图像声音。

#### 支持同品牌手机碰一碰传屏，实时传输图像声音，反向控制手机，消息免打扰。

#### ▲支持发言人智能跟踪功能，自动给发言人特写画面，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。支持自适应全景拍摄功能，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告证明。

# 一楼大厅

## 显示设备

#### ▲CPU架构：双核A53+双核A73

#### 存储内存：16GB

#### WIFI频段：2.4G&5G

#### ▲系统：HarmonyOS

#### 背光方式：直下式/DLED

#### CPU核心数：四核

#### 智能语音助手

#### GPU ：Mali-G51 MP4

#### 运行内存/RAM：2GB

#### ▲HDMI2.0接口数：3个

#### USB3.0接口数：1个

#### 支持格式（高清）：2160p

#### 亮度：200-300尼特

#### 屏幕比例：16:9

#### 对比度：5000：1

#### 屏幕分辨率：超高清4K

#### ▲屏幕尺寸：75英寸

#### 色域值：92%

#### 响应时间：8ms

#### 色域标准：DCI-P3

#### HDR显示：支持HDR

# 会议预约系统

## 多媒体预约发布软件

1）会议预约系统采用BS架构。

2）▲可定制与OA、OUTLOOK、ERP、钉钉、企业微信等办公平台对接，形成在办公平台预定会议，而会议预约系统能接收来自办公平台的数据。可提供标准化接口API。（此项功能需二次对接开发）

3）▲可定制与门禁系统等第三方平台的对接开发，实现到会人员的判断，判断是否当前参会人，如是当前参会人则触发开发，如不是则不开门。（此项功能需二次对接开发）

4）查看会议功能，支持查看今日会议列表、列表中详细记录会议室、会议类型、会议时间、主题、预约人、已签到/未签到人数等信息。支持已通过审核的会议列表或已拒绝审核的会议列表并记录审核失败原因。

5）会议室预定功能

a.支持快速预定功能，所有会议室都以图形列表形式展示在界面上，并在时间进度条上以不同的颜色来表示会议室的预订或使用状态，可自由选择日期、选择会议室，设置会议主题、会议时间、支持人、参会人和外部人员等信息，确认提交会议预订；

b.支持先选择时间，通过可用时间段来自动筛选可用的会议室，再进行对会议室的预约使用；

c.▲支持预约周期会议，支持预约固定每隔若干天/每月的某一天/每周的某一天等周期性会议，且可设置某次会议选择特定的会议室。支持统计查询功能，默认显示所有会议预定信息，可设置时间段和关键词查询；

6）支持会议预约信息的短信通知、邮件通知、微信通知（微信通知适用于公众号平台），通知包含会议时间、主题、会议室名称和签到码。

7）会议审核功能

支持待审核会议列表，管理员可以查看普通用户提交的会议待审核列表，并决定是否审核通过；

支持审核通过列表，管理员可查看已经审核通过的会议详情；

支持审核不通过列表，管理员可查看审核不通过的会议详情。

8）▲系统适用于集团总部-子公司-分公司模式使用，后台能创建多个组织使用主体，且各组织间的会议数据相互独立、用户人员隶属于各独立组织。

9）会议室管理功能

a.支持会议室列表管理，支持添加和删除会议室，新建会议室支持选择所属组织、部门，自定义会议室名称、地址、人数容量、面积、资源配置和会议室状态。

b.支持编辑、删除和会议屏显示地址获取。

c.支持资源列表管理，支持会议室资源的增删改查。

d.▲支持对接会议室中控管理系统，支持发送会前/会后的TCP指导至指定的网络主机来执行预设好的动作。

e.如会议室数量较多，支持对多个会议室进行分组管理。

10）系统管理功能

a.▲支持用户账户查看，微信公众号绑定功能。

b.支持服务端注册状态展示，机器码导出和注册码导入。

c.支持样式管理，可通过缩略图查看样式，每个样式对应一个分辨率，支持修改样式，支持无会议和有会议二种样式模板。

d.系统提供海量模板库，可在模板库中选择下载适用用户的模板，且可对模板进行背景图更换，更人性化适用于用户风格。

11）组织管理功能

a.▲支持公司列表功能，新建公司可设置会前通知时间、无人签到自动释放会议室的时间、会议最小间隔时间等，且可扩展配置邮箱服务器、端口、邮箱账号和密码，短信服务器id、密钥、签名和模板id；

b.支持部门列表功能，新建部门可选择所属公司和自定义部门名称；

c.支持用户列表功能，可批量导出导入用户列表，新建用户支持配置姓名、账号、密码、所属公司、所属部门、手机、邮箱、用户类型和用户状态。

12）签到功能

a▲.系统结合人脸识别模块，可实现人脸识别签到功能，无需手动触摸，人员站至屏幕前言即可自动识别是否参会人，是参会人即可自动签到。

b.支持短信和邮箱获取签到码，支持会议屏扫描二维码后输入签到码签到。支持今日会议列表中查询签到详情。

13、▲数据看板功能，系统能直观查看今日预约的数量、正在进行的会议数量、已结束的会议数量、等待开始的会议数量、签到率情况等。且可选择本日/本周/本月/本季/本年的各种数据查看，数据以直观的柱型图、饼型图呈现。数据包括各会议室的使用次数、会议时长的统计、会议时段的统计、各部门会议次数的统计等。

14、▲前端会议屏功能

支持会议屏配置会议预约系统服务器和端口；

支持自动获取会议室列表，并自由选择会议室；

支持自由配置会议屏分辨率并显示对应预约页面；

支持自主选择要显示的模板样式，以适用于不同的会议室风格；

支持自动生成会议综合屏页面，并实现滚动刷新；

支持无会议和有会议时的颜色醒目提示和图文温馨提示。

## 服务器

#### 产地：中国大陆

#### 屏幕尺寸：23-25英寸

#### 类型：主机+显示器

#### 系统：Windows 10

#### 机箱大小：10L以下

#### 处理器：intel i7

#### 硬盘容量：512GB SSD+1TB HDD

#### 显卡型号：集成显卡

#### 内存容量：16GB

#### 支持IPv6：不支持IPv6

## 10.1寸会议预约屏

类型：壁挂式电容触摸一体机

▲液晶：全贴合工艺零缝隙，10.1寸原装A+级液晶面板

背光类型：LED背光

物理分辨率：1280*800

对比度：2000：1

亮度：280 cd/m2

色彩：16.7M

可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89

可视区域：217*135.6mm

CPU：嵌入式 四核Cortex-A17 1.8GHz处理器

内存：2GB DDR3

存储：板载8G工业级固态存储（可定制至板载32G）

▲显卡：集成Mali-T764图形处理器，支持OpenGL ES1.1/3.0,可以实现2160P、H.265硬件解码和2160P、H.264视频编码

图像输出：采用高清MIPI信号驱动

声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出

有线网卡：10/100M自适应网卡

无线网络：支持WIFI 802.11b/g/n,可外接支持全网通的4G通讯方式

数据接口：不少于2*USB接口

▲控制接口：支持1*RS485接口

触摸屏：投射式电容触摸，不于少10点触摸

触摸分辨率：32767*32767

触摸次数：不少于6千万次

响应时间：小于5ms

驱动方式：免驱，即插即用型

摄像头：前置200W宽动态摄像头

▲状态灯条：机身双侧具备发光灯条、通过不同发光颜色表示门牌的不同使用状态

▲机身：全铝CNC冲铣，非折弯中框，无接缝，低功耗工业设计，超薄机身设计,整机厚度不厚于28mm

安装方式：支持壁挂式安装，支持预埋底盒的嵌入式安装方式

▲供电方式：支持DC 12V与POE供电

▲接线方式：支持网口和RS485/DC 12V从机身背部垂直输出、让整个机身四边不露出任何接线，方便工程隐藏式布线

▲认证：一体机通过3C认证，ISO9001体系认证，省级高新技术产品认证

- 产品需求清单

- 附件：惠州机场综合业务备勤用房产品需求清单