揭阳潮汕国际机场飞行区嵌缝料更新项目

询价文件

（第二次）

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2018年8月

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“采购人”） 对揭阳潮汕机场飞行区嵌缝料更新项目进行公开询价采购，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、 询价项目说明

1.1项目编号：粤机场集团潮汕招〔2018〕17号

1.2项目名称：揭阳潮汕国际机场飞行区嵌缝料更新项目

1.3项目地点：揭阳潮汕国际机场

1.4询价内容：揭阳潮汕机场飞行区跑道道肩与联络道道肩的3cm接缝3637米和机坪外围水泥板块之间的3cm接缝2913米进行嵌缝料更新，合计6550米。本次道面嵌缝料更新工程使用材料为硅酮密封胶。

1.5最高限价：本询价项目设置的报价最高限价为人民币34.02万元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。

二、 报价人资质要求

2.1报价人应是在中国注册的企业法人（包括外商独资、中外合资、中外合作企业）或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力。

*2.2报价人必须具有机场场道二级（含）以上或防水防腐保温工程承包二级（含）以上资质且具备企业安全生产许可证。

*2.3 报价人近3年必须具有国内4D级及以上民用机场飞行区道面嵌缝料施工业绩（提供合同复印件、联系人，加盖公章）。

2.4所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

三、用户需求及技术规范

技术标准规范执行《民用机场飞行区场地维护技术指南》（AC-140-CA-2010-3）

3.1清缝施工技术要求

3.1.1基层清理：清理干净缝隙两边的油污、水份、锈迹、灰尘。

3.1.2清缝：清除缝槽内的旧嵌缝料、泥砂、石子、粉尘等杂物，保证缝底、侧壁无旧嵌缝材料，以确保新嵌缝材料与混凝土两侧壁有良好的粘结，嵌缝前缝槽内应处于十分干燥的状态。要求使用整套机械化设备进行清缝，清缝工艺不损伤道面且无污染。

3.2 嵌缝施工技术要求

3.2.1 嵌缝料厚度6cm，其中硅酮密封胶厚度3cm，泡沫条厚度3cm。

3.2.2嵌缝时保持缝内干燥。

3.2.3嵌缝料保证当天施工撤场时不粘胎。

3.2.4嵌缝料与道面板缝壁粘结牢固，无脱边。嵌缝表观质量：呈半圆状,表面不得有气泡、裂纹产生，侧壁无开裂，接口处线条应顺滑、整齐。

3.2.5嵌缝材料使用寿命符合现行民航标准。

3.3本次道面嵌缝料更新工程选用材料应符合《民用机场飞行区场地维护技术指南》中对灌缝材料的技术规范要求。且该灌缝材料，冷凝快，弹性好，能较好地解决灌缝后单边开裂的问题。

| 检测项目 |  | 基材类型 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，g/m³ |  | - | 实测 |
| 流平性 |  | 金属槽 | 光滑平整 |
| 表干时间（h) |  | 玻璃板 | ≤16 |
| 弹性恢复率（%） |  | 水泥砂浆块 | ≥80 |
| 拉伸模量 MPa | 23℃ | 水泥砂浆块 | ≤0.4 |
|  | －20℃ |  | ≤0.6 |
| 与混凝土的粘结性 | 浸水后 | 水泥砂浆块 | 不破坏 |
|  | 浸油后 | 水泥砂浆块 | 不破坏 |
|  | 人工老化后 | 水泥砂浆块 | 不破坏 |
| 加热质量损失率（%） |  | - | ≤6 |

3.4本公司保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。

*3.5工期：必须在60个日历天内完成。

*3.6报价人必须提供符合本项目要求的施工方案（包括人员、材料、设备机械、技术措施、工期进度）。

3.7 施工条件：本工程施工时间为晚上航班结束后至次日凌晨，计划施工时间为每日02:00至05:00点。

*3.8本项目质保期至少为二年。

3.9报价人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺。

四、承包方式

4.1本项目主要包括但不限于以下项目，即包括：根据采购人提供的询价文件、项目需求和技术要求，采用由承包人包人工、包材料、包机械、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包物价上涨等方式进行综合单价包干承包。对于因承包人计算错误或漏计造成的误差，采购人在竣工结算中不予调整。

4.2本项目报价为人民币含税报价，按国家规定由承包人缴纳的各种税费（包开具增值税专用发票）均包含在项目报价内，由承包人缴纳。

4.3以人民币报价，报价应包含与本项目有关费用及合同实施过程中不可预见费用，即完成本项目内容所需的一切费用。

4.4结算方式：项目竣工验收合格，收到承包人提供的增值税专用发票和结算资料，经发包人审核合格后的15个工作日内付款。本项目结算时预留合同金额的5%作为质保金。

五、递交报价文件须知

5.1报价文件的有效期：自报价文件提交后90天之内。

5.2递交报价文件截止时间及地点：2018 年9月7日10时。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场1号开闭所211室，联系人及联系电话：王先生，13829689758。

5.3报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

5.4报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达指定地点。不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

5.5报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，外包装显眼处注明“揭阳潮汕国际机场飞行区嵌缝料更新项目”字样。

5.6 若截止投递报价文件时间，报价单位少于3家，则发布延长公告，延迟递交报价时间。

5.7若通过符合性审查的报价文件只有一家单位，采购人有权重新再次发布竞争性谈判公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

5.8采购人将不负责报价人准备报价文件和提交报价文件所发生的任何成本和费用。

六、报价文件要求

6.1报价文件的组成

6.1.1报价函（见格式一）

6.1.2法定代表人证明书、法定代表人授权书（适用非法人代表签署的报价文件）（见格式二）

6.1.3报价人相关资质文件：企业营业执照复印件、税务登记证复印件。

6.1.4已标价工程量清单。

6.1.5实施方案。

6.1.6同类项目成功案例，附项目合同复印件或验收报告，原件备查。

6.1.7广东省机场管理集团有限公司《合作商登记表》（登录wz.gdairport.com注册后打印）

6.2报价人应按以上内容顺序编写报价文件，自编目录及页码装订成册。

6.3报价文件的份数为正本一份副本四份，要求正本使用询盖章原件。

6.4报价文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。并在封面及骑缝处盖章。

6.5报价文件格式

格式一：

报价函

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

依据贵方揭阳潮汕国际机场飞行区嵌缝料更新项目的询价文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（报价人名称）提交下述报价文件正本1份，副本4份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守竞争性谈判文件中的各项规定，按竞争性谈判文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部竞争性谈判文件。我方已完全清晰理解报价的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

电话：                传真：

日期：     年    月   日

格式二：

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名）

授权单位：（盖章）

年　 月　 日

授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

格式三：

| 揭阳潮汕国际机场飞行区嵌缝料更新项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区道面嵌缝料更换工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 9814.15 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 材料检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 6 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 7 | 不停航施工增加费 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价 |  |  |  |  |
| 合计=1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |  |  |

说明：1.以报价以总价为准；

2.报价应采用人民币；

3.报价总价必须含应付的全部税费等。免费提供的设备、配件或服务，请在价格和备注栏注明。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人/授权委托代表签名：

日       期：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区道面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 硅酮密封膏嵌缝 | 1.清缝：清理缝槽内旧嵌缝料、泥沙、石子、粉尘等杂物，保证缝底、侧壁无旧嵌缝材料。. 2.嵌缝材料：硅酮密封胶。 3.规格：宽度3cm，深度6cm，其中泡沫条3cm。 | m | 6550 |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 清除废料外运 | 1.清除废料外运5km | m | 6550 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区道面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.538 |  | 9814.15 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.538% |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区道面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 2 | 预算包干费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区道面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.33 |  |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.08 |  |  |
| 1.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 0 |  |  |
| 2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 |  | 10 |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |

七、评审办法

7.1评审小组：采购人将组建评审小组，负责对报价文件进行审核，确定项目符合要求的最低价报价人为本次项目成交人。

7.2 评审原则

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价人。同时，在评审时恪守以下原则：

7.2.1客观性原则：评审小组将严格按照询价文件的要求，对报价人的报价文件进行认真评审；评审小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

7.2.2统一性原则：评审小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

7.2.3独立性原则：评审工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评审意见承担个人责任。

7.2.4保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对报价人的商业秘密严格保密。

7.3评审方法（符合性最低价中标法）

7.3.1本次评标采用低价中标法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，报价最低的投标人作为中标候选人。如第一候选人（报价最低）施工方案无法满足项目需求，则推荐第二候选人成交，依此类推。

7.4 成交通知书

7.4.1采购人在评审结束后十个工作日内向成交人签发《成交通知书》，向未成交人签发《成交结果通知书》。

7.4.2《成交通知书》将作为成交人签订合同的重要依据之一。

7.4.3对未成交者，不退还报价文件。

7.5合同的订立

7.5.1采购人与成交人自《成交通知书》发出之日起十个工作日内，按询价文件要求和成交人最终报价承诺签订合同。如果成交人放弃或者没有按照规定签订合同，采购人有权取消其成交资格。

7.5.2询价文件、成交人的报价文件及双方确认的澄清文件及承诺等，均作为合同的组成部分，具有法律约束力。

八、查询和投诉

报价人认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在结果公示期内，以书面形式向采购人纪检部门投诉，但须对质疑内容的真实性承担责任。

投诉电话：06663-6192045 许书记

九、联系方式

单位名称：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

联系人： 王先生

联系电话：0663-6192173

地址：揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场

邮编：515558

采购人：广东省机场管理集团有限公司

揭阳潮汕机场公司

2018年8月31日