揭阳潮汕机场跑道嵌缝料更新项目询价函

- 揭阳潮汕机场公司对其认可的供应商进行国内询价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、询价项目说明

- 1. 询价编号：粤机场集团潮汕招[2017]3号

- 2. 项目名称：揭阳潮汕机场跑道嵌缝料更新项目

- 询价内容：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面7600米嵌缝料更换，本次道面嵌缝料更新工程使用材料为硅酮密封胶。

- 工程限价：本工程最高投标限价为17.65万。

二、嵌缝工程技术规范

技术标准规范执行《民用机场飞行区场地维护技术指南》（AC-140-CA-2010-3）

1.清缝施工技术要求

1.1基层清理：清理干净缝两边的油污、水份、锈迹、灰尘。

1.2清缝：清除缝槽内的旧嵌缝料、泥砂、石子、粉尘等杂物，保证缝底、侧壁无旧嵌缝材料，以确保新嵌缝材料与混凝土两侧壁有良好的粘结，嵌缝前缝槽内应处于十分干燥的状态。要求使用整套机械化设备进行清缝，清缝工艺科学严谨不损伤道面且无污染。

2. 嵌缝施工技术要求

2.1嵌缝时保持缝内干燥。

2.2嵌缝料保证当天施工撤场时不粘胎。

2.3嵌缝料与道面板缝壁粘结牢固，无脱边。嵌缝表观质量：呈半圆状,表面不得有气泡、裂纹产生，侧壁无开裂，接口处线条应顺滑、整齐。

2.4嵌缝材料使用寿命符合现行民航标准。

3.本次道面嵌缝料更换工程选用材料应符合《民用机场飞行区场地维护技术指南》中对灌缝材料的技术规范要求。且该灌缝材料，冷凝快，弹性好，能较好地解决灌缝后单边开裂的问题。

| 检测项目 |  | 基材类型 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度，g/m³ |  | - | 实测 |
| 流平性 |  | 金属槽 | 光滑平整 |
| 表干时间（h) |  | 玻璃板 | ≤16 |
| 弹性恢复率（%） |  | 水泥砂浆块 | ≥80 |
| 拉伸模量 MPa | 23℃ | 水泥砂浆块 | ≤0.4 |
|  | －20℃ |  | ≤0.6 |
| 与混凝土的粘结性 | 浸水后 | 水泥砂浆块 | 不破坏 |
|  | 浸油后 | 水泥砂浆块 | 不破坏 |
|  | 人工老化后 | 水泥砂浆块 | 不破坏 |
| 加热质量损失率（%） |  | - | ≤6 |

- 本公司保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。

- *合格的应邀人必须为：

- （1）来自中华人民共和国的法人企业。

- *合格的应邀人必须具有防水防腐工程承包二级（含）以上资质。

- *必须具有机场飞行区道面嵌缝料施工业绩（提供合同复印件加盖公章）。

- 7. 应邀文件有效期：自询价文件提交后90天之内.

- 8. *工期：必须在60个日历天内完成。

- 9. 付款期限：验收合格，结算审定，收到发票后15个工作日内付款

- 10. 项目位置：揭阳潮汕机场

- 11. 施工条件：本工程施工时间为晚上飞行结束后至次日凌晨，计划施工时间为每日1:00至6点。

- 12. *报价期限：截止2017年6月20日15:00前，将加盖公章且符合格式要求的正式报价文件（一式五份）邮寄至：

- 广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司运行保障部建管室贾先生收  邮编：515558

- 在询价过程中如有不明的地方可与询价单位联系，联系人：贾先生。联系电话：0663-6192157，13902727176。

- 13.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

- 14.*本项目质保期至少为二年。

- 三、报价须知

- 成交原则：本项目采用询价形式，最低价中标。

- *除询价文件另有规定外，报价为包含全部税费的价格。成交后服务商必须提供增值税专用发票。

- 在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，优先考虑有国内民航业绩同类项目的应邀人为成交服务商。

- 应邀人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺

- 如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

- *所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选承包商（已注册的除外）。

- 四、工程量清单

- 工程报价表格（表-1～表-10）及表－11～12。

表-1       工程报价表格封面

| 揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  |
| --- | --- |
| 投 标 价 |  |
| 招 标 人： |  |
| 投标价（小写）： |  |
| （大写）： |  |
| 投 标 人： |  |
|  | (单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |
| 复 核 人： |  |
|  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |

表-2

总 说 明

工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程

表-3

| 工程项目投标价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 1 | 揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  | 5041.65 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-4

| 单项工程投标价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 1 | 揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  | 5041.65 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-5

| 单位工程投标价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  |  |  |
| 序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4 | 规费项目计价合计 |  |  |
| 5 | 税金项目计价合计 |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |

表-6

分部分项工程量清单与计价表

| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 硅酮密封膏嵌缝 | 1.清缝：清理缝槽内旧嵌缝料、泥沙、石子、粉尘等杂物，保证缝底、侧壁无旧嵌缝材料。 2.嵌缝材料：硅酮密封胶。 3.规格：宽度1cm，深度4cm，其中泡沫条1.2cm。 | m | 7600 |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 清除废料外运 | 1.清除废料外运5km | m | 7600 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-7

总价措施项目清单与计价表

工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) | 分部分项合计 | 3.538 | 5041.65 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |

表-8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-9

规费和税金项目清单与计价表

工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.33 |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0 |  |
| 1.3 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.12 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  |
| 2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 | 11 |  |

表-10

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  | 合价（元） |  |  |
| 1 | 定额直接费＝（1.1＋1.2＋1.3＋1.4） |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （分列构成该项目的人工费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （分列构成该项目的材料费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （分列构成该项目的机械费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  | 合价（元） |  |  |
| 1.4 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 利润（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 综合单价＝（1＋2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：一、工程量清单中所有项目均应按本表格式编制单价分析。且本表中的  “项目编码” 必须与工程量清单中的“项目编码”一致。

二、所有的单价分析，投标人均应填写A（利润率）值，且A值应统一固定不变。A值由投标人根据招标书的相应条款，结合自身实力进行填报，作为评标评审要素之一。A=       。

表-11

属于本工程实体项目内的主要材料和设备价格表

工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程

| 序号 | 材料（设备）编码 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 产地及品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表填报的材料单价必须与综合单价分析表中相同材料的单价一致，否则招标人有权予以修正。

表-12

发包人供应材料设备一览表

工程名称：揭阳潮汕机场飞行区跑道沥青面与水泥面嵌缝料更换工程

| 序号 | 材料名称及品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 五、报价文件格式（一式五份）

（项目名称）

报 价 文  件

报价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、报 价 函

致：揭阳潮汕机场公司

- 1.经踏勘项目现场，并经认真阅读贵公司提供的跑道嵌缝料更新项目询价文件所有内容之后，现投送该项目报价文件。我们愿意全部按照询价文件之规定并遵守询价文件规定的所有条款，承担该项目。

本项目总价为人民币（以大写和数字表示）                     。报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果发包人接受我们的投标并与我们签订该项目合同，本报价书连同发包人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本报价书。

（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该项目合同。

若我们违反上述责任中的任一条，由我公司承担由此所造成询价单位损失的一切费用。

报价人：（法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签定或印签）

日期：    年  月  日

2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （报价人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：（法人公章）：

法定代表人签名：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证复印件（双面）

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                       （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认被授权人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：   （签字）   性别 ：         年龄：________

身份证号码：                    职务：

报价人：                                      （盖章）

法定代表人：                                  （签字）

授权委托日期：         年       月       日

被授权人身份证复印件（双面）

4、工商营业执照副本（提交复印件加盖公章）；

5、组织机构法人代码证书（提交复印件加盖公章）；

6、税务登记证书（提交复印件加盖公章）；

注：如已办理“三证合一”的，仅需提供新版营业执照。

7、近三年没有违法不良记录的承诺（提交原件加盖公章）；

8、防水防腐工程承包二级（含）以上资质证书。

9、机场飞行区道面嵌缝料施工业绩（提供合同复印件加盖公章）。

10、报价人认为需提供的其它资料。

11、已标价工程量清单