湛江机场OA信息化工程项目询价函

项目名称：湛江机场OA信息化工程项目

2016年4月

第一：询价函

广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

- 采购编号：自动生成

- 项目名称：湛江机场OA信息化工程项目

- 询价函发出时间：2016年4月20日

- 递交询价文件截止时间为：2016年4月25日

- 主办单位：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

- 联系地址：湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司办公楼205室

- 联系人：	吴先生

联系电话：0759-3255388

第二：报价须知

- 询价有效期报价文件提交后5天内。

- 项目建设要求及采购清单：详见附件

- 付款方式：

在供应商确认工程项目全部内容完成后并递交验收合格报告后，供应商开具相应额度的发票给采购人，经采购人确认后10个工作日内支付合同总价的的90%给供应商，余款10%作为质保金在质保期（验收合格后2年）满后10工作日内向供应商支付，属于增值税业务的需提供增值税专用发票。

- 限价说明：

本项目最高限价为人民币33.9万元，如报价文件所报总价高于本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

- 施工期限

工期30天

- 质量要求

1.应邀人需完成湛江机场公司湛江机场OA信息化工程项目的设计、制造、运输、交货、调试、试运行及售后服务等工作，并提供符合用户要求的一切相关资料。

2. 交货地点：湛江市霞山区机场路24号湛江机场

3. 所有技术文件及资料均免费提供，且必须为中文版，如果资料中有外文则必须提供中文译本。所有的文件和资料必须提供相应的电子文档。

4. 应邀人需要提供工程及工程设备试运行，试运行保障不低于60天。试运行期间应邀人负责提供所需的人员、器材和必要条件，试运行费用已包含的合同总价中，业主不再额外支付费用。

5. 免费保修期1年，时间从接受验收合格之日起计算。

6．应邀人应对设备的安装、使用、安排工程师给予指导和演示，应如何正常使用、功能键说明，配件基本安装操作、如何排除故障等方面进行指导和演示。由应邀人派出的指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，业主不再额外支付费。

七、合格的承包商：

1. 承包商注册资金不低于100万元，具有在国内注册的独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力。

2.承包商应具有同类项目施工经验，在报价材料中提交相应证明材料。

八、报价文件包含但不限于以下内容（以下条目必须分别加盖公章）

1.报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）。

2.施工工程量报价明细表。

3.施工技术要求响应情况。

4.企业营业执照副本及税务登记证副本复印件。

5.法定代表人身份证明书，或报价文件签署授权委托（如文件签署人为委托代理人）。

6．承包商基本情况（必须包括承包商在湛江具有长期固定机构的证明）。

7. 同类项目施工证明材料。

8. 制造商授权书。

9. *所有的供应商需在wz.gamc.cn主页中“供应商注册”页面上的供应商注册木块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。  提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章

九、报价文件的递交

1．报价文件的密封与标记

1.1报价函应单独密封。

1.2报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称与地址、项目名称；承包人名称与地址、邮政编码并加盖承包商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回。

1.3报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖承包商单位公章。

1.4如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

2.报价文件的提交

2.1报价文件应于规定的递交文件截止时间前送达或邮寄至湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司办公楼205室。

2.2采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的询价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在询价截止前24小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应。

十、以上所有项目均为不可偏离项目，如有偏离将导致供应商提交的询价文件作废。

十一、由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利

十二、询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后7个工作日内将已盖公章的成交通知书发给成交候选供应商，原件及扫描件均有效。

第三：技术要求

湛江机场OA信息化工程项目

湛江机场公司由于各办公点独立操作，通过网络互联网平台办公，没有组建局域网，故云平台协同办公系统需要所有办公点通过局域网，经过安全路由器，与集团专线连接。

# 一． 组网需求分析

当前湛江机场公司拥有一座五层的综合办公楼，独立办公生产区域、现场指挥中心（覆盖特种车队）、导航中心（覆盖国际厅、货运、饭堂）、医务室（覆盖车队、公安）、国内出发厅（覆盖行李巡查、地勤值班室、安检值班室、服务台、贵宾楼值班室），本次组网方案需把5个办公地点连成一个整体局域网。

## 1性能要求

局域网骨干网络采用光纤链接，桌面信息点连接带宽达到交换100/1000Mbps；网络核心及二级设备都支持IPV6技术的应用。

## 2应用需求

高质量的信息网络，除了用于基本的办公、科研、管理、情报资料检索外，还担任着网内外信息交流、多机场联合营运，全机场监控联网等任务。

## 3安全需求

要求内外网隔离，技术部门等少数机器可以与互联网进行互联，其余内网机器与外网隔离，要求有高性能的防火墙进行安全隔离，并能有效隔离各子网之间未经授权的相互访问，杜绝内部网蠕虫病毒以及垃圾邮件的泛滥。

## 4网络管理需求

建成的网络要求可进行集中式、可视化图形管理，可发现网络拓扑，网络管理员可及时发现网络故障点并予以排除，可依据探测到的MAC地址来确定相应的用户，并可及时隔离非法访问用户，以保证整个网络高效、安全、可靠的运转。

结合以上用户应用的需求分析，分析用户的网络需求如下：

（1）多层分布式网络结构可保证整个网络的高性能运行。

（2）VLAN技术的应用，一方面保证了网络相对于重要数据的内部安全性，另一方面，VLAN减少了整个网络的广播域，从而提升了网络的整体性能。

（3）基于网络设备的管理功能，使得网络管理员利用一台计算机、一个IP地址即可对整个网络进行集中式管理、维护。

# 二． 组网方案设计

## 1.总体结构框架概述

## 在充分按照网络设计原则的基础上，本次小型企业内部组网核心设备由华为5720-36C-EI-28S-AC系列交换机组成，接入设备由华为S5700-52P-LI-AC系列交换机组成，连接Internet的由集团的绿色安全路由组成。

# 三．布线方案设计

（1）连接在网络中设备类型以及电缆上所承载的通信负载是选择电缆的关键因素。同时，在进行电缆选择时还应考虑以下因素：

1）网络集线器和节点(信息口)之间的最大距离

2）在管道和地板/天花板中的布线可用空间

3）电磁干扰(EMI) 的程度

4）为系统服务的设备的可能的变化情况和它们的使用方式

5）系统复元力的水平

6）网络要求的生命周期

7）线缆走线的限制和电缆弯曲半径的限制

8）具有潜在重复性使用可能的现有线缆安装情况

四．组网方案设备选型和预算

根据需求分析，并遵循设计原则，本方案产品选型如下：

OA信息化工程主要设备清单

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 核心交换机 |  |  |  |
| 1 | S5720-36C-EI-28S-AC | S5720-36C-EI-28S组合配置(28个千兆SFP,4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 3台 |  |  |
| 2 | S5700-28P-LI-AC | S5700-28P-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 6台 |  |  |
| 2 | S5700-52P-LI-AC | S5700-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 3台 |  |  |
| 二 |  | 交换机上联光模块 |  |  |  |
| 1 | eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)（交换机级联） | 42台 |  |  |
| 2 | 深信服 AC-1200 上网行为管理网关 | 包含上网认证、终端检查、访问控制、行为监、外发管理、带宽管理、行为审计、统计报表和安全增强等功能，自购买日起每年升级费(含应用识别规则库/准入规则库升级) | 1台 |  |  |
| 三 |  | 机房静电地板 |  |  |  |
| 1 | 静电地板 |  | 8㎡ |  |  |
| 四 |  | 辅助线材 |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 单模 | 2800米 |  |  |
| 2 | 超六类非屏蔽全铜网线 | 全机场覆盖 超六类非屏蔽全铜网线（300米 原装NIPPON） | 33箱 |  |  |
|  | 模块 | 超六类 免打模块RJ45网络插座 | 150个 |  |  |
|  | 水晶头 | LINKWAY 千兆 超六类水晶头 | 300个 |  |  |
|  | 面板 | AMP面板 | 150个 |  |  |
|  | 底盒 | RJ45模块底盒明盒 | 150个 |  |  |
|  | 线槽 | 雄塑 | 3000 |  |  |
|  | 网络机柜 | 24U金盾网络机柜 | 1 |  |  |
|  | 配线架 | 安普康AMPCOM六类48口配线架 | 8 |  |  |
|  | 2米原装网线 | 六类工程级网线 2米 | 200 |  |  |
| 3 | 电信级SC-FC跳线 | 1米光纤跳线 SC-FC跳线 | 100 | ¥ 8 | ¥ 800 |
|  | 电信级FC-FC光纤跳线 | 电信级FC-FC 3米单模光纤跳线 | 100 | ¥ 12 | ¥ 1,200 |
|  | 图腾9U挂墙柜 | 挂墙 | 6 | ¥ 340 | ¥ 2,040 |
|  | 光缆分线箱 | 24芯ODF箱ODF光缆分线箱 | 12 | ¥ 360 | ¥ 4,320 |
| 五 |  | 安装施工 |  |  |  |
|  | 方案撰写、安装、调试、维护等 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

五．湛江机场办公园区网网络拓扑图

第四：报价表

| 序号 | 设备名称、型号 | 制造商、产地 | 数量 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、培训等其它费用 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写： |  |  |  |  |

*以上报价包含全部税费，免费提供的设备、配件或服务，请在价格和备注栏中注明 。

______________________________________

（应邀人全称、盖法人公章）

______________________________________

（应邀人地址）

______________________________________

（授权代表姓名）

______________________________________

（签名）

______________________________________

（日期）

（联系电话）

第五：其他需提供的资料

法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （应邀人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就询价编号为              的            项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职务：

单位名称（盖章）：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字：

职务：

单位名称：

地址：