询价函

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司对其认可的供应商进行国内询价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、询价项目说明

1．询价编号：揭阳潮汕机场公司2017-019

2．项目名称：揭阳潮汕机场公司购55寸落地竖屏户外风冷广告机项目

3．询价内容：55寸落地竖屏户外风冷广告机（安卓版）

| 参考样式 | 采购数量（台） |
| --- | --- |
|  | 5 |

3.1.技术参数

| 序号 | 部件 | 规格 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 外壳 | 1.5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上； 开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级； 整机采用前后双开门方式，可方便维护内部显示屏、玻璃、散热组件和电子件；底座设计安装固定孔，用于固定在地面上，固定孔设计位于广告机内部，防盗； 进出风口设计特制防尘过滤网，过滤空气中微尘，并防止蚊虫等进入机器内部。 | 珍珠银灰色圆角款 |
|  |  | 外形尺寸 | 2180*920*228mm(高*宽*厚) | 参考 |
|  |  | 显示区域 | 1209*680mm(高*宽) |  |
|  |  | 玻璃 | 采用6mm 超白钢化玻璃，透光率≥98%，高透光 |  |
| 2 | 显示屏 | 显示尺寸 | 55” |  |
|  |  | 显示比例 | 16：9 |  |
|  |  | 分辨率 | 1920*1080 |  |
|  |  | 亮度 | 2000nit |  |
|  |  | 可视角度 | 178° 水平 / 178° 垂直 |  |
|  |  | 亮度调节 | 自动 | 显示屏配置自动感光系统，能根据环境光线改变显示屏亮度。 |
|  |  | 背光 | LED背光 |  |
|  |  | LED显示屏 | 无 |  |
|  | 灯箱 | 灯箱 | 无 |  |
|  | 触摸 | 电容触摸 | 无/可加选 |  |
| 3 | 主板 | 安卓双核 | CPU：安卓双核、2GHZ 内存：2G 内置储存器：8G 解码分辨率：支持2*1080P |  |
|  |  | WIFI | 无/可加选 |  |
|  |  | 播放软件 | 播放模式：支持联网节目发布、本地节目更新，支持循环、定时、插播、分屏分区播放、支持多媒体素材任意组合播放等播放模式。 网络支持：以太网、无线外设扩展、（另可加选3G/4G模块） 视频播放：支持WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、VOD、MOV、MKV、MP3、AAC等格式 图片格式：支持JPEG、PNG、GIG、BMP等 文件输出格式：支持TXT、PPT、WORD、ECELE等 其他格式：SWF、HTML、XLS、MMS、流媒体、静态网站、应用程序、天气预报、时钟等 视频输出：支持LVDS格式视频输出 音频输出：支持CVBS视频输出、左右声道输出，内置2*10W功放 支持：RTC实时时钟、定时开机、U盘更新播放列表、U盘升级网络升级、远程控制 |  |
| 4 | 电控 | 开关电源 | 工业级电源 |  |
|  |  | 防水喇叭 | 防水高品质10W喇叭 |  |
|  |  | 防雷器 | 三级防雷 |  |
|  |  | 漏电保护器 | 有防漏电 |  |
|  |  | 定时器 | 可按天、周、月设置定制开关机 |  |
| 5 | 散热 | 智能直通风散热制热系统 | 智能散热系统，自动调节风速风量，根据广告机内部温度，自动调节风机转速，调节广告机内部温度 。 |  |
|  |  |  | 智能感温系统，高温65℃自动关闭显示器 |  |
|  |  |  | -5℃自启动制热/可加选 | -10℃以下使用 |
| 6 | 其它 | 摄像头 | 无，可定制 |  |
| 7 | 工作参数 | 工作温度 | -30℃~+45℃ |  |
|  |  | 工作湿度 | 5%~95% |  |
|  |  | 工作电压 | AC 220V/50Hz |  |
|  |  | 最大功耗 | 380 W |  |

*注：买方保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。该项目限有最高限价，如超出最高限价将无法报价

4．*合格的应邀人必须为：

（1）是来自中华人民共和国的法人企业。

（2）提供有效的营业执照及税务登记证明复印件，并加盖公司印章。

（3）提供的文件符合本询价内容中的技术参数要求。

5． 应邀文件有效期：自询价文件提交后30天之内。

6． 交货期：合同签订后根据业主具体要求时间按时供货。

7、付款期限：货到验收后根据供应商开具的正式增值税专用发票，验证正确后10个工作日内付款。

8.  项目位置：揭阳潮汕机场

9.   竞价方式：

（1）报价人需在wz.gamc.cn主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的供应商注册页面，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）；

（2）用注册的供应商用户名和密码登陆后即可进行报价及上传加盖公章的报价文件（报价单及法人授权函扫描彩版）。

（3）报价期限：2017年11月 28 日15:00前。

（4）竞价结果：截止报价期限，根据电脑排名顺序选择前2至3名供应商作为备选供应商，通过价格的商务谈判最终确定供应商。

（5）联系人：揭阳潮汕机场公司运行保障部：江先生  电话：0663-6192156

二、询价范围

1.  应邀人需完成揭阳潮汕机场公司购55寸落地竖屏户外风冷广告机项目的运输、交货、安装、整机调试及售后服务等工作，并提供符合用户要求的一切相关资料。

2.  交货地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场

3. 所有技术文件及资料均免费提供，且必须为中文版，如果资料中有外文则必须提供中文译本。所有的文件和资料必须提供相应的电子文档。

4、质保期以各厂家提供的期限为基础，但不得少于一年,时间从接受验收合格之日起计算。

5、应邀人应对如何正常使用、功能键说明，配件基本安装操作、如何排除故障等方面进行指导和演示。由应邀人派出的指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，业主不再额外支付费。

6、报价为含税价。

三、其他需提供的资料

1、法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （应邀人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就询价编号为              的           项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

- 报价单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号/规格 | 设备 主要技术参数 | 产地 | 数量 | 报价 单价（元） | 报价 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币）大写： ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、报价须知： （1）交货期限： （2）交货地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场 （3）质量保证承诺：(填写质保期) （4）售后服务承诺： 二、报价单位资料： （1）报价单位名称和详细地址： （2）报价单位联系人： 联系电话及传真： 三、报价期限： 该报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷。 填写日期： 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |