揭阳潮汕机场跑道除胶工程项目询价公告

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司对其认可的服务商进行国内询价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交报价：

一、询价项目说明

1.项目名称：揭阳潮汕机场跑道除胶工程项目。

2.项目编号：粤机场集团潮汕招[2019]10号。

3.项目位置：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕国际机场。

4.询价内容

（1）本次询价除胶面积为24000平方米，分两批次实施。其中第一批次除胶面积为12000平方米，除胶位置为04#跑道着陆点区域（长350米*宽20米）和22#跑道着陆点区域（长250米*宽20米），在合同签订之日起5个工作日内开始进行除胶作业。第二批次除胶面积为12000平方米，在下一次跑道道面除胶时实施，除胶区域届时由甲方根据实际指定 ；

（2）此次除胶采用高压水冲法，用高压水清洗指定区域的飞机轮胎胶印和跑道中心线油漆印，洗净率不低于80%；

（3）清洗后经跑道道面摩擦系数车测试，除胶区域跑道道面摩擦系数平均值不低于0.52；

（4）除胶作业中，需严格控制水压及行进速度，避免对道面造成损伤；

（5）本工程施工时间为晚上飞行结束后至次日凌晨，计划施工时间为每日1：35-5：00。

5.最高限价：本项目最高限价人民币255840.00元(贰拾伍万伍仟捌佰肆拾元整)。

6.应邀人资格

合格的应邀人必须为：

（1）在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格并具备履行合同的能力；

（2）*投标人应具有国内民用机场场道工程专业承包二级（及以上）资质；

（3）投标人应取得有效的安全生产许可证；

- （4）*投标人自2016年1月1日至今，至少具有五项4D级（及以上）民用机场跑道除胶业绩且每个业绩的除胶面积需大于或等于2万平方米（提供合同复印件加盖公章）；

（5）投标人能提供符合本项目要求的除胶设备（需提供自有设备的发票或租赁合同）；

（6）投标人有开具增值税专用发票的能力；

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）*拟派项目经理具有国家二级（含以上）注册建造师资格，具有机场跑道除胶合同业绩。

7.*工期：第一批次除胶在合同签订之日起，5个工作日内开始进场除胶作业，在20个日历天内完成。第二批次除胶在接到甲方除胶通知后，5个工作日内到场除胶，20个日历天内完成。

8.报价为包含全部税费的价格，成交后服务商必须提供增值税专用发票。

9.应邀文件有效期：自竞价文件提交后90天之内。

10.如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

11. *报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

12.验收完成标准：

（1）验收标准：除胶区域的跑道摩擦系数平均值不低于0.52 ，除胶后道面完好无损伤。

（2）验收方法：现场检验、跑道摩擦测试车测量。

（3）除胶服务结束后五个工作日内，甲方组织验收。

13.付款方式：

验收合格后，提供结算需要的资料后，经结算审定，第一批次按合同审定总额的50%；第二批次按合同审定总额的50%；乙方先开具等额增值税专用发票给甲方,甲方验证合格后，以银行汇款方式支付15个工作内付款。

14．施工条件：本工程计划施工时间为每日1:35至5:00点。

二、询价方式

1.*所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选承包商（已注册的除外）。

2.报价期限：截止2019年5月17日14:00前，将加盖公章的报价材料（包括但不限于正式报价、资质证明、合同业绩证明、法人授权函、自有设备的发票或租赁合同，一式三份）邮寄至：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司运行保障部建管室陈先生收，邮编：515558。在询价过程中如有不明的地方可与询价单位联系，联系电话：0663-6192607 陈先生。

3.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

三、成交方式

- 成交原则：本项目采用询价形式，在符合询价文件所列条件情况下，报价最低者中标。

- *除询价文件另有规定外，报价为包含全部税费的价格。成交后服务商必须提供增值税专用发票。

- 在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，优先考虑有国内民航业绩同类项目的应邀人为成交服务商。

- 应邀人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺。

四、法人授权函

1．法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于   (国家或地区）的         （应邀人名称）在下面签字的      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （单位名称）的在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就竞价编号为    的           项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

五、报价单

| 工作内容 | 单价（元/平方米） | 总额（元） （工程量为24000平方米） |
| --- | --- | --- |
| 揭阳潮汕机场跑道除胶工程 |  |  |
| 注：报价为综合单价，含增值税。 |  |  |