（非招标采购项目服务/工程类综合评审）

惠州机场飞行区扩建工程

第三方检测项目

采购文件

（综合评审）

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

2022年 12月

总  目  录

第一部分               采购公告

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              采购人需求书

第一部分

采购公告

- 第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目进行国内公开采购，现邀请合格供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目。

1.2项目地点：惠州市惠阳区平潭镇境内。

1.3项目内容：本项目的采购范围为惠州机场飞行区扩建工程，包括新建站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑（包括建筑防雷检测、建筑消防检测）、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程等工程的第三方试验检测等，并负责组织和通过建筑防雷和建筑消防的专项验收。

基本情况：新建站坪分为中部站坪和东部站坪，中部站坪位于现状民航站坪东侧，设置6个C类机位，运行方式为自滑进顶推出，面积59445㎡；新建东部站坪位于现状平滑东端，设置5个机位，运行方式为自滑进出，面积48295.22㎡。

1)新建站坪：新建站坪分为中部站坪和东部站坪，中部站坪位于现状民航站坪东侧，设置6个C类机位，运行方式为自滑进顶推出。新建东部站坪位于现状平滑东端，设置5个机位，运行方式为自滑进出。

2)服务车道：机位周边设置服务车道，服务车道按8米宽2车道设计。

3)飞行区围界：沿本期飞行区平整边界设置飞行区围界，围界高度为2.5米，飞行区围界设置位置按满足机场净空限制面要求考虑，围界均采用钢筋网围界。

4)围场路：沿飞行区围界内侧设置围场路，围场路宽3.5米。

5)1号及4号联络道道面盖被：本次改造目的是提升1、4号联络道道面PCN值，满足民航飞机使用要求。本次设计采用旧道面上加铺28cm厚水泥混凝土盖被层的方式进行改造，盖被采用隔离式盖被，加铺前在现状道面上摊铺土工布，在靠近跑道和滑行道部分考虑拆除现状道面后新建36cm厚道面的形式来顺接跑道及滑行道。

4号联络道加宽设计：4号联络道道面宽度为18m，两侧道肩宽度为2m，道肩宽度不满足规范3.5m的要求，结合4号联络道盖被，拆除原道肩，并在两侧新建3.5米宽的道肩。

主要工程量：土石方挖方（自然方）11万m³、填方9.6万m³、弃方5.9万m³、借方5.1万m³、道面面积11万㎡，道肩面积3.6万㎡，箱涵196m、盖板明沟556m、盖板暗沟71m、矩形明沟1267.5m。

6)助航灯光工程：在A4滑行道和新建站坪边缘设置滑行道边灯和滑行引导标记牌，配合道面加铺和扩宽，对现状部分助航灯光进行拆迁、拆除并重新安装；对部分现状助航灯具更换光源；预留滑行道中线灯、停止排灯等。

7)站坪照明及供电工程：站坪新建高杆灯及高杆灯监控系统。

8)飞行区消防工程：本期新建消防管从机坪现状消防管网上接出，沿新建中部站坪敷设DN250钢骨架塑料复合管，与东部站坪新建的管网连同，结合跑道消防管线连接成环状。

除以上工作内容外，还包括：

1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

2）在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

3）检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。

4）检测项目需求及检测频次以满足工程质量监督、验收规范所需检测项目及检测频次的最低限度要求为限。采购人对于成交单位超出最低限度要求之外进行的检测项目及检测频次不再计算支付检测费用，由成交人自行承担。

5）供应商应需按照国家、属地和采购人防疫要求，执行防疫政策。

- 采购内容：工程量清单-惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目汇总附表和采购人需求书。

2.1试验检测主要仪器设备

试验检测主要仪器设备和配套药剂必须满足施工、采购人、规范及设计的要求。

(以上采购内容见惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目工程量清单表附件1)

- 采购限价

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第2点，惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目工程量清单表内容 | 1项 | 人民币：￥816,851.04元 |
| 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 人民币：￥816,851.04元 |

注：1）供应商必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。

2）……

（注：采购人可根据项目实际情况进行添加）

2.2服务期限：从合同约定日期开始，至工程质量缺陷责任期期满结束。

- 合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人（注：采购人可根据项目需求明确可选取其他非企业法人组织，如：机关法人、事业单位法人、社会团体法人等）。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。

3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价（注：若需联合体报价，由采购人自行调整）。

3.7其他要求（注：包括资质、业绩、项目负责人等，由采购单位根据项目实际情况自行添加）。

- 3.8  法定代表人证明书、授权委托书及联系方式（详附件XXX）；

- 3.9 营业执照、税务登记证、组织机构代码证合格有效或三证合一复印件；

- 3.10 公平竞争承诺书（详附件2）；

- 3.11 投标报价，报价应包括完成招标文件规定的委托范围内的全部检测、实验以及成果编制等所有工作；

- 3.12 针对本项目商务部分的投标文件，具体包括：

- 1）投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的企业或其他组织。

- 2）具有有效的省级质量技术监督行政主管部门或国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）,检测能力覆盖本次招标范围内全部试验检测内容。

- 3）具有有效的省级及以上住房和城乡建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书或交通运输行政主管部门颁发的综合乙级及以上公路工程试验检测机构等级证书（需提供加盖公章的证书复印件）。

- 4）业绩要求：供应商近5年（2017年1月1日至今，以竣工验收时间为准）至少承接过1项单个合同金额50万元以上的机场场道工程监理平行试验检测或第三方检测业绩（需提供业绩合同复印件并加盖公章）。

- 5）拟任项目负责人资格：具有交通运输部颁发的公路工程试验检测师资格证书，且具有中级工程师及以上职称（需提供加盖公章的证书复印件）。

- 6）所有提供的资料复印件需加盖单位公章。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）

- 报名登记及获取采购文件（注：采购人可自行选择是否需求登记环节）

供应商应登陆广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台，在网站首页“供应商注册”模块，注册为省机场集团的供应商（网站地址：http://wz.gdairport.com/)。

登记时间为2022年12月13日至2022年12月19日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间）（不少于5个工作日），由供应商代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（XXX@gdairport.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向供应商发出采购文件。

在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的供应商仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 版权和保密

1）对于采购人或监理单位提供给第三方供应商的任何资料、软件产品，其版权均属采购人，供应商承诺签署保密协议并负有保密责任。

2）对于本项目中，供应商提供给采购人或监理单位的所有文件和相关资料，以及供应商的任何工作成果，包括过程成果，版权属采购人和供应商共同拥有，双方均要求予以保密，未经双方书面同意，任何一方不得向任何人泄露。

3）供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商提供的文件和相关资料任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 供应商须现场递交一种方式（注：采购人可根据项目需求调整报价文件递交方式）递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：惠州机场建设指挥部4办公室，

- 联系人：周工、樊工

  - 报价文件递交截止时间：2022年12月19日下午16:00。

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：惠州市惠阳区平潭镇境内

联系人：周工、谢工

联系电话：13602878428（周），13503048979（谢）

电子邮箱：XXXX@XXX

- 投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向.。。。。（注：采购单位的招标采购监管部门）投诉

联系电话：

附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

一、说   明

1	项目说明

2	定义

3	合格的供应商

4	合格的服务及货物/工程

5	报价费用

二、采购文件

6	采购文件构成

7	采购文件的澄清

8	采购文件的修改

9	采购语言及计量单位

三、项目报价文件的编制

10	项目报价文件

11	商务文件

12	技术文件

13	计算机文件

14	知识产权和专利权

15	保密

16	报价文件有效期

17	不允许偏离的条款

四、项目报价文件的递交

18	项目报价文件的密封和标记

19	递交报价文件截止时间

20	迟交的项目报价文件

五、综合评审过程

21	报价文件的递交

22	评审小组

23	项目报价文件的评审

24	报价文件的详细评审

25	综合得分计算

26	成交供应商的确定

27	与采购人的接触

六、授予合同

28	资格后审

29	合同授予标准

30	授予合同时更改采购服务数量的权力

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

32	成交通知书

33	签订合同

34	成交结果通知

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第2点，惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目工程量清单表内容 | 1项 | 人民币：￥816,851.04元 |
| 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 人民币：￥816,851.04元 |

2）服务内容：

明确服务内容、要求。根据采购公告和采购人需求书给予回应。

注：1、供应商必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费。

2、。。。。。。

  - 采购要求

    - 本项目进度要求：采购公告和采购人需求书给予明确。

（注：明确工作时间要求）

    - 供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排（注：采购人可根据项目需求自行组织）。供应商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

工程：		指供应商提供惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目。

供应商：		指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。

采购人：	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由……公司与成交供应商签订。

## 3	合格的供应商

  - 合格的供应商要求见采购公告中的第3点。

## 合格的服务/货物/工程（根据项目类别选择以下的描述）

  - 合同中提供的所有货物及服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

  - 本款所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供有关服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或经过实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、目的或功能上与部件有实质性区别的产品。

  - 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

  - 工程质量符合的标准和要求：XXXXXX（非工程项目可删除此条款）

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	采购公告

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	采购人需求书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。

7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在XXX年X月X日XX：XX前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（XXX@.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份（注：如采购人需要）。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格供应商要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 服务清单或供货清单或工程量清单（如有）

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台供应商登记表（盖公章）。

      - 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

      - （根据项目合格供应商要求补充其他要求）

（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 技术文件（技术服务方案）编制要求（注：采购人可根据项目需求明确是否可与商务文件合并装订）

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：（根据采购人需求填写，内容一般包括）

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

- ……

  - 商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 计算机文件（注：如采购人未要求提供技术文件，该部分内容可以删除）

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 版权和保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

  - 对于采购人或监理单位提供给第三方供应商的任何资料、软件产品，其版权均属采购人，供应商承诺签署保密协议并负有保密责任。

  - 对于本项目中，供应商提供给采购人或监理单位的所有文件和相关资料，以及供应商的任何工作成果，包括过程成果，版权属采购人和供应商共同拥有，双方均要求予以保密，未经双方书面同意。

  - 任何一方不得向任何人泄露。

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商提供的文件和相关资料任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款（如有）

- 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许负偏离，否则将导致报价文件无效。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见招标公告相关要求）。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

# 五、综合评审过程

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员（注：为单数）。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

| 序号 | 资格审查和报价文件有效性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点（或按实际公告中第X点）“合格的供应商”要求 |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有） |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |

  - 如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的供应商仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

（注：23.3应在第二次采购时增加）

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占30％，商务技术部分得分占70%，详细评分标准如下：

    - 商务技术评分表（注：采购人应根据项目需求自行制定评分标准）

| 条款号 |  | 商务条件 |  | 价格调整标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1.1.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 资信业绩部分：30分 技术部分：40分 投标报价：30分 |  |
| 24.1.1.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 投标报价评标基准价： B=（B1+B2+……Bi）/i 注：B表示评标基准价；B1、B2…Bi表示有效的投标报价（有效的投标报价指通过投标文件初步评审的投标报价）；i表示有效投标总报价的个数；有效投标超过5家（含5家），将去掉最高报价和最低报价。 |  |
| 24.1.1.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 （偏差率） |  | 评分标准 |  |
| 24.1.1.4 | 资信业绩评分标准 （30分） | 投标人业绩 （20分） |  | (1) 2017 年 1 月 1 日（以竣工验收时间为准）至投标文件递交截止日，每承 担过 1 项国内 4C 级及以上运输机场且合同金额在人 民币 50 万元(含) -100 万元(不含)的场道工程第三方检测业绩或国内4C级及以上民用机场监理平行试验检测业绩的得 4 分。 (2) 2017 年 1 月 1 日（以竣工验收时间为准）至投标文件递交截止日，每承 担过 1 项国内 4C级及以上运输机场且合同金额在人民币 100 万元(含) 以上的场道工程第三方检测业绩或国内4C级及以上民用机场监理平行试验检测业绩的得 8 分。 注：(1)(2)业绩不得重复计算,合计最高得 20 分。 注：投标文件中须附合同复印件加盖单位公章，并提供4C级及以上级别、竣工验收时间的佐证资料(竣工时间可依据国内主要媒体发布的报道、官方宣传资料公布时间确定)，否则不得分。(提供业绩合同) |  |
|  |  | 项目负责人业绩（10分） |  | - 拟派项目负责人具有公路工程试验检测工程师职业资格，同时具有中级工程师或以上职称，本项满分2分。 注：投标文件中须附拟派项目负责人需提供资格证书及职称证书，否则不得分。 2、2017年1月1日（以竣工验收时间为准）至投标截止之日，拟派项目负责人以项目负责人身份在国内承担过民用机场场道工程第三方检测业绩或民用机场监理平行试验检测业绩，每一项得4分；计分合同数量不超过2个，本项满分8分。 注：投标文件中须附合同复印件加盖单位公章，合同中须体现项目负责人姓名；若合同中未体现项目负责人名字，需提供业主证明材料，否则不得分。 |  |
| 24.1.1.5 | 技术标 部分评分（满分40分，缺项、漏项，该子项得0分） | 评审因素子项 |  | 评分标准 | 得分 |
|  |  | 项目检测团队的人员组成 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得4.0-6.0分；较优的得2.0-3.9分；一般的得1.0-1.9分。 | 1-6分 |
|  |  | 检测方案 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得5.0-7.0分；较优的得2.0-4.9分；一般的得1.0-1.9分。 | 1-7分 |
|  |  | 服务保障措施 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得4.0-6.0分；较优的得2.0-3.9分；一般的得1.0-1.9分。 | 1-6分 |
|  |  | 质量管理 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得4.0-5.0分；较优的得2.0-3.9分；一般的得1.0-1.9分。 | 1-5分 |
|  |  | 文档管理 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得3.0-4.0分；较优的得2.0-2.9分；一般的得1.0-1.9分。 | 1-4分 |
|  |  | 检测设备 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得4.0-5.0分；较优的得2.0-3.9分；一般的得1.0-1.9分。 | 1-5分 |
|  |  | 重点、难点分析 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得3.0-4.0分；较优的得2.0-2.9分；一般的得1.0-1.9分。 | 1-4分 |
|  |  | 合理化建议 |  | 评标委员会横向比较投标文件，评价为优秀的得2.0-3.0分；较优的得1.0-1.9分；一般的得0-0.9分。 | 0-3分 |
| 24.1.1.6 | 投标报价评分标准 | 满分30分 |  | 各投标人投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得满分30分，每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.5分，不足1%时，按插入法计算，最多扣30分。 |  |
| 24.1.1.7 | 算术性错误的修正原则 |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人接受修正价格的，可以继续进行评审；投标人不接受修正价格的，否决其投标。 1、投标函中投标报价为优惠后本次投标报价，大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 2、投标报价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |  |  |
| 需补充的其他内容：得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |  |  |  |  |  |

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务得分+技术得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

附表参照（根据项目调整）

附表1：供应商递交文件记录表

#### 附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

#### 附表4：:成交通知书（格式）

供应商递交文件记录表

项目名称：

时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 供应商名称 | 文件密封情况 | 报价 | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价： |  |  |  |  |  |

记录人：

资格审查和报价文件有效性审查表（根据项目调整）

| 序号 | 审查内容 符合情况 供应商名称 | 供应商1 | 供应商2 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全符合采购公告中第3点（或按实际公告中第X点）“合格的供应商”要求 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章 |  |  |  |
| 3 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 3 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 4 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 5 | 供应商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 6 | 全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有） |  |  |  |

上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。

表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。

评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。

详细评审表（根据项目调整）

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 供应商1 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  |  |  |  |  |  |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  | - |  |  |  |

成交通知书（格式）

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 成交供应商名称 |  |
| 成交金额 |  |
| 签订项目合同期限 |  |
| 其他需要说明的内容 |  |
| 采购人盖章（公章）： 年 月 日 |  |

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	采购人需求书

（4）        供应商的报价文件

  - 如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后  个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

- （按指挥部服务/货物/工程合同版本）

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表（可根据项目调整）

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字或签章：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（注：各采购人单位名称）

根据贵方为  XXXX项目采购的采购公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 总价(含税价) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

附录2-3

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 投标价金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场道及附属工程-东部 |  |  |
| 2 | 场道及附属工程-中部 |  |  |
| 3 | 飞行区消防供水工程-东部 |  |  |
| 4 | 飞行区消防供水工程-中部 |  |  |
| 5 | 助航灯光及站坪照明工程-东部 |  |  |
| 6 | 助航灯光及站坪照明工程-中部 |  |  |
| 7 | 弱电检测(围界安防工程-东部) |  |  |
| 8 | 弱电检测(围界安防工程-中部) |  |  |
| 9 | 还建库房-建筑工程检测 |  |  |
| 10 | 场务用房-建筑工程检测 |  |  |
| 11 | 还建库房-安装工程检测 |  |  |
| 12 | 场务用房-安装工程检测 |  |  |
| 一 | 以上项目小计 |  |  |
| 二 | 暂列金额 | 53,438.85 | 暂列金额归采购人使用预留。 |
| 三 | 投标报价合计(一+二) |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场道及附属工程-东部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 场道及附属工程-东部 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 道面(路面)工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 水泥 | 细度150(比表面积)、标准稠度用水量100 、凝结时间100、安定性150、抗压强度400 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 游离气化钙300、贰化镁300、三氧化硫300 、铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩率800、耐 磨性500、碱含量300 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 粗集料(石) | 针片状含量200、筛分200、表观密度100、 堆积密度100、空隙率100、压碎值300、含 泥量150、泥块含量150 | 组 | 5 |  |  |  |
|  |  | 坚固性800、碱集料反应3000 | 组 | 5 |  |  |  |
|  |  | 母岩饱水极限抗压强度500 | 组 | 5 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 细集料(砂 | 颗粒级配(细度模数)200、表观密度100、 堆积密度100、紧密密度100、含泥量150、 泥块含量150 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 云母及轻物质含量、坚固性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 钢筋力学 | 拉伸试验、弯山试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.5 | 道面传力杆 | 拉仲性能、弯曲性能 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.6 | 混凝土外加剂 | PH值100、减水率200、凝结时间差200、泌 水率比600、含气量500、抗压强度比 (3d,7d)800、细度150 | 组 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | 水 | pH值100,不溶物含量200,可溶物含量 200,氯离子含量200,疏酸根含量300 | 项 |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | 灌缝料 | 相容性、拉仲粘结性、拉仲粘结性、剥离粘 结 性 | 批次 |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | 上工布 | 单位面积100、厚度100、拉仲强度400、最 大负荷下的仲长率300、撕破强力500、CBR 顶破强力500、等效孔径400 | 组 | 3 |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 填缝料 | 拉仲模量(23℃、 -20℃)、密度、流平性 、表干时问、弹性恢复率、加热质量损失率 、浸汕后质量变化率、与混凝土的粘结性 (漫油前、后，及168h人工老化后) | 纰 |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | 基层混合料 | 水泥剂量 | 红 | 36 |  |  |  |
| 1.1.1.12 | 级配碎石 | 级配筛分、液限、塑性指数、 <0.075m颗粒含量、压碎值 | 组 | 17 |  |  |  |
| 1.1.2 | 工程实体(工序)质量 检测 |  |  |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 道面面层 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 混凝上弯拉强度 | 面层、道肩、防吹坪道面及路面水泥混凝土 每500m²成型[组28d试件 | 组 | 19 |  |  |  |
|  |  | 每3000m³增做不少于1组试件，用于竣工验 收试验 | 红 | 3 |  |  |  |
|  |  | 每20000m°钻芯一处劈裂强度实验，侮个标段 不少于3个心样。 | 组 | 3 |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场道及附属工程-东部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1.1.2.2 | 表面平均纹理深度 | 钏砂法：总分块数的10%,每块3处，布置在 板中和对角线两段附近 | 点 | 100 |  |  | 5*5=25m²为一个 板块 |
| (二) | 基层、底基层 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 密实度检测 | 按附录B要求，每2000m²2点 | 点 | 25 |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 尤侧限抗压强度 | 按附录F要求的博2000m²或每工班制备一组 | 组 | 12 |  |  |  |
| 1.1.2.5 | 基层混合料配合比设 计验证检测 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组 水泥碎石基层的7d浸水抗压设计为4.0MPa, 水泥碎石底基层的7d浸水抗压设计为2.5MPa | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 地基处理、土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 土方压实度 | 道档区、跑道端安全区、升降带平整区每层 每1000m3点，其它土而区每层每2000m21 | 点 | 36 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 重型击实实验验证检 测 | 对每种回填材料进行重型击实实验，验证检 测最大于密度和最佳含水量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | 土基顶面反应模量 | ≥3点/10000m² | 组 | 3 |  |  |  |
| 1.2.1.4 | 填料最小强度 (CBR值) |  | 点/处 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 钢筋 | 拉仲试验、弯山试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 商品混凝土 | 抗压强度 | 组 | 4 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | 砌筑砂浆、抹而砂浆 | 密度、稠度、流动度、凝结时间、抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | 传力杆 | 拉伸性能、弯曲性能 | 组 | I |  |  |  |
| 1.3.2 | 工程实体(工序)质量 检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 混凝土强度 | 1.强度按设计要求；2.按MH5007-2017附录D 的要求执行 | 组 | 6 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | 上基、回填上压实度 | 每100米测1处 | 点 | 2 |  |  |  |
| 1.3.2.3 | 砂浆抗压强度 | 每100米测1处 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.3.2.4 | 混凝土抗渗等级 | 抗渗性能按设计要求 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 附属工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4.1.1 | 钢筋网围栏 | 屈服强度、抗拉强度、断后仲长率、弯山、 重量偏差、反向弯、曲、强屈比/超强比、 最人力下总伸长率 | 组 |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场道及附属工程-东部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1.4.1.2 | 水泥 | 细度150(比表面积)、标准稠度用水量100 、凝结时间100、安定性150、抗压强度400 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 游离氧化钙300、气化镁300、三氧化慌300 、铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩率800、耐 磨性500、碱含量300 | 组 |  |  |  |  |
| 1.4.1.3 | 粗集料(石) | 针片状含量200、筛分200、表观密度100、 堆积密度100、空隙率100、压碎值300、含 泥量150、泥块含量150 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 坚固性800、碱集料反应3000 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 母岩饱水极限抗压强度500 | 组 | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.4 | 细集料(砂) | 颗粒级配(细度模数)200、表观密度100、 堆积密度100、紧密密度100、含泥量150、 泥块含量150 | 组 |  |  |  |  |
|  |  | 云母及轻物质含量、坚固性 | 组 | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.5 | 商品混凝土 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.4.2 | 工程实体(工序)质量 检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | 混凝土强度 | 1.强度按设计要求；2.按MH5007-2017附录D 的要求执行 | 组 | 2 |  |  |  |
| 1.4.2.2 | 用界地基土 | 压实度 | 点 | 2 |  |  |  |
|  | 场道及附属工程-东部 合计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场道及附属工程-中部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 2 | 场道及附属工程-中部 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 道面(路面)工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水泥 | 细度150(比表面积)、标准稠度用水 量100、凝结时间100、安定性150、抗 压强度400 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 游离氧化钙300、氧化镁300、三氧化硫 300、铝酸三钙、铁铝酸四钙、干缩率 800、耐磨性500、碱含量300 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 粗集料(石) | 针片状含量200、筛分200、表观密度 100、堆积密度100、空隙率100、压碎 值300、含泥量150、泥块含量150 | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 坚固性800、碱集料反应3000 | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 母岩饱水极限抗压强度500 | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.1.1.3 | 细集料(砂) | 颗粒级配(细度模数)200、表观密度 100、堆积密度100、紧密密度100、含 泥量150、泥块含量150 | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 云母及轻物质含量、坚固性 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.1.1.4 | 钢筋力学 | 拉伸试验、弯曲试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.1.1.5 | 道面传力杆 | 拉伸性能、弯曲性能 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.6 | 混凝土外加剂 | PH值100、减水率200、凝结时间差200 、泌水率比600、含气量500、抗压强度 比(3d,7d)800、细度150 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.7 | 水 | pH值100,不溶物含量200,可溶物含量 200,氯离子含量200,硫酸根含量300 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.8 | 灌缝料 | 相容性、拉伸粘结性、拉伸粘结性、剥 离粘结性 | 批次 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.9 | 土工布 | 单位面积100、厚度100、拉伸强度400 、最大负荷下的伸长率300、撕破强力 500、CBR顶破强力500、等效孔径400 | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.1.1.10 | 填缝料 | 拉伸模量(23℃、 -20℃)、密度、流 平性、表干时间、弹性恢复率、加热质 量损失率、浸油后质量变化率、与混凝 土的粘结性(浸油前、后，及168h人 工老化后) | 组 |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场道及附属工程-中部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 2.1.1.11 | 基层混合料 | 水泥剂量 | 组 | 12 |  |  |  |
| 2.1.1.12 | 级配碎石 | 级配筛分、液限、塑性指数、 <0.075mm颗粒含量、压碎值 | 组 | 6 |  |  |  |
| 2.1.2 | 工程实体(工序)质量 检测 |  |  |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 道面面层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 混凝土弯拉强度 | 面层、道肩、防吹坪道面及路面水泥混 凝土每500m³成型1组28d试件 | 组 | 15 |  |  |  |
|  |  | 每3000m³增做不少于1组试件，用于竣 工验收试验 | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 每20000m²钻芯一处劈裂强度实验，每 个标段不少于3个芯样。 | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.1.2.2 | 表面平均纹理深度 | 铺砂法：总分块数的10%,每块3处，布 置在板中和对角线两段附近 | 点 | 111 |  |  | 5*5=25m²为一个 板块 |
| (二) | 基层、底基层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | 密实度检测 | 按附录B要求，每2000m³2点 | 点 | 24 |  |  |  |
| 2.1.2.4 | 无侧限抗压强度 | 按附录F要求的每2000m³或每工班制备 | 组 | 8 |  |  |  |
| 2.1.2.5 | 基层混合料配合比设 计验证检测 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于 1 组 。 水泥碎石基层的7d浸水抗压设计为 4.0MPa,水泥碎石底基层的7d浸水抗压 设计为2.5MPa。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 地基处理、土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 土方压实度 | 道槽区、跑道端安全区、升降带平整区 每层每1000m²测1点，其它土面区每层 每2000m2泗1占 | 点 | 28 |  |  |  |
| 2.2.1.2 | 重型击实实验验证检 测 | 对每种回填材料进行重型击实实验，验 证检测最大干密度和最佳含水量 | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.2.1.3 | 土基顶面反应模量 | ≥3点/10000m² | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.2.1.4 | 填料最小强度 (CBR值) |  | 点/处 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 钢筋 | 拉伸试验、弯曲试验 | 组 | 1 |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场道及附属工程-中部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 2.3.1.2 | 商品混凝土 | 抗压强度 | 组 | 4 |  |  |  |
| 2.3.1.3 | 砌筑砂浆、抹面砂浆 | 密度、稠度、流动度、凝结时间、抗压 强 度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.3.1.4 | 传力杆 | 拉伸性能、弯曲性能 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.3.2 | 工程实体(工序)质量 检 测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 混凝土强度 | 1.强度按设计要求；2.按MH5007-2017 附录D的要求执行 | 组 | 5 |  |  |  |
| 2.3.2.2 | 土基、回填土压实度 | 每100米测1处 | 点 | 1 |  |  |  |
| 2.3.2.3 | 砂浆抗压强度 | 每100米测1处 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.3.2.4 | 混凝土抗渗等级 | 抗渗性能按设计要求 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 附属工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 钢筋网围栏 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯 曲、重量偏差、反向弯、曲、强屈比/ 超强比、最大力下总伸长率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.2 | 商品混凝土 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.4.2 | 工程实体(工序)质量 检 测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 混凝土强度 | 1.强度按设计要求；2.按MH5007-2017 附录D的要求执行 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.4.2.2 | 围界地基土 | 压 实 度 | 点 | 2 |  |  |  |
|  | 场道及附属工程-中部 合 计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：飞行区消防供水工程-东部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 3 | 飞行区消防供水工程-东部 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阀 门 | 密封性能、上密封试验、强度试验/ 耐压试验、渗漏量 流量(节水测试)、气密性试验、液 压试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| 3.1.2 | 钢骨架聚乙烯(PE)塑料复 合管管材 | 外观、尺寸、扁平试验、耐压试验/ 水压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 3.1.3 | 钢骨架聚乙烯(PE)塑料复 合管管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 3.1.4 | 商品混凝土 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 工程实体(工序)质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 槽底压实度 |  | 点 | 27 |  |  |  |
| 3.2.2 | 基础压实度 |  | 点 | 27 |  |  |  |
| 3.2.3 | 混凝土强度 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 3.2.4 | 回填材料压实度 |  | 组 | 131 |  |  |  |
|  | 飞行区消防供水工程-东部 合 计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：飞行区消防供水工程-中部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 4 | 飞行区消防供水工程-中部 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 阀 门 | 密封性能、上密封试验、强度试 验/耐压试验、渗漏量 流量(节水测试)、气密性试验 、液压试验 | 项 | 2 |  |  |  |
| 4.1.2 | 钢骨架聚乙烯(PE)塑料 复合管管材 | 外观、尺寸、扁平试验、耐压试 验/水压试验 | 组 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 钢骨架聚乙烯(PE)塑料 复合管管件 | 外观、尺寸、液压试验 |  | 1 |  |  |  |
| 4.1.4 | 商品混凝土 | 抗压强度 | 组 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | 工程实体(工序)质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 槽底土基压实度 |  | 点 | 14 |  |  |  |
| 4.2.2 | 基础压实度 |  | 点 | 14 |  |  |  |
| 4.2.3 | 混凝土强度 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 4.2.4 | 回填材料压实度 |  | 组 | 69 |  |  |  |
|  | 飞行区消防供水工程-中部 合 计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：助航灯光及站坪照明工程-东部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 5 | 助航灯光及站坪照 明工程-东部 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 电缆保护管 | 外观、尺寸、环刚度、热压缩力、 环柔性、维卡度、落锤冲击、耐压 、连接性 | 组 | 14 |  |  |  |
| 5.1.2 | 助航灯光灯具(含 立式灯具、嵌入式 灯具 | 光强、颜色、发静压承重试验、撞 击试验、泄露试验、绝缘电阻测试 等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 5.1.3 | 电线电缆 | 结构尺寸检查(缘厚度测量、护 套厚度量、外径测量等)、导体直 流电阻、绝缘电阻、电压试验、安 装后的电气试验、绝缘老化前拉力 试验、护套老化前拉力试验 | 组 | 14 |  |  |  |
|  | 助航灯光及站坪照 明工程-东部 合计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：助航灯光及站坪照明工程-中部

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 6 | 助航灯光及站坪照明 工程-中部 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 电缆保护管 | 外观、尺寸、环刚度、热压缩力、环柔性 、维卡度、落锤冲击、耐压、连接性 | 组 | 11 |  |  |  |
| 6.1.2 | 助航灯光灯具(含立式 灯具、嵌入式灯具 | 光强、颜色、发静压承重试验、撞击试验 泄露试验、绝缘电阻测试等 | 组 | 3 |  |  |  |
| 6.1.3 | 电线电缆 | 结构尺寸检查(缘厚度测量、护套厚度 量、外径测量等)、导体直流电阻、绝缘 电阻、电压试验、安装后的电气试验、绝 缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 组 | 28 |  |  |  |
|  | 助航灯光及站坪照明工 程-中部 合计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：弱电检测(围界安防工程-东部)

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 7 | 弱电检测(围界安防工 程-东部) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 镀锌金属线楷(山榄桥 架 ) | 外观、尺寸(最小板材厚度、槽体宽度、 高)、机械载荷试验、撞击试验、电气连 续性能、防护层厚度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7.1.2 | 镀锌线管 | 弯曲试验、尺寸、压力试验、冲击试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 7.1.3 | 电线(单芯无护套) | 标志、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护 套厚度测量、外径测量等)、导体直流电 阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断 裂伸长率、导体截而积 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7.1.4 | 电力电缆 | 标忐、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、外 径测量等)、导体直流电阻、绝缘电阻、 电压试验、抗张强度、断裂仲长率、导体 截面积 | 组 | 2 |  |  |  |
| 7.1.5 | 防需与接地 | 系统功能 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 弱电检测(围界安防工 程-东部) 合 计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：弱电检测(围界安防工程-中部)

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 8 | 弱电检测(围界安防工 程-中部) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 镀锌金属线槽(电榄桥 架 ) | 外观、尺寸(最小板材厚度、槽体宽度、 高)、机械载荷试验、撞计试验、电气连 续性能、防护层厚度 | 组 | I |  |  |  |
| 8.1.2 | 镀锌线管 | 弯曲试验、尺寸、压力试验、冲击试验 | 组 | 5 |  |  |  |
| 8.1.3 | 电线(单芯无护套) | 标志、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护 套厚度测量、外径测量等)、导体直流电 阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断 裂伸长率、导体截面积 | 组 | 1 |  |  |  |
| 8.1.4 | 电力电缆 | 标志、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、外 径测量等)、导体直流电阻、绝缘电阻、 电压试验、抗张强度、断裂伸长率、导体 截面积 | 组 | 3 |  |  |  |
| 8.1.5 | 防雷与接地 | 系统功能 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 弱电检测 (围界安防工 程-中部) 合计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：还建库房-建筑工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 9 | 还建库房-建筑工 程检测 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 6 |  |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 组 | 6 |  |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 4 |  |  |  |
| 9.1.2 | 砂浆 | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9.1.3 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈 比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 组 | 2 |  |  |  |
| 9.1.4 | 蒸压加气混凝土 砌块 | 干体积密度、抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9.1.5 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性 能(横纵向)、断裂延伸率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9.1.6 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、撕裂强度 、不透水性、加热伸缩率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 9.2 | 工程实体(工序) 质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 混凝土强度 | 每三层每个混凝土强度等级不少于 个构件，每个构件不少于3个芯样 θ | 芯样 | 3 |  |  |  |
| 9.2.2 | 钢筋配置 | 非悬挑梁板各抽检2%比例且不少 于5个构件，悬挑梁抽检5%比例且 不少于10个构件，悬挑板抽检10% 比例且不少于20个构件。 | 构件 | 5 |  |  |  |
| 9.2.3 | 构件尺寸 | 梁柱、墙板抽检1%且不少于3个， 层高抽检1%且不少于3间，垂直度 抽检1%且不少于3个。 | 构件 | 3 |  |  |  |
| 9.2.4 | 抹灰砂浆粘结强 度 | 室外每5000平方抽检1组，室内按 房间数抽检10% | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 还建库房-建筑工 程检测 合计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场务用房-建筑工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 10 | 场务用房-建筑工程 检测 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 17 |  |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 组 | 17 |  |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 4 |  |  |  |
| 10.1.2 | 砂浆 | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 10.1.3 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈 比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 组 | 3 |  |  |  |
| 10.1.4 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 组 | 1 |  |  |  |
| 10.1.5 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干体积密度、抗压强度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 10.1.6 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性 能(横纵向)、断裂延伸率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 10.1.7 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂延伸率、撕裂强度 、不透水性、加热伸缩率 | 组 | 1 |  |  |  |
| 10.2 | 工程实体(工序)质 量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 混凝土强度 | 每三层每个混凝土强度等级不少于 1个构件，每个构件不少于3个芯样 | 芯样 | 3 |  |  |  |
| 10.2.2 | 钢筋配置 | 非悬挑梁板各抽检2%比例且不少于 5个构件，悬挑梁抽检5%比例且不 少于10个构件，悬挑板抽检10%比 例且不少于20个构件。 | 构件 | 5 |  |  |  |
| 10.2.3 | 构件尺寸 | 梁柱、墙板抽检1%且不少于3个， 层高抽检1%且不少于3间，垂直度 抽检1%且不少于3个。 | 构件 | 3 |  |  |  |
| 10.2.4 | 抹灰砂浆粘结强度 | 室外每5000平方抽检1组，室内按 房间数抽检10% | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 场务用房-建筑工程 检测 合计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：还建库房-安装工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程 量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 11 | 还建库房~安装工程检 测 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯 曲 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.2 | PVC-U排水管材 | 外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩 率、拉伸屈服应力、落锤冲击试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11.1.3 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11.1.4 | 钢骨架聚乙烯(PE) 塑料复合管给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、断裂伸长率 、液压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11.1.5 | 钢骨架聚乙烯(PE) 塑料复合管给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11.1.6 | 胶粘剂 | 溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强 度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11.1.7 | 阀门 | 密封试验、上密封试验、壳体试验 | 组 | 5 |  |  |  |
| 11.1.8 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、 内装元件的组合、内部电路和连接、外 接导线端子、电气间隙和爬电距离、工 频耐受电压 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.9 | 镀锌金属线槽(电榄 桥架) | 外观、尺寸(最小板材厚度、槽体宽度 、高)、机械载荷试验、撞击试验、电 气连续性能、防护层厚度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11.1.10 | 镀锌线管 | 弯曲试验、尺寸、压力试验、冲击试验 | 组 | 4 |  |  |  |
| 11.1.11 | 电线(单芯无护套) | 标志、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、 护套厚度测量、外径测量等)、导体直 流电阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强 度、断裂伸长率、导体截面积 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.12 | 电力电缆 | 标志、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、 外径测量等)、导体直流电阻、绝缘电 阻、电压试验、抗张强度、断裂伸长率 、导体截面积 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.13 | 开关 | 标志、防触电保护、绝缘电阻、电气强 度、温升、耐热、爬电距离和电气间隙 、开关外壳提供的防护和防潮、通断能 力、耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕-灼 热丝 | 组 | 3 |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：还建库房-安装工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程 量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 11.1.14 | 插座 | 标志；防触电保护；接地措施；耐老化 、防有害进水和防潮；绝缘电阻；电气 强度；温升；分断容量；耐热；爬电距 离和电气间隙；耐非正常热、耐燃和耐 漏电起痕-灼热丝 | 组 | 1 |  |  |  |
| 11.1.15 | 灯具检测 | 标记、结构、外部接线和内部接线、防 触电保护、绝缘电阻和电气强度(潮湿 试验)、爬电距离和电气间隙、耐热、 耐火和耐起痕、螺纹接线端子 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.16 | 漏电开关及断路器 | 标志的耐久性、爬电距离和电气间隙、 电击保护、介电强度、绝缘电阻、温升 、耐热性、耐异常发热和耐燃 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.17 | 视频监控系统 | 摄像头 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11.1.18 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11.1.19 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 | 点 | 4 |  |  |  |
| 11.1.20 |  | 光纤特性 | 芯 | 72 |  |  |  |
| 11.1.21 | 机房工程 | 系统功能 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 11.1.22 | 节能检测一建筑配电 与照明节能 | 平均照度 | 处 | 2 |  |  |  |
| 11.1.23 |  | 照明功率密度 | 处 | 2 |  |  |  |
| 11.1.24 |  | 低压配电系统电源质量 (供电电压偏差、功率因数、谐波电压 、谐波电流、三相电压不平衡度) | 系统 | 1 |  |  |  |
| 11.1.25 |  | 低压配电系统电线截面及每芯导体电阻 值 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.26 |  | 低压配电系统电缆截面及每芯导体电阻 值 | 组 | 2 |  |  |  |
| 11.1.27 | 节能检测一通风与空 调系统节能 | 系统总风量 | 系统 | I |  |  |  |
| 11.1.28 |  | 风机单位风量耗功率 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 11.1.29 |  | 室内温湿度 | 点 | 2 |  |  |  |
| 11.2 | 消防设施检测 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：还建库房-安装工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程 量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 11.2.1 | 火灾报警控制设备 | 安装、配线、供电、自检、记忆、显示 、打印、故障报警、消音、复位、主备 电源转换、火警优先 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11.2.2 | 联动设备点 |  | 区 | 1 |  |  |  |
| 11.2.3 | 手动报警按钮 | 警铃、报警、反馈及联动 | 只 | 5 |  |  |  |
| 11.2.4 | 电话插孔与电话机配 备 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 11.2.5 | 除住宅建筑外其它建 筑布线 | 线、管、盒配置与规范，明敷管防火处 理 | 区 | 1 |  |  |  |
| 11.2.6 | 火灾探测器 | 安装、分布、离梁、墙、风口距离、报 警功能、编码、信号反馈 | 套 | 27 |  |  |  |
| 11.2.7 | 消防供电与末端配电 箱切换 |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 11.2.8 | 消火栓 | 安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11.2.9 | 消火栓启泵按钮 | 报警、信号反馈、启泵 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11.2.10 | 消火栓充实水柱及压 力 | 最不利点静、动压、充实水柱和最有利 点静压、动压、充实水柱 | 处 | 2 |  |  |  |
| 11.2.11 | 灭火器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 11.3 | 防雷设施检测 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | 还建库房防雷设施检 测 | 1.完成防雷设施设计施工图技术审查； 2.完成防雷设施检测，检测项目复核需 求及规范要求 3.出具检测报告、报告归档、结算等相 关内容 4.检测面积为本项目建筑面积 | 项 |  |  |  |  |
|  | 还建库房-安装工程检 测 合计 |  |  |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称；场务用房-安装工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 12 | 场务用房-安装工程检 测 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后仲长率、弯山 | 组 | 2 |  |  |  |
| 12.1.2 | PVC-U排水管材 | 外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩 率、拉仲局服应力、落锤冲击试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 12.1.3 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| 12.1.4 | 钢塑复合管给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、断裂仲长率、 液压试验 | 组 | 7 |  |  |  |
| 12.1.5 | 钢塑复合管给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 组 | 7 |  |  |  |
| 12.1.6 | 胶粘剂 | 溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 组 | I |  |  |  |
| 12.1.7 | 双壁波纹管 | 外观、尺寸、环刚度、环柔性、纵问回缩 率，、落锤小击 | 组 | 1 |  |  |  |
| 12.1.8 | 阀 门 | 密封试验、上密封试验、壳体试验 | 组 | 8 |  |  |  |
| 12.1.9 | 铸铁检查井盖 | 承载能力、残余变形、外观质量、尺寸偏 差、安全和便利性 | 组 | I |  |  |  |
| 12.1.10 | 回填材料(土、中粗砂 、石屑) | 击实试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| 12.1.11 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内 装元件的组合、内部电路和连接、外接导 线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受 电压 | 组 | 5 |  |  |  |
| 12.1.12 | 镀锌金属线楷(电榄桥 架 ) | 外观、尺寸(最小板材厚度、槽体宽度、 高)、机械载荷试验、撞击试验、电气连 续性能、防护层厚度 | 组 | 1 |  |  |  |
| 12.1.13 | 镀锌线管 | 弯曲试验、尺寸、压力试验、冲击试验 | 组 | 7 |  |  |  |
| 12.1.14 | 电线(单芯无护套) | 标志、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护 套厚度测量、外径测量等)、导休直流电 阻、绝缘电阻、电压试验、抗张强度、断 裂仲长率、导体截面积 | 组 | 5 |  |  |  |
| 12.1.15 | 电力电缆 | 标志、结构尺寸检查(绝缘厚度测量、外 径测量等)、导休直流电阻、绝缘电阻、 电压试验、抗张强度、断裂仲长率、导体 截而积 | 组 | 7 |  |  |  |
| 12.1.16 | 开关 | 标志、防触电保护、绝缘电阻、电气强度 、温升、耐热、爬电距离和山气间隙、开 关外壳提供的防护和防涮、通断能力、耐 非正常热、耐燃和耐漏电起痕-灼热丝 | 组 | 6 |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场务用房-安装工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 12.1.17 | 插座 | 标志：防触电保护；接地措施；耐老化、 防有害进水和防潮；绝缘电阳；电气强 变；温升；分断容量；耐热；爬电距离和 电气问隙；耐非正常热、耐燃和耐漏电起 痕-灼热丝 | 组 | 6 |  |  |  |
| 12.1.18 | 灯具检测 | 标记、结构、外部接线和内部接线、防触 电保护、绝缘电阻和电气强度(湖湿试 验)、爬电距离和电气问隙、耐热、耐火 和耐起痕、螺纹接线端子 | 组 | 11 |  |  |  |
| 12.1.19 | 漏电开关及断路器 | 标志的耐久性、爬电距离和电气间隙、电 击保护、介电强度、绝缘电阻、温升、耐 热性、耐异常发热和耐燃 | 组 | 4 |  |  |  |
| 12.1.20 | 视频监控系统 | 摄像头 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12.1.21 |  | 系统管理功能 | 项 |  |  |  |  |
| 12.1.22 | 出入口控制系统(门 禁) | 出入口控制器(读卡器) | 台 | 3 |  |  |  |
| 12.1.23 |  | 系统管理功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12.1.24 | 有线心视系统 | 系统性能 | 点 | 3 |  |  |  |
| 12.1.25 | 综合布线系统 | 双绞线电气性能 | 点 | 14 |  |  |  |
| 12.1.26 |  | 光纤特性 | 芯 | 48 |  |  |  |
| 12.1.27 | 机房工程 | 系统功能 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 12.1.28 | 节能检测一建筑配电与 照明节能 | 平均照度 | 处 | 8 |  |  |  |
| 12.1.29 |  | 照明功率密度 | 处 | 8 |  |  |  |
| 12.1.30 |  | 低压配电系统电源质量 (供电电压偏差、功率因数、谐波电压、 谐波电流、三相电压不平衡度) | 系统 |  |  |  |  |
| 12.1.31 |  | 低压配电系统电线截ii及每芯导体电阻值 | 组 | 2 |  |  |  |
| 12.1.32 |  | 低压配电系统电缆截面及每芯导体电阳值 | 组 | 2 |  |  |  |
| 12.1.33 | 节能检测—通风与空调 系统节能 | 系统总风最 | 系统 | l |  |  |  |
| 12.1.34 |  | 风机单位风量耗功率 | 系统 | I |  |  |  |
| 12.1.35 |  | 风II风量 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12.1.36 |  | 风管漏风量及变形量 | 系统 | I |  |  |  |
| 12.1.37 |  | 室内温湿度 | 点 | 4 |  |  |  |
| 12.1.38 |  | 水管保温材料导热系数、密度、吸水率 | 组 |  |  |  |  |

惠州机场飞行区扩建工程第三方检测项目

工程量清单报价表

项目名称：场务用房-安装工程检测

| 序号 | 检测监测项目 | 检测内容、要求 | 单位 | 检测工程量 | 投标报价全费用 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 12.2 | 消防设施检测 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | 火灾报警控制设备 | 安装、配线、供电、自检、记忆、显示 打印、故障报警、消音、复位、主备电源 钱换，火憋优先 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12.2.2 | 联动设备点 |  | 区 |  |  |  |  |
| 12.2.3 | 于动报警按钮 | 警铃、报警、反馈及联动 | 只 | 18 |  |  |  |
| 12.2.4 | 电话插孔与电话机配备 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 12.2.5 | 除住宅建筑外其它建筑 布线 | 线、管、盒配置与规范，明败管防火处理 | 区 |  |  |  |  |
| 12.2.6 | 火灾探测器 | 安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警 功能、编码、信号反馈 | 套 | 98 |  |  |  |
| 12.2.7 | 消防供电与末端配电箱 切换 |  | 处 | 2 |  |  |  |
| 12.2.8 | 气体灭火系统 |  | m² | 288.09 |  |  |  |
| 12.2.9 | 消火栓 | 安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置 | 套 | 17 |  |  |  |
| 12.2.10 | 消火栓启泵按钮 | 报警、信号反馈、启泵 | 套 | 16 |  |  |  |
| 12.2.11 | 消火栓充实水柱及压力 | 最不利点静、动压、充实水柱和最有利点 静压、动压、充实水柱 | 处 | 2 |  |  |  |
| 12.2.12 | 灭火器 |  | 套 | 60 |  |  |  |
| 12.3 | 防雷设施检测 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | 场务用房防宙设施检测 | 1.完成防雷设施设计施工图技术审查； 2.完成防雷设施检测，检测项日复核需求 及规范要求 3.出具检测报告、报告归档、结算等相关 内 容 4.检测面积为木项目建筑面积 | 项 |  |  |  |  |
|  | 场务用房-安装工程检测 合 计 |  |  |  |  |  |  |

# 附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

## 3.2企业承诺

企业承诺

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

# 附录5

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录6

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7 （注：根据项目特点和采购人需求自行调整或增加附录7、8、9内容）

组织机构和人员

## 7.1	组织机构

供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 7.2	现场主要人员安排

供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录8

供应商的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录9

企业获奖业绩表

供应商应列出近  年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

- 第五部分

- 采购人需求书

- 采购人需求书

- 服务内容和期限

1.1服务内容：包括新建站坪、服务车道、飞行区围界、围场路及1、4号联络道道面盖被、单体建筑（包括建筑防雷检测、建筑消防检测）、飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程、飞行区消防工程等工程的第三方试验检测等，并负责组织和通过建筑防雷和建筑消防的专项验收。

（1）新建站坪：新建站坪分为中部站坪和东部站坪，中部站坪位于现状民航站坪东侧，设置6个C类机位，运行方式为自滑进顶推出。新建东部站坪位于现状平滑东端，设置5个机位，运行方式为自滑进出。

（2）服务车道：机位周边设置服务车道，服务车道按8米宽2车道设计。

（3）飞行区围界：沿本期飞行区平整边界设置飞行区围界，围界高度为2.5米，飞行区围界设置位置按满足机场净空限制面要求考虑，围界均采用钢筋网围界。

（4）围场路：沿飞行区围界内侧设置围场路，围场路宽3.5米。

（5）1号及4号联络道道面盖被：本次改造目的是提升1、4号联络道道面PCN值，满足民航飞机使用要求。本次设计采用旧道面上加铺28cm厚水泥混凝土盖被层的方式进行改造，盖被采用隔离式盖被，加铺前在现状道面上摊铺土工布，在靠近跑道和滑行道部分考虑拆除现状道面后新建36cm厚道面的形式来顺接跑道及滑行道。

4号联络道加宽设计：4号联络道道面宽度为18m，两侧道肩宽度为2m，道肩宽度不满足规范3.5m的要求，结合4号联络道盖被，拆除原道肩，并在两侧新建3.5米宽的道肩。

主要工程量：土石方挖方（自然方）11万m³、填方9.6万m³、弃方5.9万m³、借方5.1万m³、道面面积11万㎡，道肩面积3.6万㎡，箱涵196m、盖板明沟556m、盖板暗沟71m、矩形明沟1267.5m。

（6）助航灯光工程：在A4滑行道和新建站坪边缘设置滑行道边灯和滑行引导标记牌，配合道面加铺和扩宽，对现状部分助航灯光进行拆迁、拆除并重新安装；对部分现状助航灯具更换光源；预留滑行道中线灯、停止排灯等。

（7）站坪照明及供电工程：站坪新建高杆灯及高杆灯监控系统。

（8）飞行区消防工程：本期新建消防管从机坪现状消防管网上接出，沿新建中部站坪敷设DN250钢骨架塑料复合管，与东部站坪新建的管网连同，结合跑道消防管线连接成环状。

1.2服务期限：从合同约定日期开始，至工程质量缺陷责任期期满结束。

注：本检测项目范围所列的检测项目均为暂定，实际检测项目需根据设计要求、相关规范标准和工程实际需要进行调整，增加或减少的项目均属于本检测项目范围内，费用按相关合同条款进行结算。检测所涉及的规范包括但不限于以下规范，如有规范更新以最新的规范为准。

2.检测依据及相关规范：

（1）《民航专业工程施工监理规范》MH2031-2015；

（2）《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》MH5007-2017；

（3）《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015；

（4）《民用机场飞行区技术标准》MH5001-2013及第一修订案；

（5）《民用机场水泥混凝土面层施工技术规范》MH5006-2015；

（6）《民用机场沥青道面施工技术规范》MH/T5011-2019；

（7）《民用机场飞行区土（石）方与道面基础施工技术规范》MH5014-2022；

（8）《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》MH5005-2002；

（9）《民航专业工程质量监督管理规定》（CCAR-165民航局178号令）；

（10）《公路工程土工试验规程》JTG 3430-2020；

（11）《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005；

（12）《水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020；

（13）《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009；

（14）《公路工程路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019；

（15）《钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2017；

（16）《钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2018；

（17）中华人民共和国建设部令第141号《建设工程质量检测管理办法》；

（18）试验检测合同内容；

（19）国家、行业等现行其他有关技术标准、规程、规范。

3.第三方检测服务的总体要求

3.1供应商的职责要求

3.1.1供应商应本着“数据为准，文字为据”的原则，严格执行合同、相关技术标准与规范、设计图纸及采购人一切有关该项目的信函、规定和指令，根据适合的专业技术规定和行业工作准则，认真地履行试验检测服务。如供应商不具备相应的建筑防雷和建筑消防检测资质，可委托有相关资质的第三方供应商进行检测，并出具正式的检测报告，负责组织和通过防雷和消防专项验收。

3.1.2供应商应服从采购人的监督与管理，按照施工需求及采购人的要求，设立工地实验室，开展现场检测试验工作，提供试验检测成果与报告，并对其真实性、准确性负责，以确保工程质量完全处于受控状态。

3.1.3供应商应建立完善的检测资料档案管理制度，按照《指挥部档案管理办法》要求做好检测档案的收集、整理、归档、分类编目和利用工作，确保相关试验检测资料的完整性和可追溯性。配备专业的资料管理人员进行专项管理，并严格做好所有资料的保密工作。及时更新试验检测资料的台账，确保快速查询。采购人要求的试验检测资料应及时提供。

3.1.4供应商应遵守工程廉洁、安全、质量等相关规定，不得同时接受同一项目施工单位的试验检测委托业务，不得未检测出具试验报告，不得擅自篡改试验数据，不得私自与施工单位和监理协商试验成果，不得使用未经校验或者施工单位的设备和仪器，并承担因失职造成的一切责任。

3.1.5如果因现场施工条件限制或者设计变更或者使用新技术、新材料、新设备或复测复检等，而需要增加、减少或者改变试验检测项目及频次，试验供应商应及时根据采购人的要求作出调整。

3.1.6供应商应根据要求提供相应的试验检测资料，并在需要签字认可的项目上签字。

3.1.7供应商应按照监理、采购人要求对施工单位工地试验室试验检测仪器设备配备和试验检测人员的上岗情况定期进行检查。

3.1.8供应商应按照监理、采购人要求检查施工单位工地试验室的试验工作，审查试验方法、检测频率和测试结果；

3.1.9供应商应按照监理、采购人要求参加工程质量检查，并为出现的工程质量问题调查提供试验依据。

3.1.10供应商应配合质量监督机构的日常检查、主体质量检查工作，并按要求参加工程的过程验收和初步验收、竣工验收以及行业验收，为初步验收提供检测服务。

3.1.11供应商应能掌握新型工程材料研究的前沿信息，具备进行新材料试验、检测的能力，为采购人应用新材料提供技术支持。

3.1.12相关规范对供应商的其他要求。

3.2对试验人员的基本要求

3.2.1供应商应配备满足本项目的专业试验检测人员，专业结构齐备，高、中、初级人员及年龄搭配适当，具有中级以上专业技术职称比例不少于25%，工地试验室所配备人员数量必须满足项目试验检测的要求。供应商可根据工作实际需要对现场检测人员调配，但不得影响现场工作进度，人员调配需经监理单位和采购人批准。采购人有权根据现场实际要求成交单位增加或调整人员，成交单位须无条件服从。

3.2.2供应商接到成交通知书或者采购人通知后，派遣至本项目试验检测服务的项目负责人应立即到场（3日内）组织开展合同签订、工地试验室建设、第三方检测方案编制等工作，组织主要试验检测人员及时到场（15日内）开展现场检测工作，供应商主要人员须常驻现场，且不得在其他项目兼任试验检测服务的职务。

3.2.3试验人员从事工程建设试验活动，应当有遵纪守法、诚信、公正、科学的准则，应有良好的执业道德和严谨的工作作风。在试验检测服务过程中不得向被检单位介绍、指定分包商或推荐施工材料。

3.2.4所有派驻现场的试验检测人员应服从采购人管理，执行采购人对施工现场管理的各项要求。

3.2.5供应商派驻现场的试验检测人员应与投标时一致，原则上不得更换，若发生人员变动，须经采购人同意，并按照采购人的相关管理规定办理人员变更手续。

3.2.6供应商应保证其出具的试验检测资料真实、有效。

3.3.对工地试验室的要求：

3.3.1合同签订后供应商应按合同要求立即开展工地试验室的建设工作，试验室建设完成通过验收后方可投入使用。

3.3.2工地试验室开展试验检测工作所配备的仪器设备必须符合标准规范要求。

3.3.3工地试验室场所面积应满足开展各项试验工作的需要。

3.3.4工地试验室应建立工作制度，包括：试验检测工作程序，试验检测人员岗位责任制，仪器设备管理、档案资料、样品管理，安全、环保、卫生制度等。

3.3.5工地试验室应收集齐全本工程所需的现行有效的试验检测规范规程和相关标准，并编辑目录清单。

3.3.6工地试验室要规范材料样品管理工作，应实行留样制度及样品保存制度，以备查证。

3.3.7工地试验室在保证进场材料检验项目覆盖率100%的前提下，按照合同约定的频率进行抽检。

3.3.8工地试验室建设费用由供应商投标报价综合考虑，费用不再另行计费。

3.4.检测的其他要求

3.4.1第三方供应商进场后需编制检测方案，经监理、采购人审核，要求明确具体检测计划和质量、安全保证措施等内容。

3.4.2供应商应在监理工程师见证下进行现场取样，按要求检查的频率进行抽检。当检测结果达不到规范和设计要求时，应立即通知监理工程师、施工单位与采购人项目负责人，帮助查找原因，作出处理，直至工程质量合格为止。

3.4.3供应商应保证具体的检测人员、检测仪器和设备、检测负责人、见证监理及检测依据具有可追溯性，并接受采购人不定时的检查，及时对仪器和设备进行校验。

3.4.4主要及常用仪器设备必须现场配备并且数量能满足施工需求，退场前必须提前通知监理、采购人。现场仪器设备不得以任何理由为其他无关项目服务。不得接收该项目施工单位的一切委托服务。

3.4.5根据项目需求，供应商需配备熟悉智能化施工技术的试验人员，以提高检测工作的效率和质量。

3.4.6供应商必须服从机场建设指挥部的管理规定，遵守采购人信息化管理制度。

3.4.7供应商应按时参加监理例会，在会上通报试验检测工作开展情况。

3.4.8供应商应根据采购人的工作安排，采用周报、月报、专项检查报告等方式反馈工作。周报每周固定时间以电子版形式上报监理、采购人，纸质文档留存。每月的第一周内提交上月试验检测月报，月报以电子文件形式和纸质形式上报监理、采购人。月报主要包括供应商本月的各项工作介绍、前期检查问题反馈及督促整改建议、对各相关单位试验检测工作的评价（如有）、本月不合格情况、下月工作计划、本月试验检测情况汇总表、原材料或工程实体检测数据的分析情况、工程图片等内容。

3.4.9供应商应定期汇总有关试验检测数据，通过数理统计的方式计算检测数据样本的特征值，从而分析各标段材料质量、施工质量稳定情况和存在问题，根据实际情况在分析报告中提出解决建议。

3.4.10试验检测中发现的工程质量问题供应商应及时向监理、采购人报告。供应商应协助采购人对各种质量问题进行检查，出具有关的调查分析报告。

3.4.11供应商应定期检查施工单位不合格项整改情况，并将检查结果上报监理、采购人。

3.4.12供应商须对本项目的检测工作的重点、难点进行分析，并提出相关处理措施。

3.4.13供应商根据项目特点提出服务保障措施，配备必要的办公用品和交通工具满足现场检测取样的工作需要，提出与发包人、参建单位合理的沟通机制。

3.4.14供应商应提出对本检测项目的合理化建议。

- 3.5供应商职责要求

3.5.1供应商应本着“数据为准，文字为据”的原则，严格执行合同、相关技术标准与规范、设计图纸及采购人一切有关该项目的信函、规定和指令，根据适合的专业技术规定和行业工作准则，认真地履行试验检测服务。如供应商不具备相应的建筑防雷和建筑消防检测资质，可委托有相关资质的第三方供应商进行检测，并出具正式的检测报告，负责组织和通过防雷和消防专项验收。

3.5.2供应商应服从采购人的监督与管理，按照施工需求及采购人的要求，设立工地实验室，开展现场检测试验工作，提供试验检测成果与报告，并对其真实性、准确性负责，以确保工程质量完全处于受控状态。

3.5.3供应商应建立完善的检测资料档案管理制度，按照《指挥部档案管理办法》要求做好检测档案的收集、整理、归档、分类编目和利用工作，确保相关试验检测资料的完整性和可追溯性。配备专业的资料管理人员进行专项管理，并严格做好所有资料的保密工作。及时更新试验检测资料的台账，确保快速查询。采购人要求的试验检测资料应及时提供。

3.5.4供应商应遵守工程廉洁、安全、质量等相关规定，不得同时接受同一项目施工单位的试验检测委托业务，不得未检测出具试验报告，不得擅自篡改试验数据，不得私自与施工单位和监理协商试验成果，不得使用未经校验或者施工单位的设备和仪器，并承担因失职造成的一切责任。

3.5.5如果因现场施工条件限制或者设计变更或者使用新技术、新材料、新设备或复测复检等，而需要增加、减少或者改变试验检测项目及频次，试验供应商应及时根据采购人的要求作出调整。

3.5.6供应商应根据要求提供相应的试验检测资料，并在需要签字认可的项目上签字。

3.5.7供应商应按照监理、采购人要求对施工单位工地试验室试验检测仪器设备配备和试验检测人员的上岗情况定期进行检查。

3.5.8供应商应按照监理、采购人要求检查施工单位工地试验室的试验工作，审查试验方法、检测频率和测试结果；

3.5.9供应商应按照监理、采购人要求参加工程质量检查，并为出现的工程质量问题调查提供试验依据。

3.5.10供应商应配合质量监督机构的日常检查、主体质量检查工作，并按要求参加工程的过程验收和初步验收、竣工验收以及行业验收，为初步验收提供检测服务。

3.5.11供应商应能掌握新型工程材料研究的前沿信息，具备进行新材料试验、检测的能力，为采购人应用新材料提供技术支持。

3.5.12相关规范对供应商的其他要求。

4．第三方检测的工作内容

4.1场道及土建工程试验检测的主要项目及频率：

供应商对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石、砂及各种混合料的试验频率不低于施工单位试验频率的20％，对已完工程实体(工序)质量的量测和试验项目，试验频率不低于施工单位试验频率的30％，原材料及工程实体检测中非常规检测指标原则按现场实际需要确定检测频率，其他按照国家及行业规范要求进行抽检。施工单位按照国家及行业规范要求的频率进行检测，检测项目及工作量清单详见但不局限于附表1。

附表1：检测项目如下表（包括但不限于）：

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 检测项目 | 检测规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  | （依据MH5006/MH5007/MH5014） |  |
| 一 | 地基处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 室内试验 | 根据图纸、地勘报告和现场实际情况综合考虑，填料粒径、含泥量、不均匀系数、级配、曲率系统满足图纸及技术标准和要求的相关约定 | 标准击实 | 每种土质至少1组，根据区域、土质变化时随时检测。 |  |
| 2 |  |  | 室内CBR | 每种土质至少1组，根据区域、土质变化时随时检测。 |  |
| 3 |  |  | 界限含水率 | 每种土质至少1组，根据区域、土质变化大时，视具体情况增加。 |  |
| 4 | 现场试验 |  | 压实度（灌砂法） | 1.飞行区道面影响区，每层每1000㎡检测1点；2.土面区填方，跑道端安全区、升降带平整区，每层每1000㎡检测1点，填方中其他土面区，每层每2000㎡检测1点；3.土面区挖方及零填，跑道端安全区、升降带平整区，每层每1000㎡检测1点，挖方及零填中其他土面区，每层每2000㎡检测1点。4.道槽区、边坡区、工作区、土面区，石方固体体积率、干密度每层每4000㎡一点。 |  |
| 二 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 5 | 石方工程 | 室内试验 | 标准击实 | 每种土质至少1组，根据区域、土质变化时随时检测。 |  |
| 6 |  |  | 室内CBR | 每种土质至少1组，根据区域、土质变化时随时检测。 |  |
| 7 |  |  | 石料原材检测 | 开工前或有变化时，每种材料每标段不少于3次。 |  |
| 8 |  | 现场试验 | 固体体积率 | 道槽区、边坡区、工作区、土面区，石方固体体积率、干密度每层每4000㎡一点。 |  |
| 9 |  |  | 基反应模量 | 反应模量的检测频率为3点/10000㎡。 |  |
| 10 | 中部站坪 | 原地面 | 压实度（灌砂法） | 1.飞行区道面影响区，每层每1000㎡检测1点；2.土面区填方，跑道端安全区、升降带平整区，每层每1000㎡检测1点，填方中其他土面区，每层每2000㎡检测1点；3.土面区挖方及零填，跑道端安全区、升降带平整区，每层每1000㎡检测1点，挖方及零填中其他土面区，每层每2000㎡检测1点。4.道槽区、边坡区、工作区、土面区，石方固体体积率、干密度每层每4000㎡一点。 |  |
| 11 |  | 填方 | 压实度（灌砂法） |  |  |
| 12 | 东部站坪 | 原地面 | 压实度（灌砂法） |  |  |
| 13 |  | 填方 | 压实度（灌砂法） |  |  |
| 三 | 道面工程 |  |  |  |  |
| 14 | 基层 | 水泥稳定碎石基层（20cm） | 水稳配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 15 |  |  | 7天无侧限抗压强度 | 在现场按规定频率取样， 按工地预定达到的压实度制备试件。 每2000㎡ 或每工作班制备1组试件， 当稳定材料变异系数 Ｃｖ≤10％时， 可为6个试件； Ｃｖ＝10％~15％时， 可为9个试件； Ｃｖ>15％时， 则需13个试件。 |  |
| 16 |  |  | 水泥剂量 | 每5000㎡或每台班1次，至少6个样品。 |  |
| 17 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每2000㎡检测3处。 |  |
| 18 |  |  | 钻芯厚度检测 | 底基层每5000㎡检测6点，基层每4000㎡检测6点。 |  |
| 19 |  | 水泥稳定碎石基层（15cm） | 水稳配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 20 |  |  | 7天无侧限抗压强度 | 在现场按规定频率取样， 按工地预定达到的压实度制备试件。 每2000㎡ 或每工作班制备1组试件， 当稳定材料变异系数 Ｃｖ≤10％时， 可为6个试件； Ｃｖ＝10％~15％时， 可为9个试件； Ｃｖ>15％时， 则需13个试件。 |  |
| 21 |  |  | 水泥剂量 | 每5000㎡或每台班1次，至少6个样品。 |  |
| 22 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每2000㎡检测3处。 |  |
| 23 |  |  | 钻芯厚度检测 | 底基层每5000㎡检测6点，基层每4000㎡检测6点。 |  |
| 24 |  | 水泥稳定碎石基层（18cm） | 水稳配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 25 |  |  | 7天无侧限抗压强度 | 在现场按规定频率取样， 按工地预定达到的压实度制备试件。 每2000㎡ 或每工作班制备1组试件， 当稳定材料变异系数 Ｃｖ≤10％时， 可为6个试件； Ｃｖ＝10％~15％时， 可为9个试件； Ｃｖ>15％时， 则需13个试件。 |  |
| 26 |  |  | 水泥剂量 | 每5000㎡或每台班1次，至少6个样品。 |  |
| 27 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每2000㎡检测3处。 |  |
| 28 |  |  | 钻芯厚度检测 | 底基层每5000㎡检测6点，基层每4000㎡检测6点。 |  |
| 29 | 道面结构 | 水泥混凝土道面（36cm） | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 30 |  |  | 抗折强度 | 每500m³成型1组28天试件；每3000m³增做不少于1组试件，供竣工验收时进行试验；每20000㎡钻芯一处进行劈裂强度试验，每标段不少于3个芯样。 |  |
| 31 |  |  | 钻芯厚度及劈裂强度 |  |  |
| 32 |  | 水泥混凝土道面（12cm+16+24cm） | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 33 |  |  | 抗折强度 | 每500m³成型1组28天试件；每3000m³增做不少于1组试件，供竣工验收时进行试验；每20000㎡钻芯一处进行劈裂强度试验，每标段不少于3个芯样。 |  |
| 34 |  |  | 钻芯厚度及劈裂强度 |  |  |
| 35 |  | 水泥混凝土道面（28cm） | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 36 |  |  | 抗折强度 | 每500m³成型1组28天试件；每3000m³增做不少于1组试件，供竣工验收时进行试验；每20000㎡钻芯一处进行劈裂强度试验，每标段不少于3个芯样。 |  |
| 37 |  |  | 钻芯厚度及劈裂强度 |  |  |
| 38 |  | 水泥混凝土道面（24cm） | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 39 |  |  | 抗折强度 | 每500m³成型1组28天试件；每3000m³增做不少于1组试件，供竣工验收时进行试验；每20000㎡钻芯一处进行劈裂强度试验，每标段不少于3个芯样。 |  |
| 40 |  |  | 钻芯厚度及劈裂强度 |  |  |
| 41 | 道面材料 | 道面水泥 | 抗折强度、抗压强度、安定性、凝结时间、标准稠度需水量、细度、游离氧化钙、氧化镁、三氧化硫含量、铝酸三钙、铁铝酸四钙含量、干缩率、耐磨性、碱含量 | 以同一厂家同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一批。抗折强度、抗压强度、安定性为1500t一批；凝结时间、标准稠度需水量、细度为2000t一批；游离氧化钙、氧化镁、三氧化硫含量、铝酸三钙、铁铝酸四钙含量、干缩率、耐磨性、碱含量、混合材料种类及掺量，同种水泥不少于3次，进场前必须检测。 |  |
| 42 |  | 粗集料4.75-31.5 | 针片状、超径颗粒含量，级配、表观密度、堆积密度、空隙率；红白皮含量；含泥量、泥块含量；压碎值、坚固性；碱集料反应；含水量 | 同产地、同规格：针片状、超径颗粒含量，级配、表观密度、堆积密度、空隙率的检测为2500m³一批；红白皮含量的检测为每标段不少于3次，进场前必须检测；含泥量、泥块含量的检测为2000m³(3000t)一批；压碎值、坚固性为每种粗集料每标段不少于2次；碱集料反应的检测为进场前必检，每种不少于1次；含水量的检测为降水或湿度变化随时测，且每日不少于2次。 |  |
| 43 |  | 细集料（2.6-3.2） | 细度模数、表观密度、堆积密度、空隙率、级配；含泥量、泥块、石粉含量；坚固性；云母含量、轻物质与有机物含量；硫化物及硫酸盐；含水量 | 同产地、同规格：细度模数、表观密度、堆积密度、空隙率、级配的检测为2000m³一批；含泥量、泥块、石粉含量的检测为1000m³(1500t)一批；坚固性的检测为每标段不少于2次；云母含量、轻物质与有机物含量，目测有云母或杂质时检测；硫化物及硫酸盐进场前检测，每种不少于1次；含水量的检测为降水或湿度变化随时测，且每日不少于3次。 |  |
| 44 |  | 外加剂(高效减水剂) | 减水剂的减水率、液体外加剂含固量和相对密度、粉状外加剂的不溶物含量 | 相同料源、规格、品种25t一批。 |  |
| 45 |  | 混凝土拌合用水 | PH值、Cl-含量、SO42-含量、碱含量及杂质含量 | 开工前及水源有变化时。 |  |
| 46 |  | 水稳水泥 | 抗折强度、抗压强度、安定性、凝结时间、标准稠度需水量、细度 | 以同一厂家同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一批。抗折强度、抗压强度、安定性为1500t一批； |  |
| 47 |  | 水稳混料0-31.5 | 筛分、压碎值、含泥量、含水量 | 每2000m2为一次。 |  |
| 48 | 隔离层 | 找平层（1cm石屑隔离层） | 按照粗集料常规检测项目检测 | 同产地、同规格：针片状、超径颗粒含量，级配、表观密度、堆积密度、空隙率的检测为2500m³一批；红白皮含量的检测为每标段不少于3次，进场前必须检测；含泥量、泥块含量的检测为2000m³一批；压碎值、坚固性为每种粗集料每标段不少于2次；碱集料反应的检测为进场前必检，每种不少于1次；含水量的检测为降水或湿度变化随时测，且每日不少于2次。 |  |
| 49 |  | 隔离层土工布 | 单位面积质量、厚度、拉伸强度、伸长率、CBR顶破强力、撕破强度、伸长率为5%的拉伸力 | 开工前或有变化时，每个标段不少于3次 |  |
| 50 | 道面（肩）胀缝板 | 填缝材料：低发泡聚乙烯闭孔塑料泡沫板；填缝尺寸：20mm宽，按设计图纸； | 根据设计要求检测 | 开工前或有变化时，每种材料每标段不少于1次。 |  |
| 51 | 灌缝料 | 按设计图纸； | 根据设计要求检测 | 开工前或有变化时，每种材料每标段不少于1次。 |  |
| 52 | 道面拉杆 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 | 拉伸性能、弯曲性能 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格60t为一批。 |  |
| 53 | 道面传力杆 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 | 拉伸性能、弯曲性能 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格60t为一批。 |  |
| 54 | 补强加筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 | 拉伸性能、弯曲性能 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格60t为一批。 |  |
| 55 | 补强加筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 | 拉伸性能、弯曲性能 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格60t为一批。 |  |
| 56 | 标志标线油漆 | 油漆品种按设计图纸及规范要求 | 按照设计要求检测 | 开工前或有变化时，每种材料每标段不少于1次。 |  |
| 四 | 附属工程 |  |  |  |  |
| 57 | 围界基座、地梁 | C20混凝土 | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 58 |  |  | 抗压强度 | 不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件。浇筑一般体积的结构物 (如基础、 墩台等) 时， 每一单元结构物应制取2组。连续浇筑大体积结构时， 每80~200m³ 或每一工作班应制取2组。 |  |
| 59 | 基座回填土 | 压实度 | 压实度（灌砂法） | 按20m/组 |  |
| 60 | 围场路 | 水泥混凝土路面 | 抗折强度 | 每500m³成型1组28天试件；每3000m³增做不少于1组试件，供竣工验收时进行试验；每20000㎡钻芯一处进行劈裂强度试验，每标段不少于3个芯样。 |  |
| 61 |  |  | 钻芯厚度及劈裂强度 |  |  |
| 62 | 围场路 | 水泥稳定碎石 | 7天无侧限抗压强度 | 在现场按规定频率取样， 按工地预定达到的压实度制备试件。 每2000㎡ 或每工作班制备1组试件， 当稳定材料变异系数 Ｃｖ≤10％时， 可为6个试件； Ｃｖ＝10％~15％时， 可为9个试件； Ｃｖ>15％时， 则需13个试件。 |  |
| 63 |  |  | 水泥剂量 | 每5000㎡或每台班1次，至少6个样品。 |  |
| 64 |  |  | 压实度（灌砂法） | 每2000㎡检测3处。 |  |
| 65 |  |  | 钻芯厚度检测 | 底基层每5000㎡检测6点，基层每4000㎡检测6点。 |  |
| 五 | 排水工程 |  |  |  |  |
| 66 | 钢筋混凝土箱涵 | C30混凝土 | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 67 |  |  | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 68 |  | C20混凝土垫层 | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 69 |  | 3MPa湿贫混凝土 | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 70 |  |  | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 71 |  | 沟槽开挖 | 压实度 | 每20m测一处 |  |
| 72 | 钢筋混凝土明沟 | C40混凝土 | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 73 |  | C40混凝土 | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 74 |  | C30混凝土 | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 75 |  | C20混凝土垫层 | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 76 |  | 沟槽开挖 | 压实度 | 每100m测一处 |  |
| 77 | 钢筋混凝土暗沟 | C30混凝土 | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 78 |  | C20混凝土垫层 | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 79 |  | 沟槽开挖 | 压实度 | 每100m测一处 |  |
| 80 | 浆砌片石明沟 | C20混凝土 | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 81 |  |  | 抗压强度 | 同58项 |  |
| 82 |  | M7.5水泥砂浆 | 配合比 | 不同材料、不同强度等级的配比不少于1组。 |  |
| 83 |  |  | 抗压强度 | 1不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件， 试件应随机制取。2重要及主体砌筑物， 每工作班制取2组。3一般及次要砌筑物， 每工作班可制取1组。4拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养生试件， 以检查各施工阶段强度。 |  |
| 84 |  | 沟槽开挖 | 压实度 | 每100m测2处 |  |
| 85 | 排水工程现浇混凝土钢筋 | 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 | 抗拉强度、弯曲性能、屈服强度、断后伸长率、质量偏差、 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格60t为一批。 |  |
| 86 | 排水工程现浇混凝土钢筋 | 钢筋种类、规格：钢筋HRB400 | 抗拉强度、弯曲性能、屈服强度、断后伸长率、质量偏差 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格60t为一批。 |  |
| 87 | 排水工程传力杆 | 钢筋种类、规格：传力杆HPB300 | 抗拉强度、弯曲性能、屈服强度、断后伸长率、质量偏差 | 同一牌号、同一炉罐号、同一规格60t为一批。 |  |
| 88 | 排水工程塑料管 | 1.名称：钢骨架聚乙烯塑料复合管2.规格：直径DN1200,公称压力不小于0.6MPa | 强度、外观尺寸、承压能力检测 | 同一原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批。 |  |

## 4.2飞行区供电工程、目视助航灯光及站坪配电工程

## 检测范围：（1）飞行区供电工程（2）目视助航灯光（3）站坪照明及配电工程

### 4.2.1检测依据的标准、规范：

- （1）通用技术要求

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

《20kV及以下变电站设计规范》（GB50053-2013)；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《民用机场目视助航设施施工及验收规范》（MH 5012-2022）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）

《民用机场LED助航灯具检测规范》（AC-137-CA-2015-02）

《民用机场LED助航灯具通用技术要求》（AC-137-CA-2015-01）

（2）目视助航设备

《跑道和滑行道助航灯具技术要求》（AC-137-CA-2015-03）

《跑道和滑行道助航灯具检测规范》（AC-137-CA-2015-04）

《标记牌》（MH/T 6011-2015）

《标记牌检测规范》（AC-137-CA-2017-04）

（3）目视助航相关设备

《助航灯光隔离变压器》（MH/T 6008-2016）

《机场助航灯光回路用埋地电缆》（MH/T 6049-2008）

《助航灯光电缆插头和插座》（MH/T 6009-2016）

（4）其他机场设备

《机场升降式高杆灯》（MH/T 6013-2018）

《民用机场飞行区集水口顶盖和地井顶盖》（MH/T 6107-2014）

### 4.2.2检测项目、要求及频率：

| 序号 | 检测项目 | 依据规范、标准 | 条文、设计要求 | 第三方检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备、原材料检测 |  |  |  |  |
| 1 | 各类电缆、接地极、站坪高杆灯灯具、助航灯光灯具 | 《目视助航设施施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》 | 根据需要对工程所用电缆、接地极、各类灯具进行抽测 | 按工程需要 |  |
| 2 | 自拌混凝土用的水泥、粗集料、砂、水、外加剂等原材料 | 国家规范、或参考MH5006-2015 | 原材料检测项目和频率国家规范有规定的按国家规范、无规定的参考MH5006-2015 | 按规范频率20% |  |
| 3 | 商品混凝土 | MH5007-2017 | 1.强度按设计要求；2.按MH5007-2017附录D的要求执行 | 按规范频率20% |  |
| 4 | 水泥混凝土、砂浆配合比验证 |  | 对施工单位上报的配合比进行验证检测 | 按规范 |  |
| 二 | 工程实体（工序）质量检测 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土强度 | MH5007-2017 | 按MH5007-2017附录D的要求执行 | 规范频率的30% |  |
| 2 | 地基承载力 | MH5007-2017 | 按设计要求 | 规范频率的30% |  |
| 3 | 槽底压实度 | MH5007-2017 | 按附录B的要求检查，每100米测3处 | 规范频率的30% |  |
| 4 | 回填材料压实度或强度 | MH5007-2017 | 每100米测3处 | 规范频率的30% |  |
| 5 | 砂浆强度 | MH5007-2017、设计要求 | 1.强度按设计要求；2.按附录E要求检查； | 规范频率的30% |  |

## 4.3飞行区消防工程

## 检测范围：消防管网工程（管道、消防井、消防給水管件管材等）

## 4.3.1检测依据的标准、规范：

《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准 》（MH 5007-2017）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《建筑变形测量测量规范》（JGJ 8-2016）；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）；

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）；

《智能建筑工程质量验收规范》 （GB50339－2013）；

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 （GB 50312－2007）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）；

《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2009）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；

《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2012)；

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》( GB 50082-2009)；

《普通混凝土配合比设计》 (JGJ55-2011)；

《通用硅酸盐水泥》 (GB 175-2007E)；

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2007)；

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006)；

《混凝土外加剂》(GB/T8076-2008)；

《砂浆、混凝土防水剂》(JC474-2008)。

## 4.3.2检测项目、要求及频率：

| 序号 | 检测项目 | 依据规范、标准 | 条文、设计要求 | 第三方检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原材料检测 |  |  |  |  |
| 1 | 消防管材管件 | MH5007-2017及MH7008-2016 | 根据需要对消防管材、管件、阀门、消火栓、井圈、井盖等产品的技术指标进行抽测 | 按工程需要 |  |
| 2 | 自拌混凝土用的水泥、粗集料、砂、水、外加剂等原材料 | 国家规范、或参考MH5006-2015 | 原材料检测项目和频率国家规范有规定的按国家规范、无规定的参考MH5006-2015 | 按规范频率20% |  |
| 3 | 商品混凝土 | MH5007-2017 | 1.强度按设计要求；2.按MH5007-2017附录D的要求执行 | 按规范频率20% |  |
| 4 | 水泥混凝土、砂浆配合比验证 |  | 对施工单位上报的配合比进行验证检测 | 按规范 |  |
| 二 | 工程实体（工序）质量检测 |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土强度 | MH5007-2017 | 按MH5007-2017附录D的要求执行 | 规范频率的30% |  |
| 2 | 地基承载力 | MH5007-2017 | 按设计要求 | 规范频率的30% |  |
| 3 | 槽底压实度 | MH5007-2017 | 按附录B的要求检查，每100米测3处 | 规范频率的30% |  |
| 4 | 回填材料压实度或强度 | MH5007-2017 | 每100米测3处 | 规范频率的30% |  |
| 5 | 砂浆强度 | MH5007-2017、设计要求 | 1.强度按设计要求；2.按附录E要求检查； | 规范频率的30% |  |

4.4单体建筑工程：

检测范围包括：（1）场务用房（2）还建仓库（沉降观测、地基基础检测等）

## 4.4.1检测依据的标准、规范：

《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准 》（MH 5007-2017）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《建筑变形测量测量规范》（JGJ 8-2016）；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）；

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）；

《智能建筑工程质量验收规范》 （GB50339－2013）；

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 （GB 50312－2007）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）；

《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2009）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；

《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2012)；

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》( GB 50082-2009)；

《普通混凝土配合比设计》 (JGJ55-2011)；

《通用硅酸盐水泥》 (GB 175-2007E)；

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T1596-2007)；

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006)；

《混凝土外加剂》(GB/T8076-2008)；

《砂浆、混凝土防水剂》(JC474-2008)。

## 4.4.2检测项目、要求及频率：

按房建专业有关检测项目和频率进行检测。

备注：供应商应根据本次招标检测服务范围及发包人提供的图纸，结合国家相关规范要求，综合考虑本项目招标检测服务范围内工程实际需要增加检测项目及频次的风险，自行填报检测数量及价格。

4.5 单体建筑（场务用房和还建仓库）防雷检测

4.5.1检测依据的标准、规范：《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）、《低压配电系统的电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB/T 18802.1-2011）等检测规范标准及设计图纸及相关资料要求。

4.5.2 检测内容：

（1）桩基（或基础）接地体接地电阻

检测要求：用做接地体的桩基（或基础），应进行接地电阻检测，检测应在桩基（或基础）及底板灌注混凝土之前进行。

检测数量：按桩基（或基础）接地体的实际数量，全数检测。

（2）等电位连接环（均压环）接地电阻

检测要求：建筑物主体结构施工过程中，基础梁、天面均压环开展一次检测。每次检测应在均压环所处部位灌注混凝土之前进行。

检测数量：建筑物主体结构施工过程中，基础梁、天面均压环通知供应商进行一次等电位连接环（均压环）的接地电阻测试。

（3）接闪网的网格尺寸

检测要求：建筑物接闪网施工安装完成后，应对建筑物接闪网的网格尺寸进行检测，若存在隐蔽工程，检测工作应在接闪网格隐蔽前实施。

检测数量：按建筑物单体全数检测。

（4）引下线接地电阻或过渡电阻检测

检测要求：此项目的检测主要用于反映引下线的电气导通性和完整性。因此若进行接地电阻检测，宜在建筑物主体已封顶，天面接闪器（网）尚未与引下线连接前进行。若采取引下线两端过渡电阻检测，则应视建筑物高度及引下线的设置情况，合理选择检测的时间节点，建议从结构主体施工初期开始分阶段测试，直至引下线末端（天面端）。

检测数量：按设计引下线数量全数检测。

（5）接闪装置接地电阻检测

检测要求：建筑物天面接闪装置安装完成，且已和接地引下线可靠连接。在引下线与接闪器的连接部位对接闪器进行接地电阻检测。

检测数量：按引下线数量确定。

（6）建筑物天面金属部件接地电阻或过渡电阻检测

检测要求：建筑物天面金属部件应可靠接地。检测前天面各金属部件接地连接已完成。接地连接部位的隐蔽施工宜在检测完成后实施，便于检测结果不合格时进行整改。

检测数量：以系统为单位（如：通风空调系统、给排水系统、消防排烟系统等），每系统的金属部件随机抽测2点。

（7）电涌保护器（SPD）测试

检测要求：电涌保护器（SPD）的测试参数包括：①压敏电压、②泄漏电流、③绝缘电阻、④SPD两端连线长度、⑤SPD接地电阻或连接导线过渡电阻检测。检测数量应按SPD实际数量，全数检测。其中第①、②项仅适用于MOV为限压原件且无其他串并联原件的SPD。检测时SPD应已安装调试完成。（需安装前检测）

检测数量：按SPD实际数量，全数检测。

（8）接闪带支持件拉力试验

1、具有乙级以上雷电防护装置检测资质证书并在有效期内，检测资质可以从事《建筑物防雷装置设计规范》规定的第三类建（构）筑物的防雷装置检测。

2、所有用于本工程安装质量检测的仪器、仪表、设备均具有计量检定合格证，并均在有效期之内。

3、具有事业单位法人证书，且业务范围符合本次检测项目要求；

4、检测工作必须配合施工单位施工进度进行跟踪服务，不可影响施工进度。

4.5.3  检测结果资料要求

供应商提交的检测报告齐全有效。每次检测后，由现场检测人员填写《广东省新建建筑物防雷装置检测手册》中相关检测项目。现场检测时，发现不符合技术规范要求的或与未按图施工的，应在《广东省新建建筑物防雷装置检测手册》上填写检测意见或出具专门的检测意见，待整改完成后进行复检。项目竣工检测后，七个工作日出具《广东省新建建筑物防雷装置检测报告》，一式三份，采购人二份，供应商一份。

4.6 单体建筑（场务用房和还建仓库）消防检测：

4.6.1 场务用房工程，总建筑面积2907m2，建筑高度8.7米，地上两层，无地下层。使用年限为50年，耐火等级二级。建筑物抗震设防烈度为六度，结构类型为钢筋砼框架结构。

还建库房工程，总建筑面积1496.9m2，建筑高度7.9米，地上一层，无地下层。该仓库储存物品的火灾危险性属于丙2类，使用年限为50年，耐火等级二级。建筑物抗震设防烈度为六度，结构类型为钢筋砼框架结构。

4.6.2检测主要技术标准：根据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》以及《广东省消防安全重点单位管理规定》中相关规定要求，对本项目消防设施进行100%检测，确保项目投入使用的消防安全。

（1）《中华人民共和国消防法》

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014

（3）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版)

(4）《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015

（5）竣工图纸及相关资料等

注：当上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行。在合同履行过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

4.6.3主要服务内容包括但不限于以下所列项目：

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、场务用房消防设施检测项目 |  |  |
|  | 消防给水/室内消火栓系统 |  |
|  | 消防给水/室外消火栓系统 |  |
|  | 气体灭火系统 |  |
|  | 自动报警系统 |  |
|  | 消防电源及其配电 |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
|  | 建筑灭火器 |  |
|  | 消防专业电话系统 |  |
| 二、还建库房消防设施检测项目 |  |  |
|  | 消防给水/室内消火栓系统 |  |
|  | 消防给水/室外消火栓系统 |  |
|  | 自动报警系统 |  |
|  | 消防电源及其配电 |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |
|  | 建筑灭火器 |  |
|  | 消防专业电话系统 |  |

4.6.4检测人员配备及服务要求

（1）应根据项目的实际情况，科学、合理，有针对性的组织检测人员、设备的进场，加快各个工作面工作的开展，为本工程进度目标的实现提供基础保证。

（2）本项目负责人持有“一级注册消防工程师”证书。

（3）检测人员的数量，包括但不限于项目负责人1名，检测技术人员不少于3名（持中级“建（构）筑物消防员证），人员配备符合国家相关规定。

（4）检测人员及驻场咨询服务人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，不得接受相关单位的钱物和宴请；一经发现进行相应的经济处罚。

（5）如发现人员未持证上岗，业主将要求成交单位立即调整并进行相应的经济处罚。

4.6.5成果提交、设备保护及其它。

（1） 供应商应在接到采购人通知后，即安排人员、设备进场实施安装。

（2） 设备的检测、保护

所有检测项目所选用的检测设备及检测措施均应符合国家及地方相关规范或标准的要求；所有设备具有出厂检验单和合格证后方可使用，国外原装进口产品尚需出具报关单。

（3） 成果要求

1）成果整理、质量检查及成果提交应不低于《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T 15-110-2015附录B要求的检测报告要求。

2）成果提交应包括重要的原始数据、图形等资料。

3）成果提交每次一式6份（包括文本文件、与文本文件全部内容相同的电子文件）。

4.7试验检测主要仪器设备

试验检测主要仪器设备和配套药剂必须满足施工、采购人、规范及设计的要求。

5.采购人提供的协助

5.1采购人同意根据供应商对有关本工程质量的重大问题请示，及时予以决策。

5.2采购人将指定项目联系人，协调各相关部门、监理单位、各运营单位以及参建单位之间的关系。

5.3采购人协助供应商工作人员及检测设备、用具出入检测现场。

5.4采购人协助供应商获取检测服务所需的必要信息。

6.版权和保密

6.1对于采购人或监理单位提供给第三方供应商的任何资料、软件产品，其版权均属采购人或承包商，供应商承诺签署保密协议并负有保密责任。

6.2对于本项目中，供应商提供给采购人或监理单位的所有文件和相关资料，以及供应商的任何工作成果，包括过程成果，版权属采购人和供应商共同拥有，双方均要求予以保密，未经双方书面同意，任何一方不得向任何人泄露。

6.3供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商提供的文件和相关资料任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

未尽事宜，以国家、行业及地方相关检测要求为准。

7、现场检测的安全及文明施工

7.1严格遵守国家现行有关的安全施工规定；

7.2操作人员必须持证上岗；

7.3现场检测人员必须服从现场指挥，工作时思想集中，有安全生产意识。

7.4现场检测人员必须配戴安全帽，不准赤脚或穿拖鞋工作。

7.5现场用电必须注意安全用电，电箱、电缆及现场照明符合规范要求。

7.6所有检测人员必须遵守廉政纪律，严禁敲诈勒索和接受红包、宴请等任何形式的馈赠，一经发现进行相应的经济处罚；必须严格遵守有关操作规程，认真如实填写检测记录，不得弄虚作假，不准瞒报，对违反规定的应追究责任。