# 用户需求和技术规格

## 系统概述

依据交通运输部令2016年第45号《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》、《民用航空运输机场消防站消防装备配备》（MH/7002-2006）、《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》等文件要求，结合惠州机场消防救援工作实际需要, 为了有效应对机场消防救援突发事件，避免或者减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复机场正常运行秩序，需要建设惠州机场消防站图文系统（以下简称图文系统）。

  - 系统编制依据

- 中国民用航空局令第208号/交通部（2016年）第45号令《民用运输机场突发事件应急救援管理规则》

- 《民用航空运输机场飞行区消防设施》（MH/7015-2007）

- 《民用航空运输机场消防站消防装备配备》（MH/7002-2006）

- 《民用运输机场应急救护设施配备》

- 《民用机场运行安全管理规定》

- 《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》

- 《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013

- 《民用机场建设工程（项目）（预）可行性研究报告编制办法》民航MD-PL-2008-01

- 《中华人民共和国民用航空法》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 国际民航组织勤务手册

  - 系统软件架构

图文系统建设1个信息传递平台、1个消防救援主站部署模式，消防指挥中心统一下达作战指令，统一接收救援信息。

系统采用开放式架构和先进的系统集成技术，对集成的外部系统进行数据采集、联动处理和综合监视，本次火警图文系统应通过接口与惠州机场现有安全保卫信息系统进行集成，满足各系统之间的信息交换及联动控制。当有消防救援突发事件发生时，按照接处警、救援预案规则，实现数据集中显示、报警定位、集中处置。

系统从长远角度来看，要具备可操作、可维护、可扩展性，充分考虑机场未来增加定制功能模块的需求，通过增加硬件、软件模块和权限授权，避免对系统进行大规模修改，同时满足未来业务需要。

  - 系统硬件架构

图文系统整体通过网络交换机将应用服务器、消防工作站、打印机、广播设备等网络设备组成局域网。

- 电话录音子系统：电话录音设备具有多路录音通道，在配线架与接警室电话机连接；配套电话录音管理软件，对权限用户开放查询。

- 出警调度子系统：含出警调度工作站、联动控制器和消防广播主机。出警调度工作站应部署出警调度系统软件，实现警铃、警灯、车库电动门和广播的一键联动；联动控制器具有RJ45接口；消防广播主机可与联动控制器联动控制，实现出警录音自动播报，具有自动/人工播报两种方式并且自带录音功能。

- 消防指挥子系统：含消防指挥工作站和打印机。消防指挥工作站应部署出警调度系统软件，实现警情受理、综合管理以及监控视频查看功能。

  - 系统业务流程

图文系统主要业务流程图包含消防接警、电话录音、警情辨识、联动视频、编制出动方案、一键启动联动设备、打印出警单、处置关闭等流程。

图：系统业务流程图

- 接收火灾警情。当报警电话接入后，电话录音系统自动记录电话号码、通话内容和通话时间。同时，接警室工作人员可通过出警调度工作站一键联动警灯进行预警。

- 通过联动视频监控图像，查询报警位点的火警真伪或火灾现状。

- 工作人员查询预案库，按照预案进行人员、物资分配。

- 一键启动消防站内警铃、电动门以及广播。

- 工作人员填写火警受理单。

- 查询通讯录，一键拨出消防指挥电话。

- 跟踪火警处理情况，录入受理系统。如需增援，则继续增加消防人员或拨打城市119消防。

- 案件处理完毕。

## 系统功能

图文系统为消防救援突发事件处置提供一个集接处警、信息处理和展示、主站一键联动、信息传递等功能，通过机场应急救援方格网图（简称方格网图）以及视频实时联动，打造突发事件消防救援指挥平台。

系统由接处警、通话录音、消防站设备应急启动、电子地图可视化、视频监控、消防救援管理等子功能模块组成，各模块有机联系、相互配套，保障技术上的协调一致和整体效能的实现。

  - 接处警

接处警包括突发事件接警、事件信息录入、一键预警、突发事件位置定位、联动视频、突发事件预案类别选择、一键出警、打印出警单等操作，实现突发事件快速接处警。在消防救援过程，随着事态发生变化，消防指挥中心可随时变更响应等级或增援或拨打119。接处警统一救援信息、作战指令，集中调派救援力量，发送增援请求和接收增援指令。

#### 接警

接处警受理模块集中受理辖区内电话报警，系统弹出接处警窗口，接警员对突发事件警情进行辨识，通过系统事先录入好的数据，可快速实现报警信息（单位、电话、时间）自动录入。

系统除了电话接警，还支持手动创警，创警内容和电话接警内容一致。

#### 一键预警

[*]接警员接警，可一键联动消防站警铃警灯进行突发事件预警，在电话询问和查看突发事件地点视频后，若发现是假警，以误报关闭事件方式，结束接警，同时警铃警灯关闭。

系统支持预警一键联动设备类型、设备数量配置。

#### 突发事件位置标注

[*]系统提供突发事件位置标注，接警员在方格网图鼠标漫游点击标注并输入位置信息，系统获得位置信息，在方格网图上可视化突发事件位置。

#### 联动突发事件视频

[*]接警员在方格网图上以突发事件位置为中心，框选突发事件位置附近摄像机，系统自动在视频监控模块以视频分组方式打开视频图像，以便接警员快速准确了解突发事件现场情况。

#### 突发事件类型选择

接处警时，系统自动加载突发事件类别数据，接警员选择类别，系统根据预案文件管理内容，对预案文件进行筛选定位、并把相关消防救援处置措施的预案文件进行展示。

响应等级为原地待命、集结待命、紧急出动，紧急待命则需选择集结地。选择集结地，系统根据电子地图上的集结地图层，在电子地图上自动标注。

#### 一键出警

[*]突发事件信息、突发事件预案、救援力量录入好后，接警员可一键出警联动打开消防站警铃、警灯，并广播播报报警信息。广播主机具有自动和人工播报两种方式，自动播报方式播放语音文件，人工播报方式则由工作人员自行播报。系统支持出警一键联动设备类型、设备数量配置。

出警时，一键联动打印机快速打印出警单，打印内容包括突发事件信息、预警类型、响应等级、救援力量、突发事件位置等内容。出警单以便消防救援人员知晓出警信息，统一行动。

#### 处警

[*]随着消防救援过程突发事件态势发生变化，响应等级和救援力量可能需要调整，消防指挥中心可随时变更响应等级或增援。

响应等级变化，每次变更，系统都需控制广播，广播提醒消防人员。

救援增援，可再选择救援力量，选择好的救援力量，再一次联动打开消防站警铃、警灯，并广播播报报警信息以及打印出警单。

#### 接处警关闭

突发事件消防人员成功救援后，该事件接处警需要关闭，以处置关闭方式结束接处警。接处警整个操作过程记录日志。

  - 通话录音

系统从录音子系统获取通话录音数据，实现对录音放音、查询等功能。

配置多路实现对有线语音通话全程录音，自动记录报警部门、电话号码、通话内容、通话时间、席位等信息，各线路之间互不影响、分别存储并可长期保存。

系统管理员可对数字录音进行全面管理维护，不同坐席可按各自权限查询、监听、回放有关录音记录。所有录音记录保存在系统主机中，并提供备份，备份文件应便于检索、查询。

  - 消防站设备应急启动

消防站设备应急启动实现消防指挥中心对消防站点应急警铃、警灯、广播设备一键远程启动打开并播放语音。

  - 电子地图可视化

可视化指挥以机场方格网图（平面地图）为基础，展示机场地理信息，方格网图除应当准确标明机场跑道、滑行道、机坪、航站楼、围场路、油库等设施外，应当重点标明消防管网及消防栓位置、消防水池及其它能够用来取得消防用水的池塘河流位置、能够供救援消防车辆行驶的道路、机场围界出入口位置、城市消防站点位置和医疗救护单位位置。

方格网图给指挥中心提供消防救援指挥调度的可视化界面，实现突发事件位置标注、视频监控点分布、设备分布、救援物资分布等功能，以及按图层选择展示和查询。点击地图上各类图标，可快速查看视频和各类信息详情。

#### 地图管理

系统提供机场方格网图管理，编辑各类图层信息，比如摄像机视场角、集结地。可拖各种设备、救援物质等图标至方格网图上，并生成对应数据信息。

方格网图上视频监控相关数据从惠州机场安保信息系统获取。

#### 地图基础操作

基于方格网图的基本操作，包括图层显示和隐藏、地图的缩放、测距与测面积、鹰眼、图层设备选择、设备图层控制、打印等功能。

- 图层显示和隐藏，可选择各种业务图层在电子地图上进行显示或隐藏；

- 地图归心，用鼠标拖动地图向各方向漫游，实时显示拖动结果。无论当前处于何处位置，都可以通过归心按钮回到初始状态地图的显示位置和缩放比例；

- 对地图可进行放大、缩小、漫游、全图操作，便于查看地图的全局和局部。地图缩放可以通过缩放按钮、比例尺、鼠标选择等多种方式实现；

- 可测量地图两点之间或多点连线的距离，测量多点连线绘制成的封闭多边形的面积。

- 鹰眼功能，在地图全图的缩略图上，显示当前视图显示的地图区域；

- 截图（打印），支持鼠标画框，对于结果支持保存到本地硬盘，点击保存按钮后，弹出选择文件存储位置对话框；

- 图层设备选择，各类设备采用分组的方式进行管理，并提供拼音缩写查询、设备名称查询等多样化的查询功能，查询结果能够在地图上快速定位。可在地图上便捷的以单选和多选方式进行设备选择。

#### 全局态势展示

基于方格网图的全局态势展示，消防指挥人员通过方格网图，即可了解整个设备态势和救援物资分布情况，地图中集中显示突发事件位置、集结点位置、云台方位角度、摄像机状态和监视区域、广播警铃警灯状态等内容。

图标状态显示，动态加载设备、救援物资运行状态，以不同图标进行呈现。

摄像机视场显示，摄像机图标需要叠加视场区域。

图标快捷操作，点击设备图标，可进行查看实时视频、查看录像、查看详情等操作，不同的设备区分不同操作；点击救援物资图标，可进行查看详情等操作。

#### 地图引导云台跳转

[*]鼠标双击方格网图上任意位置，系统引导AI双光谱云台角度跳转该位置并播放现场画面，便于指挥中心随时掌握现场救援情况。云台视频画面支持PTZ操作，多角度、细节了解救援现场

AI双光谱云台支持360°角度连续跳转，坐标精准控制。

#### 救援实力静态展示

救援过程，指挥中心随时查看当日通讯录。当日通讯录根据通讯录管理和排班情况生成，包括当日消防值班车辆和人员电话、联合部门人员和电话等内容。

  - 航空器滑行跟踪

[*]在消防站楼顶安装一台AI双光谱云台，通过鼠标从机场安保信息系统获取的视频上框选滑行的航空器目标，系统经过深度学习算法，对航空器、车辆、人员进行分类。通过目标跟踪算法，驱动AI双光谱云台自动跟踪航空器滑行，并自动光学变焦，让航空器处于视频画面中间，保持细节特写。

  - 视频监控

系统从惠州机场现有安全保卫信息系统获取视频，实时播放车库、突发事件地点周边、飞行区等区域视频图像，对消防救援人员集结、出动、救援情况进行第一时间视频直播。

#### 视频监控操作

##### 监控点选择

提供2种方式供用户访问所需要监视并且管理的摄像头，分别为电子地图方式和设备列表方式，均采用标准的树型目录访问方式。无论是电子地图方式还是设备列表方式，在逻辑上都采用分组方式，即不同授权的用户组拥有各自需要管理的地图以及设备。

##### 实时视频调用

通过图层设备选择功能迅速查询定位到摄像头位置，查看单个监控点至多个监控点的视频图像，并能通过界面上的控制按钮实现对前端的云台、镜头控制。

##### 单视频监看

通过监控点选择功能准确定位到某一个摄像头，观看前端摄像头所拍摄的实时视频。

##### 多视频监看

支持多画面视频播放，可以查看多个监控点的实时摄像视频。可以根据用户需要，提供全屏、单屏、2*2四屏、3*3九屏、4*4十六屏等多种显示模式的视频调阅控制。

##### PTZ控制

提供云台控制，包括8个方向的控制, 并可调节云台移动速度，支持焦距拉近、推远控制。

云台控制权限最高级别属于机场安保信息系统。

##### 实时播放控制

云镜控制功能，通过键盘、鼠标、UI界面方式实现对视频前端云台、镜头进行控制。实时监看的过程中，可将播放视频的当前画面抓拍成图片存储在本地。

##### 自动巡视

系统应具备自动按摄像机和预置位先后顺序依次预览画面功能，解放操作人员双手，提高工作效率。

#### 录像回放操作

用户可以通过图层设备选择功能迅速查询定位到摄像头位置，查看监控点的历史视频图像，并能通过界面上的控制按钮实现回放控制。

##### 录像查询

在历史视频查询窗口中，输入或选择起始、终止时间（年/月/日/时/分/秒）、地点等检索条件，查询历史视频。

##### 录像检索

具备高效的录像检索技术功能，以方便用户后期录像取证，包括但不限于时间轴技术、同步回放技术、秒级场景定位技术(时间可精确到秒)和检索技术。

##### 录像浏览

输入历史图像查询条件，经确认后，系统即可打开单窗口播放历史视频，可以放大窗口，也可以全屏显示。

##### 回放控制操作

应支持按摄像机名称、按日期/时间、按关键字、摄像机、区域、事件或标记的方式进行检索，多个用户可同时回放同一个视频流、多个用户可以按照相同或不同时间方式回放多个视频流（播放、暂停、停止、快进、倒放）、通过图像检索软件回放。

提供控制按钮实现快捷变速回放，回放过程中，可进行播放、倒放、暂停、停止、快进、慢放、上一帧、下一帧操作，快进至少应支持 2 倍速、4 倍速、8 倍速播放；慢放至少应支持 1/2 倍速、1/4 倍速播放。操作具体看设备支持操作项。

应具备通过鼠标拖拽客户端界面上的时间条，快速回放录像文件功能。只须要通过简单的时间条拖拽就可以完成检索时间的变更功能，从而检索和浏览到存储在存储设备中的所有录像资料，无须为视频检索输入和变更起始时间和终止时间。

##### 同步回放

应支持以时间轴方式对多路录像同步回放功能，同时回放图像的路数≥4 路。

在发生某个突发事件时，围绕事件发生地可能存在几只摄像机，用户须要在同一时间获得这几个摄像机的录像场景，通过多路视频图像的同步回放功能，在最短的时间内获得更多的事件信息，为事件的定位提供有效帮助。

##### 本地下载

录像回放的过程中，可以指定时间段将图像存储在本地，供本地录像文件播放时使用。

##### 图片抓拍

历史回放的过程中，可将播放视频的当前画面抓拍成图片存储在本地。

##### 本地文件播放

用户可以播放本地存储的视频文件，点击打开文件，在存放目录下选择所要播放的录像文件进行播放。

#### 视频存储

数据库不仅存结构化数据，还要存结构化数据和非结构化数据关联信息，采用中央数据库管理系统，对系统数据集中管理和存储。

对AI双光谱云台视频等摄像机视频都要进行集中24小时存储，存储音频和视频图像信息资料的保存时限应不少于 90 d。

数据库存储摄像机列表和视频地址，报警规则和联动配置、报警信息相关联信息。记录图像信息的同时还记录与图像相关联信息，如设备编号、通道名称、时间、报警信息、监视数据、设备位置、日志等。

数据库应该保存系统时间，日期，视频源编号以及摄像机名称与编号等数据，以及其它相关配置数据，如用户配置、角色权限配置、日志等。

  - 救援资源管理

#### 预案文件管理

预案文件电子化管理，按预案类别上传突发事件预案文档，如突发事件总体应急预案、专项应急预案、分项预案等，预案文档可进行添加、修改、删除、查询、在线查看等基础维护管理功能。

预案类别可单据进行管理和维护。

#### 救援资源管理

##### 救援实力部门管理

数据项包括：包括救援部门名称、负责人及联系方式等信息。

##### 车辆管理

数据项包括车辆名称、类型、型号、图片、所属部门等基本属性，还包括车辆技术参数等信息。

##### 救援物质管理

救援物资包括应急救援设施、设备、器材等，数据项包括包含名称、编号、分类、数量、图片、存放地点、经纬度、所属部门、救援物资负责人、联系电话等基本属性，还包括技术参数等信息。

系统按救援物质类型生成图标，在电子地图管理的救援物质列表展示所有类型的救援物质，以便管理员拖放至地图，为电子地图全局态势和救援物质操作提供基础数据。

##### 救援人员管理

建立救援人员的数据库。救援人员的数据项包含人名、头像、身份证号码、联系电话、所属部门等基本属性，还包括工作信息、资质证等信息。

#### 值班备勤管理

##### 排班管理

满足每日/每周/每月的值班排班要求，系统提供手动排班管理，选择人员、日期、时间排班，生成排班表，可修改和删除排班。

##### 车辆人员关联

系统提供救援车辆和救援人员关联管理，两者关联好后，在接处警的救援力量只显示救援车辆，当日通讯录显示救援车辆以及车辆关联的救援人员。

#### 通讯录管理

根据部门管理、人员管理信息，自动生成通讯录，通讯录信息包括人名、联系方式、工作岗位、所属部门、关联车辆等信息。

  - 设备管理

系统提供AI双光谱云台、警铃、警灯、广播设备等基本属性增删改查，数据项包括设备名称、设备编号、设备类型、IP地址、所属部门等基本属性，按设备类型生成设备列表。

系统按设备类型生成图标，在电子地图管理的设备列表展示所有类型的设备，以便管理员拖放至地图，为电子地图全局态势和设备操作提供基础数据。

  - 接处警事件记录

事件信息管理，记录突发事件接处警过程中采取的所有系统操作记录，包含报警部门信息、事发时间、录音内容、事发详细地点、事件类型、响应等级、出动的救援力量、一键联动信息、出警单内容、处警过程增援处理、视频录像等内容。

用户可通过搜索功能，如事件类型、发生时间、事件地点等信息查询到所需要查看的事件列表信息，点击列表即可看到该事件的完整记录。默认情况下显示最新接处警的事件记录。

用户可播放事件关联的录音，播放过程，可进行停止和播放操作。

  - 系统管理

系统提供灵活的用户管理、角色管理和权限管理，按角色类型定义权限，能设置多个角色类型权限，权限内容定义到导航菜单、功能操作、消息通知等内容。管理员用权限管理的方式规划用户使用内容。

## 数据接口

本系统与外部系统的接口应采用开放的标准协议，实现开放式、松耦合接口模式。

  - 机场安保信息系统

为实现系统相关功能，将与机场安保信息系统做数据对接。

#### 接口信息传输方法

提供win32的SDK或基于TCP/IP协议。

#### 接口将交换的信息

图文系统获取机场摄像机视频、录像等信息。

  - 录音系统

为实现系统相关功能，将与录音系统做数据对接。

#### 接口信息传输方法

提供win32的SDK或基于TCP/IP协议。

#### 接口将交换的信息

图文系统获取录音数据等信息。

  - 广播系统

为实现系统相关功能，将与广播系统做数据对接。

#### 接口信息传输方法

提供win32的SDK或基于TCP/IP协议。

#### 接口将交换的信息

图文系统获取广播设备、音频文件等信息。

  - 数字程控调度交换机

为实现系统相关功能，将与数字程控调度交换机做数据对接。

#### 接口信息传输方法

提供win32的SDK或基于TCP/IP协议。

#### 接口将交换的信息

图文系统获取电话号码等信息。

  - 网络继电器模块

为实现系统相关功能，将与网络继电器模块做数据对接。

#### 接口信息传输方法

提供win32的SDK或基于TCP/IP协议。

#### 接口将交换的信息

图文系统获取网络控制模块，下发I/O量控制信息。

## 设备规格

  - 交换机

- 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口；

- 转发性能≥ 102Mpps；

- 整机提供 4个千兆 SFP；

- 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；

- 支持802.3az能效以太网EEE；

- 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制

  - 光模块

- 光纤类型:单模；

- 传输速率：千兆；

- 封装类型：SFP；

- 接口：LC 双工。

  - 应用服务器

- 机箱形态：机架式，不低于2U；

- 处理器：配置不低于1颗Intel E5至强  8核处理器；

- 内存：配置不低于32GB，采用单条容量不低于16GB 2400MHz DDR4的内存；

- 硬盘：配置Intel E5至强/32G/2×300GB

- 存储控制器:支持RAID 0，1，5；

- I/O插槽:支持不少于6个PCI-E 3.0插槽;

- 接口:支持不少于4个USB接口，不少于1个VGA接口;

- 网卡:配置不少于4个千兆电口，可扩展万兆网口;

- 电源：配置不少于2个冗余热插拔电源；

- 操作系统：含Windows操作系统(标准版)。

  - PC工作站

采用知名品牌商用电脑，配置必须至少满足以下技术要求

| 性能属性 | 配 置 |
| --- | --- |
| 处理器 | 英特尔® 酷睿i5处理器 |
| 内存 | 8GB或以上 |
| 硬盘 | 1TB，SATA 7200RPM硬盘 |
| 显卡 | 2G或以上独立显卡 |
| 显示器 | 23英寸以上液晶，分辨率1920X1080或以上 |
| 网卡 | 10/100/1000M以太网口 |
| 接口 | 3个以上USB2.0或USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、带麦克风和耳机接口 |
| 操作系统 | Windows 10 Professional（64位）以上操作系统或以上，并具有中文输入功能 |

  - 网络继电器模块

| 通道 | 10 |  |
| --- | --- | --- |
| I/O类型 | 5路继电器&5路DI |  |
| 继电器输出 | 接触功率 | AC: 120V@0.5A DC：30V@1A |
|  | 击穿电压 | 500 VAC(50/60 Hz) |
|  | 继电器接通时间 | 7ms |
|  | 继电器断开时间 | 3ms |
|  | 总切换时间 | 10ms |
|  | 绝缘电阻 | 最小1000MΩ 500VDC |
| 数字量输入 | 干接点 | 逻辑电平0：接地 逻辑电平1：开路 |
|  | 湿接点 | 逻辑电平0：+3Vmax 逻辑电平1：+10 V - 30 VDC |
| 光隔离 | 2000VRMS |  |
| 功耗 | 2W |  |

  - 打印机

| 类型 | 激光打印机 |
| --- | --- |
| 幅面 | A4 幅面 |
| 最高分辨率 | 黑白(最佳)：高达600dpi； |
| 打印速度 | 黑白 (正常模式，A4纸)：高达18页/分钟；黑白 (正常模式，letter纸)：高达19页/S分钟 |
| 纸张容量 | 进纸盒：150页进纸盒和多用途纸盒 出纸盒：100页出纸盒 |
| 打印介质 | 支持介质类型：纸张 (宣传册纸、喷墨打印纸、普通纸)、相纸 (无边、惠普高级纸张、全景纸以及签条)、信封、标签、卡片 (贺卡、目录)、透明胶片 |
| 内存 | 256 MB |
| 兼容系统 | Windows：Windows XP (SP3)；Windows Win7、Windows Vista、Windows Win 8、Windows Win 8.1 64位；Mac：OS X 10.7、OS X 10.8、OS X 10.9；Mobile操作系统：iOS、Android、Windows8 RT |
| 接口 | 标配：高速USB 2.0端口；内置快速以太网10/100Base-TX网络端口；主机USB端口 |
| 支持纸张尺寸 | 76.2x127到215.9x355.6毫米 (3x5到5x14英寸) |
| 耗电量 | 功耗4：375瓦 (打印)、8.7瓦 (就绪)、1.7瓦 (睡眠)、0.1瓦 (自动关闭)、0.1瓦 (关闭) |
| 电源 | 电源要求：220伏输入电压：220-240伏交流电 (+/- 10%)、50赫兹 (+/- 3 赫兹) |

  - 接警电话

- 工作频率:2.4GHz；

- 免提功能:支持；

- 录音功能:支持；

- 中文菜单：支持；

- 停电使用：支持；

- 屏幕显示:显示屏5级亮度调节，有夜光功能；

- 主要功能:时钟，日期，液显，闪断，语音报号；

- 含头戴麦克风耳机。

  - 数字程控调度交换机

系统配置：最小配置为8外线24部分机

| 固定端口 | 8外线/24分机 |
| --- | --- |
| 衰耗频率失真 | 300--400HZ -0.6～+2.0dB 400--2400HZ -0.6～+1.5dB 2400--3400HZ -0.6～+3.0dB |
| 非线性失真 | 输入电平 -40～+3.0dbm0 输出非线性变化范围 ≤0.5db |
| 衡重杂音 | ≤-67dBmp |
| 非衡重杂音 | ≤-40dBm0 |
| 话务量 | 用户 0.2erL 中继 0.7erL |
| 呼损 | 本局 < 1% 出局 < 0.5% |
| 电源杂音 | <2.4mV |
| 用户拨号方式 | 脉冲 音频 |
| 过流保护 | 220V交流电直接输入分机两端，时间>15分（机器通电或断电），220V去掉后应正常工作 |
| 供电 | AC220V±10%，50±2HZ或48V±4V |
| 使用环境 | 温度 +10゜C-40゜C 相对湿度 20%-70% |
| 功耗 | 50-500W（根据分机数量而变化） |

  - 录音服务器

- 机箱形态：机架式，不低于2U；

- 处理器：配置不低于1颗Intel E5至强处理器；

- 内存：配置不低于16GB，采用单条容量不低于16GB 2400MHz DDR4的内存；

- 硬盘：配置不少于2块企业级4TB  SATA热插拔硬盘;

- 存储控制器:支持RAID 0，1，5；

- I/O插槽:支持不少于6个PCI-E 3.0插槽;

- 接口:支持不少于4个USB接口，不少于1个VGA接口;

- 网卡:配置不少于4个千兆电口，可扩展万兆网口;

- 电源：配置不少于2个冗余热插拔电源；

- 操作系统：含Windows操作系统(标准版)。

  - 广播服务器

- 采用图型化人机界面，用户可自定义分区显示图片，用户操作更简便。

- 具有自定义分区、分组功能，可任意设定广播节目的优先等级，最多可设定八级不同优先等级。

- 可自定义网络寻呼器优先等级。

- 支持远程网络升级与维护功能。

- 具有设备状态日志记录功能，可支持设备故障弹窗提示功能。

- 优化设备维护功能，升级更方便。

- 内置定时点播放功能，可设定夏令时、节假日调休方案等，方便易用；

- 具备文本信息自动合成语音信息播放功能。

- 主板：Intel NM10芯片组，X86架构，工业机箱；

- 标准接口：2×串口；1×VGA ；4×USB；2x GbE (2x RJ45) ；1组音频接口；

- 硬盘： 240G SSD 固态硬盘；

- 内存： DDR3 1333MHZ 8G（因产品不断升级，容量与频率会不断增加）；

- 显卡： 集成显卡，Intel HD Graphics；

- CPU ： Intel I5双核四线程，1.8GHz；

- 软件操作平台  ：Windows标准版；

  - IP网络适配器（带功放）

- 网络接口: RJ45；

- 传输速率: 100Mbps；

- 支持协议: TCP/IP，UDP，IGMP(组播) ；

- 额定功率 :120W；

- 频率响应 : 100Hz-15KHz；

- 失真度 :≤1%；

- 信噪比 :≥70dB；

- 保护电路: 直流输出、过载、过温、短路保护电路；

- 环境温度: 5℃～40℃；

- 输入电源: AC220V/50Hz；

  - 网络话筒

- 采用高亮、高清、高分辨率1024*600，7英寸LCD工业液晶彩屏；

- 采用高档中控台快捷按键；

- 采用紧急带盖防护一键全区触发广播按键；

- 采用高档二段电容式咪杆；

- 具有10Mbps/100Mbps自适应以太网双网络RJ45接口，支持TCP/UDP/ARP/HTTP等多种网络传输协议，支持跨交换机、路由器、互联网连接功能。

- 采用多核A7 ARM架构的CPU，集成GUI图形化处理器；

- 采用嵌入式Linux操作系统与华丽的QT交互界面；

- 具有2路USB读取U盘接口、1路SD存储卡读取接口，可把本地节目广播到网络终端分区上播放；

- 具有1路HDMI 显示扩展接口；

- 具有自定义分区与分组功能，可限定用户分区权限功能，不同的操作用户可以显示不同的限定分区；

  - 室内壁挂音箱

- 额定功率（100V）10W；

- 灵敏度 92dB±3dB；

- 频率响应 150-15KHz；

- 喇叭单元  6.5"*1+1"*1(带高音）。

  - 5KVA UPS

- UPS主机：三进单出在线式主机；

- 额定功率：5KVA；

- 后备时间：满载2小时；

- 电池类型：铅酸免维护电池，含电池柜。

  - 机柜

- 容量：42U，19寸；

- 标准符合ANSI/EIA RS-310-D标准;兼容ETSI标准；

- 材料及工艺SPCC优质冷扎钢板制作；

- 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑；

- 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。

  - 双光谱云台

| 部件 | 序号 | 技术指标 | 指标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热成像 镜头 | 1 | 探测器 | VOx氧化矾非制冷探测器 |
|  | 2 | 分辨率 | [*]640×512 |
|  | 3 | 像元间距 | 17µm |
|  | 4 | 焦距 | 34mm定焦 |
|  | 5 | 响应波段 | 8µm～14µm |
|  | 6 | 视场角 | 17.9°× 14.4° |
|  | 7 | NETD | ≤50mK |
|  | 8 | 工作准备时间（启动时间） | ≤5min |
|  | 9 | 连续工作 | ≥24h |
|  | 10 | 图像制式 | PAL |
| 可见光 镜头 | 11 | 摄像机尺寸 | 彩色（可转黑白）；1/2.8″可见光CCD。 |
|  | 12 | 图像有效像素 | 1920×1080 |
|  | 13 | 镜头光圈范围 | F1.6～F4.4（自动光圈） |
|  | 14 | 镜头焦距 | 4.5～135mm |
|  | 15 | 镜头操作方式 | 电动聚焦、变焦 |
|  | 16 | 视场角 | H：65.1°～2.34° |
|  | 17 | 网络视频编码 | H.264 /H.265 /MJPEG |
|  | 18 | CCD最低照度 | 彩色0.05Lux；黑白0.01Lux。 |
| 转台 | 19 | 方向旋转角度 | 360°连续旋转 |
|  | 20 | 俯仰旋转角度 | -90°～+90° |
|  | 21 | 水平最大旋转速度 | ≥50° /s |
|  | 22 | 定位精度 | ≤0.2° |
|  | 23 | 云台控制 | [*]支持精确控制 |
| 内置控制器 | 24 | AI算法 | [*]自动跟踪/深度学习 |
| 整机 | 25 | 工作温度 | -40℃～+70℃（带外壳） |