- 附件2

惠州机场T2航站楼广告媒体制作参数

- （一）广告灯箱

| 序号 | 项目名称 | 项目明细 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主框体 | 铝型材（面+底框） | ≤130mm（6063-T5） | 型材壁厚≧2.5mm |
|  |  | 铝型材连接件 | 6063-T5或钢制连接件 |  |
|  |  | 紧固螺栓 | M8内六角 |  |
|  |  | 弹簧片 | 不锈钢弹簧片 |  |
|  |  | 绷布杆 | 不锈钢304（直径6mm） |  |
|  |  | 绷布杆连接件 | 2mm镀锌板或铝型材连接件 |  |
| 2 | 骨架 | 钢结构加强骨架 | 40*40*2mm钢板Q2358 | 铝型材底板可不需加强骨架 |
|  |  | 光源板 | 1mm钢板Q2358或铝型材底板 |  |
| 3 | 喷涂 | 型材 | 双面氟碳喷涂 |  |
|  |  | 光源板 | 双面氟碳喷涂 |  |
| 4 | 光源电器 | LED光源 | 芯片飞利浦/欧司朗同等级别 |  |
|  |  | 电源适配器 | 明纬防水型驱动电源 |  |
|  |  | 开关 | ABB/施耐德同等级别 |  |
|  |  | 照度 | 2500--3500LUX |  |
|  |  | 平均工作温度 | ＜35℃ |  |
|  |  | 最大功率 | ≤65W/㎡ |  |

- 备注：灯箱安装时需配有广告幕布。

- LED参数

- （1）门头滚动LED参数

| 型号 | F3.75双色 |
| --- | --- |
| 基色数 | 双基色 |
| 像素点 | 3.75 1R1G |
| 像素中心距 | ≤3.75mm |
| 显示屏尺寸 | 10.7*0.6m |
| 白平衡亮度 | ≥1500cd/㎡ |
| 像素解析度 | 44321 |
| 封装形式 | 表贴式 |
| 灰度级别 | ≥1024级 |
| 显示颜色 | 三色（红、黄、绿） |
| 最佳可视距离 | 8-12米 |
| 水平视角 | ≥120°/120° |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ |
| 屏体厚度 | 15-20㎝ |
| 使用寿命 | ≥100000小时 |
| 文字显示效果 | 清晰可见 |
| 单字最小尺寸 | ≤38㎜×38㎜ |
| 视频显示效果 | 清晰稳定 |
| 控制方式 | 同步或异步 |
| 屏体尺寸设计 | 10.7*0.6m |
| 应用环境 | 温度：-20℃～+60℃； 湿度：10％～99%RH |
| 显示速度 | ≥60 Hz |
| 通讯速度 | ≥240Hz |

（2）汇聚口图腾LED参数

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 像素间距 | ≤2mm |  |
|  |  | 像素结构 | 1R1G1B |  |
|  |  | 灯管型号 | 晶元灯管、三安灯管 |  |
|  |  | 灯管尺寸 | 1515 |  |
|  |  | 像素密度 | 250000/m2 |  |
|  |  | 模组分辨率 | 120（W）*120（H） |  |
|  |  | 模组尺寸 | 240mm*240mm |  |
|  |  | 扫描方式 | 30S |  |
| 2 | 光学参数 | 单点亮度、色度校正 | 有 |  |
|  |  | 白平衡亮度 | ≥1200cd/㎡ |  |
|  |  | 色温 | 3200K—9300K可调 |  |
|  |  | 水平视角 | ≥160° |  |
|  |  | 垂直视角 | ≥140° |  |
|  |  | 可视距离 | ≥2米 |  |
|  |  | 亮度均匀性 | ≥97% |  |
|  |  | 对比度 | ≥3000:1 |  |
| 3 | 处理性能 | 信号处理位数 | 16位*3 |  |
|  |  | 灰度等级 | 65536 |  |
|  |  | 控制距离 | 网线：100米， 光纤：10公里 |  |
|  |  | 驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC |  |
|  |  | 换帧频率 | ≥60Hz |  |
|  |  | 刷新率 | 3840Hz |  |
|  |  | 控制方式 | 同步 |  |
|  |  | 亮度调节范围 | 0到100无极调节 |  |
|  |  | 亮度调节方式 | 程控/自动/手动 |  |
| 4 | 使用参数 | 连续工作时间 | ≥72小时 |  |
|  |  | 寿命典型值 | 50，000 小时 |  |
|  |  | 防护等级 | IP20 |  |
|  |  | 防护功能 | 防腐蚀、防静电、防电磁干扰、阻燃； |  |
|  |  | 工作温度范围 | 0 ℃ 至 50 ℃ |  |
|  |  | 工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 |  |
|  |  | 存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ |  |
| 5 | 电气参数 | 工作电压 | DC 4.2-5V |  |
|  |  | 供电要求 | AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz |  |
|  |  | 最大功耗 | 小于750 W/㎡ |  |
|  |  | 平均功耗 | 小于300 W/㎡ |  |

- （3）安检上方吊挂LED参数

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 像素间距 | ≤4mm |  |
|  |  | 像素结构 | 1R1G1B |  |
|  |  | 灯管型号 | 晶元灯管、三安灯管 |  |
|  |  | 像素密度 | 62500/m2 |  |
|  |  | 模组分辨率 | ≥64（W）*32（H） |  |
|  |  | 模组尺寸 | 256mm*128mm |  |
|  |  | 扫描方式 | 优于或等于16S |  |
| 2 | 光学参数 | 单点亮度、色度校正 | 有 |  |
|  |  | 白平衡亮度 | ≥1200cd/㎡ |  |
|  |  | 色温 | 3200K—9300K可调 |  |
|  |  | 水平视角 | ≥160° |  |
|  |  | 垂直视角 | ≥140° |  |
|  |  | 可视距离 | ≥6米 |  |
|  |  | 亮度均匀性 | ≥97% |  |
|  |  | 对比度 | ≥4000:1 |  |
| 3 | 处理性能 | 信号处理位数 | ≥16位*3 |  |
|  |  | 灰度等级 | ≥65536 |  |
|  |  | 控制距离 | 网线：100米， 光纤：10公里 |  |
|  |  | 驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC |  |
|  |  | 换帧频率 | ≥60Hz |  |
|  |  | 刷新率 | ≥1920Hz |  |
|  |  | 控制方式 | 同步 |  |
|  |  | 亮度调节范围 | 0到100无级调节 |  |
|  |  | 亮度调节方式 | 程控/自动/手动 |  |
| 4 | 使用参数 | 连续工作时间 | ≥72小时 |  |
|  |  | 寿命典型值 | ≥50，000 小时 |  |
|  |  | 防护等级 | 高于或等于IP20 |  |
|  |  | 防护功能 | 防腐蚀、防静电、防电磁干扰、阻燃； |  |
|  |  | 工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ |  |
|  |  | 工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 |  |
|  |  | 存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ |  |
| 5 | 电气参数 | 工作电压 | DC 4.2-5V |  |
|  |  | 供电要求 | AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz |  |
|  |  | 最大功耗 | 小于650 W/㎡ |  |
|  |  | 平均功耗 | 小于260 W/㎡ |  |

- （三）车道边图腾LCD刷屏机参数

| 序号 | 型号 | 数字标牌显示器 |  | VD75W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示单元 | 对角线尺寸(inch） |  | 75″ |
|  |  | 背光类型 |  | LED |
|  |  | 分辨率 |  | 1920×1080（FHD）或以上级别 |
|  |  | 色彩 |  | 8bit–16.7 Million |
|  |  | 视角 |  | 垂直上下 178°,水平左右 178°(CR≥10) |
|  |  | 响应时间 |  | ≤8ms |
|  |  | 对比度 |  | ≥5000:1 |
|  |  | 亮度 |  | ≥1500cd/㎡ |
|  |  | 像素间距 (mm) |  | ≤0.8595(H)×0.8595(V) |
|  |  | 屏幕活动域（mm） |  | 1650.24(H)×928.26(V) |
| 2 | 内置接口 | 输入接口 | 视频 | IR×1,HDMI×1,VGA×1,DVI×1,USB×1, AUDIO×1 |
|  |  |  | 音频 | AUDIO×1 |
|  |  | 输出接口 | 视频 | AV×1，VGA×1，VGA-AUDIO×1 |
|  |  |  | 音频 | SPDIF×1，EARPHONE×1 |
| 3 | 电源 | 电源输入 |  | AC100V-240V, 50Hz/60Hz |
|  |  | 用电功耗 |  | ≤500W |
|  |  | 能源效率 |  | ≥1.05cd/W(符合国家能效标准节能等级Ⅰ级) |
| 4 | 运行环境 | 运行温度 |  | 0℃～40℃ |
|  |  | 运行湿度 |  | 10%～90 RH(无凝露) |
| 5 | 物理特性 | 机身颜色 |  | 黑色或银灰色 |
|  |  | 机身材质 |  | 银色型材 |
|  |  | 净重 |  | 约为 80KG |
|  |  | 毛重 |  | 约为 90KG |
|  |  | 外形尺寸(mm) |  | 1200×2400×400mm（含结构和底座） |
| 备注：车道边图腾LCD位于户外，亮度要求在1500-2000cd/m²。 由于处于半户外，外壳防水等级不低于IP34。 |  |  |  |  |

- （四）LCD刷屏机参数

| 序号 | 型号 | 数字标牌显示器 |  | VD65W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示单元 | 对角线尺寸(inch） |  | 65″ |
|  |  | 背光类型 |  | LED |
|  |  | 分辨率 |  | 1920×1080（FHD）或以上级别 |
|  |  | 色彩 |  | 8bit–16.7 Million |
|  |  | 视角 |  | 垂直上下 178°,水平左右 178°(CR≥10) |
|  |  | 响应时间 |  | ≤8ms |
|  |  | 对比度 |  | ≥4000:1 |
|  |  | 亮度 |  | ≥400cd/㎡ |
|  |  | 像素间距 (mm) |  | 0.124(H)×0.372(V) |
|  |  | 屏幕活动域（mm） |  | 1428.48(H)×803.52(V) |
| 2 | 内置接口 | 输入接口 | 视频 | USB× 3 ， HDMI× 3 ， VGA× 1 ， AV× 1 ， YPbPr× 1 ， S-VIDEO× 1 ，TV×1 |
|  |  |  | 音频 | AUDIO×1 |
|  |  | 输出接口 | 视频 | AV×1，VGA×1，VGA-AUDIO×1 |
|  |  |  | 音频 | SPDIF×1，EARPHONE×1 |
| 3 | 电源 | 电源输入 |  | AC100V-240V, 50Hz/60Hz |
|  |  | 用电功耗 |  | ≤178W |
|  |  | 能源效率 |  | ≥1.05cd/W(符合国家能效标准节能等级Ⅰ级) |
| 4 | 运行环境 | 运行温度 |  | 0℃～40℃ |
|  |  | 运行湿度 |  | 10%～90 RH(无凝露) |
| 5 | 物理特性 | 机身颜色 |  | 黑色或银灰色 |
|  |  | 机身材质 |  | 银色型材 |
|  |  | 净重 |  | 约为 111KG |
|  |  | 毛重 |  | 约为 140KG |
|  |  | 外形尺寸(mm) |  | 975×2000×100mm（含结构和底座） |