| 附件2： 具体设施清单（消防设备、消防系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1消防设备维保检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地点 | 自动报警主机型号 | 联 动 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 回路 | 点数 | 气体主机 |  | 气体药剂 |  | 消防风机 | 消防栓泵 | 喷淋泵 | 防火卷帘 | 排烟窗 |
| 1 | 航站楼 | 霍尼韦尔 | 2 |  |  | 4台 | 无管网七氟丙烷器 | 2套（含药剂39.4kg），2套（含药剂94kg） | 6台 | × | × | 1 | 6个 |
| 2 | 货运站 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | 11 | × |
| 3 | 中心电站、水泵房 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | 6台 | 七氟丙烷 | 2套（含药剂140kg），2套（含药剂124kg），1套（含药剂149kg），2套（含药剂55kg） | 1台 | 4台 | 3台 | × | × |
| 4 | 消防站 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | 9个 | × |
| 5 | 特种车库 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6 | 普通车库 | 霍尼韦尔 | 1 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 航管楼 | 霍尼韦尔 | 1 |  |  | 2 | 管网七氟丙烷器 | 2套 | × | × | × | × | × |
| 备注：共有火灾自动报警点数374个点，其中航站楼夹层有烟感13个，广播1个，警铃、手报、消防栓按钮各2个，具体工作量根据现场实际情况核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产编号 | 名称 | 品牌、规格型号 |  | 数量 | 单位 | 地点 | 备注(用途等） |
| 1 | YB100605 | 消防泵 | LOWARA XBD4.5/30-GLC100-200-22KW/2 1# | 赛莱默（南京）有限公司 | 1 | 台 | 水泵房 | 电机额定功率22KW 扬程45m |
| 2 | YB100606 | 消防泵 | LOWARA XBD4.5/30-GLC100-200-22KW/2 2# | 赛莱默（南京）有限公司 | 1 | 台 | 水泵房 | 电机额定功率22KW 扬程45m |
| 3 | YB100607 | 消防泵 | LOWARA XBD4.5/30-GLC100-200-22KW/2 3# | 赛莱默（南京）有限公司 | 1 | 台 | 水泵房 | 电机额定功率22KW 扬程45m |
| 4 | YB100608 | 喷淋泵 | LOWARA XBD6/30-GLC100-200-30KW/2 1# | 赛莱默（南京）有限公司 | 1 | 台 | 水泵房 | 电机额定功率30KW 扬程60m |
| 5 | YB100609 | 喷淋泵 | LOWARA XBD6/30-GLC100-200- 30KW/2 2# | 赛莱默（南京）有限公司 | 1 | 台 | 水泵房 | 电机额定功率30KW 扬60m |
| 6 | YB100610 | 稳压泵 | LOWARA XBD-10SV06F22T 1# | 赛莱默（南京）有限公司 | 1 | 台 | 水泵房 | 电机额定功率2.2KW 扬45m |
| 7 | YB100611 | 稳压泵 | LOWARA XBD-10SV06F22T 2# | 赛莱默（南京）有限公司 | 1 | 台 | 水泵房 | 电机额定功率2.2KW 扬45m |
| 8 | YB100612 | 消防水池 | 500m3 |  | 1 | 台 | 水泵房 |  |
| 9 | YB100613 | 稳压罐 | 佳日 QX | 高安市瑞康供水设备厂 | 1 | 台 | 水泵房 | 设计压力 1.0MPa 最高工作压力0.9MPa |
| 10 | YB100614 | 稳压罐 | 佳日 QX | 高安市瑞康供水设备厂 | 1 | 台 | 水泵房 | 设计压力 1.0MPa 最高工作压力0.9MPa |
| 11 | YB100617 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 1# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 灯光站 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 12 | YB100618 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 2# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 灯光站 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 13 | YB100619 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 3# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 中心电站低压室 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 14 | YB100620 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 4# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 中心电站高压室 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 15 | YB100621 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 5# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 1#变压器室 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 16 | YB100622 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 6# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 2#变压器室 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 17 | YB100623 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 7# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 东配电机房 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 18 | YB100624 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 8# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 东弱电机房 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 19 | YB100625 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 9# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 东弱电机房 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 20 | YB100626 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | SENJE GQQ100/2.5 10# | 广东胜捷消防科技有限公司 | 1 | 台 | 西弱电机房 | 储存压力2.5KMa 最大工作压力4.2MPa |
| 21 | 无编号 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 百力 HFC-227ea 11# | 广州市番禺区百力消防器材厂 | 1 | 台 | DVOR台高压室 | 储存压力2.5KMa 生产日期2014.9 |
| 22 | 无编号 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 百力 HFC-227ea 12# | 广州市番禺区百力消防器材厂 | 1 | 台 | DVOR台变压器室 | 储存压力2.5KMa 生产日期2014.9 |
| 23 | 无编号 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 百力 HFC-227ea 13# | 广州市番禺区百力消防器材厂 | 1 | 台 | DVOR台低压室 | 储存压力2.5KMa 生产日期2014.9 |

| 2消防系统维保检测清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 消防系统名称 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  |
| 2 | 消火栓灭火系统 |  |
| 3 | 自动喷淋灭火系统 |  |
| 4 | 气体灭火系统 |  |
| 5 | 防火分隔系统 |  |
| 6 | 防排烟系统 |  |
| 7 | 应急照明和疏散指示系统 |  |
| 8 | 消防通讯及广播系统 |  |
| 9 | 其它消防设备设施 |  |