项目要求

一、项目概况

1. 项目名称：广州白云机场铂尔曼大酒店一期监控改造监控工程项目

2. 项目地点：广州白云国际机场候机楼北侧

3. 招标项目合同施工周期为：此项目工程施工周期合计120天(日历天)。

4. 项目简介：广州白云机场铂尔曼大酒店坐落于广州白云国际机场候机楼北侧。目前酒店的视频监控系统开业前期建设的一套模拟视频监控系统，系统已投入使用12年，根据目前使用情况综合考虑，视频画面清晰度不能满足酒店方使用需求，原线路老化而导致部分监控设备不能正常使用，初步拟定将原模拟监控系统整体改造数字监控系统并预留Novotel酒店150路摄像头接入接口与存储空间。升级改造内容包含前端摄像头、传输线路、及后端中心机房所有设备需要全部更换，录像资料至少保存90天。

所有摄像机均需统一品牌以方便统一管理系统，避免兼容性问题，并减少维保难度。品牌选择：海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG

二、合格的投标人

1. 投标人具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照，且住所在广东省的公司或在广东省设有分公司或分支机构，住所不在广东省的公司须提供广东省分公司或分支机构的营业执照；
2. 投标人具备广东省安全技术防范系统设计、施工、维修证贰级或以上资格证书；
3. 投标人具有有效的信息系统集成及服务资质。
4.不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人：
（1）彼此存在投资与被投资关系的；
（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。
5.本次招标不接受联合体投标。
6.投标人未处于被有关行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

注：投标报名及获取标书资料（加盖公章）：有效营业执照副本（若未三证合一，需提供税务登记证、组织机构代码证）复印件、开户许可证复印件、安全技术防范系统设计、施工、维修资质证书复印件、法人代表证明及报名授权委托书原件、法人及报名授权人身份证复印件。

三、投标书构成

1.  投标人资格证明材料包括：

1.1营业执照复印件；

1.2法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；

1.3授权委托书及被授权人身份证复印件，要求提供近半年其中6个月在投标人单位缴纳社保的证明；

1.4投标人基本情况表及介绍资料（含第三方审计报告）；

1.5广东省安全技术防范系统设计、施工、维修贰级或以上资格证书复印件；

1.6被评为广东省守合同重信用企业证明；

1.7拟投入本项目的主要技术管理人员情况表（含人员资质：二级或以上安全防范设计评估师职业资格证书及仅半年6个月在投标人单位缴纳社保的证明）。

1.8项目经理简历表、资质或技术资格证明、业绩证明及近半年3个月社保证明。

1.9 监控系统设备制造厂商授权书及服务授权函。

2.  投标函。

3.  主设备技术参数“▲”条款项响应表（需提供监控系统设备制造厂商点对点偏离表）。

4.  所选用的主要材料及设备情况。

5.  主设备技术参数带“▲”号产品要求提供的检验报告。

6.  报价一览表及报价明细表。

7.  投标人2015年至今具有同类项目经验(单个项目合同金额不少于100万元)，以合同要点及验收报告为准的智能化或安防类工程项目一览表：提供项目已竣工的智能化或安防工程业绩5份，并提供合同复印件关键页，上述文件应综合反映以下信息：工程名称、施工内容、工程总造价。

8. 施工组织方案

8.1 技术方案及安装实施方案（重要工序的施工工艺等）：技术方案及安装实施方案响应，要求结合现场情况对质量管控进行表述，并阐述重点工序及施工工艺，要求具备操作性；

8.2 系统的兼容性与可靠性；

8.3 工期及进度计划：要求响应工期要求，提供施工进度计划及工序逻辑关系，对关键工期描述明确、合理，能用横道图或网络图描述工程实施过程；

8.4 劳动力安排：要求结合本工程施工特点安排劳动力计划，科学合理并具备可行性；

8.5 安全、文明施工、环保措施：要求结合现场实际制定动火焊接防备焊渣掉落造成火灾等安全、文明施工可行方案措施，需针对本项目实际情况编制并具备可行性；

8.6 质量保证措施与承诺:工程质量达到标准的承诺，表述全面、有针对性，具备可行性。

8.7 工程现场施工围蔽方案；

8.8 维修保修、售后服务和技术培训方案：系统有完整的维护保养方案、售后服务方案及承诺、技术培训计划等；

8.9 施工机械设备：要求结合本工程施工特点安排机械设备使用计划，科学合理并具备可行性；

四、项目技术要求

详见本页后附件。

附件：

项目技术要求

一、项目要求

1、施工时间必须服从酒店工程部的计划时间安排及临时时间调整。

2、施工人员在酒店范围内必须服从酒店要求。

3、酒店物品相对比较贵重，损坏都将按价赔偿。如果引起经营损失，甲方将会在工程款中扣除。

二、规范与标准

相关技术规范规程详见图纸设计说明，图纸中未明确的则按照国家与地方的有关法律法规及相关技术规范进行施工和验收。

附：系统拓扑图（jpg及dwg格式）。

概述

一.工程整体要求

1.1系统所有设备具有良好的高可靠性的运行业绩，为国际、国内知名品牌，性价比较高，有较好的视觉提示功能，系统应采用模块化设计，不仅满足各种性能要求，而且便于系统逐步扩展。

1.2所有相似零部件为标准化接口产品，具有良好的可互换性，保证整个系统快速、稳定地运行。

1.3各系统的部件和材料符合制造商提供的规格书标识的电压、电流、温度等要求，并具有短路保护功能。

1.4设备能够运行于复杂的电力环境下，当由于电源系统切换、线路故障或地电位变化等原因引起电压幅度和相位变化时，系统设备不致受到损坏且保持正常性能。

1.5本项目所有软件采用正版软件（含操作系统、业务应用软件等），软件应永久免费使用。

1.6本项目必须提供视频监控系列产品制造厂商授权书和售后服务承诺函。

二.设计要求

1）智能建筑设计方面

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB/T50339-2003

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2）视频监控设计方面

《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《电视和声音信号的电缆分配系统》GB/T 6510-1996

《CATV行业标准》GY/T121-1995

《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401-87

《彩色电视图像传输标准》GB1583-1979

《电磁兼容性标准》IEC 801

《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）

3）监控联网及报警设计方面

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《大楼通信综合布线系统》YD/T926-2009

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

《以太网10Base-T标准》IEEE802.3

《快速以太网100Base-TX标准》IEEE802.3u

4）安防工程建设方面

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

《建设物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建设物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

《民用建设电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《建设及建设群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

系统架构设计

- 系统架构设计

1）前端部分

前端支持多种类型的摄像机接入。系统可配置高清网络枪机、球机等，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，直接接入网络并进行视频图像的传输。

2）传输网络部分

前端与接入交换机之间可通过有线网络或无线网络接入。有线网络中主要包括3种方式连接：点对点光纤接入方式，直接接入交换机方式（距离100米以内），点对多点光纤PON接入方式，均可将前端信号汇聚至中心的核心交换机。

3）监控中心部分

监控中心的设计主要包括视频存储、视频显示及实现统一管理的平台软件。

在本项目中，监控中心可采用磁盘阵列存储对高清视频图像进行存储。

监控中心采用视频综合平台完成视频的解码、拼接，上墙等应用。通过部署LCD大屏用来将视频进行上墙显示。

中心平台采用综合安防管理平台对视频监控设备和用户进行统一管理，实现视频的预览、回放、权限控制以及各类智能应用。

- 基本功能要求

- 实时图像浏览

中心视频图像在液晶大屏幕上显示。在网络带宽允许情况下，中心平台容量支持每个分监控点同时传输1路图像，并可平滑无级扩展。

（1）网络客户端能实时监视多路实时图像信息并实现一机同屏同时监视，监视画面实现支持1、2、4、6、8、9、12、16等画面分割显示，多个网络客户端能够同时监控任一前端图像。

（2）在液晶大屏和中心主控上实时显示前端任意一个监控点的图像。

（3）在网络条件支持下，位于不同地点的多个用户可同时在线观看系统内任意网点的实时视频资料，流媒体服务模块至少支持256路并发码流。

（4）摄像机分组：为查看方便，系统平台支持按照逻辑区域、设备类别等进行分组，用户应能直观的通过列表查看到前端所在位置，提高监控操作效率。

（5）轮巡：系统具备视频自动巡视功能，在可设定的间隔时间内对全网的监控点进行图像巡检，参与轮巡的对象应能任意设定，轮巡间隔时间可设置。除系统定义外，支持操作人员自己定义，编辑所需的巡视组。

（6）摄像机信息设置：能设置系统内所有摄像机的标题、IP、名称、所在区域、场所等信息。

（7）系统能通过统一的调整工具，支持实时设定前端设备的各种参数，如码率、品质、分辨率、制式、帧频、色彩、音量等。

（8）摄像机标注：可在图像的任意位置叠加设备通道名称、时间等字符信息以识别不同的前端。

（9）云台和快球控制：支持方向控制、自动扫描、预置位管理、光圈焦距管理、镜头缩放；云台速度可调；支持灯光、电源开关控制；支持自定义辅助开关控制；支持摄像机锁定与解锁；方便进行云台控制器的参数设定。

（10）画面抓拍：支持将任意实时图像存放成JPEG、BMP、MPEG-4、H.264或M-JEPG格式的图像。

- 图像联网

各监控点与总监控中心之间通过TCP/IP通道传输联网信息，总监控中心可以通过远程接入的方式，共享到其前端视频。总监控中心系统对各监控点前端设备编号支持映射，并充分考虑编号的预留空间。

系统联网过程中考虑到使用中的图像需求，具备流畅性优先和图像质量优先的可选策略，同时，合理利用多码流技术，充分发挥低速率码流在远程传输中的优势。

- 用户集中认证

平台的中心管理模块具备强大的认证管理和权限管理功能，用户的权限由系统统一分配，支持用户组功能，支持位权限相近的用户划分到用户组进行权限分配，支持多用户区域管理、集中配置管理。

系统支持操作优先级，用户的操作指令按照优先级顺序进行处理。通过控制用户的优先级别，实现对低权限用户的限制。

- 系统管理

系统能对全网图像资源进行统一管理，配合全网统一的权限体系，支持各级用户直观方便的查找定位获取图像信息。

系统管理平台提供日志和统计报表功能；提供全网统一的配置管理软件和网管软件，对系统内图像设备进行统一配置和管理。

- 视频综合平台

支持数字视频的切换、视频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能，集图像处理、网络功能、日志管理、设备维护于一体的电信级综合处理平台

- 系统兼容

视频综合管理平台系统具有强大的设备和系统兼容性能，兼容目前市场上主流的多家公司产品，系统不受限于用户选择不同厂家安保系统和设备的影响，可以最大限利用不同层次安保系统和设备，最大限度度降低用户对安保系统和设备的投入。

- 系统整体需求

- 前端设备

选择网络高清摄像机，根据酒店各区域不同的应用场景及应用需求，选择不同形态、功能的摄像级做高清视频采集；

- 防水防尘、日夜监控

由于摄像机实行24小时监控，并用在室外，所以适合采用高清晰度、低照度或红外摄像机。

- 高性能和高清晰度

工业级监控对摄像机的性能要求较高，以高度集成化完成24小时监控，所有前端需具图像自动侦测，自动告警而且有些监控摄像机用于数据的读取，因此要求产品的清晰度高，具有高画质录像功能。

- 监控范围大

摄像机，要求视野宽广、无障碍、监控范围大。

- 防雷防高温

前端设备的避雷与接地直接影响整个工程的安全性和可靠性，避雷原则是所有设备都要安装在避雷针的保护范围之内。并对设备进行电源防雷处理，电源防雷主要是为了避免电源线引入的浪涌袭击。而空旷地带的监控对于雷击最为薄弱的环节还是系统的电源，因此做好电源防雷是相当重要的。电源防雷的关键是做好接地，因此要根据具体地形，因地制宜。

- 图像效果

所采用摄像机能清晰有效地采集到现场图像。采集点本地图像达到1080p及以上，在采集、传输和处理的图像画面中，可清晰辩识人员及车辆的图像效果。

酒店视频监控系统可通过前端摄像机入侵检测智能分析功能，在夜间各业态歇业后，对入侵报警系统无法或不便做检测的各重点部位及区域进行布防，实现智能化预警。

- 网络传输

视频监控网络架构，采用双绞线、光缆实现视频传输，根据不同场合、不同的传输距离选择不同的传输方式，建设一套完整的、高并发的、流畅实用的网络传输系统，结合安防监控系统的特性，考虑各个节点的缓存及带宽。

- 网络传输协议

系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。

- 媒体传输协议

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议； 视音频流的数据封装格式应符合标准要求。

- 信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足要求： 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s。

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

- 网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。

- 网络传输质量

联网系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）如下：

- 网络时延上限值为 400ms；

- 时延抖动上限值为 50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3；

- 包误差率上限值为1×10-4。

主干网络光纤传输，分支到各摄像机点位用超五类/六类网线传输。传输系统采用非屏蔽系统加光纤系统组成，呈星型+树型结构，将为数据中心和各种网络提供独立的物理链路支持。

- 视频存储

网络集中储存系统，结合海量视频数据存储稳定性、视频图像的大数据分析应用、视频分析效率和增值应用价值等方面的优势，本项目需采用网络储存方案实现视频数据存储。

- 在连续写的环境下，实现随机读的快速处理

- 实现高可靠性、高稳定性，支持7*24小时不间断工作

- 实现存储架构同时满足视频数据存储空间需求

- 实现多台主机和存储系统连接，并且确保无单点故障

- 实现系统的可管理，管理方式简单、易操作

- 实现自动恢复功能，在断电后能够迅速重新启动

- 实现监控中心核心业务的连续可用性和数据保护，以及灾难恢复

- 实现数据实现统一管理，针对重要的视频数据可进行快速备份恢复及数据归档和迁移管理

- 实现在海量视频数据中的在线快速读取所需视频录像

- 实现性价比最佳，降低实施总成本

- 高清显示

通过高清解码器或视频综合平台等设备对网络视频信号做解码输出，通过液晶监视器或液晶拼接屏实现监控视频、录像的实时显示。

- 高清数字信号、网络视频信号的单屏、漫游、局部全屏、整屏拼接功能。

- 在施工中只需连接一根网线，即可在大屏幕上显示高清网络视频流信号，解决复杂布线和重复解码导致信号质量衰减的问题。网络球机、IPC等网络信号接入交换机，无需外置解码设备，通过视频综合平台可直接解码输出，从而实现网络信号的单屏、整屏、跨屏漫游等功能。

- 控制核心采用嵌入式设备，稳定安全，有效规避大屏幕操作过程中常见的Windows操作系统中毒以及系统崩溃引起的不可控问题。

- 联网情况下，可以多人同时操作大屏幕。

- 协议开放，大屏幕控制软件可以集成到安防平台软件，配合安防摇杆键盘更加方便。

- 支持WEB方式，网络键盘，IPAD等方式控制。

- 管理平台

采用一体化综合管理平台，实现视频监控系统设备管理、人员权限管理、视频资源管理、监控业务管理。

- 基础功能

- 支持按组织结构、收藏夹、逻辑组织三种类型区分各种设备资源

- 支持通过设备名称、通道名称、设备编号、组织目录、IP地址、设备类型、拼音、首字母等条件模糊搜索设备

- 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树

- 支持批量修改设备的密码，IP及所属组织

- 支持设备自动搜索及批量添加

- 支持设备列表导入导出

- 支持按厂商、域名、IP地址、主动注册、onvif、国标协议等方式直接接入设备

- 支持报警主机、门禁、鱼眼摄像机、枪球联动系统、客流量统计设备、全景摄像机、卡口设备、报警柱、键盘等设备接入

- 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏

- 支持画面比例调整，包括满屏，1:1，16:9，4:3，5:4，4:5，3:4，9:16，64:9等

- 支持视频抢占

- 支持视频分享

- 支持选择主码流、辅码流、三码流

- 支持前端设备断网自动重连功能；

- 支持实时预览画面局部电子放大功能；

- 支持零通道编码预览；

- 支持自动切换主辅码流。

- 支持预置位、巡航、巡迹、线扫、守望等功能的设置及调用；

- 支持云台菜单、灯光、雨刷、自动旋转、辅助、红外等辅助功能。

- 支持图形化和列表方式展示录像查询结果；

- 支持定时录像、移动侦测录像、报警录像、视频丢失录像、视频遮挡录像等；

- 支持播放、暂停、倒放、停止、单帧播放、音频、倍速、快放、慢放等回放控制模式；

- 支持秒级存储及回放，可回放设备断网/断电前一秒录像；

- 支持前移时间、后移时间、时间轴放大/缩小等时间轴控制模式；

- 支持1/2、1/4、1/8、1/16、2、4、8、16、32、64倍速快慢放

- 支持切片回放；

- 支持录像打标，通过标签快速定位播放录像

- 支持回放进度条上悬浮快速预览；

- 支持多路同步回放、异步回放，支持全帧倒放功能；

- 支持按文件和时间下载录像及查看下载管理；

- 支持自定义录像时间，可按周和日覆盖；

- 支持自定义主码流、辅码流、第三码流录像。

- 支持报警确认及批量处理；支持按照通道、报警类型、报警等级、处理状态、时间段查询报警；

- 支持报警联动录像、邮件、短信、抓图、视频弹出、地图点位；

- 支持报警风暴处理设置；

- 支持以语音和TTS这2种语音播报方式报警；

- 支持设置不同时间段的报警计划，对报警源、联动动作等进行设置；

- 支持预录报警触发前1～300秒的视频录像；

- 支持录制报警结束后1～600秒的视频录像。

- 支持三维地图；

- 支持在电子地图界面框选/圈选并打开视频；

- 支持电子地图上视频预览、上墙、回放、云台、报警闪烁、卡口图片及监控等功能；

- 支持可视域，显示地图中球机的可视范围、距离；

- 支持用户权限和用户等级控制；

- 支持账户冻结、账户有效期、有效登录时间段、MAC地址绑定等条件的设定；

- 支持密码复杂的等级设置；

- 支持账号锁定机制，启用后可设置账户非法登录次数，以及账户锁定时长；

- 支持用户复用，用户可在多个客户端登录。

- 支持记录用户操作日志、设备状态日志、报警日志

- 支持日志/报警信息的保留时间设置

- 支持批量导出日志

- 主设备技术参数

- 网络红外半球（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 具有300万像素1/2.8”CMOS传感器 |
| 2 | 最低照度 | 彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级 |
| 3 | 清晰度 | 在2048x1536 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL |
| 4 | 红外距离 | 红外补光距离不小于30米 |
| 5 | 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力 |
| 6 | 信噪比 | 信噪比不小于55dB |
| 7 | 宽动态 | 宽动态范围 120dB |
| 8 | 调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°; |
| 9 | 区域遮盖 | 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域 |
| 10 | 智能检测 | 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能 |
| 11 | 基础功能 | 需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能 |
| 12 | 电源 | 需支持DC12V，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；支持 PoE(802.3af) |
| 13 | 防护等级 | 不低于IP67防尘防水等级 |

- 室内云台半球（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 不小于1/2.5＂ CMOS |
| 2 | 分辨率 | 视频输出支持2560×1536@30fps |
| 3 | 焦距 | 4.8-110mm |
| 4 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
| 5 | 最低照度 | 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux |
| 6 | 红外距离 | ▲不少于80米（需在公安部检测报告复印件体现） |
| 7 | 变倍 | 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 |
| 8 | 旋转速度 | 水平速度:水平键控速度：0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度：350°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s |
| 9 | 旋转范围 | 水平360°；垂直-5°-90° |
| 10 | 预置点 | 支持300个预置点，8条巡航扫描，每条可添加32个预置点 |
| 11 | 宽动态 | ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于125（需在公安部检测报告复印件体现） |
| 12 | 智能跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪；支持多场景巡航跟踪 |
| 13 | 丢包率 | 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 |
| 14 | 红外图像 | ▲当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象（需在公安部检测报告复印件体现） |
| 15 | 智能侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
| 16 | 其他功能 | 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 |
| 17 | 接口 | 报警输入/输出:2路报警输入；2路报警输出 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 |
| 18 | 电源 | 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作；支持 POE+(802.3at)供电 |
| 19 | 防护等级 | IP66 |

- 人脸识别半球（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 具有400万像素CMOS传感器。 |
| 2 | 靶面尺寸 | ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 3 | 像元尺寸 | 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 4 | GPU芯片 | ▲内置GPU芯片。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 5 | 最低照度 | 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 宽动态 | ▲宽动态能力不小于120dB。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 7 | 红外补光 | 红外补光距离不小于50米。 |
| 8 | 三码流 | 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 |
| 9 | 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 |
| 10 | 智能编码 | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 |
| 11 | 信噪比 | 信噪比不小于58dB。 |
| 12 | 人脸瞳距检出 | 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 |
| 13 | 人脸检出 | 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 |
| 14 | 人脸检出率 | ▲人脸检出率不小于99%。（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 15 | 接口 | 需具有1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 |
| 16 | 电源 | 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%、AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 |

- 网络红外快球机（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 靶面尺寸 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 |
| 2 | 分辨率 | 分辨率可达2560×1440@30fps |
| 3 | 焦距 | 6-192mm |
| 4 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
| 5 | 芯片 | ▲内置GPU芯片（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 最低照度 | 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux |
| 7 | 红外距离 | 红外距离不小于200米 |
| 8 | 变倍 | 支持32倍光学变倍，支持16倍数字变倍 |
| 9 | 快速聚焦 | ▲支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 10 | 旋转范围 | 水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转） |
| 11 | 旋转速度 | 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s |
| 12 | 场景抓拍 | ▲可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 13 | 人脸抓拍 | ▲当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 14 | 关联抓拍 | 支持人脸+人体抓拍，并关联输出 |
| 15 | 车辆品牌识别 | ▲可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 16 | 车辆颜色识别 | 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 17 | 接口 | 1路音频输入，1路音频输出；7路报警输入，2路报警输出； |
| 18 | 电压 | 电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 |
| 19 | 防护等级 | 不小于IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 |

- 网络红外筒机（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 具有300万像素1/2.8”CMOS传感器 |
| 2 | 最低照度 | 彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级 |
| 3 | 清晰度 | 在2048x1536 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL |
| 4 | 红外距离 | 红外补光距离不小于30米 |
| 5 | 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力 |
| 6 | 信噪比 | 信噪比不小于55dB |
| 7 | 宽动态 | 宽动态范围 120dB |
| 8 | 区域遮盖 | 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域 |
| 9 | 智能检测 | 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能 |
| 10 | 基础功能 | 需具有ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能 |
| 11 | 智能编码 | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2 |
| 12 | 电源 | 需支持DC12V，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；支持 PoE(802.3af) |
| 13 | 防护等级 | 不低于IP67防尘防水等级 |

- 双目人脸抓拍机（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 靶面尺寸 | 不小于1/2.8”CMOS |
| 2 | 传感器 | 具有2路图像采集传感器 |
| 3 | GPU芯片 | ▲内置GPU芯片（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 4 | 最低照度 | 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级 |
| 5 | 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 6 | 红外补光 | 红外补光距离不小于20米 |
| 7 | 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力 |
| 8 | 人脸侦测 | 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片给出报警提示 |
| 9 | 人脸识别 | ▲支持人脸识别功能，可对设定区域的行人进行人脸抓拍，并与样本库进行比对，选取疑似照片（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 10 | 人脸检出 | ▲支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | 人脸比对 | ▲人脸比对准确率不小于99%（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | 区域曝光 | 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数 |
| 13 | 智能编码 | 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 14 | 接口 | 需1路RS485、1路RS232、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡卡槽 |
| 15 | 电源 | DC36V |

- 电梯专用半球（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 具有400万像素CMOS传感器。 |
| 2 | 取流路数 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 |
| 3 | 最低照度 | 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 |
| 4 | 红外补光 | 红外补光距离不小于30米。 |
| 5 | 三码流 | 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 |
| 6 | 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 |
| 7 | 信噪比 | 信噪比不小于55dB。 |
| 8 | 字符显示 | 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 |
| 9 | 区域遮盖 | 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 |
| 10 | 黑白名单 | 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 |
| 11 | 侦测功能 | 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 |
| 12 | 智能后检索 | 需支持智能后检索功能。 |
| 13 |  | 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 |
| 14 | 工作环境 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 15 | 接口 | 需具有1个音频输出接口、一个内置麦克风、1对报警输入/输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 |
| 16 | 防护等级 | 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。 |
| 17 | 电源 | 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |

- 智能硬盘录像机（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 支持8盘位，可满配6T硬盘 |
| 2 | 阵列 | 支持RAID0、1、5、10 |
| 3 | 输入带宽 | 不小于320M |
| 4 | 视频接入 | 16路H.264、H.265混合接入 |
| 5 | 实时人脸布控 | 支持10路实时人脸布控（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 人脸识别 | 支持8路视频流人脸识别和16路图片流人脸识别 |
| 7 | 以图搜图 | ▲支持16路人脸以图搜图功能，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 8 | 人脸库 | ▲支持人脸库管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片；支持32个人脸库，库容10万张人脸图片；（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 9 | 人脸检索 | ▲支持按照姓名、人脸属性（性别、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩等）检索人脸抓拍图片；人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息。支持对搜索结果二次检索（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 10 | 周界报警 | 支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，最大支持16路（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | 缩略图回放 | 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 |
| 12 | 人脸报警 | 支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端 |
| 13 | 陌生人报警 | 支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像 |
| 14 | 视频输出 | 支持同时输出16路 H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像 |
| 15 | 倍速回放 | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能 |
| 16 | 多屏输出 | 支持多屏输出，可设置4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出，2个HDMI或2个VGA接口之间可异源输出视频图像 |
| 17 | 接口 | 支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 |

- 磁盘阵列一体机（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | ▲单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和24块14T的IoT企业级硬盘，配置冗余电源（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 2 | 硬盘 | 支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔 |
| 3 | 接入带宽 | 800Mbps |
| 4 | 阵列 | 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式 |
| 5 | 存储空间 | ▲单设备裸容量≥336TB存储空间，单设备≤4U（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 6 | 混合直存 | 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器 |
| 7 | 网络协议 | RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） |
| 8 | 数据保护 | 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 9 | 分层存储 | 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 |
| 10 | 硬盘状态监测 | ▲可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 11 | 数据恢复 | ▲在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | 视频质量诊断 | 可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果 |
| 13 | 接口 | 标配≥4个千兆网口，1个VGA接口，3个SAS接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 |
| 14 | 电源 | 冗余1+1电源≤875W |
| 15 | 工作环境 | 5℃～40℃ 20%～80%RH（无结冰、无凝露） |

- LCD拼接屏（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 46英寸 |
| 2 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 3 | 视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
| 4 | 物理拼缝 | ≤3.5mm |
| 5 | 响应时间 | ≤8ms(G to G) |
| 6 | 对比度 | 4500:01:00 |
| 7 | 亮度 | 500cd/㎡ |
| 8 | 色彩饱和度 | 92% |
| 9 | 输入接口 | VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 |
| 10 | 输出接口 | VGA×1，DVI×1，BNC×2 |
| 11 | 输入电压 | AC 100-240V～, 50/60HZ |
| 12 | 功耗 | ≤111W |
| 13 | 工作温度 | 0℃--50℃ |
| 14 | 工作湿度 | 10%--90% |

- 视频综合平台（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件架构 | ▲投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 2 | 机箱配置 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板 |
| 3 | 电源 | 投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔） |
| 4 | 虚拟云台 | ▲投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 5 | 输入 | 支持4 路DVI 信号接入。支持H264 编码 |
| 6 | 输出 | 支持20路HDMI信号输出 |
| 7 | 解码能力 | 支持解码10路2400W@25fps、或20路1200W@25fps、或40路800W@25fps、或80路400W@25fps、或 160路200W@25fps(不支持MPEG-2)，奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出 |
| 8 | 漫游窗口 | 单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置 |
| 9 | 画面分割 | 投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示 |
| 10 | 视频参数设置 | 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置 |
| 11 | 底图上传 | ▲投标产品支持BMP、JPEG等格式的底图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达20000x14000（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 12 | 图像切换 | ▲投标产品的图像切换时间＜20ms（需提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 13 | 预案功能 | 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡 |
| 14 | 其他接口 | 4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1个管理网口为RJ45,10M/100M/1000M自适应以太网口 |

- 管理平台软件（海康威视、浙江大华、HONEYWELL、SAMSUNG）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理调配 | 支持对用户、角色、组织、区域、人员、设备等基础资源进行管理调配 |
| 2 | 用户管理 | 最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户；要求支持用户权限管理； |
| 3 | 数据库和操作系统 | 要求采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统 |
| 4 | 视频监控 | 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播 |
| 5 | 轮巡预览 | 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 |
| 6 | 视频联动 | 云台控制：调出监控图像后，可以根据控制云台对监控进行相关操作，例如拉近、拉远、旋转等。 |
| 7 | 录像检索 | 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 |
| 8 | 报警联动 | 要求支持对视频等子系统进行报警配置并产生客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、短信联动、邮件联动等，并支持模板化联动配置 |
| 9 | 视频异常报警 | 支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 |
| 10 | 状态统计 | 要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 |
| 11 | 报警导出 | 要求支持按子系统类型、时间类型、处理状态、时间搜索已处理的历史报警信息并查看报警联动支持历史报警数据导出成excel文件 |
| 12 | 录像回放 | 支持同一个录像文件分段回放，最多16分段的切割回放； |
| 13 | 同步、异步回放 | 支持16画面的同步回放和异步回放，支持多倍速和低倍数回放； |
| 14 | 人脸监控功能 | 要求支持对人脸进行分组管理 |
| 15 |  | ▲要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警（需提供公安部检验报告复印件证明） |
| 16 |  | ▲要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线（需提供公安部检验报告复印件证明） |
| 17 | 客流分析 | 要求支持按照日、月、季度、年、特殊规则、自定义日期等不同的时间维度对客流量数据、客流密度数据进行查询 |
| 18 |  | 要求支持查询结果按照柱状图、趋势折线图、数据列表三种形式进行客流量、客流同环比、客流密度、客流密度同环比数据展示 |
| 19 |  | 要求支持导出客流量、客流同环比、客流密度、客流密度同环比的柱状图、趋势折线图的图片 |
| 20 | 系统日志 | 系统平台日志主要包括操作日志、系统日志、报警和巡更日志、工作记录日志以及设备历史状态日志。所有日志能够导出，具有日记数据保护功能，可以设定禁止修改功能，保证日志数据的真实性。 |
| 21 | 权限配置管理 | 建立平台的组织架构体系，建立系统的用户角色和权限配置体系，满足系统正常运行的需要。 |
| 22 | 兼容性 | 要求具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入 |

- 核心交换机(华为、华三、思科)

| 功能类别 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥13Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥10000Mpps |
| 硬件要求 | 考虑到散热效果和设备可靠性，支持风扇2+2冗余， |
|  | 考虑易维护性，同一系列、不同款型间风扇可以通用 |
|  | 且同一系列、不同款型间电源可以通用 |
| 虚拟化技术 | 支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 |
|  | ▲支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，且能达到单向≥100Gbps集群带宽。 *支持业务口集群,集群带宽≥480G 。 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M； |
| ARP表项 | 支持ARP表项≥64K |
| 路由表项 | IPv4路由转发表项≥256K IPv6路由转发表项≥256K |
| ACL表项 | ACL表项数量≥64K |
| VLAN | 支持4K VLAN |
| 单播路由协议 | 支持静态路由； |
|  | 支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP； |
|  | 支持策略路由 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； |
|  | 支持PIM-SM/DM/SSM； |
| IPv6 | ▲支持IPV6 |
| IPv6 | 支持IPv6路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+ |
| MPLS | 支持MCE，支持MPLS，支持MPLS TE |
| VPN | 支持MCE |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
| 端口缓存 | ▲要求交换机每端口支持200ms大缓存。 |
| 安全性 | ▲支持CPU保护技术。 |
| 可靠性 | 支持VRRP，支持BFD for VRRP |
|  | ▲支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 |
|  | ▲支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗 |
|  | 支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换,保证设备高可靠性 |
|  | 支持NQA网络质量检测； |
|  | ▲支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。 |
| 用户管理 | ▲业务板随板统一用户管理功能，支持PPPoE/802.1X/ MAC/Portal等认证方式终结。 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | ▲要求投标交换机支持核心、接入、AC、AP虚拟成一台设备。 |
| 绿色节能 | ▲支持能效以太网功能，IEEE 802.3az。 |
| 流量分析 | ▲支持大规格Netstream表项，要求Netstream表项≥1M。 |

- 24口POE楼层交换机(华为、华三、思科)

| 技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥336Gbps |
| 包转发率 | 包转发率≥108Mpps |
| 端口类型 | 24个千兆电口，4个千兆SFP |
| PoE | 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K |
|  | 支持ARP表项≥2K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  | 支持VLAN内端口隔离 |
|  | 支持Smart link |
|  | 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； |
|  | 支持跨设备链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF |
|  | 支持Ipv4 FIB表项≥4K |
| 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议 |
| 虚拟化 | 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 |
|  | 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 |
|  | 实配交换机堆叠的线缆长度>=30米 |
|  | ▲支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 |
|  | 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
|  | 支持基于端口的流量监管 |
|  | 支持基于队列限速和端口整形的功能 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持集群管理 |
|  | 支持带外管理以太网口； |
| SDN | 支持Openflow 1.3标准 |

- 其他技术要求

5.1售后服务：

质保期3年，含免费维修维护。提供7*24小时电话技术服务响应，接报后6小时内到达现场。

5.2培训与技术协助：

竣工验收后有完整的免费培训方案，免费协助Novotel酒店监控系统设计方进行方案确定，确保Novotel酒店摄像头正常接入该系统。

5.3质量标准：

工程质量应符合相关的国家规范、标准。

5.4文明施工：

要求按酒店“施工安全管理规定”以及相关法律法规执行，施工期间必须听从工程部安排（主要工作应安排在夜间进行）；在酒店区域内不得吸烟，如发现将从工程款扣除壹仟元整/次作为违约金。

5.5施工区域需使用整洁且与酒店风格相接近的围蔽材料，每天必须保持工作面绝对干净整洁。

- 商务要求

6.1交货时间及完工期：

120个日历天内完成全部设备的供货、安装、调试，并通过验收；

6.2报价要求：

投标总价为全包价，以人民币为结算单位。包括不限于采购、包装、运输、装卸、临时设施、制作、施工、材料二次搬运、检验试验、施工水电、地盘管理、清运施工垃圾以及各种税费在内的造价一次性包死，对政策性文件调整，环保影响费，施工环境及市场的变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险等一切支持费用；

报价表

1.投标人必须按工程的特点，认真阅读招标文件，按照招标文件要求编写投标文件，对所承包工程，包括采购、包装、运输、装卸、临时设施、制作、施工、材料二次搬运、检验试验、施工水电、地盘管理、清运施工垃圾以及各种税费在内的造价一次性包死，对政策性文件调整，环保影响费，施工环境及市场的变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险，做出正确评估，并体现在报价中，一旦中标，不做调整。

2.对于招标图纸中存在的缺陷或招标图纸中未明确但本项目施工范围内必须完成的工作，投标人必须在投标阶段以书面形式提出，由甲方对图纸和工程量清单进行完善，否则甲方将不予支付上述费用，并认为此费用已包括在报价中，或投标人免费提供此项服务。

3.本工程的实施不应对正常经营造成影响，产生噪音的施工必须在非营业时间进行，投标人在报价中应考虑相关的费用。

4.施工过程中，对于施工图纸中所存在的错、漏、未达设计深度、与现状不符等缺陷，中标人应自行或由招标人提出，根据实际情况进行修改、完善、深化设计。此类设计必须经过施工图设计单位及招标人审核通过，方可实施。无论招标人是否同意中标人所提出的设计方案，都不能作为中标人要求增加工程费用及拒绝按招标图纸施工的理由。投标人应充分了解上述可能存在的风险因素，并在投标报价中考虑相关费用。

5. 投标人在编制投标文件时，应对招标清单中各子项目的工程量进行复核，如对招标清单的数据有异议，应在回标之前书面提请招标方统一修改，否则，将视为投标人对招标清单无异议。施工中，当实际完成的工程数量与招标清单所列出的工程数量有差异时，由此引起的工程费用的变动风险由投标人承担。

6.如施工地主管机构对非本地注册的施工单位有备案要求的，中标人需在施工地所在主管机构办理相应的备案手续，所涉及的费用已包含在合同总价中。

铂尔曼酒店一期监控改造清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外半球 | 详见主设备技术参数 | 台 | 127 |  |  |  |  |
| 2 | 室内云台半球 | 详见主设备技术参数 | 台 | 27 |  |  |  |  |
| 3 | 云台半球支架 | 壁装支架/白色/铝合金/229×120×183mm | 个 | 27 |  |  |  |  |
| 4 | 人流统计摄像机 | 1/3”CMOS双目智能客流统计网络摄像机 快门 1/25秒至1/10,000秒; 镜头 2.8mm ;视场角 2.8mm水平视场角82°; 数字降噪 支持; 视频压缩标准 H.264;H.264编码类型 BaseLine Profile / Main Profile ; 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps @640 ×480；60Hz: 24fps @640 ×480; 子码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps(640 × 960)；60Hz: 24fps(640 × 960) 存储功能 支持客流数据本地存储及断网续传功能 ; 客流统计:支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表; 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口; 报警接口 一个输入,一个输出; 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应 DC12V/POE802.3af; 功耗 7W MAX 尺寸(mm) 194×70.2×35.8 重量 271g | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 人脸识别半球 | 详见主设备技术参数 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 网络红外快球机（室内27个，室外5个，新增1个） | 详见主设备技术参数 | 台 | 33 |  |  |  |  |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/97×182×305mm | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 8 | 网络红外筒机 | 详见主设备技术参数 | 台 | 108 |  |  |  |  |
| 9 | 筒机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 108 |  |  |  |  |
| 10 | 双目人脸抓拍机 | 详见主设备技术参数 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 电梯专用半球 | 详见主设备技术参数 | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 12 | 无线网桥 | 5.8G,1公里拨码网桥，10/100Mbps LAN*2，POE 24V 1A | 台 | 32 |  |  |  |  |
| 13 | 智能硬盘录像机 | 详见主设备技术参数 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | AI硬盘 | 关键指标参数：容量8TB，SATA 3.0接口，256MB缓存，7200转，MTBF（平均故障间隔时间） 200万小时；搭配NVR可支持Raid5、Raid6；平均运行功率≤8W | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 磁盘阵列一体机（预留Novotel酒店150路摄像头存储至少90天的容量） | 详见主设备技术参数 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 流媒体服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | LCD拼接屏 | 详见主设备技术参数 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 18 | LCD拼接屏支架 | 可根据现场尺寸、可能要加的监视器情况定制，核算时按照电视墙（包括底座） | 平方 | 15 |  |  |  |  |
| 19 | 线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 条 | 15 |  |  |  |  |
| 20 | 视频综合平台 | 5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源，详见主设备技术参数 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | DVI接入板，支持4路DVI信号接入。详见主设备技术参数 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 详见主设备技术参数 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 网络键盘 | 屏幕区和摇杆区采用分体设计；支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上；支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局；支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放；支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器；支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备；支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入；两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户；支持接入HikCentral(海外)；支持接入iSecure（海豚）平台（国内）；支持U盘升级及导入/导出配置文件；支持接入综合安防平台；支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。(仅限国内) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 管理平台软件 | 详见主设备技术参数 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 平台管理服务器 | 4114(10核2.2GHz)×2/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 数据库管理服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 服务器机柜 | 800×960×2000，42U，2个风扇、3块层板，含1条普通6位总控排插 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 28 | 防雷PDU | 12位防雷PDU插座，垂直安装 | 条 | 6 |  |  |  |  |
| 29 | 核心交换机 | S7703基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2)，含48端口百兆/千兆以太网光接口板1个，含48端口百兆/千兆以太网电口接口板1个，详见主设备技术参数 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 光纤盒 | 48口 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 31 | 光纤盒 | 8口 | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 32 | 控制电脑 | I7处理器，8G运行内存，1T内存，配置显示器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 24口poe楼层交换机 | 详见主设备技术参数 | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 34 | 楼层机柜 | 9U ，520×400×450 | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 35 | 光纤跳线 | 3米单模单纤 | 对 | 25 |  |  |  |  |
| 36 | 光纤 | 8芯铠装单模 | 米 | 2700 |  |  |  |  |
| 37 | 光纤 | 64芯铠装单模 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 38 | 光纤模块 | 单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 39 | 监控专用网线 | 监控专用网线（0.5无氧铜） | 米 | 23800 |  |  |  |  |
| 40 | 电源线 | RVV3*1.5（全铜） | 米 | 2000 |  |  |  |  |
| 41 | 光纤熔接 | 含耦合器，尾纤 | 芯 | 200 |  |  |  |  |
| 42 | 线管 | PVC25A | 米 | 8500 |  |  |  |  |
| 43 | 线管 | PVC20A | 米 | 7000 |  |  |  |  |
| 44 | 线槽 | PVC24*14A | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 二、组网辅材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 二位操作台（定制） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 联塑PVC波纹管 | 联塑PVC波纹管Φ20\联塑PVC波纹管Φ25、联塑PVC波纹管Φ32 | 项 | 1000 |  |  |  |  |
| 47 | 联塑PVC线管暗装开关底盒77*77*20 | 接线盒 | 个 | 300 |  |  |  |  |
| 48 | 线管辅材 | 联塑PVC线管Φ20直通、联塑PVC线管Φ25直通、联塑PVC线管Φ25管接头、联塑PVC线管Φ20管接头、联塑PVC波纹管Φ32、联塑PVC线管φ20杯梳等其他 | 个 | 3000 |  |  |  |  |
| 49 | 机柜层板6*4 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 50 | 机柜层板6*6 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 51 | 机柜层板8*10 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 简易检修口 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 53 | 其他辅材 | 电工胶布、扎带、二三插+底座、二三插头 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三、人工费用部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 室内高空升降平台 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 高空作业费 | 施工人员高空作业 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 旧设备拆卸费用 | 原摄像头设备拆除，机房旧设备拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 光缆敷设费用 | 64芯铠装单模、8芯铠装单模，线缆电井垂直敷设及水平天花敷设 | 项 | 3100 |  |  |  |  |
| 58 | 线管敷设费用 | PVC4\PVC6沿天花\墙固定安装 | 项 | 15900 |  |  |  |  |
| 59 | 网线敷设费用 | 超五类无氧铜监控专用网线穿线管敷设 | 项 | 23800 |  |  |  |  |
| 60 | 电线设备费用 | RVV3*1.5穿线管敷设 | 项 | 2000 |  |  |  |  |
| 61 | 楼层机柜安装费用 | 9U,交换机安装,电源安装 | 项 | 16 |  |  |  |  |
| 62 | 机房设备安装 | 主机安装，显示安装，硬盘安装，系统安装，管理平台安装等主设备安装 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 电源箱安装 | 定制尺寸，含接线 | 项 | 16 |  |  |  |  |
| 64 | 安装调试费用 | 295个摄像头安装及机房设备调试 | 项 | 295 |  |  |  |  |
| 合价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目要求提供有效的增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：        (盖章)

年    月    日

投标书部分格式

请按下列格式（顺序自定）另行制作后填写并签字盖章制定投标文件：

- 投标函；

- 法定代表人身份证明及身份复印件；

- 授权委托书及授权人身份证复印件；

- 投标人2015年至今承担同类项目一览表；

- 项目经理简历表；

- 拟投入本项目的主要技术管理人员情况表；

- 拟投入本项目的主要施工机械设备一览表；

- 所选用的主要材料及设备情况；

- 主设备技术参数“▲”条款项响应表；

- 报价一览表及报价明细表。

以上未提供的其它招标文件要求的内容格式投标人自拟。

附表1

投标函

：

贵司招标编号为       的招标文件我司已收悉，经研究招标项目及招标文件的投标人须知、合同条款等有关文件后，我方愿以人民币（大写）：

元（￥           ）的投标报价并按招标文件、合同条款的要求承担上述项目。

1. 我司已认真阅读招标文件的全部内容。我司同意受招标文件的约束，并承担有关的法律责任。

2. 我司同意向贵司提供任何与本投标有关的数据、情况和资料。

3. 我司同意所提交的投标书在前附表第5项规定的投标有效期内有效，在此期限内，本投标书将始终对我司具有约束力。

4. 一旦我司中标，我司保证按招标文件的规定及投标书的承诺与贵司签订合同。

5. 我司理解，贵司并无义务必须接受贵司所收到的报价最低的投标或其它任何投标。

投标人：       （盖章)

法定代表人：      （签名）

年    月    日

附表2

法定代表人身份证明

在我公司任           职务，是我公司的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表3

授权委托书

：

我公司现授权委托（代理人姓名）为我公司的代理人，该代理人代表我公司以我公司的名义参加贵司组织的            项目的招标活动，全权处理与本次投标有关的一切事务。

上述代理人无转委托权。

特此委托。

附：

提供身份证及近半年其中3个月在投标人单位缴纳社保的证明

代理人姓名：             性别：         年龄：

身份证号码：

职务：

电话：

投标人：         （盖章）

法定代表人：     （签名）

代理人：     （签名）

年   月   日

附表4

投标人2015年至今承担的已竣工智能化或安防类工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同总造价 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附：

以合同要点及验收报告复印件为准，提供项目智能化或安防类工程业绩5份(单个项目合同金额不少于100万元)，并提供合同复印件关键页，上述文件应综合反映以下信息：工程名称、完成施工内容、工程总造价。

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表5

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资格及注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  |  | 完成日期 | 项目质量 |  |

注明：

1、项目负责人需有计算机、计算机应用及通信专业的中级以上工程师职称证书；

2、需提供近3个月社保证明。

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表6

- 拟投入本项目的主要技术管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供技术人员的认证证书等技术证书复印件，并提供以上人员在本公司任职的外部证明材料( 如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或分。《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等)。

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表6

- 拟投入本项目的主要施工机械设备一览表

| 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 生产或检测能力 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表7

- 所选用的主要材料及设备情况

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表8

- 主设备技术参数“▲”条款项响应表

| 设备名称 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

1、投标人须对应招标文件“项目要求”的“主设备技术参数”的“▲” 条款内容逐条响应。打“▲” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

- 2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、提供监控系统设备制造厂商点对点偏离表（加盖公章）。

4、按主设备技术参数要求，提供监控系统设备厂家加盖公章的检测报告等相关证明文件，并附在本表后。

投标人：        (盖章)

年    月    日

附表9

报价一览表

[货币单位：人民币元]

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 | 税率 |
| 1 | 广州白云机场铂尔曼大酒店一期监控改造及预留接口扩容三期监控工程项目 | 1 | 批 | 大写： |  |
|  |  |  |  | 小写： |  |

填报要求：

投标总价为全包价，以人民币为结算单位。包括不限于采购、包装、运输、装卸、临时设施、制作、施工、材料二次搬运、检验试验、施工水电、地盘管理、清运施工垃圾以及各种税费在内的造价一次性包死，对政策性文件调整，环保影响费，施工环境及市场的变化等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险等一切支持费用；。

投标人：        (盖章)

年    月    日

报价明细表

注：本报价明细表请参照第四章报价表格式制作。

投标人：        (盖章)

年    月    日