茂湛电气化铁路电磁环境类比测试服务

询价文件（第二次）

受委托，广东民航机场建设有限公司（以下简称“询价人”）负责开展广东湛江机场迁建工程的前期工作，由于茂湛铁路距湛江新机场跑道东南端约一公里，铁路电塔接触网标高高于跑道东南端，电磁环境可能会对机场导航设施造成影响，我公司就茂湛电气化铁路电磁环境类比测试服务于2017年11月20日进行询价，邀请有相应资质的服务商（以下简称“报价人”）进行报价。截至2017年11月27日，报名人数不足三家，现发布第二次公告，公告如下：

询价项目名称：茂湛电气化铁路电磁环境类比测试服务。

# 一 询价项目基本信息

由于茂湛电气化铁路处于规划阶段，因此需要选取与茂湛铁路相似的电气化铁路进行类比测试。具体测试内容、测试点选取、测试频段、极化方式和检波方式如下：

1.测试内容：

1）运行列车经过电气化铁路电分相处的干扰场强（dBμV/m）；

2）运行列车经过电气化铁路锚段关节处时的干扰场强（dBμV/m）；

3）运行列车经过电气化铁路普通点处时的干扰场强（dBμV/m）。

2.测试点选取：

根据测试内容，至少在列车经过电气化铁路电分相、锚段关节和普通点处选取三个测试点进行测试。根据GB/T 24338.2/ IEC62236-2:2003《轨道交通 电磁兼容 第2部分 整个铁路系统对外界的电磁发射》，测试天线与电气化铁路的位置关系为：测试天线应距车辆运行轨道中心线10m处进行测试；如果使用对数周期天线，则是天线阵的机械中心距轨道中新线10m处进行测试。（如果实际测试条件不能够满足要求，则可根据实际测试位置情况选取测试点进行测试。）为了确保测试数据的准确性，建议列车经过电气化铁路电分相、锚段关节和普通点处在电气化铁路两侧各选取一个测试点（共六个点）。

3.测试频段、极化方式和检波方式：

测试频段、极化方式和检波方式如下表所示：

| 导航通信电台 | 频率(MHz) | 检波方式 | 极化方式 | 使用测试天线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 航向信标台（LLZ） | 108.1-111.95 | 平均值检波（AV） | 水平 | 双锥偶极子天线 |
| 下滑信标台（GP） | 328.6-335.4 | 平均值检波（AV） | 水平 | 对数周期天线 |
| 全向信标（DVOR） | 108-117.975 | 平均值检波（AV） | 水平 | 双锥偶极子天线 |
| 测距仪（DME） | 960-1215 | 峰值（PK）或准峰值（QPK）检波 | 垂直 | 对数周期天线 |
| 甚高频地空通信系统（VHF） | 117.975-137 | 平均值检波（AV） | 垂直 | 双锥偶极子天线 |
| 高频（HF） | 2.8-22 | 平均值检波（AV） | 垂直 | 双锥偶极子天线 |
| 广播式自动相关监视（ADS-B） | 1089-1091 | 峰值（PK）或准峰值（QPK）检波 | 垂直 | 对数周期天线 |
| 二次雷达（SSR） | 1029-1031 1087-1093 | 峰值（PK）或准峰值（QPK）检波 | 垂直 | 对数周期天线 |

# 二 服务内容

1、本次测试工作应遵循如下规范： GB/T 24338.2/IEC62236-2:2003《轨道交通 电磁兼容 第2部分 整个铁路系统对外界的电磁发射》、《GB/T6113.2-1998 无线电骚扰和抗扰度测量方法》和《AP-118-TM-2013-01 民用机场与地面航空无线电台（站）电磁环境测试规范》。

2、测试完成后按相关要求提交电磁环境测试报告。

# 三 报价人资格要求

本次询价要求报价人须具备以下资格及业绩，并在人员、资金等方面具有相应的服务能力：

1、具有独立企业或事业单位法人资格。

2、通过CMA认可，计量认证项目需包括轨道交通的电磁兼容部分。

3、通过CNAS认可，检测能力范围需包括铁路应用设备的辐射骚扰与传导骚扰部分。

4、本次询价不接受联合体报价。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及控股公司，以及其让他形式有关资产关联关系的报价人，都不得在同一询价项目中同时报价。

# 四 报价文件内容

1、报价申请函（格式自拟）。

2、营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）。

3、企业证明材料，包括信用等级证书、质量保证体系认证等。

4、企业类似项目业绩。

5、法人代表证明书、法人授权委托证明书（正本原件，副本可以为复印件）。

6、项目负责人资格证书、职称证明、业绩（复印件，提供有效证明，格式不限）。

7、人员架构及人员资质资料（项目组织机构及分工，项目负责人及团队成员资质资料包括学历、职称、业绩证明材料等）。

8、技术方案：报价依据询价人提供的工程方案编制有针对性的技术方案，包含对基础资料的理解、工作方法和技术路线、工作计划等内容。

9、费用报价及构成说明（报价为含税价格）。

10、服务承诺及其他。

11、提交“公平竞争承诺书”（参考格式附后）。

# 五 报价要求

1、项目最高限价：人民币9万元。

2、递交报价文件截止时间：2017年12月4日9时30分。

3、报价文件需包含询价人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。

4、报价人需将报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达，我公司将在截止时间现场开标，开标时，所有参与报名的报价人现场递交报价文件并见证开标，现场予以签字确认，超过报名及递交询价文件规定时间送达的报价文件我公司将予以拒绝。

5、报价人需将报价文件一正四副密封报送。

6、不接受以邮件、电话、传真等方式的报价，若确因客观原因无法如期送达或寄递，需至少在截止时间前24小时联系我司联系人，经同意后方可通过邮件或传真方式提交报价文件，并在之后三天内补齐要求的纸质报价资料。

7、迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝。

# 六 评比办法

1、若响应报价不止一家单位，将通过综合评价，择优选取评估单位。

2、若响应报价只有一家单位，询价人将通过价格谈判来确定评估单位，报价人需认可询价人的此项工作程序。

# 七 联系方式

单位名称：广东民航机场建设有限公司（咨询部）

联系人：黄小龙

联系电话：020-36063193

地址：广州市白云区人和镇 新白云机场东南工作区

邮编：510470

邮箱：390061438qq.com

附：

1、法人授权委托书

2、公平竞争承诺书

评分细则见后

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 询价项目名称 的询价项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该询价项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。

本授权书于签字日期后生效，特此声明。

法定代表人（签名）：

日期：

被授权人（签名）

日期：

公平竞争承诺书

本公司承诺有良好的历史诚信记录，对询价项目名称 的询价项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

单位名称（盖章）

年  月  日

评分细则

一、评分体系与标准

- 本评审办法采用综合评分法。

- 评标步骤：评审委员会先进行报价文件资格性评审，对通过资格性评审的报价文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评审委员会确定中标单位。

- 评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个报价人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格性评审条款

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| - 1 | 具备询价文件中规定资格要求的及证明文件齐全； |
|  | 报价人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人资格、具有独立承担民事责任和履行合同的能力 |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |

二、评分表

（一）技术部分（50分）

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 总体方案 <20分> | 根据报价人总体方案进行综合评价，内容包括：技术响应程度、服务方案和运作流程的合理性和可行性等： 优 15-20分； 良 8-14分； 一般 0-7分。 |
| 项目进度安排 <15分> | 对测试进度安排的合理性、可行性进行综合评价： 优 11-15分； 良 6-10分； 一般 0-5分 |
| 项目成员结构 <10分> | 对测试成员选配进行综合评价： 优 8-10分； 良 5-7分； 一般 0-4分 |
| 保障措施与合理化建议 <5分> | 对项目实施的保障措施与合理化建议进行综合评价： 优 3-5分； 良 2-3分； 一般 0-2分。 |
| 合计 | 50分 |

（二）商务部分（30分）

| 评审内容 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电磁环境测试或无线电监测相关业绩 | 20分 | 近三年内独立完成电磁环境测试或无线电监测项目，每项6分，最高20分。 |
| 技术团队 | 10分 | 高级工程师每投入1人2分、中级工程师每投入1人1分，不高于10分。 |
| 合计 | 30分 |  |

注：要求提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

（三）价 格 评 分 （ 20分）

按以下原则计算基准价及报价人的报价得分：

（1）基准价＝所有合格报价的算术平均值；

（2）所有有效投标人投标价的算术平均值为评标基准价，当投标人的投标价等于评标基准价时得20分，每高于或低于评标基准价2%扣1分

（得分四舍五入，小数点后保留两位有效数字）