韶关机场消防器材及装备物资采购项目

采购文件

采购人：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

2021年9月

总  目  录

第一部分               邀请函

第二部分               报价人须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分               用户需求书

第一部分

邀 请 函

- 第一部分  邀请函

广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司（以下简称“采购人”）就消防器材及装备物资采购项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商提交密封报价方案及文件。

- 项目概况：

1）项目名称：韶关机场消防器材及装备物资采购项目。

2）项目地点：韶关丹霞机场。

3）项目内容：消防器材装备物资采购及售后服务。

4）资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

- 采购内容及限价

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关机场消防器材及装备物资采购 | 1项 | 人民币：165万元 |

注：报价人必须对全部项目内容进行报价，报价包含所有维修、保养、零配件安装、调试、运行及售后服务、税费等费用。

- 合格供应商资格条件：

- 供应商必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件（加盖公章）。

- 供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外），并提供供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

- 2017年1月1日至今，供应商没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2017年1月1日年至今供应商（包括其关联公司）与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附录3）；

- 供应商不存在被广东省机场管理集团有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形（须就此项内容提供承诺函，格式见附录3）；

- 供应商不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，供应商需在采购公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章（截图格式见附录6）；

- 供应商不得被列为“黑名单”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，供应商需在采购公告发布后按采购文件给定的格式要求从“信用中国”网站截图并加盖公章（未按格式要求截图或截图信息不清晰将作废标处理），同时下载信用评估报告、打印并加盖公章后附在报价文件中（截图格式见附录7）；

- 供应商不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，供应商需在采购公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章（截图格式见附录8）；

8） 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与本项目竞争的供应商：

（1）彼此存在投资与被投资关系的；

（2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

（3）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

9）本项目不接受联合体报价。

10）已登记为本项目供应商。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 供应商须以现场递交的方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广东省韶关市乳源瑶族自治县桂头镇机场路1号楼韶关丹霞机场综合业务楼314办公室，收件人：沈工。

  - 报价文件递交开始及截止时间：2021年9月6日至2021年9月13日（节假日除外）的上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（北京时间）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮寄、邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 若采购人对供应商递交的报价文件存在疑问，可要求供应商提供原件进行查验。

- 若采购人在本次采购活动的任何过程中发现供应商存在弄虚作假的行为，采购人有权取消其投标、中标资格。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

地  址：广东省韶关市乳源瑶族自治县桂头镇机场路1号楼韶关丹霞机场综合业务楼314办公室

联系人：沈工

联系电话：13640144749

- 投诉监督

1）供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司党群工作部（纪检室）实名投诉。

联系电话：0751-8701509

2）供应商应本着公平竞争、实事求是原则，按程序进行投诉，若存在下列情形之一的，采购人将视为无效投诉，并保留将其列入黑名单的权利：

- 投诉主体不是项目参与合作商和其他利害关系人；

- 投诉人未有真实署名，未同时提供投诉身份证复印件、联系方式；

- 投诉人未提供必要的证明材料和明确的要求的；

- 投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人（合作商）无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 供应商须知

- 目  录

1	项目说明	10

2	定义	11

3   合格的供应商	11

4   合格的服务	11

5   报价费用	11

二、采购文件	12

6   采购文件构成	12

7   采购文件的澄清	12

8   采购文件的修改	12

9   采购语言及计量单位	12

三、项目报价文件的编制	13

10  项目报价文件	13

11  商务文件（含资格审查文件）编制要求	13

12  技术文件（技术服务方案）编制要求	14

13  计算机文件	14

14  知识产权和专利权	14

15  保密	14

16  报价文件有效期	14

17  不允许偏离的条款	15

四、项目报价文件的递交	16

18  项目报价文件的密封和标记	16

19  递交报价文件截止时间	16

20  迟交的项目报价文件	16

五、综合评审过程	17

21  报价文件的递交	17

22  评审小组	17

23  项目报价文件的评审	17

24  报价文件的详细评审	18

25  综合得分计算	20

26  成交供应商的确定	20

27  与采购人的接触	20

六、授予合同	21

28  资格后审	21

29  合同授予标准	21

30  授予合同时更改采购服务数量的权力	21

31  接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	21

32  成交通知书	21

33  签订合同	21

34  成交结果通知	22

一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司拟就韶关机场消防器材及装备物资采购项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司组织综合评审工作。

  - 采购范围

1.2.1    采购内容及限价：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关机场消防器材及装备物资采购 | 1项 | 人民币：165万元 |

注：报价人必须对全部项目内容进行报价，报价包含所有维修、保养、零配件安装、调试、运行及售后服务、税费等费用。

  - 采购要求及分类限价：详见用户需求书。

    - 本项目技术服务进度要求：

      - 交货时间：中标供应商自签订合同后30个日历日内交付。

      - 交货地点：韶关丹霞机场消防救援站（具体供货地点以采购人通知为准）。

      - 交货方式:由供应商将所供消防器材及装备物资运至交货地点并完成安装、调试、验收。

    - 售后保障：质保期为消防器材及装备物资完成交货并验收合格之日起计一年。质保期内中标供应商每年对全部合同货物进行一次保养服务，使消防设备保持在最佳使用状态。质保期满后中标供应商应对消防设备提供终身维护保养服务，超过质保期外的维修只收取配件费，不得收取差旅费、服务费等其他费用。

    - 供应商的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价，项目总价超出限价，视为无效报价文件。

    - 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

    - 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察。

    - 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

供应商：		指与第3点规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：	广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司。

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司与成交供应商签订。

## 3   合格的供应商

  - 合格的供应商要求见邀请函中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	邀请函

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	用户需求书

  - 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人。

  - 采购人将通过广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)以补充公告的形式或电子邮件方式对采购文件进行澄清。

## 采购文件的修改

  - 在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的需澄清问题时以修改书对采购文件进行修改。

  - 修改书是采购文件的组成部分，对所有参与供应商均有约束力。供应商在收到采购文件的修改书应书面通知采购人。

  - 为使供应商编写报价文件时，有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定，酌情延长报价文件递交截止日期，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成，各部分文件应分别编制，并密封包装，未按要求编制及密封的文件将被视为无效报价文件。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：

      - 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的供应商登记函和报价企业概况表（格式见附录1）。

      - 填妥并盖章的报价函和报价明细表（格式见附录2）。

      - 企业营业执照复印件（加盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录4）。

      - 广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台合作商登记表（加盖公章）。

      - 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉、供应商非联合体报价的承诺函和企业声明（格式见附录3）。

      - 采购需求及合同文件响应表（格式见附录5）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（截图格式见附录6，加盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用评估报告（截图格式见附录7，加盖公章）。

      - “中国执行信息公开网”网站截图（截图格式见附录8，加盖公章）。

- 商务部分评分细则要求供应商提供的证明材料。

  - 商务文件的密封要求：供应商应确保商务文件密闭封装，外面标注“项目名称”、“供应商名称”、“供应商联系电话”、“供应商邮箱”、“商务文件”字样。外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：

- 封面：写明项目名称、技术文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

- 目录。

- 技术部分评分细则要求供应商提供的证明材料。

- 供应商认为有必要提供的其他资料。

  - 技术文件用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”、“供应商联系电话”、“供应商邮箱”、“技术文件”字样，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

## 计算机文件

  - 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2    计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与技术文件一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款

  - 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是供应商的风险。

  - 对供应商须知17.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的条款；

- 用户需求书中已明确的供应商可提供其他优选报价文件部分。

  - 项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，供应商对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 供应商应将项目报价文件按第三部分11.2、12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购邀请函第5条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# 五、综合评审过程

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

  - 如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

- 完全符合邀请函中第3点“合格的供应商”要求；

- 报价文件按要求编制及密封；

- 报价有效期符合采购文件规定；

- 供应商递交一种报价方案和报价；

- 报价没有超过最高限价；

- 报价函和报价明细表必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 报价文件必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

  - 如果通过初步评审供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占 30 ％，商务部分得分占10 %，技术部分得分占60 %，详细评分标准如下：

| 评分方法 | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 30 | 10 | 60 |

（1）价格评分

1、校核各供应商的最终投标价格，取各供应商的最低投标价格作为评审基准价；

2、投标报价得分按以下计算：

（1）投标报价等于评审基准价的得分为30分；

（2）各供应商的投标报价得分按照下列公式计算，小数点后保留二位，四舍五入。

价格得分＝（评审基准价/最终投标价格）×30分

- 商务评分

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 供应商提供2019年以来完成的消防设备同类项目业绩（以合同签订时间为准），每提供1个得1分，本项最高得5分。 - 注：供应商须提供显示金额、签订日期、签订双方等合同关键页的复印件（加盖公章），未按要求提供或提供的证明文件不清晰无法辨别的均不得分。 | 5 |
| 2 | 售后服务承诺 | 供应商承诺在接到采购人通知1个小时或以内到达现场的，得5分； 供应商承诺在接到采购人通知4个小时或以内到达现场的，得3分； 供应商承诺在接到采购人通知6个小时或以内到达现场的，得1分； 供应商承诺在接到采购人通知6小时以上到达现场或没有提供承诺的得0分。 注：不接受第三方提供的售后服务，供应商须对此项作出承诺并提供承诺函（格式自拟，加盖公章）。 | 5 |

- 技术评分

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求书中带▲号的重要技术条款响应情况 | - 根据各供应商对用户需求带“▲”的重要技术条款响应情况进行评价，全部满足或优于得35分，其中带“▲”号技术参数每有一项负偏离或无响应的扣2分，扣完为止。 - 注：①用户需求书中要求提供证明资料的，则须提供对应产品参数的证明资料（加盖公章）。 - ②如用户需求书中无明确证明材料的，以供应商按采购文件“第四部分 项目报价文件格式”附录5中的《采购需求响应表》的响应情况为准。 | 35 |
| 2 | 用户需求书中不带▲号的一般技术条款响应情况 | - 根据各供应商对用户需求不带“▲”的一般技术条款响应情况进行评价，全部满足或优于得15分，其中每有一项负偏离或无响应的扣1分，扣完为止。 - 注：①用户需求书中要求提供证明资料的，则须提供对应产品参数的证明资料（加盖公章）。 ②如用户需求书中无明确证明材料的，以供应商按采购文件“第四部分 项目报价文件格式”附录5中的《采购需求响应表》的响应情况为准。 | 15 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商需编制售后服务方案，根据各供应商提供的售后服务方案（包括但不限于以下内容：交货计划、零配件供应情况、维保服务内容、质保期外的维修收费标准、其它服务承诺如延长主要设备质保期等）进行横向比较评分： - 优：方案完整合理、可行性强，得5分； - 良：方案完整、可行性较强，得3-4分； - 中：方案基本完整、可行性一般，得1-2分； - 差：方案简单、可行性差，得0分； 注：供应商未提供售后服务方案的不得分。 | 5 |
| 4 | 技术培训方案 | 供应商需编制技术培训方案，根据各供应商提供的培训计划，方案描述及培训教材完整情况进行横向比较评分： - 优：培训计划及方案清晰合理，培训教材完整，得5分； - 良：培训计划及方案较为清晰合理，培训教材较为完整，得3-4分； - 中：培训计划及方案一般，培训教材一般，得1-2分； - 差：培训计划及方案简单、可行性差，得0分； 注：供应商未提供技术培训方案的不得分。 | 5 |

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务得分+技术得分+价格得分。

## 成交供应商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

## 与采购人的接触

  - 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	用户需求书

（4）    供应商的报价文件

  - 如果成交供应商没有按照上述第31.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14 个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

- （注：本合同书文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

甲方:

乙方:

甲方：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

根据甲方综合评审采购成交的结果，按照《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等自愿和诚实信用的原则，甲方与乙方签订本合同，共同遵守如下条款：

(一)消防器材名称、规格、数量、单位、单价、总价金额及供货时间

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价 | 规格及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防器材及装备物资 | 1 | 批 | ￥ 元 （人民币 元） | 详见附件1 |
| 详细清单见附件1消防器材清单（附件1内容与主合同成归一版本，并加盖骑缝章） |  |  |  |  |  |

注：乙方的报价包括货物及所需附件的购置费、包装费、随机零配件、标配工具、运输保险、安装调试、培训、质保期售后服务费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

（二）设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。乙方应在对设备的安装、使用，安排工程师给予指导和演示，应对日常使用操作、配件基本安装操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等方面进行指导和演示。由乙方派出的指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，甲方不再额外支付费用。

6.乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权或商业秘密等权利的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

（三）质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年（从验收合格并由甲方签署验收单之日起计算,若供应商在报价文件中承诺的质保期或货物制造厂商承诺的质保期长于采购文件约定的质保期，则以供应商在报价文件中承诺的或货物制造厂商承诺的质保期为准，如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准），质保期内货物所出现的非甲方人为破坏的质量问题（包括但不限于货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与甲方采购合同约定不符，或证实货物是有瑕疵、缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方对所供货物实行原厂包修、包换、包退、包维护保养，费用由乙方承担。质保期满后提供终身维修保养服务。

2.对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的产品、设备予甲方临时使用。质保期内同一消防器材的同一质量问题经三次维修后仍无法正常使用的，乙方应当免费予以更换同品牌、同型号的新消防器材。若乙方未能按上述时限有效解决问题给甲方造成损失由乙方承担，同时甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担。

3.质保期内乙方对全部合同货物进行一次保养服务，使消防设备保持在最佳使用状态，费用由乙方承担。质保期满后乙方应对消防设备提供终身维护保养服务，超过质保期外的维修只收取配件费，不得收取差旅费、服务费等其他费用。

（四）安装与调试

- 乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将所供消防器材运至交货地点并完成安装、调试，直至完全达到甲方的正常使用要求。

(五)交货地点、方式、期限

- 1.交货安装时间：货物自收到中标通知书且签订合同后30个日历日内交付。

- 2.交货地点：韶关丹霞机场消防救援站（具体交货地点以甲方通知为准）。

3.交货方式：由乙方将所供消防器材和装备物资运至交货地点并完成安装、调试、验收，验收合格并由甲方签署验收单后为完成交货。

(六)运输方式及费用负担

1.乙方应提供货物运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防振及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏。由于货物包装不善等运输问题所引起的毁坏等损失均由乙方承担。

2.乙方应以醒目的中文或英文印刷字体在各包装箱上标明通用规范的运输标记或标志如收货人、合同号、尺寸及重心、防潮等。

3.乙方应确保所有消防器材和装备物资安全无损地运抵指定地点，乙方将所有消防器材安全无损地运至指定地点的过程中所发生的一切费用均由乙方负责。

(七)验收

1.全部合同货物送达交货地点后，乙方应先对其进行符合现行国家或行业验收规范要求的自检。货物应为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费用由乙方先行垫付，货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6、乙方保证相关安装、调试等是由持有有关部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行的安装验收规范实施。乙方应保证其消防器材在正确安装、正常使用和保养条件下，使其使用寿命达到承诺期限以上。

7、乙方在安装过程中应注意安全、文明安装，由于乙方的原因在安装过程中造成的安全事故由乙方负全部责任。

8、验收时间：全部消防器材安装调试完毕后5个工作日内进行验收，并在验收开始后10个工作日内完成验收（如甲方认为验收不合格的，则不受本条款约定的验收时间限制）。

9、验收方法及标准：

验收时，甲方有权对所交付货物的包装、规格以及数量等进行初步验收，交付货物的质量技术应符合采购文件、报价文件及现行国家或行业规定的质量技术要求中的各项指标，且所有设备需能正常使用或正常运转，如上述有任何一项与双方事先约定不符的，甲方有权选择拒绝接收并提出书面异议，乙方应当在收到书面异议3天内双方沟通确认并调换到位符合要求的设备。甲方验收小组在验收单签字确认之日起，开始计算质保期。

10、如甲方未在验收期内提出书面异议的，视为交付货物符合合同规定。

（八）保密条款

1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内），同样负有保密责任。

3. 乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

(九)结算方式及期限

本合同总金额：小写：¥            元 （人民币大写：                  ）。本合同价款已包含增值税等所有税费。经双方友好协商，达成付款方式如下：

1.  预付款：合同总金额的 30 %（计人民币          元）甲方应在合同签订后收到等额收据的 7 个工作日内支付给乙方，乙方收到预付款即备货。逾期支付预付款乙方有权相应顺延交货日期并不承担任何责任；如逾期达30天以上，乙方可单方面解除本合同，并不承担任何责任。

2.  验收款，合同总金额的65 %（计人民币          元）甲方应在全部货物到达并验收合格且收到合同总价100%的增值税专用发票后 20 个工作日内一次性付予乙方。

3、质保金：合同总金额的 5 %（计人民币               元）作为质保金，质保金期限为一年，质保期从验收合格并完成交货之日起计算，在乙方全面履行完毕本合同义务且不存在违约，货物未发生质量问题或发生质量问题后乙方按照本合同约定及时解决的情形下，质保期届满后结算支付（不计利息）。

5.  甲方须将上述货款按合同约定的时间直接汇入乙方指定的账户内。

6.  甲方验收合格，并完成交货之后，即为货物所有权转移之时。

7、甲方开票信息：

纳税人名称：

税务登记证号：

税务登记地址：

开户银行：

账  号：

8、乙方收款信息：

公司名称：

开户行：

账  号：

（十）违约责任

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收；乙方未按照甲方的要求，在甲方限定的时间范围内重新提供符合合同约定标准的消防器材的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总价款的20%作为违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付合格货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方逾期付款的（以银行汇款日期为准），则从逾期之日起每日按所欠款的3‰向乙方偿付违约金。

4、乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方在代保管期内实际发生的保管等费用及因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

5、乙方不能履行合同或不能合格履行合同致使甲方无法实现合同目的时，甲方有权解除本合同，乙方向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

6、如第三方权威检测机构出具的检测结果显示乙方提供的合同货物不符合采购文件、报价文件及现行国家或行业规定的质量技术要求中的指标，则为乙方违约，乙方须在甲方限定的时间范围内重新提供相应的消防器材，自应当交货之日起至实际合格交货之日止的期间，按本合同总价款每日3‰支付违约金。如重新提供的货物仍未能通过检测，甲方有权解除合同，乙方须支付甲方合同总价款20%的违约金，甲方无须承担乙方相关损失。

7、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料，合同期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续30天及以上，双方应另行协商，决定是否继续履行合同。

(十一)争议解决

1.甲乙双方应严格遵守本合同约定的权利和义务，如有违背，承担违约责任。

2.本合同执行过程中的有关争议双方应协商解决,如协商未果，向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

(十二)其它约定事项

1、本合同未尽事宜，须经双方共同协商，可作补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、采购文件、报价文件及乙方的承诺等相关文件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

（以下无正文）

附件：1.消防器材及装备物资清单

2.中标通知书（复印件）

甲方：                                           乙方：

法定代表人（或授权人）：                         法定代表人（或授权人）：

日期：                                           日期：

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

根据贵方为  XXXX项目采购的邀请函，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签名：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价（含税） （元） | 总价 (含税价)（元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两节拉梯 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挂钩梯 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单杠梯 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水带（65mm） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 多功能水枪 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 空气泡沫枪 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吸水管 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水带护桥 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水带接口 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 滤水器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 异径接口 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸水管扳手 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管钳 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 集水器 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 水带包布 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水带挂钩 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 分水器 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 消火栓钥匙 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 救护大绳 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 异型接口 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防头盔 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防战斗服 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 消防指挥服 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 消防手套 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 消防靴 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 消防安全带 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 保险钩 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 消防安全钩 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 救生绳 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 消防腰斧 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 防火隔热服 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 消防空气呼吸器 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 佩戴式头灯 （防水防爆手电筒） |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 手提式强光照明灯 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 绝缘手套 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 安全绳 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 缓降器 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 生命呼救器 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 避火服 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 液压破拆工具组 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 无齿切割锯 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 救生气垫 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 消防尖平斧 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 消防钩 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 消防专用铁镐 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 消防铁铤 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 铁皮剪 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 抽烟机 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 手提式广播器 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 急救医疗箱 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 绝缘钳 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 手提式对讲机 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 消防火警电话 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 传真机 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 消防站基地台 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 执勤点基地台 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 车载台 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 充电机 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 呼吸器充气机 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 手电钻 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 工具器材柜 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 消防器材架 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 充气泵 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 车辆高压泵清洗机 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 照相器材 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 消防栓流量压力测量仪 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 可燃气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 篮球架 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 单杠 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 双杠 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 杠铃 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 训练用秒表 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 普通训练安全垫 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 乒乓球台 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 室内健身器材 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 障碍板 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 轻水型（B类） |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ABC干粉 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

## 3.1诚信承诺函

诚信承诺函

致：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

在研究并完全理解了广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司XXX采购文件后，我司 （合作商名称）  完全同意并接受项目采购文件的所有内容，同时向贵司承诺：

1.2017年1月1日至今，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.2017年1月1日至今，我司（包括独立法人及关联公司和自然人）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形；

3.我司未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

4.我司未被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

5.我司未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单；

6.我司未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单；

7.我司非联合体报价。

如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

## 3.2企业声明

企业声明

致：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守韶关机场相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。

特此声明！

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位                  职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：                签发日期：

附：法定代表人（负责人）性别：　   　年龄：　 　身份证号码：

企业类型：　                  　注册号码：

经营范围：

单位：（盖公章）

日期:　         年    月    日

附法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章

## 4.2法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

本授权书宣告：（供应商名称）  （职务）   （法定代表人姓名） 是本单位的法定代表人，授权 （职务）  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在 XXXX项目  的报价活动中，以我单位的名义签署报价文件，与采购人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

供应商：（盖公章）

法定代表人：（签字）

被授权人（代理人）：（签字）

日期：  年  月  日

附被授权人身份证正反面复印件并加盖报价人公章

# 附录5

采购需求及合同文件响应表

1.采购需求响应表

| 序号 | 采购需求 | 供应商实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.供应商应完全响应采购文件的内容，如果有负偏离的条款应具体、明确表述。

2.采购需求中的“★”为必须响应条款，若该表中有“★”负偏离，将无法通过资格审查。

3.采购需求中的“▲”为重要条款，若该表中有“▲”负偏离，将严重影响供应商技术部分评分。

4.若供应商未填写该表，或填写内容含糊不清，不清晰的，表示供应商完全响应采购人包含“★”和“▲”的条款需求在内的采购文件的内容，采购文件中如有明确要求供应商提供证明材料，则需附上证明材料。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

2.合同负偏离条款汇总表

| 序号 | 合同条款 | 供应商实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.供应商应完全响应采购文件所附合同条款内容，如果有负偏离的条款应具体、明确表述。

2.若供应商未填写该表，或填写内容含糊不清，不清晰的，表示供应商完全响应采购人需求。

3.若该表中有对合同实质性条款负偏离内容，将无法通过资格审查。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录6

国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录7

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及失信惩戒信息，否则将被认定为无效报价文件。

附录8：

“中国执行信息公开网”网站截图

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及查询结果，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：韶关机场消防器材及装备物资采购项目

| 序号 | 供应商名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件（加盖公章）。 |  |  |  |
| 2 | 广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台合作商登记表并加盖公章。 |  |  |  |
| 3 | 2017年1月1日至今，供应商没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2017年1月1日年至今供应商（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与广东省机场管理集团有限公司及其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，尚未完结的（包括其关联公司）。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章）。 |  |  |  |
| 4 | 供应商不得被列为“黑名单”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，供应商需在采购公告发布后从“信用中国”网站下载信用评估报告并加盖公章。 |  |  |  |
| 5 | 供应商不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（ww.gsxt.gov.cn）查询为准，供应商需在采购公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。 |  |  |  |
| 6 | 供应商不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，供应商需在采购公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。 |  |  |  |
| 7 | 报价文件按要求密封及编制。 |  |  |  |
| 8 | 供应商递交一种报价方案和报价。 |  |  |  |
| 9 | 按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书。 |  |  |  |
| 10 | 报价函及报价明细表有法定代表人或授权代表签字且加盖公章。 |  |  |  |
| 11 | 报价没有超过最高限价。 |  |  |  |
| 12 | 供应商实质性响应采购文件全部“★”条款。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该供应商是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”“不通过”。

评委签名：

纪检签名：

日期：

- 第五部分

- 用户需求书

- 用户需求书

说明：1.供应商须对本项目进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行报价的都将被视为无效报价。

- 本采购文件中，如有标“★”的地方，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致报价无效。（如有）

- 本采购文件中，如有标“▲”的重要条款，供应商要特别加以注意，供应商如有任何一条不满足将严重影响技术评分。（如有）

- 一、采购清单及参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）消防站执勤车辆器材配备 |  |  |  |  |
| 1 | 两节拉梯 | 3 | 把 | 15 |
| 2 | 挂钩梯 | 2 | 把 |  |
| 3 | 单杠梯 | 3 | 把 |  |
| 4 | 水带（65mm） | 60 | 盘 |  |
| 5 | 多功能水枪 | 12 | 支 |  |
| 6 | 空气泡沫枪 | 7 | 支 |  |
| 7 | 吸水管 | 10 | 个 |  |
| 8 | 水带护桥 | 10 | 副 |  |
| 9 | 水带接口 | 130 | 对 |  |
| 10 | 滤水器 | 6 | 个 |  |
| 11 | 异径接口 | 8 | 个 |  |
| 12 | 吸水管扳手 | 8 | 个 |  |
| 13 | 管钳 | 2 | 个 |  |
| 14 | 集水器 | 4 | 个 |  |
| 15 | 水带包布 | 15 | 块 |  |
| 16 | 水带挂钩 | 10 | 个 |  |
| 17 | 分水器 | 5 | 个 |  |
| 18 | 消火栓钥匙 | 5 | 个 |  |
| 19 | 救护大绳 | 2 | 条 |  |
| 20 | 异型接口 | 6 | 个 |  |
| （二）消防人员防护装备配备数量 |  |  |  |  |
| 21 | 消防头盔 | 36 | 个 | 68 |
| 22 | 消防战斗服 | 72 | 套 |  |
| 23 | 消防指挥服 | 2 | 套 |  |
| 24 | 消防手套 | 36 | 对 |  |
| 25 | 消防靴 | 36 | 对 |  |
| 26 | 消防安全带 | 36 | 条 |  |
| 27 | 保险钩 | 24 | 个 |  |
| 28 | 消防安全钩 | 24 | 个 |  |
| 29 | 救生绳 | 24 | 条 |  |
| 30 | 消防腰斧 | 12 | 把 |  |
| 31 | 防火隔热服 | 12 | 套 |  |
| 32 | 消防空气呼吸器 | 24 | 个 |  |
| 33 | 佩戴式头灯 （防水防爆手电筒） | 36 | 个 |  |
| 34 | 手提式强光照明灯 | 12 | 个 |  |
| 35 | 绝缘手套 | 18 | 对 |  |
| 36 | 安全绳 | 12 | 条 |  |
| 37 | 缓降器 | 2 | 个 |  |
| 38 | 生命呼救器 | 24 | 个 |  |
| 39 | 避火服 | 2 | 套 |  |
| （三）消防站救援破拆器材配备 |  |  |  |  |
| 40 | 液压破拆工具组 | 1 | 套 | 30 |
| 41 | 无齿切割锯 | 2 | 台 |  |
| 42 | 救生气垫 | 2 | 个 |  |
| 43 | 消防尖平斧 | 2 | 把 |  |
| 44 | 消防钩 | 3 | 把 |  |
| 45 | 消防专用铁镐 | 7 | 把 |  |
| 46 | 消防铁铤 | 7 | 个 |  |
| 47 | 铁皮剪 | 2 | 个 |  |
| 48 | 抽烟机 | 1 | 台 |  |
| 49 | 手提式广播器 | 2 | 个 |  |
| 50 | 急救医疗箱 | 1 | 个 |  |
| 51 | 绝缘钳 | 2 | 把 |  |
| （四）消防站通信器材配备 |  |  |  |  |
| 52 | 手提式对讲机 | 16 | 台 | 17 |
| 53 | 消防火警电话 | 2 | 个 |  |
| 54 | 传真机 | 1 | 台 |  |
| 55 | 消防站基地台 | 1 | 个 |  |
| 56 | 执勤点基地台 | 1 | 个 |  |
| 57 | 车载台 | 9 | 个 |  |
| （五）消防站综合类器材配备 |  |  |  |  |
| 58 | 充电机 | 1 | 个 | 17 |
| 59 | 呼吸器充气机 | 1 | 个 |  |
| 60 | 手电钻 | 2 | 个 |  |
| 61 | 工具器材柜 | 2 | 个 |  |
| 62 | 消防器材架 | 2 | 个 |  |
| 63 | 充气泵 | 1 | 个 |  |
| 64 | 车辆高压泵清洗机 | 1 | 台 |  |
| 65 | 照相器材 | 1 | 套 |  |
| 66 | 摄像机 | 1 | 台 |  |
| 67 | 消防栓流量压力测量仪 | 1 | 个 |  |
| 68 | 可燃气体检测仪 | 2 | 个 |  |
| 69 | 篮球架 | 1 | 个 |  |
| 70 | 单杠 | 1 | 个 |  |
| 71 | 双杠 | 1 | 个 |  |
| 72 | 杠铃 | 1 | 套 |  |
| 73 | 训练用秒表 | 3 | 个 |  |
| 74 | 普通训练安全垫 | 6 | 张 |  |
| 75 | 乒乓球台 | 1 | 张 |  |
| 76 | 室内健身器材 | 1 | 套 |  |
| 77 | 障碍板 | 1 | 个 |  |
| （六）消防车泡沫液配备 |  |  |  |  |
| 78 | 轻水型（B类） | 14.4 | 吨 | 18 |
| 79 | ABC干粉 | 6 | 吨 |  |
| 合计 |  |  |  | 165 |

- 产品主要技术参数

- 消防站执勤车辆器材

- 两节拉梯

- 1.整体要求

- 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。供应商提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件，应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 2.材料

- 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。

- 3.基本参数

- 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。

- 3.2最小梯宽300±3mm。

- 3.3梯蹬间距280±2mm。

- 3.4整梯质量≤29kg。

- 5.水平弯曲残余变形比值≤0.05%。

- 6.拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。

- 7.抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。

- 4.其他要求

- 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。

- 挂钩梯

- 1.整体要求

- 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。供应商提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件，应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 2.材料

- 2.1侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。

- 3. 技术要求

- 3.1工作长度4±0.1m。

- 3.2最小梯宽250±2mm。

- 3.3梯蹬间距340±2mm。

- 3.4整梯质量≤10.5kg。

- 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。

- 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。

- 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。

- 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。、

- 3.9梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。

- 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。

- 3.11粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。

- 4.其他要求

- 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。

- 单杠梯

- 1.整体要求

- 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。供应商提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告复印件，应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 2.材料

- 2.1侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。

- 3. 技术性能

- 3.1工作长度3±0.1m。

- 3.2最小梯宽250±2mm。

- 3.3梯蹬间距340±2mm。

- 3.4整梯质量≤9.0kg。

- 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.10%。

- 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。

- 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。

- 3.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。

- 3.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：10.5°。

- 3.10滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上不出现位移。

- 3.11侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm、外弯曲≤1.1mm。

- 3.12侧摇摆试验残余变形比值≤0.10%。

- 3.13粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。

- 4.其他要求

- 4.1消防梯右侧板上铭牌需标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等信息。

- 水带（65mm）

- 1.整体性能

- 1.1产品符合GB 6246—2011《消防水带》要求,供应商提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整检验报告复印件以及中国国家强制性产品认证CCCF证书复印件（加盖供应商公章）。

- 2.产品特性

- 2.1经线：涤纶长丝2000D、经线×1股。

- 2.2纬线：涤纶长丝1000D×2股+涤纶长丝2000D×3股。

- 2.3编织方法：采用涤纶长丝斜纹圆织而成。

- 2.4衬里材质及厚度：聚氨酯衬里，0.325±0.05 mm。

- 3.技术性能

- 3.1水带内径：63.5±2mm，长度20米。

- 3.2单位长度质量：297g/m。

- 3.3标准工作压力≥2.0 MPa。

- 3.4爆破压力6.08MPa。

- 3.5延伸率4.9%；膨胀率1%。

- 3.6附着强度（织物层与衬里）39.8N/25mm。

- 3.7扯断延长率355.7%；扯断强度52.3MPa。

- 3.8热空气老化: 附着强度（织物层与衬里）97.8%、爆破压力93%。

- 4.其他

- 4.1接口（快速接口）绑扎好后，交付使用，每个接口绑扎不少于3道，测试压力15千克不脱口、渗透，配一副水带护套。

- 多功能水枪

1.技术特性

1.1流量和冲洗挡位的调整可通过旋转调节环来实现，可以实现的流量均雕刻在此环上。通过旋转此环到对应的流量挡位上，可以获得消防枪在额定工作压力6公斤时对应的流量。

1.2调节环上需有对应冲洗挡位（FLUSH），此挡位使水流可以冲出卡在水路中的颗粒物。

1.3射流模式：通过持续的旋转保护套，可以使消防枪在直流，开花和120°喷雾模式下切换；保护套上需有触感标记使操作人员即使在黑暗中戴手套的情况下也能够清楚的知道当前的射流模式。

1.4在配备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫。

1.5水带防缠绕接口。

1.6最大工作压力16公斤。

1.7快速球阀开关。

2.产品结构

2.1枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻。

2.2表面有阳极氧化层防止化学腐蚀和机械破坏。

2.3枪头有阻燃橡胶保护套，在极热的环境下也不会融化，保证在极热的情况下消防枪仍然可以正常工作，不会有燃烧现象；同时在低温时也不会粘住消防员的手指。

2.4人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握柄。

3.主要参数：

3.1流量设定：2.5 - 5 - 6.5 - 8公升/秒。

3.2配65快速接口。

3.3长度：240mm

3.4重量：1.8KG。

- 空气泡沫枪

1.技术特性：

用于扑救小型油罐、地面石油及油产品类、木材类、一般固体物质类灭火。必须在具备有A类泡沫混合装置条件下使用，采用新型优质铝合金制造，材料T5热处理，内外阳极氧化，环氧树脂涂层。

2.主要参数：

2.1带双手把便于把握喷射方向，稳定水枪，弓形开关手把， 便于启闭水流，方便携带。

2.2一枪多用可喷射A类泡沫又可喷射水流。

2.3配65快速接口。

2.4重量：≦1.5KG。

2.5流量设定：≧10公升/秒。

- 吸水管

- 1.产品功能：用于连接消防车进水口将水或水和泡沫混合液注入消防车罐体。

- 2.技术参数：

- 2.1口径150mm，长度2米。

- 2.2强度试验1.35Mpa，工作压力0.9 Mpa，负压测试-0.08Mpa。

- 2.3适用介质：水，水和泡沫混合液。

- 水带护桥

1.整体性能

1.1采用天然优质橡胶,钢模制造而成。

2.2产品美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用。

2.技术性能

2.1护桥槽：宽度：90mm  深度75mm

2.2外形尺寸：85*57cm

2.3底板厚度： ≥5mm

2.4质量：28KG

- 水带接口

- 直径65mm，快插式，铝锻造。

- 滤水器

- 直径150mm，内扣式，接口锻造+本体铸造。

- 异径接口

- 异径转换接口，65雌/80雄，80雌/65雄，65内扣/80雌，65雄/80雄。

- 吸水管扳手

- 适用于直径150mm的吸水管，铁铸造。

- 管钳

高强度碳钢精工锻造，闭合近实，夹持稳定，适用多种场合。

- 集水器

- 出水口150mm，进水口3个80mm，接口锻造+本体铸造。

- 水带包布

1.产品材质：高强度涤纶长丝，由帆布带和金属夹钳等零件组成。

2.用于包裹消防水带破漏处。

- 水带挂钩

1.用于对铺设的垂直水带进行安全固定。

2.产品材质：

2.1两头挂钩由铸铁一次性成型。

2.2.挂钩之间连接物为优质尼龙材质。

- 分水器

- 进水口80mm，进水口3个65mm，接口锻造+本体铸造。

- 消火栓钥匙

- 铁铸造，用于开启消火栓。

- 救护大绳

- 1.整体性能

- 1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 2.结构

- 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。

- 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。

- 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。

- 3.技术性能：

- 3.1直径：16mm，长度100米。

- 3.2破断强度：49.6KN

- 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为5.4%

- 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。

- 4.其他

- 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。

- 异型接口

- 65内扣/65雌，80内扣/80雌，80雄/80雄，65雄/65雄。

- 消防人员防护装备配备

- 消防头盔

- 1.整体要求

- ▲1.1符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- ▲1.2供应商需提供相关生产制造商资质证明复印件（加盖供应商公章）；如非制造商，则提供制造厂家对此项目的授权书复印件（加盖供应商公章），原件备查。

- 1.3主要用于对消防员头部、面部及颈部等部位进行安全防护，保护消防员头、颈部免受穿透、热辐射、火烧、电击和侧向挤压。

- 2.外观及材质：

- 2.1为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴19式消防帽徽。颜色:黄色、红色。

- 2.2材质：帽壳材质为进口聚酰胺材料（PA66），缓冲层及下颏带材质为对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，面罩材质为聚亚苯基砜（PPSU），披肩材质为反射型隔热复合材料。帽壳为一次性注塑成型。

- 2.3披肩：应为装卸式，采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构，可完全覆盖消防员肩部与颈部，脱卸方便。

- 2.4滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。

- 2.5反光标识条：荧光黄色，荧光桔红色。

- 3.技术性能

- ▲3.1冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3100N；辐射热预处理，最大冲击力≤3050N；低温预处理，最大冲击力≤3300N；浸水预处理，最大冲击力≤3000N；

- 3.2耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触；

- 3.3耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象；

- 3.4阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象；

- 3.5电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA；

- 3.6下颏带抗拉强度：延伸长度≤15.5mm；

- 3.7侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落；

- 3.8面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）；

- 3.9披肩防水性能 耐静水压＞17kPa；

- 3.10视野：左、右水平视野＞105°；

- ▲3.11质量：≤1100g

- 4、其他

- 4.1每顶头盔配有“执行标准GA44-2015”、型号规格、生产厂的名称、生产厂的头盔识别编号、制造年月、检验合格标记等永久性标识。

- 消防战斗服

- 1.整体要求

- ▲1.1符合GA10-2014《消防员灭火防护服》行业标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- ▲1.2供应商需提供相关生产制造商资质证明复印件（加盖供应商公章）；如非制造商，则提供制造厂家对此项目的授权书复印件（加盖供应商公章），原件备查。

- 1.3符合应急管理部消防局统型要求。

- 1.4由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，分为上衣和下裤两部分。

- 2.外观要求

- 2.1外观颜色为藏蓝色。

- 2.2反光标志带：采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色打孔反光标志带。

- 2.3按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识必须符合应急管理部消防局20式要求。

- 3.材料要求

- 3.1外层面料：进口芳纶阻燃面料，克重：（230±11.5）g/㎡。

- 3.2防水透气层（隔热层）：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：（125±6）g/㎡。

- 3.3舒适层：波纹舒适层，克重：（125±6）g/㎡。

- 3.4衣领贴肤面料：芳纶阻燃起绒面料，克重：（210±10.5）g/㎡、

- 3.5反光标志带：3M中国有限公司9587（打孔）（500±25）g/㎡。

- 3.6补强布：进口芳纶阻燃面料，克重：（230±11.5）g/㎡。

- 4.技术要求

- ▲4.1阻燃性能（损毁长度）：

- 外层经向：≤25mm、纬向：≤20mm； 防水透气（隔热层）经向：≤32mm、纬向：≤35mm；舒适层经向：≤36mm、纬向：≤23mm；反光标志带经向：≤30mm、纬向：≤22mm；外层加强材料经向：≤25mm、纬向：≤20mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。

- 4.2热稳定性能（变化率）：

- 外层：≤1.0%；防水透气层：≤2.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。

- 4.3缩水率：

- 外层经纬向：≤1.0%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤1.5%；舒适层经纬向：≤1.5%、≤2.0%。

- 4.4表面抗湿性能：≥3级。

- ▲4.5断裂强力：外层：经向≥2600N、纬向≥2500N；舒适层：经向≥750N、纬向≥450N；

- ▲4.6外层撕破强力：经向≥1000N、纬向≥950N；接缝断裂强力：经向≥1300N、纬向≥950N。

- 4.7色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。

- 4.8防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥5800（g/(㎡•24h)）、拒油性能3级。

- 4.9针距密度： 明暗线13（针/3cm）。

- 4.10反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象。

- 4.11质量：≤ 2.75kg。

- ▲4.12整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥34。

- 消防指挥服

- 1.整体要求

- 1.1符合GA10-2014《消防员灭火防护服》行业标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 1.2符合应急管理部消防局统型要求.

- 1.3由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成，分为上衣和下裤两部分。

- 2.外观要求

- 2.1外观颜色为藏蓝色。

- 2.2产品为指挥款款式，指挥款上衣的衣长较作战款同号型服装长140mm，下摆衣兜为斜插兜，下摆后部设有开叉，其他结构与作战款相同。

- 2.3反光标志带：采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色打孔反光标志带。

- 2.4按采购人要求在服装背面印制单位标识，标识必须符合应急管理部消防局20式要求。

- 3.材料要求

- 3.1外层面料：进口芳纶阻燃面料，克重：（230±11.5）g/㎡。

- 3.2防水透气层（隔热层）：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：（125±6）g/㎡。

- 3.3舒适层：波纹舒适层，克重：（125±6）g/㎡。

- 3.4衣领贴肤面料：芳纶阻燃起绒面料，克重：（210±10.5）g/㎡、

- 3.5反光标志带：3M中国有限公司9587（打孔）（500±25）g/㎡。

- 3.6补强布：进口芳纶阻燃面料，克重：（230±11.5）g/㎡。

- 4.技术要求

- 4.1阻燃性能（损毁长度）：

- 外层经向：≤25mm、纬向：≤20mm； 防水透气（隔热层）经向：≤32mm、纬向：≤35mm；舒适层经向：≤36mm、纬向：≤30mm；反光标志带经向：≤30mm、纬向：≤22mm；外层加强材料经向：≤25mm、纬向：≤20mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。

- 4.2热稳定性能（变化率）：

- 外层：≤1.0%；防水透气层：≤2.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤3.0%；试样表面无明显变化。

- 4.3缩水率：

- 外层经纬向：≤1.0%、1.0%；防水透气层经纬向：≤2.0%、≤1.5%；舒适层经纬向：≤1.5%、≤2.0%。

- 4.4表面抗湿性能：≥3级。

- 4.5断裂强力：外层：经向≥2600N、纬向≥2600N；舒适层：经向≥750N、纬向≥450N；

- 4.6外层撕破强力：经向≥1000N、纬向≥950N；接缝断裂强力：经向≥1200N、纬向≥800N。

- 4.7色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。

- 4.8防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥6000（g/(㎡•24h)）、拒油性能3级。

- 4.9针距密度： 明暗线13（针/3cm）。

- 4.10反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象。

- 4.11质量：≤ 2.85kg。

- 4.12整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥28.

- 消防手套

- 1.整体性能：

- 1.1消防手套用于对消防员手部及腕部的防护，产品符合国家GA7-2004《消防手套》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书（加盖供应商公章）。

- 1.2提供权威部门出具的抗菌性检测报告复印件（加盖供应商公章）。

- 2.颜色及结构：

- 2.1颜色要求：手掌为深灰色；手背藏蓝色。

- 2.2款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背。

- 2.3主体结构。手背结构：由外向里，分为五层。

- 2.4手掌结构: 由外向里，分为三层。外层为芳纶硅胶防割阻燃止滑布+芳纶阻燃面料。

- 2.5手背部和手指关节处符合人体力学功能的伸缩风琴褶结构，具有防撞功能。

- 3.阻燃性能：

- 3.1手套掌心面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤20mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤18mm，无熔融、滴落现象；

- 3.2手套手背面：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。

- 3.3手套本体：经向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤12mm；纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，损毁长度≤12mm，无熔融、滴落现象；衬里无熔融、滴落现象。

- 4.整体热防护性能≥35.5cal/cm2；

- 5.耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象；

- 6.力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力：＞15N；掌心撕破强力：≥150N；背面撕破强力：≥150N；掌心穿刺力：≥60N；背面穿刺力：≥70N。

- 7.阻隔性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后不出现水滴。在20±2℃的水中保持5min，试验人员伸握动作12次，每次10s，手套无渗漏。

- 8.人体工效要求：

- 8.1灵巧性能：30秒3次拾取钢棒直径≤6.5 mm。

- 8.2握紧性能：拉重力比≥95%。

- 8.3穿戴性能：穿戴时间≤2s。

- 消防靴

- 1.整体要求

- 1.1符合国家GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 1.2符合17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求。

- 1.3主要用于消防员在抢险救援中脚部的防护。具有防刺穿、防砸、防滑、防强酸强碱等功能，脚码符合国家标准要求。

- 2.结构

- 2.1靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。

- 2.2靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。

- 2.3靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。

- 2.4保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。

- 2.5鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。

- 2.6靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。

- 3. 技术性能

- 3.1胶面耐油性能-2-10%，围条耐油性能-2-10%，外底耐油性能-2-10%。

- 3.2耐砸性能：静压力≥15mm,冲击≥15mm

- 3.3抗刺穿性能：≥1300N

- 3.4电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤1.0mA

- 3.5隔热性能：≤11℃

- 3.6抗辐射热渗透性能：≤7℃

- 3.7防滑性能：≥15°

- 3.8防水性能：不应出现渗水现象。

- 3.9质量：≤2.9kg

- 消防安全带

- 1.整体要求

- 1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 1.2由织带、环扣、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成。织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金7075，具有强度高、耐冲击、重量轻、耐磨损、阻燃性能好、耐腐蚀等特点，安全带长短可调。

- 2.外观

- 2.1织带为一整根，没有接缝。缝线与织带匹配，用肉眼易于检查。缝合接口及缝合末端回缝不少于13MM，线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。

- 2.2带扣的边角半径大于6mm，拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺。

- 3.技术性能

- 3.1带宽70±1mm，织带厚度3±0.3mm，拉环厚度9±0.2mm，正立方向静拉力≥13 KN.

- 3.2静负荷性能：安全腰带上所有拉环经正立方向静拉力实验和水平方向静拉力实验后，安全腰带未从人体模型上脱落，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求；

- 3.3抗冲击性能：冲击强度为一米，安全腰带未从人体模型上脱落，且安全腰带未出现影响其安全性能的明显损伤，各项指标符合标准要求；

- 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象，各项指标符合标准要求；

- 3.5金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，各项指标符合标准要求。

- 保险钩

- 1.整体性能：

- 1.1符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。

- 1.2材料为高强度特种钢，形状为O型。

- 2.技术参数

- 2.1有手锁或自锁设计，外观无棱角、毛刺、裂纹，无明显压痕和划伤等缺陷，边缘呈弧形。

- 2.2在开口闭合状态时，安全钩长轴破裂强度≥27KN。

- 2.3在开口打开状态时，安全钩长轴破裂强度≥7KN。

- 2.4安全钩短轴破裂强度≥7KN。

- 2.5安全钩经GB/T10125-1997规定的48小时中性盐雾试验后，外观符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。

- 2.6开口距离：20±1 mm

- 3.外观：

- 3.1产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。

- 3.2规格：高110 mm×宽60mm，重量70g。

- 消防安全钩

- 1.整体性能：

- 1.1符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。提供《国家消防装备质量监督检验中心》出具的完整的检测报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 1.2材料为铝合金7075，形状为D型。

- 2.技术性能

- 2.1有自自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁）。

- 2.2外观无棱角、毛刺、裂纹，无明显压痕和划伤等缺陷，边缘呈弧形。

- 2.3在开口闭合状态时，安全钩长轴破裂强度≥27KN。

- 2.4在开口打开状态时，安全钩长轴破裂强度≥7KN。

- 2.5安全钩短轴破裂强度≥7KN。

- 2.6安全钩经GB/T10125-1997规定的48小时中性盐雾试验后，外观符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。

- 2.7开口距离：20±1 mm

- 3.外观：

- 3.1产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。

- 3.2规格：尺寸145mm×67（±2）mm，重量≤110g。

- 救生绳

- 1.整体要求

- 1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 2.结构

- 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。

- 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。

- 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。

- 3.技术性能：

- 3.1直径：16mm，长度50米。

- 3.2破断强度：≥49.5KN

- 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5%

- 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。

- 4.其他

- 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。

- 消防腰斧

- 1.整体要求

- 1.1符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 1.2适用于消防员随身佩戴，在灭火救援时用于手动破拆非带电障碍物，集砍、斧、锤、撬、锯等功能为一体的便携式手动工具，可在火场、灾场等各种特殊场合进行救援工作，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。

- 1.3斧体采用3CR13不锈钢材料，斧柄套为高强度工程橡胶。

- 2.技术性能

- 2.1腰斧全长：285±2.5mm；斧头长：160±2.5mm；斧头厚：10±1mm；平刃宽：56±1.5mm；刃部硬度为48-56HRC，

- 2.2质量：≤0.72Kg。

- 2.3抗冲击性能：各刃部经5Kg的重锤冲击后，无裂纹、变形等损伤。

- 2.4平刃砍断性能：能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。

- 2.5尖刃和柄刃凿击性能：能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂缝等损伤。

- 2.6耐腐蚀性能：经48h中性盐雾实验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。

- 3.其他

- 3.1斧刃上标刻有永久性的标签，标签内容包括：规格型号、执行标准、生产厂家、生产日期等。

- 3.2每把腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。

- 防火隔热服

- 1.整体要求

- 1.1符合GA634-2015《消防员隔热防护服》标准，并提供相应检测报告复印件（加盖供应商公章）。

- 2.结构

- 2.1由复合铝箔耐高温布及舒适层组成，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能高等特点。

- 2.2由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套以及隔热脚套组成。上衣有空气呼吸器包囊。

- 2.3材质为铝涂层复合阻燃织物，衬里为天燃纤维织物；隔热头套视窗为无色透明视窗。

- 3.外层面料性能：

- 3.1阻燃性能：续燃时间0S，损毁长度≤70 mm。

- 3.2断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1500N。

- 3.3撕破强力：经向≥140N，纬向≥130N。

- 3.4热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤1%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。

- 3.5抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间为≥60秒。

- 4.舒适层性能:

- 4.1续燃时间0S, 经向损毁长度≤60 mm，纬向损毁长度≤75 mm。

- 4.2接近300℃高温时可达1小时；500℃时可达30分钟；在温度800℃距火源1.75m时70s服装内表面温度不大于25℃；可瞬间接近1000℃的高温环境。

- 5.隔热头罩性能：

- 5.1耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。

- 5.2视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。

- 5.3透光率≥26%。

- 6.隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径为6.5 mm。性能等级为4级。

- 7.整体性能：

- 7.1 TPP≥29.5 cal/c㎡

- 7.2接缝强力≥730N

- 7.3质量≤3.4 kg。

- 7.4针距密度≥10针/3cm。

- 消防空气呼吸器

- ▲1.供应商需提供相关生产制造商资质证明复印件（加盖供应商公章）；如非制造商，则提供制造厂家对此项目的授权书复印件（加盖供应商公章），原件备查。

- 2.技术性能符合GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》的要求，具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能。由全视野面罩、供气阀、减压器、无线压力平视显示装置及无线压力传感控制器、背板、碳纤维复合气瓶及塑料运输箱等组成。

- 3.全面罩：气密性好，特别针对中国人脸形设计；总视野保留率≥80%，镜片透光率≥90%，聚碳酸酯大视野全面屏；配有除雾装置，内置口鼻罩；传声器位于面罩前端，交流更清晰；头带采用网状KEVLAR阻燃材质制成，五点式连接，便于快速佩戴。

- 4.供气阀：具有独立的强制冲泄阀和节气开关，易于识别和操作；

- 5.供气减压器：带有安全阀，输出气压大于1.1～1.5MPa时，安全阀开启；当输入气压为2～30MPa时，减压器输出压力为0.6～0.9MPa，输出流量≥600L/min。胸前配有他救接头（Y型三通），带防尘罩，可扩展为两人同时使用。

- 6.背板：采用增强阻燃材料，设计符合人体工程力学；重量轻、柔韧性强，阻燃、防水、防静电；背板有一定弹性，可90度弯折，佩戴舒适；肩带及腰带抗撕拉，且长度可调；肩带上配有荧光带,背带采用阻燃材料。

- 7.碳纤维复合气瓶：强度高、重量轻、耐腐蚀、防冲击；工作压力30MPa，气瓶水容积6.8L；气瓶阀接口螺纹G5/8，符合国家标准；配有阻燃布料制成的保护套。

- 8.无线压力平视显示装置：高硬度材质，经久耐用；固定在面罩内，可自动无线连接。

- 8.1采用3个LED气源指示灯、1个对码指示灯、1个低电压提示灯。当气瓶大于压力10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10～6MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。当显示装置与无线压力传感控制器配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯熄灭。当无线压力平视显示装置的电池电压低时，黄灯闪亮。

- ▲8.2显示装置弧度向外延伸设计，最大程度减少对消防员眼睛的刺激；且指示灯亮度可根据光线强弱自动调节，充分保护消防员眼睛。

- 8.3带有超温报警功能：温度大于60℃或低于零度时，白灯亮。

- ▲8.4具有振动报警功能，确保消防员及时收到报警信息：当气瓶压力在10MPa～6MPa时，每隔10秒振动1秒；当气瓶压力在6MPa（含6MPa）～1MPa时，每隔3秒振动1秒。

- 8.5无线压力传感控制器与无线压力平视显示装置的配对具有唯一性。

- 8.6防爆等级 Ex ia IIC T3 Ga（需提供第三方检测机构出具的防爆合格证复印件并加盖供应商公章）。

- 9.无线压力传感控制器：位于背板，集电子压力表、压力传感控制器等功能于一身。

- 9.1带显示屏： OLED屏幕，尺寸≤1”，耐-40℃低温；可显示当前气瓶气压值、环境温度、电量、音量、通讯方式等信息。

- ▲9.2语音播报、警示提醒：开机后10S自动检测气瓶气压值；当气压低于25MPa时，语音警示“气压低、请换气瓶”一次；当气瓶气压下降到10MPa以下时，语音警示“气压低于10兆帕、注意安全”两次；当气瓶气压下降到6MPa以下时，语音警示“气压低于6兆帕、撤离”两次。

- ▲9.3伙伴灯提醒：当气瓶气压低于6Mpa时，红色伙伴灯快闪。

- 9.4气压＜1.0MPa持续4分钟时，系统自动进入休眠状态：此时每10s检测一次气压值，当气压＞10MPa时，系统自动开机。

- 9.5额定电压：3.7V，电池电量：2200mAH；连续工作时间＞24小时，待机时间＞12个月；磁吸充电，简单便捷；分别设有电量指示灯及充电指示灯；工作温度：-30 ℃到60℃

- ▲9.6防护等级IP67，防爆等级Ex ia IIC T4 Ga/Ex iaD 20 T130℃（需提供第三方检测机构出具的防爆合格证复印件并加盖供应商公章）。

- 10.报警及压力表：

- 10.1 气动警报器：报警压力：5.5±0.5MPa，警报器发出连续声响警报，声强≥90dB(A)，连续声响警报时间≥15s；之后警报器继续报警，直至气瓶压力降至1MPa为止；平均耗气量＜5L/min。

- 10.2报警哨为中压报警，采用管中管设计，内置于中压管内，可避免刮扯，减少阻碍；外部有橡胶保护。

- 10.3报警哨与指针式压力表为一体化设计，压力表的外壳有橡胶防护套，量程的最低值为0、最高值为40MPa，精度为1.6级，最小分格值为1MPa，在暗淡或黑暗的环境下能读出压力指示值；防水性能：经24h水下1m的浸泡后，压力表内不会有水；漏气量为≤13L/min。

- 11.物理性能：整机经气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降为0MPa。气瓶压力30Mpa-2MPa、呼吸量40X2.5L/min时，吸气阻力＜430Pa，呼气阻力＜730Pa；静态压力＜150Pa，且小于排气阀的开启压力。佩戴质量≤11公斤。

- ▲12.预留物联网接口：可增加三位一体的远距离传输模块，传输距离≥1200m，能将多达24具空呼信息和使用者状态实时传送到指挥平台，组建物联网空呼智能监测系统。

- 13.产品认证：提供应急管理部消防产品合格评定中心的消防产品认证证书复印件及由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖供应商公章）。

- 佩戴式头灯（防水防爆手电筒）

1.整体性能：

1.1隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全使用。

1.2具有照明、频闪和远距离信号指示功能。

1.3人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量，当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。

1.4轻质合金精密加工耐成，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在稳中有降种恶劣环境及气候条件下使用。

1.5具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电。

1.6结构精巧，体积小，重量轻，可放在衣袋中携带。

1.7冷白、暖白两种不同色温的光源。

2.额定电压：3.7V，额定容量：1.8Ah，额定功率：3W（JW7620）/1W（JW7620A），额定电流：700mA（JW7620）/350ｍＡ（JW7620A），平均使用寿命：100000h，连续放电时间：3h（JW7620）/6h（JW7620A），电池使用寿命：1000次循环，充电时间：4h。

3.外形尺寸：φ28 x 129mm，重量：0.13kg，防爆标志：Ex d IIC T6，外壳防护等级IP68.

- 手提式强光照明灯

1.隔爆型防爆等级Ex dia ‖CT6;防水性能好，防护等级达到IP68

2.额定电压 DC11.1V，额定容量 4000mAh，额定功率（LED） 3×3W，光源（LED）平均使用寿命 ≥100000h，连续放电时间 8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪），充电时间 6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后），电池使用寿命 ≥1200（循环），

3.外形尺寸 68×161mm（直径×长），重量 0.8kg，外壳防护等级 IP68(100米)。

- 绝缘手套

- 1.整体性能

- 1.1符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求并提供相应检验报告复印件（加盖供应商公章）。

- 1.2采用进口天然橡胶制成，用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套，耐电压12 KV，主要用于电工作业。

- 2. 性能要求

- 2.1长度：410±15mm，厚度：1.5-1.6 mm

- 2.2机械性能要求：平均拉伸强度23MPa，平均扯断伸长率742%，拉伸永久变形3%，抗机械刺穿强度22N/mm。

- 2.3电气性能要求：交流电压12 KV，保持3分钟，泄露电流≤5mA;直流电压20 KV，保持3分钟，没有发生击穿现象，击穿时电压值≥40 KV。

- 2.4耐老化性能：热老化后拉伸强度≥老化前的99%，拉伸永久≤变形3%。

- 2.5耐低温性能：手套置于-25±3℃，1h后应无破损、断裂、裂缝，交流电压12 KV，保持3分钟，泄露电流≤5mA。

- 3.其他

- 3.1每双手套有独立包装。

- 安全绳

- 1.整体要求

- 1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- 2.结构

- 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。

- 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为8股承重绳芯交叉编制排列。

- 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。

- 3.技术性能：

- 3.1直径：9.5mm，长度20米

- 3.2破断强度：≥25KN

- 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5%

- 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。

- 4.其他

- 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。

- 缓降器

- 1.整体性能：

- 1.1逃生缓降器由挂钩（或吊环）、吊带、绳索及速度控制等组成。

- 1.2救生绳内芯采用军用航空钢丝，外包用尼龙线编织而成，下降时中途遇到火情不易烧断，可以自行缓慢下降。

- 1.3最大使用负荷为125公斤。

- 1.4经过200次的上下运行考验仍安全可靠。

- 1.5使用工作高度：20米。

- 1.6整机强度：>3882牛顿；安全带强度：>6380牛顿；安全钩强度：>1000牛顿；绳索强度：>3822牛顿；

- 1.7主机重量：<3千克；

- 生命呼救器

- 1.符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准。

- ▲2.外壳材料耐高温，阻燃等级达到V-0（需提供第三方检测机构出具的符合GB/T 2408-2008测试标准的检测报告复印件并加盖供应商公章）；抗强烈碰撞与冲击（需提供第三方检测机构出具的符合GB/T 2423.5-2019测试标准的机械冲击检测报告复印件并加盖供应商公章），1.5米高度自由摔落四次不松不裂；配备高强度背夹,佩戴方便。

- 3.静止30s预报警，声级强度≥95dB；预报警15s后仍静止开始强报警，声级强度≥100dB（3米处）；当电池电压≤3.5V时发出低电压声光报警，声级强度≥85dB。消防员还可根据自身状况开启手动报警功能，主动求救，充分保证消防员安全。

- 4.具有四个超高亮度LED方位灯，发光亮度≥750cd/㎡(角度为0°)；具有照明灯功能，可在黑暗环境中做应急照明使用。

- 5.工作电压：DC 3.7V；连续开机时间≥48h，连续报警时间≥240min。

- 6.充电装置：独立充电座，放入即可充电,取用方便

- 7.重量：≤190g；外形尺寸：＜115×70×40mm

- ▲8.防爆等级：Ex ib IIB T4 Gb/Ex ib D21 T130℃（需提供第三方检测机构出具的防爆合格证复印件并加盖供应商公章）；防护等级：防尘IP6X,防水IPX9（需提供第三方检测机构出具的符合GB/T 4208-2017测试标准的检测报告复印件并加盖供应商公章）。

- ▲9.提供应急管理部消防产品合格评定中心的消防产品认证证书复印件及由国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖供应商公章）。

- 避火服

- 1.整体要求

- 1.1符合GA634-2015《消防员隔热防护服》标准，并提供相应检测报告复印件（加盖供应商公章）。

- 2.结构

- 2.1消防员避火服由头罩、带呼吸器背包囊的防护上衣、防护裤子、防护手套和靴子五个部分组成。

- 2.2面料为碳纤维防火布材料，其成分为：碳纤维70%、杜邦丝30%。整套服装由耐火、防火层、隔热层、防水、蒸汽层等多层材料组成，具有良好的耐火、隔热性能。可以在避火服内佩戴空气呼吸器。

- 2.3头套视窗为镀金面屏视窗。

- 3.技术性能

- 3.1可承受1000℃的火焰温度,能防护1300℃的辐射热。

- 3.2组合材料抗辐射热渗透性能：在13.6KW/C㎡的辐射热源下，照射120s，其内表面温升≤25℃。

- 3.3整体组合层面料抗火焰燃烧性能：耐热温度1300度，进入1000度火场内，可持续30秒温度不超过17℃。

- 3.4阻燃性能：经向续燃时间0s、损毁长度≤3Cm，阴燃时间1.0s；

- 3.5撕破强力：经向≥120N；纬向≥45N。

- 3.6头罩面屏：在1000℃/30s条件下不破碎，不融化；

- 3.7外观：各部位整烫平服，整洁，无烫黄，水渍亮光；衣领平服，不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不会有脱胶及表面渗胶；

- 3.8重量≤6.5kg。

- 消防站救援破拆器材配备

- 液压工具组套

- 1.符合GB/T17906《液压破拆工具通用技术条件》国家相关标准。▲扩张器、剪切器、剪扩器、顶杆控制阀经5000次循环测试，性能无异常，提供国家级检测报告复印件（加盖制造商公章）。

- 2.液压机动泵：

- 2.1单接口设计，带有边框保护架

- 2.2机动泵属于高压力动力源，必须具有以下功能：

- a.设有2个3位选向阀，可同时连接、操作两台破拆工具，无需停机也可快速关闭液压输出，即可在无压力状态下安全更换工具及管路，杜绝液压油意外喷射风险。

- b.具有独立的压力控制开关，采用上置式设计便于观察工作状态。压力开关关闭后发动机不需熄火即可保持整个设备0压力的安全待机状态。

- c.可以带压插拔，可接驳两件工具同时工作；

- d.单输出模式时可设置为倍速模式，工作效率约为双输出时的两倍，用以加快救援效率；

- 2.3驱动动力：四冲程汽油发动机，额定工作转速：≥3400±150 rpm，额定功率：≥2.1kW

- ▲2.4额定工作压力70MPa；高压流量：双输出模式≥0.6 L/min、单输出模式≥1.15L/min；低压工作压力：5MPa低压流量：双输出模式≥2.2 L/min 单输出模式：≥4.0L/min；

- 2.5质量：≤29.5kg；

- 3.液压扩张器：▲具有自动复位转向阀系统

- 3.1单接口尾部无管设计，可带压操作；

- 3.2扩张头采用防滑结构，最小插入空间≤50mm，空载张开闭合时间≤20s。

- 3.3最大扩张距离≥655mm,扩张力：45-70KN;

- 3.4重量：≤19kg

- 4.液压剪切钳：具有自动复位转向阀系统

- 4.1单接口尾部无管设计，可带压操作；

- 4.2使用微型中央螺栓，可以在狭窄空间作业。空载张开闭合时间≤15s。

- ▲4.3开口距离≥160 mm；

- ▲4.4最大剪断能力≥ф35mm圆钢；

- 4.5质量:≤14.5kg

- 5.液压剪扩钳:具有自动复位转向阀系统

- 5.1单接口尾部无管设计，可带压操作；

- 5.2使用微型中央螺栓，可在狭窄空间作业。

- 5.3扩张力：40-45KN，牵引力：35-40KN；

- 5.4开口距离：360 mm；

- 5.5最大剪断能力：≥10mm(钢板)/ф33mm(圆钢)

- 6.液压撑顶器:具有自动复位转向阀系统

- 6.1单接口设计，可带压操作；

- 6.2锁扣式防滑支撑头，可根据被支撑物体的外形做任意角度的旋转。空载撑开闭合时间≤30s。

- ▲6.3最大撑顶力：≥100-220KN；

- 6.4闭合长度：≤460mm，撑顶长度：≥770-1060mm；

- 6.5质量：≤15.5kg

- 7.配备专用单接口软管2根。

- ▲8.供应商需提供相关生产制造商资质证明复印件（加盖供应商公章）；如非制造商，则提供制造厂家对此项目的授权书复印件（加盖供应商公章），原件备查。

- 无齿切割锯

1.主要参数：

1.1汽缸排量：73.5 cm³；

1.2空转速度：2700 rpm；

1.3最大高速空转速度：9300（+/-150）rpm；

1.4功率3.7kW/9000rpm；

1.5动力切割机{不带切割锯片或燃油)：10.1 kg；

1.6锯片直径：350mm；

1.7切割深度125mm。

- 救生气垫

1.救生气垫指标

1.1尺寸：≥8m×6m×2.2m；

1.2重量：≤100 kg；

1.3充气时间：≤56s；

1.4补气时间：≤25s；

1.5承接重量：≥100kg；

1.6承接高度：≥16m

1.7承接面拉力：经向≥52kn/m，纬向≥42kn/m

1.8触地面及侧面拉力：经向≥50kn/m，纬向≥42kn/m

2.鼓风机技术指标

2.1汽油动力：5.5HP

2.2风扇直径：54cm×8片

2.3流量：15000m³/h

2.4重量：≤41kg

- 消防尖平斧

- 性能结构：斧头和斧柄，斧柄采用木柄、TPR (热塑性橡胶材料）+PVC+玻璃纤维棒芯复合型手柄，斧头一侧为斧刃，另一侧为尖锥形突起，斧头甶高碳钢锻打而成，各刃口热处理，硬度48-55HRC之间，具备砍，凿，剁等功能，经测试需能承受29400N ( 3000kg )斧头与斧柄不拉脱。

- 消防钩

- 3米长，木杆，铁钩。

- 消防专用铁镐

- 性能结构：由绝缘镐柄和镐头组成，总长90cm，镐柄芯部采用玻纤棒，保证强度，表面采用PVC制成绝缘、轻便、高韧性，外表包裹一层TPR（热塑橡胶），防滑、不震手、环保，永不折断，采用倒装工艺安装永不脱头保证使用安全，镐头由锰钢锻打制成，硬度（HRC）保持48-55之间，可一次砍断12mmQ235A热轧圆钢。

- 消防铁铤

1.消防撬棍由高碳钢锻打而成，长90CM。

2.热处理淬火工艺，保证强度。

- 铁皮剪

1.电压：21V；

2.电池容量：1500毫安；频率：0-45-、0-850次/分钟；

3.档位：双挡 无极变速；

4.充电时间：1小时；

5.辅助照明：LED。

- 抽烟机

1.电压：380V/220V  （可选电压）

2.频率：50hz

3.涡轮风叶：φ400mm*17片

4.功率：1200w

5.重量：26kg

6.体积：483h*457w*305dmm

7.最大排烟量：10360 m³/hr

- 手提式广播器

1.工作电压：9V

2.充电时间：3-4小时

3.充电器：DC 10V/500mA

4.频率响应：300Hz-20kHz

5.最大输出功率： ≥20W

6.录音时间：240秒

7.输出阻抗：8Ω

8.电池使用时间：可连续使用18-22小时（喊话）

9.产品重量：625克(不含干电池)

- 急救医疗箱

1.外箱材质：铝合金/铝板。

2.外箱尺寸：320×200×200 mm。

3.款式：手提/肩背式。

4.急救用品：防水创可贴18个、医用酒精棉片10片、弹性绷带1条、医用胶带1卷、烧伤敷料3块、安全别针4个、三角巾1条、无菌纱布片11片、乳胶止血带2个、高分子急救夹板1个、医用剪刀1把、消毒喷雾1瓶、医用镊子1把、烧伤膏1瓶、一次性乳胶手套2双、带单向阀的人工呼吸面罩1个、应急手电筒1把、急救毯1条、急救产品说明书1本、急救手册1本。

- 绝缘钳

1.整体要求

1.1可用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。

2.技术性能

2.1剪切硬度≤HRC30。

2.2可剪断直径16mm以下电线、钢筋，耐高压达5000V。

2.3尺寸：36寸。

- 消防站通信器材配备

- 手提式对讲机

1.通过国家防爆电气产品质量监督、检验中心CNEX国家防爆标准认证，提供检验中心CNEX国家防爆标准认证证书复印件（加盖供应商公章）。其防爆标志为： Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21 T160℃，可以用于其防爆标志规定的 爆炸性气体和粉尘环境。

3.功能：包括增强呼叫信令、选项板可扩展性以及强行中断发射功能。显示屏上显示可编程的按钮功能，便于查看和快速访问。语音提示用声音确认信道、区域和可编程按键的功能。

4.支持350MHz PDT警用标准规定的各项功能，包括支持数字集群（PDT 集群），数字常规（PDT 常规及DMR 常规），模拟集群（MPT1327集群），模拟常规五种工作模式。智能音频可以自动调节对讲机的音量，补偿背景噪声。

4.1 PDT数字集群主要功能：支持集群模式操作（TMO）常规直通模式操作（DMO）常规中继模式操作（RMO）；登记，去登记；鉴权•漫游/越区切换；语音单呼；语音组呼；紧急呼叫；讲话方身份识别；遥毙；遥晕；复活；短消息；卫星定位信息传输（北斗、GPS 双模）；有线电话呼叫；功率控制；端到端安全。

音频：智能音频；IMPRES 音频  SINC+ 消噪；声反馈抑制器；麦克风失真控制；用户可选音频模式；扬声器开关；颤音增强。

4.2 PDT数字常规主要功能：语音单呼；语音组呼；文本消息；信道扫描；呼叫方ID 显示。

4.3 MPT1327 模拟集群主要功能：单呼；组呼；PSTN/PABX 呼叫；紧急呼叫；优先呼叫；广播呼叫；遥毙；复活。

频段：350 MHz。频率：350-400 MHz，高功率输出：3.5W，低功率输出：1 W，信道间隔：12.5, 25 kHz，信道容量：1000。

尺寸（高 x 宽 x 厚）：130x55x41毫米，对讲机+大容量2900 mAh电池，重量399克，原装充电器等。数字/模拟电池续航1，18.6/15.6小时，大容量2900 mAh电池。电源（理论值）7.5 V。

- 发射机规格：信道间隔12.5, 25kHz，4FSK数字调制12.5 kHz 数据：7K60F1D 和 7K60FXD，  12.5 kHz 语音：7K60F1E 和 7K60FXE， 结合12.5 kHz 语音和数据：7K60F1W，数字协议  ETSI TS 102 361-1, -2, -3。传导/辐射杂散发射  -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz(TIA603D) 。相邻信道功率60dB（12.5 kHz 信道），70dB（25 kHz 信道），频率稳定度：±0.5ppm。

- 接收机规格：模拟灵敏度(12dB SINAD)0.16 uV，数字灵敏度(5% BER)0.14 uV，互调 (TIA603D)70 dB，相邻信道选择性，IA603A)-1T 60 dB（12.5 kHz 信道），70 dB（25 kHz 信道），相邻信道选择性，(TIA603D)-2T  45 dB（12.5 kHz 信道），(TIA603C)-2T  70 dB（25 kHz 信道），杂散抑制 (TIA603D) 70 dB。

- 音频规格：数字声码器类型AMBE+2™，音频响应TIA603D，额定音频0.5 W，音频失真额定音频 3%，交流声及噪音-40dB（12.5kHz 信道），-45dB（25  kHz信道），传导杂散发射-57 dBm(TIA603D)，

- GNSS 规格：卫星系统支持 GPS，北斗，首次定位时间，冷启动<60秒，首次定位时间，热启动< 10秒。水平精度<5米。

- 环保规格：操作温度2-30°C到+60°C，储存温度-40°C 到+85°C，静电放电 IEC 61000-4-2 级别 4，灰尘及水浸IEC 60529 - IP68，包装测试MIL-STD 810D和E。

- 消防火警电话

- 1.总线式电话主机，灵敏度高，应用于消防应急通讯系统。

- 2.系统自动巡检，速度快，总机可以同时与多部分机进行通话，具有液晶汉字图形显示功能。

- 3.可存储9小时以上的通话录音，以及500条的呼叫通话记录，能准确记录每部分机呼叫，通话时间，类型，通话内容。

- 传真机

- 办公用复印，传真一体机，操作简单。

- 消防站基地台

1.前置大音量扬声器和智能音频功能，可根据环境噪音水平自动调节对讲机的音量。大音量全彩色显示屏，有日间/夜间显示模式。带集成GPS功能，使用集成的 GPS 查找移动工作团队的位置。带有蓝牙数据，支持蓝牙的数据设备即可实时共享信息。有短信功能，在需要传输无线通信而不干扰工作人员时，可通过短信功能发送更新消息给团队成员。内置加密功能以增强安全性。

2.频率范围：13（MHz）。

3.理论通讯距离：13（km）

4.电池类型 镍镉电池

5.额定输出电流 81（mA）

6.输出电压 81（V） ；输入电压范围 81（V）

7.线长 90（cm）

- 执勤点基地台

- 同（55）消防站基地台要求。

- 车载台

- 同（55）消防站基地台要求。

- 消防站综合类器材配备

- 充电机

- 1.可以用太阳能进行充电，支持交流、直流输出，具有交流/直流输出过载保护，短路保护。

- 2.电量显示，采用高强度工程塑料，抗冲击力强。

- 3.采用单晶硅太阳能光伏发电，50W的电器供电超过650分钟。

- 4.太阳能电池组件，光源：LED。

- 5.充电方式：自带50W单晶硅太阳能板，太阳能专用蓄电池，规格：34AH封闭式铅酸蓄电池。

- 6.太阳能控制系统：控制器10A，逆变器500W，DC灯泡5W，面板灯5W，带AC电源线，输出AC 110—220V，DC 12V，AC输入：220V

- 7.产品尺寸：450*375*170mm，净重20.7KG。

- 呼吸器充气机

1.符合呼吸空气国标 GB/T 31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》 和国际"E"标准、欧洲"EN12021"呼吸空气标准，供应商需提供相关检测报告复印件（加盖供应商公章）。

2.电动机：380VAC（三相），50Hz

3.空压机≥3缸3级压缩，机油润滑

4.冷却系统：风冷

5.电机功率≥5kW

6.供气量≥310L/min

7.充气压力：232bar/300bar/330bar

8.外型尺寸≤1000mm×600mm×700mm

9.重量≤170kg

10.充气时间：充一个气瓶（6.8L/300bar）≤6′30″

▲11.全自动控制功能，人性化设计的主控面板：自动停机，自动排污。控制功能有：缺相保护，相序接反保护，温度实时显示及过热保护，油位实时显示及过低保护。

12.活性炭过滤器、分子筛、油水分离器构成三重呼吸空气净化系统

▲13.每级安全阀，每级压力表，自动停机压力表

- 手电钻

1.最大夹头直径10mm

2.尺寸197mmx187mm

3.额定电压108V

4.扭力档位18+1

5.电池容量1500mAh

6.最大扭矩25Nm

7.最大打孔能力20mm(木板)8mm(铁板)

8.空载转速低档:0-400转/分钟

高档:0-1500转/分钟

- 工具器材柜

- 1.七抽柜：高:915*宽:680*深:460mm实用挂板配置；

- 2.加宽加大工具台，钢制把手，原装侧托盘一，精致抽屉拉手，优质橡胶万向轮；

- 3.加厚板材，加强承重；

- 消防器材架

铁架，用于放置消防器材。

- 充气泵

额定电压220V

额定频率50Hz

额定输入功率750W

工作气压7bAr

容量24L

排气量≥45Lmin

机器净重20KG

- 车辆高压泵清洗机

电源：220-240V/50-60HZ

流量：600L/h

工作压力：70-150Bar

连接负荷：3.4kW

机器重量：52Kg

尺寸(mm)：700*455*1010

- 照相器材

基本参数

1.存储介质SD卡；SDHC卡；SDXC卡

2.电池类型：可充电锂离子电池；支持外接电源；

3.产品尺寸（mm）：约122.4×92.6×69.8毫米

4.接口:HDMI接口；WIFI连接；蓝牙传输

5.产品净重（g）:约404克（仅机身）

6.高清摄像:4K超高清视频

7.传感器类型:CMOS

8.单反套机:（EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM）

9.场景模式:肖像；风景；微距；运动；日落；夜景肖像；夜景；手持夜景

10.ISO感光度:基本拍摄区模式：ISO感光度自动设置；

创意拍摄区模式：自动ISO、在ISO 100～25600之间手动设置（以1级为单位）、或ISO感光度扩展到“H”（相当于ISO 51200）

11.白平衡模式:自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义、具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能

12.液晶屏类型:旋转屏；触摸屏

13.取景器类型:光学取景器

14.液晶屏尺寸:3.0英寸

- 摄像机

基本参数

1.曝光控制白平衡:自动/一键式/户外/室内

2.功能参数防抖功能:光学防抖;

3.传感器类型:CMOS

4.音效模式:内置麦克风;

5.光圈（F）值:F2.0-3.8滤镜直径:55mm

6.产品尺寸:（mm）约73mm x 80.5mm x 173mm（含标配电池NP-FV70A）

7.产品净重（kg）:约510g(仅机身)

8.屏幕参数液晶屏比例:16：9

9.液晶屏尺寸:3.0英寸(16:9)

- 消防栓流量压力测量仪

1.专用接口设计,指示表可360°自由旋转,便于读数观察。

2.技术参数:

2.1公称通径:DN65mm

2.2公称压力:1.0Mpa

2.3压力表量程:0-1.6Mpa

2.4压力表精度:1.6级或25级可选

2.5材质:铝材构造

2.6尺寸:41.5x11x1lcm(长x宽x高）

2.7重量:约850g

- 可燃气体检测仪

1.全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报。

2.可燃气体传感器测量选择（0-100%LEL 或0-5.0% v/v 甲烷）。

3.单按钮操作，使用简单。

4.标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10个事件）。

5.锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时，不到3 小时完成充电）。

6.可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报，配有内置振动警报；4个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报。

7.尺寸：107×60×36毫米。

8.重量160克。

- 篮球架

- 1.标准加强型篮球架2M*1M，超大∪型箱体

- 2.150*150*25mm加粗立柱;4*4CM弯梁加固技术

- 3.SMC篮板抗风化树脂篮板

- 单杠

- 4寸，立柱直径114mm，高度2.6M，横杠长度1.8M

- 双杠

- 4寸，立柱直径114mm，高度1.6M，横杠长度2.5M

- 杠铃

- 1.重量：30KG；

- 2.哑铃片配置：25KG*8+1.25KG*4+05KG*4；

- 3.哑铃杠长度：36CM

- 训练用秒表

1.功能:秒表、闹钟、日历；

2.准确度: 1/100秒；

3.显示:六位,全反射LCD；

4.电池:AG13型纽扣电池；

5.防水大屏+双道

- 普通训练安全垫

- 高密度压缩垫2000*1500*300mm

- 乒乓球台

1.适用家庭企业、球馆比赛

2.面板厚度15mm；弹性均匀≤10mn

3.台面尺寸2740×1525mm

4.台面高度760mm面板材质高密度纤维板

5.装箱重量78kg

6.装箱尺寸1620×1480×144mm

- 室内健身器材

- 多功能健身器材站，适用于3人同时训练，采用新型太空PU材料，圭字型底座，承重360公斤，结构合理。

- 障碍板

训练用，木质和钢材结合的大型的器材高墙，尺寸约200×200×10cm。

- 消防车泡沫液配备

- 轻水型（B类）

1.产品符合国家标准“GB15308-2006泡沫灭火剂”。

2.凝固点：≤-6℃。

3.PH值：温度处理前6.0-9.5, 温度处理后6.0-9.5,。

3. 25%析液时间：≥3.6min。

4.表面张力：≤15.9mN/m, 界面张力：≤3.4mN/m。

5.发泡倍数：温度处理前≥7.6。

6.灭火时间： 强施放≤2.0min；缓施放≤3.0min, 抗烧时间：缓施放≥12min。

7.供应商提供国家消防产品检测中心出具的检测报告复印件和中国消防产品认证证书复印件（加盖供应商公章）。

- ABC干粉

常规ABC干粉，供应商提供检验报告复印件以及消防产品认证证书复印件（加盖供应商公章）。