- 飞管部建设拼接屏及视频监控客户端

- 项目询价文件

- 采  购   人：广州白云国际机场股份有限公司

- 2019年7月

- 总  目  录

- 第一部分          询价函

- 第二部分          询价过程

- 第三部分          报价文件

- 第四部分          用户需求书

- 第五部分          合同

- 第一部分：询价函

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1.采购编号：

2.项目内容：飞管部建设拼接屏及视频监控客户端项目

3.询价函发出时间： 2019年   月   日

4.递交询价文件截止时间为：  2019年   月   日 上午10:00整

5.主办单位：广州白云国际机场股份有限公司

6.联系地址：广州市白云区人和镇空港四路广州白云国际机场股份有限公司

7.联 系 人：李女士     联系电话：18565532294

8.★合格报价人：

（一） 报价人必须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人及授权的分支机构，且注册资金不少于伍佰万元人民币。

（二） 报价人必须提供拼接屏制造商针对本项目出具的售后服务承诺书原件（加盖公章）。

（三） 报价人需提供企业法人营业执照（复印件盖章）。

（四） 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（若投标授权代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书）；

（五）报价人须知

（1）报价人必须满足售后服务响应时间要求，本项目要求中标人售后服务技术人员到达现场时间为2小时以内；

（2）本项目全景客户端使用的监控资源，来自于T1航站楼安防集成管理平台，本项目报价人需自行与该平台提供商沟通洽商，总报价需包含为完成本项目所需的相关技术服务或费用，业主不会因此类工作额外支付任何费用。因此，报价人在报价文件中需提交承诺接入该平台并可正常使用的服务承诺函，如不出具承诺函将取消投标资格（原件并盖章）；

（3）本项目所需网络需要与已有安防专网互联互通，因此报价人需要自行勘察、协调网络对接相关事宜；

（六）报价人不允许以联合体形式参与本项目。

（七） 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与本项目竞争的投标人：

(1). 彼此存在投资与被投资关系的；

(2).彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

(3).法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（八）所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台（wz.gdairport.com）主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的供应商注册页面，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商。

（九）报价人（包括其关联公司）2016年至今与招标人（包括其下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况（须就上述内容提供承诺函并加盖公章）。

9. ★限价说明：

本项目总价最高限价为人民币81.66万元（含税价）。如报价文件所报价格超出本项目的限价或出现恶意报价情况，采购人有权拒绝其报价。

10. 项目期限：

自合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试最终交付采购人使用。

11.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。

12. 报价文件的递交

- （1）报价文件的密封与标记

1.1报价文件正本一份，副本四份。报价文件密封袋（箱）正面应写明项目名称、供应商名称和地址、联系人及联系方式并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

1.2报价文件密封袋（箱）应是密封状态，如因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

- （2）报价文件的提交形式和地址

2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；

2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达至广州白云国际机场东南工作区空港二路飞行区管理部资产管理部

13. 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

14. 成交报价人的确定：

详见第二部分询价过程。

15. 询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

- 第二部分：询价过程

- 1、评审小组组成：

广州白云国际机场股份有限公司飞行区管理部相关部门工作人员组成。

- 2、项目报价文件的初审：

评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。但评审小组可以要求供应商进行相应的澄清补充：

- 3、算术错误将按以下方法更正：

(1)如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

(2)如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

- 4、报价文件的详细评审：

本项目评审采用综合评估法。评分按技术和价格两部分分别打分的方式进行。两项综合得分满分为100分，其构成权重为商务和技术得分40分、30分，价格得分30分。

- （一）综合得分的计算

每个报价供应商的综合总得分由以下两个部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位)：

（1）商务和技术得分：取全体评委评分（各细项评分总和）的算术平均值；

（2）价格得分：为价格评审的客观计算得分。

报价人综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

- （二）商务评分细则（40分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标响应情况 | 审查投标人是否满足询价文件（★条款除外）内容要求，完全满足的得6分，不满足文件要求的，每项减1分，最低0分。 | 6 |  |
| 资产负债率 | 资产负债率＜0.35，得2分； 0.35≤资产负债率＜0.65，得1分； 资产负债率≥0.65，得0分； （提供2018年财务报表证明附件。） | 2 |  |
| 流动比率 | 1.5≤流动比率，得3分； 1≤流动比率＜1.5，得2分； 流动比率＜1，得0分； （提供2018年财务报表证明附件。） | 3 |  |
| 信誉证明 | 具有工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业连续8年或以上证书，得3分。 （提供证书复印件并加盖公章） | 3 |  |
| 相关业绩 | 提供2016年以来同业金额大于500万元业绩（视频监控类），每个得3分；同类金额大于100万元每个得1分； 相关业绩不能重复计分（提供合同关键页复印件并加盖公章） | 6 |  |
| 投标人资信 | 1． 安防工程企业设计施工维护能力证书一级得2分； 2． 安全生产许可证，得2分； 3． ISO27001信息安全管理体系认证，得2分； 4． ISO9001质量理体系认证，得2分； 5． ISO20000信息技术服务管理体系认证，得2分； 6． 信息系统集成与服务资质，一级得2分； （以上资质提供证书复印件并加盖公章） | 12 |  |
| 投标人项目投入 | 1． 项目经理提供有效的由人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的信息系统项目管理师（高级）资格证书，得3分； 2． 实施人员不少于3人提供有效高级工程师证件（计算机或软件类），得3分； （提供证书复印件并加盖公章） | 6 |  |
| 本地服务 | 报价人本部在广州或在广州设有分支机构（提供营业执照复印件并盖章）得2分；其他0分。 | 2 |  |
| 合 计 | 40分 |  |  |

- （三）技术评分细则（30分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌质量、品牌信誉度 | 以投标人所投全部产品的综合档次、品牌知名度、行业口碑等作为评审依据。综合对比，优得3-4分；对比一般得1-2分。 | 4 |  |
| 施工方案 | 根据项目特点，从施工总体部署、施工总体流程、各分部分项工程的施工等各方面提出详细的施工方法及技术保证措施。综合对比，优秀得 10-14分；对比一般得 5-9分，对比较差得0-4 分。 | 14 |  |
| 保障措施 | 根据报价人提供的项目的建设保障措施进行评分： 项目的建设保障措施完善、合理的，得6分； 项目的建设保障措施完善，合理性一般的，得3分； 项目的建设保障措施不完善、不合理的，得1分； 无提供不得分。 | 6 |  |
| 售后服务 | 对各投标人售后服务组织机构、备品备件、服务承诺等情况进行横向比较、评审。综合对比，优得 2 分；对比一般得 1分，对比较差得 0 分。 | 2 |  |
|  | 对各投标人提供的售后服务内容、技术支持、培训计划等进行横向比较、评审。优得 2 分；对比一般得 1分，对比较差得 0 分。 | 2 |  |
|  | 对各投标人承诺的故障到场响应时间和故障处理时限进行横向比较、评审。优得 2 分；对比一般得 1分，对比较差得 0 分。 | 2 |  |
| 合 计 | 30分 |  |  |

- （四）价格评分细则（30分）

价格评审为客观计算得分，总分为30分。价格得分计算方法如下：

商务技术、综合信用评价得分由高到低排出有效的名次，取商务技术、综合信用评价得分排名前5家（出现排名并列时以价低者排名靠前）的投标人进入下一阶段的价格评审。不足5家的，通过初步审查的全部投标人进入价格评审。

1）评标价等于基准价的投标，得30分；

2）评标价高于基准价的投标，每高于基准价1%，在30分的基础上扣0.2分,采用插值法计算，扣到0分为止；

3）评标价低于基准价的投标，每低于基准价1%，在30分的基础上扣0.1分,采用插值法计算，扣到0分为止。

4）基准价为进入价格评审阶段的投标人评标价的算术平均值。基准价和价格得分的计算结果,均保留两位小数，第三位四舍五入。

注：以上评审均仅对通过符合性审查的供应商进行审查。

对评委的评分结果，以商务技术（总分）的算术平均值作为商务技术综合得分（保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入）。商务技术得分由高到低排出有效的名次，取商务技术得分排名前五家的报价人进入下一阶段的价格评审（商务技术得分出现排名相同时，报价低者排名靠前，商务技术得分、报价均相同名次由评委会投票决定）。

对于报价人不足5家的，将通过初步评审的全部报价人进入价格评审。

- 5、成交供应商的确定：

评审小组按报价人综合得分由高到低的原则进行排序，（综合得分相同，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同、且评标价相同的，名次按商务技术得分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和商务技术得分均相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准），推荐排名第一的报价人为第一中标候选人。

- 6、与采购人的接触：

（1）除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

（2）供应商试图对评审小组的评比或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

- 第三部分：报价文件

报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：

1.报价函格式

2.承诺函格式

3.法人代表资格证明书格式

4.法人代表授权书格式

5.服务承诺书格式

6.售后服务承诺书格式

7.供应商基本情况（商务服务方案各评分因素细项证明）；

8.合格供应商的相关证明材料；

9. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

10.技术要求响应情况（用户需求），技术方案评审表内所含项目内容；

11.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函

- 报价函格式

广州白云国际机场股份有限公司：

我方全面研究了项目询价文件，并能够正确理解其全部内容。我方授权（姓名），身份证号码：                        ，负责参与股份公司飞管部建设拼接屏及视频监控客户端项目的相关事宜，代表我公司对询价项目做出报价（人民币）如下：

- 报价汇总表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价（元） |  |
| 2 | 报价有效期 |  |
| 3 | 施工工期 |  |

- 明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西二办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4*2高清高亮拼接屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LCD液晶显示单元 |  |  | 块 | 8 |  |  | LCD液晶显示单元； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸：55英寸； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920x1080； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 响应时间：8ms(G to G)； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对比度：4000:1； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 亮度：500cd/㎡； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 物理拼缝：1.8mm； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 功耗：≤192W； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电源：AC 100-240V～, 50/60Hz； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 寿命：≥60000 小时； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：1211.54mm×682.34mm×112.4mm（长×宽×高）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 边框：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）； |
| 1.2 | 屏幕墙支架 |  |  | 组 | 8 |  |  | 新建一套4*2排列组合大屏。现场勘测、图纸设计、定制加工，前维护支架 |
| 1.3 | 高清电缆 |  |  | 条 | 8 |  |  | 20米HDMI大屏专用线 |
| 1.4 | 拼接控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  | 8路HDMI输出、8路DVI输入、48路1080P解码 |
| 1.5 | 拼接控制软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 控制管理主机 |  |  | 套 | 1 |  |  | 高性能，拼接屏控制使用。支持HDMI/DP输出接口,i7-8700 16G 256GSSD+2T GTX1060 6G独显，23寸显示器 |
| 1.7 | 机柜PDU |  |  | 个 | 2 |  |  | 8孔位 |
| 1.8 | 三孔电源插座 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.9 | 主干电源线 |  |  | 米 | 100 |  |  | 2路独立供电 |
| 1.1 | 网线 |  |  | 箱 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 镀锌线槽 |  |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 1.12 | 装饰修缮 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全景客户端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 图形工作站 |  |  | 台 | 1 |  |  | 2颗因特尔至强E5-2620v4处理器； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32G DDR4-2400内存； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2*2TB SATA3.0硬盘； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NVIDIA PCI-E 3.0 16G专业图形 显卡GDDR5X显存 256-bit位宽 单精度浮点性能8.9Tflops； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1个标准VGA接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1个标准DVI接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4个DisplayPort接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4个USB3.0接口（兼容2.0）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1个独立管理接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6个PCIE3.0扩展插槽； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2个千兆支持唤醒、冗余、负载均衡特性网口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1双冗余500W电源； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 支持window7/10，window server2008/2012 |
| 2.2 | 27寸显示器 |  |  | 台 | 1 |  |  | 尺寸：27英寸ips屏； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接口：DP，HDMI，VGA，USB扩展； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920×1080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕比例：16:9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 亮度：250cd/m2 |
| 2.3 | 全景终端软件 |  |  | 套 | 1 |  |  | 拼接显示支撑软件，需与一号航站楼安防平台系统兼容，详见方案 |
| 2.4 | 终端认证 |  |  | 套 | 1 |  |  | iMAX综合视频管理平台终端认证KEY |
| 2.5 | 网线 |  |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 2.6 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网络交换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 网络交换机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 24电口+4光口全千兆三层网管企业级； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 含千兆单模光模块2个； |
| 3.2 | 网线 |  |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 3.3 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 东6办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增加监控客户端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 图形工作站 |  |  | 台 | 2 |  |  | CPU至强W-2133 6核3.6Ghz； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内存32GB DDR4-2400； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 存储256G SSD+2T SATA； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 显卡P4000 8G显存； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电源425W |
| 2.2 | 27寸显示器 |  |  | 台 | 2 |  |  | 尺寸：27英寸ips屏； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接口：DP，HDMI，VGA，USB扩展； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920×1080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕比例：16:9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 亮度：250cd/m2 |
| 2.3 | 终端认证 |  |  | 套 | 2 |  |  | iMAX综合视频管理平台终端认证KEY |
| 2.4 | 光纤收发器 |  |  | 对 | 2 |  |  | 传输距离20km、发射波长1310nm、电口速率1000M、光口速率1.25G，接口RJ45、SC |
| 2.5 | 综合布线及网络调通 |  |  | 项 | 1 |  |  | 线路至东6办公室，工程施工满足GB50311-2007及GB 50312-2007等行业规范 |
| 三 | 安装实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安装实施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 维修调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人实际提供设备名称与采购人要求有差异的，请用红色字体标出，并注明设备的参数，说明与采购人要求设备的差异性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺，将按照询价文件的具体规定要求签订合同，并且严格履行合同义务。

法人代表或授权代表（签名）：

法人代表或授权代表联系电话：

报价人（公章）：

日期：  年   月    日

附件2：承诺函

- 承诺函格式

致：广州白云国际机场股份有限公司

很荣幸能参与飞管部建设拼接屏及视频监控客户端项目的报价。我代表（   单位名称  ），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求并承诺按其要求履行，愿意自行承担我方在参与本次采购活动过程中所发生的一切费用。

2、提供的项目为贵方询价文件中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。

4、在整个评审过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方承诺将严格执行双方签订的合同，并保证在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证采购单位正常使用。如果我方不能正常履行合同条款，我方愿意承担由此给采购单位造成的一切损失。

6、本询价文件自报价截止日起90天内有效。

报价人公章：

法人授权代表签字：

日期：

附件3：法人代表资格证明

- 法人代表资格证明书格式

单位名称：

注册地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（报价人单位名称）的法定代表人。

特此证明

（后附法定代表人身份证复印件加盖公章）

报价人（公章）

年   月   日

附件4：法人代表授权书

- 法人代表授权书格式

致：广州白云国际机场股份有限公司

本授权委托书声明：我（法定人代表姓名）为（投标人公司名称）的法定代表人，现授权委托（被授权人姓名）为我公司代理人，代表本公司的名义参加（招标人名称）的项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：性别：

年龄：                 职务：

（后附授权代理人身份证复印件加盖公章）

报价人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字）

授权代理人身份证号码：

日期：  年   月    日

## 附件5：服务承诺书

服务承诺书格式

致：广州白云国际机场股份有限公司

我司已知晓并理解贵司在此次采购中的服务要求，特别是项目设备要求接入T1航站楼安防集成管理平台，我司将严格按照贵司需求实施到位。

承诺人（公章）：

授权代表签字：

日期：

附件6：售后服务承诺书

- 售后服务承诺书格式

致：广州白云国际机场股份有限公司

（制造商名称）       是按 中华人民共和国 法律成立，主要营业地点设在   （注册地址）   。愿就    （报价人名称）   在 飞管部建设拼接屏及视频监控客户端 项目中使用的我司有关产品，提供为期一年7*24的相关售后服务。

- （注：可使用制造商标准格式的售后服务承诺书）

制造商（公章）：

- 授权代表签字：

日期：

- 第四部分：用户需求书

- 1.项目现状

股份公司飞行区管理部根据管理需要，拟对飞行区内所有监控摄像头获得使用权限，主要包括停机位、服务车道、停机坪、车辆设备停放点等区域的视频监控图像，以便更好地完成飞行区现场运行保障。

因此，飞行区管理部计划在T1西二机坪监管办公室建设4x2拼接屏1套，安装全景客户端1套；在T2航站楼东六指廊和东五指廊机坪监管部办公室各安装监控客户端2套，分别对跑道、滑行道、联络道以及T1和T2所属停机位、服务车道、停机坪、车辆设备停放点等区域实现实时视频监控。

- 2.施工内容及主要工程量

- （一）施工主要内容：

西二办公室

建设4x2数字高清高亮窄边拼接大屏一套；

建设全景客户端；

建设接入专网。

东六和东五办公室

1、建设高清监控客户端：满足同时实现16路实时数字高清图像播放的图像工作站；

2、综合布线网络调通：就近安防专网机房至160登机桥机坪监管部办公室敷设光缆、电缆，将安防专网跳通；

3、向安防监控主管部门申请安装客户端软件；

4、现场安装、联调、测试，开通终端软件应用。

- 3.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西二办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4*2高清高亮拼接屏 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LCD液晶显示单元 |  |  | 块 | 8 | LCD液晶显示单元； |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸：55英寸； |
|  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920x1080； |
|  |  |  |  |  |  | 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |
|  |  |  |  |  |  | 响应时间：8ms(G to G)； |
|  |  |  |  |  |  | 对比度：4000:1； |
|  |  |  |  |  |  | 亮度：500cd/㎡； |
|  |  |  |  |  |  | 物理拼缝：1.8mm； |
|  |  |  |  |  |  | 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 |
|  |  |  |  |  |  | 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 |
|  |  |  |  |  |  | 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） |
|  |  |  |  |  |  | 功耗：≤192W； |
|  |  |  |  |  |  | 电源：AC 100-240V～, 50/60Hz； |
|  |  |  |  |  |  | 寿命：≥60000 小时； |
|  |  |  |  |  |  | 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； |
|  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：1211.54mm×682.34mm×112.4mm（长×宽×高）； |
|  |  |  |  |  |  | 边框：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）； |
| 1.2 | 屏幕墙支架 |  |  | 组 | 8 | 新建一套4*2排列组合大屏。现场勘测、图纸设计、定制加工，前维护支架 |
| 1.3 | 高清电缆 |  |  | 条 | 8 | 20米HDMI大屏专用线 |
| 1.4 | 拼接控制系统 |  |  | 套 | 1 | 8路HDMI输出、8路DVI输入、48路1080P解码 |
| 1.5 | 拼接控制软件 |  |  | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 控制管理主机 |  |  | 套 | 1 | 高性能，拼接屏控制使用。支持HDMI/DP输出接口,i7-8700 16G 256GSSD+2T GTX1060 6G独显，23寸显示器 |
| 1.7 | 机柜PDU |  |  | 个 | 2 | 8孔位 |
| 1.8 | 三孔电源插座 |  |  | 个 | 2 |  |
| 1.9 | 主干电源线 |  |  | 米 | 100 | 2路独立供电 |
| 1.1 | 网线 |  | 超五类 | 箱 | 1 |  |
| 1.11 | 镀锌线槽 |  | 100*40 | 米 | 30 |  |
| 1.12 | 装饰修缮 |  |  | 项 | 1 |  |
| 1.13 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 全景客户端 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 图形工作站 |  | P8000 | 台 | 1 | 2颗因特尔至强E5-2620v4处理器； |
|  |  |  |  |  |  | 32G DDR4-2400内存； |
|  |  |  |  |  |  | 2*2TB SATA3.0硬盘； |
|  |  |  |  |  |  | NVIDIA PCI-E 3.0 16G专业图形 显卡GDDR5X显存 256-bit位宽 单精度浮点性能8.9Tflops； |
|  |  |  |  |  |  | 1个标准VGA接口； |
|  |  |  |  |  |  | 1个标准DVI接口； |
|  |  |  |  |  |  | 4个DisplayPort接口； |
|  |  |  |  |  |  | 4个USB3.0接口（兼容2.0）； |
|  |  |  |  |  |  | 1个独立管理接口； |
|  |  |  |  |  |  | 6个PCIE3.0扩展插槽； |
|  |  |  |  |  |  | 2个千兆支持唤醒、冗余、负载均衡特性网口； |
|  |  |  |  |  |  | 1+1双冗余500W电源； |
|  |  |  |  |  |  | 支持window7/10，window server2008/2012 |
| 2.2 | 27寸显示器 |  | P2719H | 台 | 1 | 尺寸：27英寸ips屏； |
|  |  |  |  |  |  | 接口：DP，HDMI，VGA，USB扩展； |
|  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920×1080 |
|  |  |  |  |  |  | 屏幕比例：16:9 |
|  |  |  |  |  |  | 亮度：250cd/m2 |
| 2.3 | 全景终端软件 |  |  | 套 | 1 | 拼接显示支撑软件，详见方案 |
| 2.4 | 终端认证 |  | 软件及USBKEY | 套 | 1 | iMAX综合视频管理平台终端认证KEY |
| 2.5 | 网线 |  | 超五类 | 米 | 50 |  |
| 2.6 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 网络交换 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 网络交换机 |  | S5720S-28P-SI-AC | 台 | 1 | 24电口+4光口全千兆三层网管企业级； |
|  |  |  |  |  |  | 含千兆单模光模块2个； |
| 3.2 | 网线 |  | 超五类 | 米 | 50 |  |
| 3.3 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 东6办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 增加监控客户端 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 图形工作站 |  | T5820 | 台 | 2 | CPU至强W-2133 6核3.6Ghz； |
|  |  |  |  |  |  | 内存32GB DDR4-2400； |
|  |  |  |  |  |  | 存储256G SSD+2T SATA； |
|  |  |  |  |  |  | 显卡P4000 8G显存； |
|  |  |  |  |  |  | 电源425W |
| 2.2 | 27寸显示器 |  | P2719H | 台 | 2 | 尺寸：27英寸ips屏； |
|  |  |  |  |  |  | 接口：DP，HDMI，VGA，USB扩展； |
|  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920×1080 |
|  |  |  |  |  |  | 屏幕比例：16:9 |
|  |  |  |  |  |  | 亮度：250cd/m2 |
| 2.3 | 终端认证 |  | 软件及USBKEY | 套 | 2 | iMAX综合视频管理平台终端认证KEY |
| 2.4 | 光纤收发器 |  | 千兆20KM | 对 | 2 | 传输距离20km、发射波长1310nm、电口速率1000M、光口速率1.25G，接口RJ45、SC |
| 2.5 | 综合布线及网络调通 |  |  | 项 | 1 | 线路至东6办公室，工程施工满足GB50311-2007及GB 50312-2007等行业规范 |

- （二）★功能要求

（1）拼接屏

1）支持网络编码视频输入、VGA信号输入，数字矩阵交换和网络IP矩阵交换输出。

2) 支持DVI/VGA/BNC接口输出，整机最大支持256路D1/128路720P/64路1080P解码输出；BNC整机最大可支持1792路D1/896路720P/448路1080P的解码能力。

3）支持实时视频解码上墙，用户可以用鼠标直接拖拽树形资源上的监控点到解码窗口中，完成该监控点实时视频的解码上墙处理。

4）支持历史录像回放视频解码上墙，用户可查询前端设备或中心存储录像，并将播放的录像视频直接拖拽到解码窗口中，立刻进行该监控点当前回放视频的解码上墙功能。

5）支持动态解码上墙云台控制功能，在监控点实时视频进行解码上墙时，用户对解码窗口进行选中后，点击云台控制操作盘进行云台控制操作。

6）支持多画面分割，解码窗口支持多画面分割，能够支持1、4、9、16等多种分割模式。

7）一线环通技术，一根网线轻松完成网络传输和系统传输，不再用繁琐的信号线加网线交叉传输网络信号和音视频信号，

8）拼接屏需在政府采购节能清单中，提供查询截图或复印件。

（2）全景工作站

在飞管西二办公室，安装图形工作站，部署全景视频客户端软件，实现跑道全景和指廊U口全景的实时图像显示，并且能通过拼屏控制器实现全景拼接图像投放在拼接屏上，实现的全景辅助功能与现有的终端一致，供指挥监管人员使用。

（3）安防平台客户端

在东5和东6飞管办公室各安装2套高清数字监控客户端，满足飞管对飞行区、服务车道、停机坪、机位的实时监管需求。硬件采用图形工作站，满足硬件长时间稳定运行的需要，软件配套安防集成平台商提供的终端软件。

- 4.服务要求

- 4.1服务支持

供应商需提供现场安装服务，及提供为期2年(或2年以上)的标准保修以及上门服务。

- 4.2 服务团队

供应商的服务团队必须具备优秀的职业素养、丰富的硬件采购和现场实施经验以保证该项目的顺利完成。

合同样式

- 飞管部建设拼接屏及视频监控客户端项目采购合同

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

签订时间：     年    月    日

合同页数：共     页

合同编号：

根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购货品事宜达成如下协议:

- 一、货品清单及价格明细

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西二办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4*2高清高亮拼接屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LCD液晶显示单元 |  |  | 块 | 8 |  |  | LCD液晶显示单元； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸：55英寸； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920x1080； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 响应时间：8ms(G to G)； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对比度：4000:1； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 亮度：500cd/㎡； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 物理拼缝：1.8mm； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 功耗：≤192W； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电源：AC 100-240V～, 50/60Hz； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 寿命：≥60000 小时； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：1211.54mm×682.34mm×112.4mm（长×宽×高）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 边框：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）； |
| 1.2 | 屏幕墙支架 |  |  | 组 | 8 |  |  | 新建一套4*2排列组合大屏。现场勘测、图纸设计、定制加工，前维护支架 |
| 1.3 | 高清电缆 |  |  | 条 | 8 |  |  | 20米HDMI大屏专用线 |
| 1.4 | 拼接控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  | 8路HDMI输出、8路DVI输入、48路1080P解码 |
| 1.5 | 拼接控制软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 控制管理主机 |  |  | 套 | 1 |  |  | 高性能，拼接屏控制使用。支持HDMI/DP输出接口,i7-8700 16G 256GSSD+2T GTX1060 6G独显，23寸显示器 |
| 1.7 | 机柜PDU |  |  | 个 | 2 |  |  | 8孔位 |
| 1.8 | 三孔电源插座 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.9 | 主干电源线 |  |  | 米 | 100 |  |  | 2路独立供电 |
| 1.1 | 网线 |  |  | 箱 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 镀锌线槽 |  |  | 米 | 30 |  |  |  |
| 1.12 | 装饰修缮 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全景客户端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 图形工作站 |  |  | 台 | 1 |  |  | 2颗因特尔至强E5-2620v4处理器； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32G DDR4-2400内存； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2*2TB SATA3.0硬盘； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NVIDIA PCI-E 3.0 16G专业图形 显卡GDDR5X显存 256-bit位宽 单精度浮点性能8.9Tflops； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1个标准VGA接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1个标准DVI接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4个DisplayPort接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4个USB3.0接口（兼容2.0）； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1个独立管理接口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6个PCIE3.0扩展插槽； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2个千兆支持唤醒、冗余、负载均衡特性网口； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1+1双冗余500W电源； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 支持window7/10，window server2008/2012 |
| 2.2 | 27寸显示器 |  |  | 台 | 1 |  |  | 尺寸：27英寸ips屏； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接口：DP，HDMI，VGA，USB扩展； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920×1080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕比例：16:9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 亮度：250cd/m2 |
| 2.3 | 全景终端软件 |  |  | 套 | 1 |  |  | 拼接显示支撑软件，需与一号航站楼安防平台系统兼容，详见方案 |
| 2.4 | 终端认证 |  |  | 套 | 1 |  |  | iMAX综合视频管理平台终端认证KEY |
| 2.5 | 网线 |  |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 2.6 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网络交换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 网络交换机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 24电口+4光口全千兆三层网管企业级； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 含千兆单模光模块2个； |
| 3.2 | 网线 |  |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 3.3 | 辅助材料 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 东6办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增加监控客户端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 图形工作站 |  |  | 台 | 2 |  |  | CPU至强W-2133 6核3.6Ghz； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内存32GB DDR4-2400； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 存储256G SSD+2T SATA； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 显卡P4000 8G显存； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电源425W |
| 2.2 | 27寸显示器 |  |  | 台 | 2 |  |  | 尺寸：27英寸ips屏； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接口：DP，HDMI，VGA，USB扩展； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨率：1920×1080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕比例：16:9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 亮度：250cd/m2 |
| 2.3 | 终端认证 |  |  | 套 | 2 |  |  | iMAX综合视频管理平台终端认证KEY |
| 2.4 | 光纤收发器 |  |  | 对 | 2 |  |  | 传输距离20km、发射波长1310nm、电口速率1000M、光口速率1.25G，接口RJ45、SC |
| 2.5 | 综合布线及网络调通 |  |  | 项 | 1 |  |  | 线路至东6办公室，工程施工满足GB50311-2007及GB 50312-2007等行业规范 |
| 三 | 安装实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安装实施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 维修调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人实际提供设备名称与采购人要求有差异的，请用红色字体标出，并注明设备的参数，说明与采购人要求设备的差异性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、价款

合同总价为￥             元（大写人民币                   ）。

以上价格已包含包装、运输、保险、税费、售后服务、质保期保障等全部费用。

- 三、交货条件

交货地点：广州白云国际机场南工作区甲方指定地点。

交货期限：合同签订后          个日历日内。

交货联系人：           ，联系电话：              。

- 四、结算方式

1.乙方根据合同内容完成货物采购、软件安装、线路铺设及调通，经甲方组织验收合格后，乙方向甲方递交相关资料及合同全部金额及适用税率的有效增值税专用发票。甲方验证发票有效性后以银行汇款方式付至合同金额的97%。

2.留3%为质量保修金，在项目验收合格满贰年后15个工作日内，甲方以银行汇款方式无息支付给乙方。

- 五、质量要求、技术标准、包装运输、质保期

1.乙方所提供的货品的名称型号必须与甲方所要求的零部件相同，并可以互换，货品质量须高于或等同于乙方提供给甲方的试用样品。

2.乙方所提供的货品质量及安全性必须符合国家或行业的相关标准。

3.乙方负责所提供货品的包装及运输，由此造成的货品损坏或遗失由乙方负责。

4.乙方对所提供的货品承诺质保期为   24   个月，以验收合格之日起算。在货品质保期内，若在安装调试过程中，发现配件型号、参数、质量与合同规定不符，甲方应及时书面通知乙方，乙方需在48小时内派代表到现场，过期不到视为乙方已接受认同。甲方有权提出合理的索赔（配件费、安装调试费和其它必要费用）。货品质保期过后，若在新安装运行调试过程中，发现型号、参数、质量与合同规定不符，甲方也有权提出更换或合理的索赔。

六、验收

1.乙方提供的货品如有损坏、短缺、规格型号不符或主要参数达不到要求，甲方有权拒绝收货。

2.甲方应在货品到货后7个工作日内完成验收。验收合格后由双方代表签字确认。

- 七、违约责任：

1.乙方未能按期交货或货品不符合甲方要求的，则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金；乙方逾期交付物品，则每天按合同总金额的千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权单方终止合同；

2.甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额百分之五的违约金；甲方逾期付款，则每天按合同总金额的千分之五向乙方偿付违约金。逾期付款超过15天，乙方有权单方终止合同。

- 八、争议解决

1.因一般公认不可抗力因素导致合同不能正常履行的，由双方友好协商决定解除合同或者延长交货期；

2.执行本合同时发生争议，甲乙双方应相互谅解和友好的基础上协商解决，协商不成时可向广州市白云区人民法院提起诉讼。

- 九、附则

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，生效日期以最后一个签字日为准。

2.本合同正本一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具同等法律效力。

3.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具同等法律效力。

（以下无正文）

（签章页）

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 广州白云国际机场股份有限公司 |  |  |
| 法定代表人（签字）： |  | 法定代表人（签字）： |
| 或委托代理人（签字）： |  | 或委托代理人（签字）： |
| 办公场所：广州市白云国际机场南工作区自编一号 |  | 办公场所： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 电话：020-36063566 |  | 电话： |
| 纳税人识别号：914400007250669553 |  | 传真： |
| 开户银行：广发银行广州白云机场支行 |  | 开户银行： |
| 银行帐号：101008516010003163 |  | 银行帐号： |
|  |  | 联 行 号： |